- Jednodřez nerez

Rozměr (ŠxHxV v mm): 	1000x700x900

Materiál:		AISI 304, , tloušťka plechu 2mm

Lisovaný dřez s rozměrem 860x500x375mm

Prolamovaná pracovní deska

Provedení s trnoží bez police, bez lemů, nerezové výztuhy pracovní desky

Včetně stolní tlakové sprchy s ramínkem

- Třídící stůl nerez

Rozměr (ŠxHxV v mm): 	2000x1000x900

Materiál:		AISI 304, tloušťka plechu 2mm

Prolamovaná pracovní deska

2x kruhový otvor pro shoz odpadu

Provedení s trnoží bez police, bez lemů, nerezové výztuhy pracovní desky

- Pásový dopravník

Určený pro sběr špinavého nádobí v nemocničním provozu, musí vyhovovat použití tabletového systému Rieber

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304, pás plochý s textilní vložkou.

Vstupní a výstupní výška (mm): 		900

Dělka (mm):				6000

Dopravní rychlost: 			regulovatelná 6 - 12 m/min., s plynulou regulací

Šířka pásu min (mm). 			350

Start/stop tlačítko

Nouzové STOP tlačítko

Ovládací panel musí být umístěn v prostoru mezi mycím strojem a třídícími stoly.

- Myčka nádobí pásová

Nabízený mycí stroj musí minimálně splňovat níže uvedené parametry a podmínky. Musí být vhodný pro mytí stolního nádobí v provozu zadavatele, jakož i tabletového systému (stávající tabletový systém výrobce Rieber – vzorek k nahlédnutí u zadavatele).

OBECNÉ VLASTNOSTI

- mycí průběžný pásový automat, délka max. 9000 mm, směr pohybu zleva doprava

- mycí stroj v nerezovém dvouplášťovém provedení

- ohřev elektro, max. instalovaný příkon 51,0 kW

- kapacita talířů za hodinu min. 1650 / 2450 / 3950 - dle DIN EN 17735  a při dodržení specifikace

- připojení pouze na SUV změkčenou (0-3°dH)

- min. průjezdná šířka 530 mm

- min. průjezdná výška 400 mm

- min. 3 rychlosti posuvu pásu, z toho alespoň 2 rychlosti s dvouminutovým kontaktním časem

- systém rekuperace z výstupního vzduchu nebo tepelné čerpadlo (případně kombinace obou dvou), díky kterému mycí stroj nevyžaduje samostatné odsávání výstupního zbytkového vzduchu, teplota výstupního odpadního vzduchu max. +22°C,

- unášecí pás univerzální pro uložení korpusů stávajícího tabletu, vč. veškerého nádobí, ve vzpřímené (sešikmené) poloze s prstovým odstupem odpovídajícím tomuto účelu, při dodržení požadavků na stanovenou kapacitu.

- Centrální odpad – připojení dle projektové dokumentace

ZÓNY MYCÍHO STROJE

- Zóna zakládání

  - pracovní výška 900 mm

  - nezakrytá část délka min 500 mm

- Zóna předmytí

  - délka minimálně 800 mm

  - nastavitelná teplota min.  do 50°C

  - vícenásobná filtrace a aktivní vypouštění nečistot zajišťující, aby se hrubé nečistoty nedostaly do vody v nádrži

- Zóna neutrální

  - mezi předmycím a prvním mycím tankem neutrální aktivní zóna

- Zóna mytí.

  - Minimálně dvě nádrže (délka min. 1600 mm), vícenásobná filtrace,

  - nastavitelná teplota min. do 65°C.

  - S horními, bočními a spodními vodorovnými mycími a oplachovými rameny, nerezové provedení

- Zóna neutrální

  - min. mezi posledním mycím a prvním oplachovým tankem

- Zóna oplachu

  - min. dvojitý oplach – dva okruhy tlakově nezávislé

  - teplota nastavitelná v rozmezí min. 80-90°

  - min. délka oplachové zóny 800 mm

  - množství oplachové vody se automaticky přizpůsobí v závislosti na použité rychlosti

- Zóna sušení

  - dvojnásobná sušící zóna (tzn. dva samostatné topné registry a dva samostatné ventilátory),

  - min. celková délka sušící zóny 1600 mm,

  - min. výkon topných těles 1kW

- Zóna vykládání

  - Volný výjezd – min. délka 800 mm, pracovní výška min. 900 mm

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Každý aktivní tank s vlastním čerpadlem na vypouštění a s vlastní filtrací

- Spotřeba oplachové vody max. 250 l/hod.

- Čerpadlo pro zvýšení tlaku

- Systém detekce nádobí zajišťující aktivaci zón předmytí a oplachu jen v případě, kdy je v dané zóně nádobí

- Ovládání zařízení prostřednictvím barevné dotykové obrazovky

  - splňující požadavky HACCP (umožňující zobrazování všech dat na displeji včetně jejich stahování na externí úložné zařízení)

  - diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) a signalizace případných chyb

- Bez dávkovačů detergentů – napojení na externí dávkovač dle projektové dokumentace.

- Hygienické provedení pro snadnou údržbu mycího stroje

  - Mycí stroj splňuje veškeré hygienické požadavky stanovené normou DIN EN 17735

.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil:

1. technický list a technický výkres nabízeného zařízení, z kterých bude patrné splnění požadovaných vlastností.

2. kapacitní výpočet, který musí prokázat, že nabízené zařízení má při normové rychlosti požadovanou kapacitu

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před dodáním doložil:

3. vzorek unášecího pásu myčky (max. délka do 1 bm) ve skutečné velikosti, který bude sloužit pro ověření vhodnosti pro stávající tabletový systém a ověření požadovaného provedení.