Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI

Stavební úpravy sociálního zázemí

Borovského 1267, Sokolov

V Horním Slavkově : 26/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 11/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1.Vodovod

Objekt je připojen na stávající uliční řad studené vody v ulici vodovodní přípojkou. Tato přípojka zůstane stávající. Stejně tak ohřev TUV, který je zajištěn v místní výměníkové stanici. TUV je do objektu je přivedena společně s cirkulací TUV.

Stávající zůstane i způsob měření spotřeby SV a TUV.

Stavebními úpravami nedojde k navýšení spotřeby vody. Počet žáků a pedagogů se nemění.

Vnitřní vodovod

V první řádě dojde v řešených částech stavby k odstranění veškerých zařizovacích předmětů a připojovacího potrubí vodovodu.

Od úrovně podlahy 2.NP bude provedeny nové rozvody SV, TUV a C-TUV.

Svislé a připojovací potrubí bude vedeno ve stěnách a v konstrukcích podlah. Potrubí bude provedeno z PP-R trubek v dimenzi 15-26, v min.tlakové řadě PN 20. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací po celé své délce. Na rozvod vodovodu budou připojeny veškeré zařizovací předměty výtokovými armaturami. WC budou opatřeny tlakovými splachovači. Dřezy, umyvadla, sprchy  a výlevky budou opatřeny mísící baterií.

Výpis zařizovacích předmětů:

Baterie v koupelně budou z jedné designové řady, zhotovitel předloží výběr 5-ti vzorů. Glazura všech keramických výrobků bude mít povrchovou úpravu, která má zvýšenou schopnost odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty.

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec

- IQ splachovací sada na baterie 6V

VL - závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný

- plastová mřížka k výlevce

- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová

ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, 1 otvor pro umyvadlovou baterii

- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle

baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na

baterie - 6V

S1 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem

z  pochromovanou mřížkou

- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou

- podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice zabudovaná do SDK podhledu

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová

úprava Anti-Kalk

S2 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem

z pochromovanou mřížkou

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky.

Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová

úprava Anti-Kalk

S3 - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm  s vysokou pevností a povrchovou vrstvou z

akrylátu

- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou

- odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky.

Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová

úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad

- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

D - dřez - umyvadlová baterie s možností regulace teploty na těle baterie. Samotný dřez není

součástí dodávky.

B - bidet závěsný ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý

- baterie bidetová, kovová ovládací páka, kartuše prům. 40 mm s keramickými disky,

průtok 5l/min, nastavitelný kloubový perlátor

Požární  vodovod

Požární vodovod není předmětem PD a zůstane stávající. Dojde pouze k demontáži a zpětné montáži dvou kusů hydrantů na hlavních chodbě 2 a 3.NP a to z důvodu povrchové úpravy stěny přiléhající k hygienických zařízením.

2.Kanalizace

Přípojka dešťové kanalizace

Stávající – není předmětem PD

Přípojka splaškové kanalizace

Stávající – není předmětem PD.

Vnitřní kanalizace

Objekt je napojen na přípojku splaškové kanalizace.

V první řadě dojde k odstranění veškerého kanalizačního potrubí v řešených částech stavby a to od úrovně podlahy 2.NP. V tomto budě budou napojeny na stávající LT DN 100 nové svislé odpady z potrubí PP-HT DN 100, které budou odvětrány nad střechu objektu. Svislé odpady vedoucí při povrchu stěn budou opatřeny SDK obkladem.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude z PP-HT trub Ø 50 – 110 mm. Potrubí bude uloženo pod omítkou ve spádu min. 3%, na odpady bude napojeno jednoduchými nebo dvojitými odbočkami.

Vzhledem k nově navrženému dispozičnímu řešení je nutné některé části kanalizačního potrubí vést pod stropem nižšího podlaží. Toto potrubí bude umístěn pod strop ve spádu 3% a opatřeno SDK kastlíkem v 1.NP. Ve 2.NP bude potrubí umístěno do celoplošného podhledu.

V Horním Slavkově, listopad 2023		         Vypracoval: David Thol