D. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební úpravy sociálního zázemí

Borovského 1267, Sokolov

V Horním Slavkově : 26/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 11/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby

Stavební úpravy sociálního zázemí

Borovského 1267, Sokolov

b) místo stavby

Sokolov, K.H. Borovského 1267

k.ú. Sokolov, p.č. 2931

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících hygienický zařízení ve 2 a 3.NP objektu v ulici Borovského 1267 v Sokolově. Objekt slouží jako domov mládeže při SŠŽ Sokolov, Žákovská 716.

Během stavební úprav nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, nedochází ke změně vzhledu a ni ke změně užívání. Jednou se pouze o úpravy stávajícího stavu, kde se nemění užívání objektu ani požárně bezpečnostní řešení stavby.

Stavba se dá členit na tři ucelené části. Jedná se o samostatné hygienické zařízení:

A)- 2.NP – levá část

B)- 2.NP – pravá část

C) -3.NP

2. Popis stávajícího stavu objektu

Jedná se o stávající objekt domova mládeže Střední školy živnostenské v Sokolově. Budova je čtyřpodlažní, částečně podsklepena, s využitým podkrovím. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Střešní krytina je tvořena plechovou krytinou.  Svislé obvodové stěny vnitřní nosné stěny a dělící příčky jsou provedeny cihelné omítnuté VPC omítkami. Výplně otvorů jsou plastové, stropy železobetonové a podlahy betonové.

Objekt je využit jako internát – domov mládeže, ve kterém se dále nachází nová kuchyň s jídelnou. PD řeší stavební úpravy hygienických zařízení domova mládeže.

3. Technické řešení

3.1. Bourací práce

Ve všech třech hygienických zařízení budou v první řadě odstraněny veškeré zařizovací předměty včetně připojovacího potrubí, dveře včetně zárubní, prvky elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky). Dále budou odstraněny dělící příčky, bělninové obklady, dlažby včetně podkladní betonové 50 mm vrstvy, budou odstraněny veškeré malby stěn a stropů. Budou odstraněny veškeré SDK obklady a kastlíky. Budou odstraněny i veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a ÚZ – připojovací potrubí a otopná tělesa. Do stávajících stěn budou vybourány nové otvory pro nové dveře, nové otvory budou před bourání zajištěny ocelovými I profily č. 120. V prvá části budou u obou HZ odstraněny luxfery ve stěně směrem do hlavní chodby- otvory budou zazděny.

Veškeré bourací práce budou prováděny dle výkresů bouracích prací.

Bourací práce - shrnutí

-vybourat některé nenosné příčky

-vybourat nové otvory pro dveře

-vybourat veškeré dveře včetně zárubní

-seškrábat veškeré malby

-otlouct stávající obklady

-sejmout keramickou dlažbu

-vybourat podkladní vrstvy podlah

-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně připojovacího potrubí

Hygienické zařízení 2.NP - pravá část výkres č. 2 a 3

Po dokončení všech stavebních úprav hygienického zařízení budou na stěně chodby v délce 25,55 m seškrábány malby, odstraněn olejový nátěr v. 1,5 m. Bude odstraněno dřevěné obložení rozměru 5,3 x 2,2 m, demontován hydrant.

Hygienické zařízení 2.NP - levá část výkres č. 4 a 5

Po dokončení všech stavebních úprav hygienického zařízení budou na stěně chodby v délce 12,15 m seškrábány malby, odstraněn olejový nátěr v. 1,5 m.

Hygienické zařízení 3.NP - výkres č. 6 a 7

Po dokončení všech stavebních úprav hygienického zařízení budou na stěně chodby v délce 20,9 m seškrábány malby, odstraněn olejový nátěr v. 1,5 m. Bude odstraněno dřevěné obložení rozměru 5,3 x 2,2 m, demontován hydrant.

3.2. Nový stav

Dle půdorysu stavebních úprav budou provedeny nové dělící příčky. Nové příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic. Překlady budou tvořeny samonosnými pórobetonovými překlady a dále ocelovými válcovanými I nosníky.

Budou vylity nové vyrovnávací vrstvy podlah – 50 mm cementového potěru. V mokrých provozech – umývárny – bude na podlahu a na stěny do v. 2,0 m natažena stěrková hydroizolace. Veškeré podlahy budou opatřeny keramickou dlažbou dle v. č. 9 – dlažby, obklady. Dlažba bude ukládána do samonivelační stěrky s flexibilním lepidlem. Budou použity obkladačky 300x600 mm v kombinaci s mozaikou (50x50) 300x600 mm a dlaždice 300x300 mm. Ukončení veškerých obkladů bude provedeno hliníkovými kartáčovými lištami. Dlažba bude v prostoru pokládána průběžně s místnosti do místnosti, pod dveře nebudou umísťovány prahy. Spárovací hmota a silikonovací hmoty budou použity se zvýšenou odolností proti plísním. Zbytek stěn (stěny bez obkladů) budou opatřeny výztužnou vrstvou (flexibilní lepidlo + armovací tkanina) na penetračním nátěru a štukovou omítkou. Stěny budou opatřeny dvojitým interiérovým nátěrem. SDK podhledy budou přestěrkovány a natřeny dvojitým nátěrem.

Budou osazeny nové dřevěné plné dveře s dřevěnou obložkovou zárubní. V celém rozsahu hygienických zařízení bude proveden snížený SDK podhled do v 2,5 m. V prostorách sprch (900 mm) budou sprchy opatřeny sníženým podhledem 200 mm pod stropem, do tohoto podhledu bude instalována sprchová hlavice. Budou provedeny veškeré nové připojovací potrubí vodovodu a kanalizace, následně budou osazeny nové zařizovací předměty. Nové sprchy nebudou opatřeny vaničkami, ale budou zapuštěny do podlahy se spádem 3,0%, kde bude osazena podlahová vpust (možno nahradit odtokovým žlabem s nerezovou mřížkou). Všechny sprchy budou opatřeny se skleněnými dveřmi z bezpečnostního skla

Nově budou osazeny otopná tělesa desková ocelová s novým připojovací potrubím Cu 15x1.

Otopná tělesa budou opatřena odvzdušňovacím ventilem a termoregulačním ventilem s termo hlavicí.

Hygienické zařízení 2.NP - pravá část výkres č. 2 a 3

Stěna v délce 25,55 m bude opatřena výztužnou vrstvou (armovací tkanina + flexibilní lepidlo), štukovou omítkou do v. 1,5 m a bude proveden olejový nátěr, zbytek stěny bude opatřen 2x interiérovým nátěrem, hydrant bude vrácen na původní místo.

Hygienické zařízení 2.NP - levá část výkres č. 4 a 5

Stěna v délce 12,15 m bude opatřena výztužnou vrstvou (armovací tkanina + flexibilní lepidlo), štukovou omítkou do v. 1,5 m a bude proveden olejový nátěr, zbytek stěny bude opatřen 2x interiérovým nátěrem.

Hygienické zařízení 3.NP - výkres č. 6 a 7

Stěna v délce 20,9 m bude opatřena výztužnou vrstvou (armovací tkanina + flexibilní lepidlo), štukovou omítkou do v. 1,5 m a bude proveden olejový nátěr, zbytek stěny bude opatřen 2x interiérovým nátěrem, hydrant bude vrácen na původní místo.

Odvětrání – prostory bez přirozeného větrání budou větrány potrubím na fasádu objektu. Odvětrání bude zajištěno nerezovým potrubím DN 10, které bude uloženo pod stropem větraného podlaží, v SDK podhledu.

Větrání bude vyústěno na fasádu neuzavíratelnou mřížkou s ventilátorem 350/100, jež zajistí potřebnou výměnu vzduchu za hodinu. Ventilátor bude umístěn do potrubí za poslední nasávací armaturu, bude spínán společně s osvětlením s časovým doběhem.

Vybavení sociálních zázemí

Každá kabina WC bude opatřena háčkem na oděv, držákem toaletního papíru, čistící štětkou, odpadkovým košem. U každého umyvadla bude osazen dávkovač mýdla, háčky na ručníky, zrcadlo, které bude integrováno do obkladů. V každé sprše bude umístěn držák na mýdlo.

Specifikace dlažeb a obkladů dle výkresu č. 9 – dlažby, obklady

Veškeré nové keramické dlažby budou ukládány do lepidla, v mokrých prostorech bude použita hydroizolační stěrka.

1 - obkladačka 300x600 mm

2 - obkladačka mozaika (50x50 mm) 300x600 mm

3 - dlaždice 300x300 mm slinutá - povrch SR3 reliéf, protiskluznost

R12/B pevnost v ohybu min. 35 N/mm2, obrusnost max. 135 mm3

Dveře

Budou vyměněny veškeré dveře v celém zájmovém prostoru. Stávající dveře jsou dřevěné plné. Dveře, které spojují hlavní chodbu s hygienickým zařízením, jsou s dřevěnou zárubní. Dveře uvnitř hygienického zařízení jsou s ocelovou zárubní. Všechny tyto dveře budou odstraněny včetně zárubní.

Nově budou osazeny dřevěné dveře plné. Dveře spojující chodbu s hygienickým zařízením budou s obložkovou zárubní.  Dveře uvnitř hyg. zařízení s ocelovou zárubní.

Z důvodu sjednocení vzhledu hlavních chodeb budou vyměněny i některé dveře vedle hygienických zařízení do pokojů, kanceláře atd – viz výkresová část.

Dveře

-borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou. Laminátový povrch bude

odolný proti mechanickému poškození i čistidlům a jiným chemikáliím.

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový

-dekor pantů – dle výběru stavebníka

-dekor dveří – dle výběru stavebníka

-dveře do kabin WC a hygienických kabin budou opatřeny zámkem s možností vnitřního

uzavření s možností nouzového otevření zvenku.

Obložkové zárubně

-zárubeň CPL klasická - materiál MDF

-dekor zárubní – dle výběru stavebníka

Ocelové zárubně

-budou použité ocelové zárubně typu H

-barevný nátěr2x syntetickou barvou - odstín dle výběru stavebníka

5. Provozní vztahy

Požadavky přílohy č.1 vyhl č. 108/2001 Sb.

Centrální hygienické zařízení v domovech mládeže

Požadavky - 54 dívek

WC - 6x dívka / klozet - požadavek 9 - skutečnost - 9 ks

umyvadlo - 4x dívka / umyvadlo - požadavek 14 - skutečnost 15 ks

sprcha - 6x dívka / sprcha - požadavek 9 - skutečnost 10 ks

bidet - 40x dívka / bidet - požadavek 2 - skutečnost 2ks

Požadavky - 12 chlapců

WC - 6x chlapec / klozet - požadavek 2 - skutečnost - 2 ks

umyvadlo - 4x chlapec / umyvadlo - požadavek 3 - skutečnost 3 ks

sprcha - 6x chlapec / sprcha - požadavek 2 - skutečnost 2 ks

Požadavky - max. 5 vychovatelů

WC - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

umyvadlo - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

sprcha - požadavky 1 ks - skutečnost 1ks

V Horním Slavkově 11/2023

Vypracoval: David Thol