B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Stavební úpravy sociálního zázemí

Borovského 1267, Sokolov

V Horním Slavkově : 26/2023	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 11/2023	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

B.1.	Popis území stavby

- charakteristika území

Území se nachází v zastavěné části města Sokolov v ulici K.H. Borovského 1267.

p.č.  2931, k.ú.  Sokolov

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Návrh je v souladu s platným Územním plánem města Sokolov.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro území stavby nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky či úlevová řešení z obecných požadavků na využití zemí.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Pro daný typ stavby nejsou žádné dotčené orgány.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Hydrogeologické a inženýrskogeologické poměry

Pro navržené stavební úpravy nebylo nutné dělat hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum.

Radonový průzkum

Pro navržené stavební úpravy nebylo nutné dělat radonový průzkum - stávající prostor.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum

Stavebně technický průzkum byl proveden před zahájením projekčních prací s výsledkem, že budova je stávající objekt, který je schopen pojmout uvažovanou změnu – stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí.

Stavebně statický průzkum

Byl proveden s kladným výsledkem – stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

NE.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Na zájmovém pozemku neexistuje žádný vodní zdroj ani ochranné pásmo vodního zdroje. Území je poddolováno, stavba však důlní činností není přímo dotčena.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv na ovzduší a zdraví obyvatel

Žádný.

Vliv hluku

Žádný.

Vliv na vodu

Žádný.

Vliv na půdu a horninové prostředí

Žádný.

Vlivy na chráněné území, flóru a faunu.

Žádný.

Vliv na ekosystémy

Žádný.

Natura 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 200) jsou vyloučeny.

Zvláště chráněná území

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12,13,14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území. V území dotčeném výstavbou navrženého záměru Stavebních úprav se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou.

Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V dotčeném území ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenité oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti.

Významné krajinné prvky

Lokalita výstavby není součástí významného krajinného prvku.

Území historického, kulturního nebo architektonického významu

Zájmové území pro výstavbu není památkovou zónou.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

O asanaci jakýkoliv objektů se v tomto případě nejedná, protože jde o stavební úpravy uvnitř objektu bez zásahu do nosných konstrukcí.

Nedojde ke kácení dřevin. V rámci stavby nebude požadována asanace či demolice stávajícího objektu.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního

fondu nebo pozemků určených k plnění lesa

V rámci stavby nebude požadován zábor ZPF a ani pozemků určených k plnění funkce lesa, a to jak dočasně, tak trvale. Pozemky pro stavební úpravy nejsou ZPF.

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení

Lokalita stávajícího objektu je přístupná z ulice.

Vodovod

Stávající vodovodní přípojka do objektu. Beze změny.

Kanalizace – splašková a dešťová

a) Splašková kanalizace

Stávající kanalizační přípojka od objektu. Beze změny.

b) Dešťová kanalizace

Stávající kanalizační přípojka od objektu. Beze změny.

Plynovod

Stávající plynovodní přípojka. Beze změny.

Elektro

Stávající přípojka NN el. energie. Beze změny.

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Ke stávajícímu objektu je zajištěn bezbariérový přístup, objekt jako takový bezbariérově řešen není.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolá žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Území se nachází v zastavěné části města Sokolov.

p.č. 2931, k.ú.: Sokolov, K.H. Borovského 1267

Vlastnické právo

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716, 35601 Sokolov

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Protože se žádné ochranné a bezpečnostní pásmo neumísťuje, nejsou pro něj určeny pozemky.

B.2 celkový popis stavby

B.2.1. základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy objektu resp. jeho části ve 2 a 3.NP. Jedná se o úpravu stávajících hygienických zařízení bez zásahu do nosných konstrukcí.

- účel užívání stavby

Objekt slouží jako domov mládeže, účel užívání se nemění ani po dokončení stavby.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky či úlevové řešení z obecných požadavků na stavbu a na požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nejsou.

1. napojení na komunikace

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

2. kapacity parkování

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

3. forma a charakter parkování

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

4. požadavky na odkládání kol

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

5. zásobování pitnou vodou

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

6. likvidace odpadních vod, žumpy a malé ČOV

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

7. hospodaření se srážkovými vodami

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma se nevyskytují.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obstavěný prostor, užitá plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Stávající – beze změn, stavebními úpravami není dotčeno.

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Spotřeba vody:

Veškeré spotřeby vody zůstanou v rámci celého objektu beze změn. Jedná se o úpravy stávajících hygienických zařízení, kde nedojde k navýšení počtu žáků ani vychovatelů a tím pádem ani k navýšení spotřeby.

Spotřeby pro vytápění a ohřev TUV:

Spotřeba TUV - stávající – beze změn, není dotčeno.

Spotřeba tepla pro ÚT – beze změn, není dotčeno.

Spotřeby pro elektrickou energii:

Stávající – beze změn, zateplením objektu není dotčeno.

Hospodaření s dešťovou vodou

Stávající – beze změn, zateplením objektu není dotčeno.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo. Stání sběrných nádob na směsný a tříděný komunální odpad je dle stávajícího stavu vně objektu na místech k tomu určených.

Odpadové hospodářství pro řešený objekt je neměněno a stávající velikost nádob je postačující.

Třída energetické náročnosti budov

Beze změn – není dotčeno.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění stavby na etapy

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby se nevyskytují.

Předpokládané zahájení stavby:	              dle možností stavebníka

Předpokládané dokončení stavby:                   do 24 měsíců po zahájení stavby

Staveniště:

Není – vnitřní úpravy objektu.

- Orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

B.2.2. celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanistické řešení

Stávající – jedná se o vnitřní úpravy.

- Architektonické řešení

Venkovní vzhled objektu zůstává neměněn, uvnitř části stavby dojde k úpravám  třech hygienických zařízení. Celkový vzhled nebude nijak měněn.

B.2.3. celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení objektu nebude nijak měněno. Jedná se pouze o stavební úpravy stávající hygienických zařízení, které nemají na dispoziční řešení objektu vliv.

B.2.4. bezbariérové užívání stavby

Budova domova mládeže není řešen jako bezbariérový a stavebními úpravami nebude toto nijak měněno.

B.2.5. bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost je obecně zajištěna v návrhu splněním obecných technických požadavků na výstavbu, zejména dle vyhl.č. 501/2006 Sb.

Technická zařízení a instalace v objektu musí být provedena dle platných předpisů a podrobena příslušným výchozím revizím.

Dodavatel je povinen investorovi při předání stavby předat potřebnou dokumentaci a pokyny a návody k používání.

Příslušné předpisy, které je třeba při instalaci a provozování technických zařízení dodržet, jsou uvedeny v podrobných zprávách v jednotlivých oddílech dokumentace.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, Zejména je nutno dodržet následující:

-	stavební práce budou prováděny na základě technologických postupů, se kterými budou pracovníci seznámeni a které budou k dispozici na stavbě,

-	pohyb pracovníků na staveništi i pracovišti bude řešen tak, aby byly dodrženy potřebné výšky a šířky průchozích profilů,

-	elektrická zařízení zřízená a používána pro stavební účely musí odpovídat a být provozována v souladu s požadavky § 194 - § 199 vyhl.48/82 Sb.,

-	povinnosti všech pracovníků na stavbě je používat ochranné pracovní prostředky,

-	postup stavebních prací a veškeré události na stavbě budou průběžně zaznamenávány do stavebního deníku.

B.2.6. základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Jedná se o vybourání několika nenosných příček, dveří včetně zárubní, otvorů do nenosných příček pro nové dveře, zařizovacích předmětů, připojovacích potrubí vodovodu a kanalizace, odstranění dlažby a obkladů. Nebude docházet k zásahům do nosných konstrukcí, nedojde k ovlivnění statiky objektu ani nebude narušen vzhled objektu. Nově budou vyzděny příčky z pórobetonu, budou provedeny dlažby obklady, SDK podhled, osazeny nové zařizovací předměty.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Popsáno v Technické zprávě stavebního řešení.

B.2.7. základní charakteristika technických a technologických zařízení

V zájmovém prostoru se nenacházejí technická a technologická zařízení.

B.2.8. požárně bezpečnostní řešení

Pro tento typ stavebních úprav není zpracováno nové PBŘS a zůstává v platnosti stávající.

B.2.9. úspora energie a tepelná ochrana

Stávající – není předmětem této PD.

B.2.10. hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) Splašková kanalizace

Kanalizace v celém objektu zůstane stávající. K novým zařizovacím předmětům bude přivedeno nové připojovací potrubí od stávajících stoupaček.

b) Dešťová kanalizace

Stávající – není předmětem této PD.

c) Zásobování vodou-vodovodní přípojka a vnitřní vodovod

Vodovod v celém objektu zůstane stávající. K novým zařizovacím předmětům bude přivedeno nové připojovací potrubí od stávajících stoupaček.

d) Vytápění

V řešeném prostoru je vytápění zajištěno otopnými tělesy pod okny. Otopná tělesa budou vyměněna za nová včetně připojovacího potrubí.

e) Elektrická energie

Objekt je napojen na stávající NN vedení a na stávající přípojku. Veškeré rozvody v řešeném prostoru zůstanou stávající, budou doplněny o rozvody nové dle stavebních úprav.

Vlastní elektroinstalace bude provedena v soustavě TN-S a bude provedena ve shodě se závěry vyplývající z protokolu o určení vnějších vlivů, který bude nedílnou součástí projektové dokumentace elektro.

f) Uzemnění a hromosvod

Stávající – není předmětem této PD.

g) Energetická náročnost nástavby:

Stávající – není předmětem této PD.

h) Vzduchotechnika

Bude osazeno nové VZT nerezové potrubí s el. ventilátorem na fasádě u objektu a to u všech místnostech, které nejsou odvětrány přirozeně okny.

i) Zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost

Vibrace

NE

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby.

Vzdálenost nejbližší obytné zástavby od budoucího staveniště je v nejméně příznivém umístění strojů cca 3 až 5 m. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 18 hodin. Povolená hodnota 60 dB (A) nebude při stavební činnosti v obytné zástavbě překročena.

Nárůst intenzity nákladní dopravy vzhledem k očekávané dopravní intenzitě je zanedbatelný a vzhledem k nízké dopravní zátěži nepovede k překračování hygienických limitů pro období výstavby.

Období provozu

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární zdroje hluku a obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru rozdělit na liniové, bodové a plošné.

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava. Provozem navrženého záměru nevznikne větší zatížení stávajících komunikací, než je současný stav.

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit stavební práce. Hlučnost těchto bodových zdrojů však bude dosti nevýrazný, předpokládaná hlučnost LAeq, bude do 35 dB. Vzhledem k orientaci navržené budovy k nejbližší obytné zástavbě a dále skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha bližšími zdroji hluku z dopravy, je vliv těchto nevýrazných bodových zdrojů nově navrženého bytového komplexu nevýznamný a s velkou rezervou pod příslušnými hodnotami hygienických limitů.

Plošné zdroje hluku

Charakter provozu uvnitř objektu je běžné využití. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 50 dB. Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti Rw prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budovy, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 50 dB(A), bude hladina hluku z činností uvnitř budovy vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Prašnost

Funkce objektu nepředstavuje žádné zdroje nadměrné prašnosti.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží

Není předmětem PD.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem PD.

d) ochrana před hlukem

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru za zdrojů hluku ze staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby.

Období provozu

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet především stacionární zdroje hluku a obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru rozdělit na liniové, bodové a plošné

e) protipovodňové opatření

Stavba se nenachází v povodňovém území.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy půdy, nenachází se ani v poddolovaném území.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Vodovod

Objekt je připojen na stávající uliční řad – pro nové rozvody se použije stávající rozvod s výměnou připojovacího potrubí. Stávající rozvody budou ponechány.

Kanalizace – splašková a dešťová

a) Splašková kanalizace

Objekt je připojen na stávající uliční řad v ulici – pro nové rozvody se použije stávající rozvod kanalizace vedený v objektu. Stávající rozvody budou ponechány.

b) Dešťová kanalizace

Není předmětem PD – stávající.

Plynovod

Není předmětem PD – stávající.

Elektro

Stávající prostor má svůj vlastní rozvaděč, odkud jsou napojeny veškeré stávající rozvody. Rozvaděč má prostorovou rezervu a budou z něj napojeny i nové rozvody.

Vzduchotechnika

Nové odvětrání místností bez přirozeného větrání.

B.4. Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérového opaření pro přístupnost a

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stávají stav – není dotčeno stavebními úpravami.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávají stav – není dotčeno stavebními úpravami.

- doprava v klidu

Stávají stav – není dotčeno stavebními úpravami.

- Pěší a cyklistické stezky

Stávají stav – není dotčeno stavebními úpravami.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci stavby nebudou navrženy žádné terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby nebudou použity vegetační prvky.

c) biotechnická opatření

V rámci stavby nebudou použity žádné biotechnická opatření

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství – Při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 541/2020 Sb. ´´O odpadech´´ a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

• Likvidace odpadů spojených se stavebními pracemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	                  - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy

b) vliv na přírodu a krajinu

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně.

Ochrana lesního půdního fondu  - Budova se nachází v zastavěné části města Sokolov. Nenachází se v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru EIA

Stavba nebyla předmětem řízení EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyvolá nutnost vyhlášení nových ochranných pásem a ani jinou ochranu podle jiných právních předpisů.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky z hlediska civilní obrany kladeny.

B.8. Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude pro odběr elektrické energie, vody a kanalizace napojena na stávající objektové rozvody.

- odvodnění staveniště

Staveniště nebude zřizováno.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Z hlediska výstavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí. Veškeré přípojky inženýrských sítí budou zachovány.

Zařízení staveniště nebude budováno -  bude využit stávající objekt, na kterém budou prováděny stavební práce. Denní místnost, šatnu vyčlení vedení objektu a pro zaměstnance stavební firmy bude řešeno přistavěným chemickým mobilním WC.

Navážení materiálu bude probíhat po sousední komunikaci, dodávkovými vozidly.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území se nemění.

Během provádění stavebních úprav je třeba zabezpečit okolí stavby před negativními vlivy tak, aby vliv stavby na okolí byl v souladu s obecně závaznými zákony, vyhláškami a normami.

Jedná se zejména o:

- stavební ruch

Stavba bude produkovat stavební ruch. Opatření proti jeho vlivu na okolní stavby je řešen v bodě e) této části Souhrnné stavby.

- neporušení statiky, konstrukcí a zařízení okolních staveb

Navržená stavební úprava neovlivní a neporuší statiku okolních staveb, jejich konstrukci a zařízení.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

V okolí staveniště nejsou žádné dřeviny, které by bylo nutné kácet. Pro stavbu nejsou požadovány žádné požadavky na asanace, demolice a na kácení dřevin.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Nejsou.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace

Množství odpadů závisí na druhu a stylu výstavby

Základní kategorizace odpadů:

17 02 – dřevo, sklo a plasty	                                          - předání oprávněně osobě

15 01 01 - obaly papírové a lepenkové obaly	       - předání oprávněně osobě

17 01 - stavební suť (zdivo, omítky, betony)	       - předání oprávněně osobě

17 04 05 – železo a ocel	                                          - předání oprávněné osobě

17 04 07 – směsné kovy                                                  - předání oprávněné osobě

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zeminy není žádná.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

opatření proti stavebnímu ruchu

Vnější chráněné prostory

Limitní hladiny hlukové zátěže stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  Pro hluk ve venkovním chráněném prostoru je stanovena jako součet základní hladiny. LAeq.T = 50 dB(A) a korekce z povolené stavební činnosti + 15 dB v době od 7.00 do 19.00 hod.

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A přípustná ve vnějším chráněném prostoru, je tedy v denní době od 7.00 do 19.00 hod. na úrovni: LAeq s = 65 dB(A)

Poznámkou je, že výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A přípustná ve vnějším chráněném prostoru, je v době od 6.00. do 19.00 hod na úrovni: LAeq s = 65 dB(A) a v době od 22.00 do 6.00 na úrovni: LAeq s = 45 dB(A). V období od 19.00 do 7.00 však nebudou stavební práce prováděny.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku je parametricky vázána na dobu působení hluku. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se po dobu kratší než 14 hodin vypočte ze vzorce:

LAeq s = LAeq.T + 10.log(429+t1) /t1]

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7,00 - 19,00 hod

Na posuzované stavbě je předpokládána pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod;

tj. t1 = 10 hod.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se po pracovní dobu od 8,00 do 18,00 ze stavební činnosti činí:

LAeq s = 50+ 10. log [(429+10) /10] = 66,4 dB

Budou-li během stavební činnosti v pracovní době prováděny hlučnější práce lze je provádět pouze v příslušné časově omezenější dobu – např.1 hodinu během pracovní doby:

LAeq s = 50+ 10. log [(429+1) /1] = 76,3 dB.

Závěry pro realizaci stavby.

Veškeré stavební činnosti budou prováděny pouze v pracovních dnech, a to v osmihodinové pracovní době v denní době od 7,00 do 17,00 hod. Při realizaci je třeba dodržovat ustanovení nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.148/2006, Sb. Z těchto podkladů vycházejí následující požadavky, které musí realizační firma respektovat a dodržovat tak, aby výše stanovené limity nebyly stavební činností překračovány.

Zařízení staveniště je zřízeno na vlastních pozemcích stavebníka. Žádná stavební činnost nebude realizována v noční době (od 21.00 do 7.00 hod.). Veškeré hlučné stavební činnosti budou prováděny pouze v pracovních dnech, a to v době 7,00 - 21,00 hod. Bude vybudováno zařízení staveniště, které nebude vybaveno zdroji výrazných hlukových emisí jako frikční pily, kompresory apod. pro jednotlivé činnosti budou používány mechanizační prostředky se sníženými hlukovými hodnotami. Při realizaci hlučných stavebních prací lze doporučit omezení stavebních prací na nejkratší možnou dobu.

Během provádění činnosti s vyššími hodnotami hluku budou uplatněna příslušná proti hluková opatření tak, že na staveništi nebudou překračovány limitní hlukové hodnoty stanovených v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.148/2006 Sb. tak, aby okolní chráněné objekty nebyly po dobu stavby obtěžovány staveništním hlukem.

HLUK NA PRACOVIŠTI:

Při provádění hlučných stavebních prací musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ani k překračování maximálně přípustné hlučnosti na pracovišti (ekvivalentní hladina akustického tlaku pro osmihodinovou pracovní dobu činí 85 dB ve skupině VI.).

Jedná se zejména o používání pouze schválených pracovních prostředků a nástrojů a jejich udržování v náležitém stavu (zejména kompresory, pily, míchací centra, vrtačky, další stavební stroje a nástroje atd.), používání akustických zástěn apod. a pro ochranu zdraví pracovníků používání prostředků osobní ochrany. Uvedené nařízení vlády určuje i nejvyšší přípustné hodnoty hladin vibrací, které se nesmí při provádění stavebních prací překračovat.

opatření proti zvýšené prašnosti

Během provádění stavebních prací v interiéru nebude okolí stavby obtěžováno zvýšenou prašností.

zabezpečení průjezdnosti a čistoty veřejných komunikací

Během provádění stavebních prací bude prováděno intenzivní dopravní zásobování stavby a odvoz odpadového materiálu v ranních hodinách mezi 8 až 10 hod. Tento závoz a odvoz bude prováděn pomocí dodávkových automobilů.

likvidace stavebního odpadu

S odpady ze stavební činnosti se nakládá ve smyslu zákona č.541/2020 Sb. o odpadech.

Veškeré odpady vzniklé během stavební činnosti se na staveništi bezprostředně po demontáži nakládají do kontejnerů nebo jiného přepravního prostředku nebo se na staveništi krátkodobě shromažďují a poté odvážejí. Likvidace stavebního odpadu bude likvidována odvozem. Odpad vzniklý navrhovanou stavební činností se třídí dle druhů a kategorizací.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Navrhovaná stavba je stavební úpravou domova mláeže. Jednotlivé stavební části jsou navrženy v souladu s pravidly BO.

Povinností vybraného dodavatele stavebních prací je zajištění podmínek výše uvedených zákonných požadavků. Předkládaný projekt pro stavební povolení řeší zásady POV a BOZ, které musí vybraný dodavatel respektovat. Na základě výše uvedené vyhlášky je povinen odpovědný pracovník dodavatele určit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací (skládky, rozmístění a použití strojů, zařízení, pracovní postupy apod.) a učinit o tom záznam ve stavebním deníku, který stavba povede. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ, a to dle všech jednotlivých ustanovení Zákona 309/2006 Sb. ve znění Zákona 362/2007 Sb. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Žádné speciální podmínky nejsou určeny a stavba nebude prováděna za provozu.

Zpracoval: David Thol                                                                 V Horním Slavkově 11/2023