Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

V rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji poptáváme následující managementové práce v:

A1)  Přírodní rezervaci Ryžovna – likvidace lupiny:

- Bodový chemický postřik lupiny mnoholisté selektivním herbicidem, např. Garlon (nepoužívat Roundup!), na zdrojových plochách výskytu o celkové výměře na ploše
cca 600 m2 (při cca 50 % pokryvnosti), a to i na lomové stěně – umístění viz příloha č. 3: Mapa-PR Ryžovna

- Postřik selektivním herbicidem např. Garlon bude proveden do jednotlivých trsů lupiny mnoholisté s minimalizací dopadu na okolní rostliny.

První zásah bude proveden do 30. 06. 2024. Následná kontrola a opakované ošetření bude provedeno jeden týden po prvním zásahu a poté průběžně do 31. července 2024.

Termín dokončení - 31. červenec 2024.

A2) Přírodní rezervaci Ryžovna – odstranění výmladků:

- Jednorázové ruční odstranění křovitého porostu (vrby, smrky) do 3 metrů výšky v rozsahu
cca 400 m2.

- Vzniklá dendromasa bude vymístěno z plochy zásahu na vhodná místa v okolí či odvezena mimo plochu zásahu.

Termín dokončení: 31. červenec 2024.

Umístění prací – viz příloha č. 3: Mapa-PR Ryžovna.

B) Přírodní památka Perninské rašeliniště - – likvidace lupiny:

- Bodový chemický postřik lupiny mnoholisté selektivním herbicidem, např. Garlon (nepoužívat Roundup!), na zdrojových plochách výskytu o celkové výměře 5000 m2
(při cca 50 % pokryvnosti).

- Zároveň bude provedena kontrola výskytu jednotlivých trsů lupiny mnoholisté podél cesty, která vede okolo centrální části přírodní památky. Jednotlivé trsy lupiny mnoholisté budou zlikvidovány bodovým chemickým postřikem selektivním herbicidem - např. Garlon (nepoužívat Roundup!).

- Postřik selektivním herbicidem, např. Garlon, bude proveden do jednotlivých trsů lupiny mnoholisté s minimalizací dopadu na okolní rostliny.

První zásah bude proveden do 15. 06. 2024. Následná kontrola a opakované ošetření bude provedeno jeden týden po prvním zásahu a poté průběžně do 15. července 2024.

Termín dokončení: 15. červenec 2024.

- Provedení jednorázové likvidace nadzemní části rostlin lupiny mnoholisté kosením
ve vrcholné fázi kvetení maximálně do fáze tzv. zelených lusků na cca 20000 m2
(při cca 40 % pokryvnosti).

Nutnost provedení do 15. 06. 2024.

Umístění prací je patrné z přílohy č. 3: Mapa-PP Perninské rašeliniště.

Upozornění – část dotčených ploch je podmáčená. Část ploch je omezeně přístupná a porostlá travnatými bulty.

V případě likvidace lupiny mnoholisté bude se zástupci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje provedena kontrola provedených zásahů v Přírodní rezervaci Ryžovna a Přírodní památka Perninské rašeliniště.

Provedené práce budou předány odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.