# Vymezení předmětu plnění

## Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna přístupových síťových přepínačů v budově A1, C, D, H, Z, které jsou již na konci své podpory ze strany výrobce. Nové páteřní přepínače musí splňovat dnes běžně používané rychlosti komunikace na agregačních spojích, tj. 10/25 GE směrem k přístupovým přepínačům a 10/100/1000 Mbit/s směrem ke koncovým zařízením. Spravovatelnost, automatizace, segmentace, bezpečnost a kompatibilita se zbytkem sítě pro ochranu již učiněných investic jsou dalšími faktory, které musejí být při výběru nových přepínačů zohledněny.

## Popis současného stavu

## Popis lokalit

Serverovny jsou rozmístěny ve dvou budovách v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V těchto lokalitách bude probíhat poskytování poptávaných služeb

## Popis stávajícího HW prostředí

- TCKK je technicky i provozně navrženo, vybudováno a provozováno pro poskytování vysoce dostupných infrastrukturních ICT služeb Krajskému úřadu a jeho zřizovaným organizacím. Technologické centrum je napojeno na RKI – WAN na bázi optických vláken propojující významné úřady v kraji (vesměs obce s rozšířenou působností) a některé zřizované organizace kraje. Přenosová kapacity RKI páteřních spojů je 10 Gb/s.

- TCKK je tvořeno dvěma rovnocennými datovými centry, pouze zálohovací technologie jsou soustředěny pouze v jedné lokalitě.

- Serverová infrastruktura je tvořena dvěma Blade šasi HP c7000 osazených Blade servery Gen7 – Gen10. Šasi jsou vybavena redundantními 8Gb FC SAN přepínači, redundantními 1 GbE passtrought moduly a redundantními Virtual Connect Flex 10Gb moduly. 8 fyzických serverů je virtualizováno technologiemi VMware vSphere 7 Enterprise+. Všechny servery využívají k ukládání dat replikované datové úložiště Dell Unity.

- Datové úložiště se skládá z 2x Dell Unity 300 rozmístěné rovnoměrně do obou lokalit. Disková pole jsou doplněna odpovídající SAN FC 8 Gb infrastrukturou sestavenou z FC přepínačů Brocade. Délka optických tras mezi lokalitami je cca 300 metrů. Celková disková kapacita činí: 200 TB.

- V budově A Krajského úřadu je umístěn řídící a úložný server HP DL380 G8 zálohovacího systému Veeam Backup a Recovery Enterprise. Pro dlouhodobé ukládání záloh slouží pásková knihovna HPE MSL3040.

- Síťová vrstva je postavena na technologii Extreme Fabric Connect. V TCK je použita čtveřice přepínačů Extreme VSP 7400 a dvojicí Extreme 5420M propojené 100/25 GE linky a mezi Datacentry 40GE linky. Páteřní přepínače jsou dvojice přepínačů Extreme VSP 7400. Nacházejí se v rozvodných místnostech v budově A a B a jsou propojeny přes 40GE linky. Páteřní přepínače mají propojení do přepínačů Datacenter rovněž přes 40 GE a dále agregují linky z přístupových přepínačů z rozvodných míst jednotlivých budov areálu na rychlosti 10 Gbit/s. TCK je do RKI připojeno prostřednictvím redundantních centrálních prvků HPE 5900-AF.

- Inspekci a řízení internetového provozu zajišťuje perimetrový firewall Checkpoint, který slouží i pro publikaci některých služeb TCKK bez pokročilých ochran a autentizačních mechanismů.

- Publikace většiny služeb TCKK do Internetu a RKI je prováděno prostřednictvím F5 Big-IP.

- Distribuční a přístupová vrstva síťové infrastruktury využívá síťové prvky Extreme pro budovu A a B na technologii Extreme Fabric Connect. Ostatní budovy jsou osazeny síťovými prvky Juniper. Pro bezdrátovou komunikaci jsou využívány prvky Extreme.

- Obě lokality jsou vybaveny motorgenerátory, překlenutí doby jejich náběhu a krátkodobých výpadků zajištují UPS EATON 9355.

- Datová centra jsou dále vybavena klimatizacemi, zhášecím systémem, IP kamerami a Rack management systémem (dále RMS) s kouřovými, pohybovým a vlhkostními čidly s možností zasílání varování přes SMS.

## Popis stávajícího SW prostředí

- Systémové služby jsou provozovány převážně na platformě Microsoft, jde zejména o následující systémy:

  - Microsoft Windows Server Datacenter a Standard

  - Microsoft SQL Standard

  - Microsoft Exchange Standard

  - Microsoft 365

- Verze systémů Microsoft jsou průběžně aktualizovány v konzervativním režimu, tj. jsou udržovány cca. 1-2 verze za aktuální verzí.

- Pro doručování aplikací uživatelům jsou využívány technologie Microsoft Remote Desktop Service

- Primární adresářovou službou je Active Directory provozovaná na redundantních replikovaných řadičích, které zajištují také služby DNS a DHCP.

- K ukládání sdílených souborů je kromě prostředků Windows serveru využívána NAS funkcionalita diskového pole Dell Unity.

- Virtualizační platformou TCKK je VMware vSphere 7 Enterprise+ řízená jedním vCentrem. Jsou implementovány a využívány pokročilé funkce vSphere – High availability, Dynamic Resource Scheduler, vMotion, virtuální switche apod.

## Popis dokumentace

- K provozování a řízení rozvoje TCKK je využívána a udržována Provozní dokumentace. Jednotlivé dokumenty Provozní dokumentace jsou uloženy na řízeném úložišti.

- Provozní dokumentace popisuje aktuální nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů TCKK. Softwarové systémy jsou popsány v rozsahu infrastrukturních služeb (AD, DNS, DHCP apod.), SQL a Exchange.

- K provozování a řízení rozvoje RKI je využívána a udržována Provozní dokumentace. Jednotlivé dokumenty provozní dokumentace jsou uložen na řízeném úložišti, odlišném od úložiště Provozní dokumentace TCKK

- Společným dokumentem TCKK, LAN a RKI je IP plán. Jde o určující dokument pro přidělování a využívání IP adres v TCKK a RKI včetně napojených organizací. Aktuálnost a konzistenci IP plánu zajišťují pracovníci KÚKK.

- Základní dokumenty jsou doplňovány dalšími dokumenty charakteru Provozní dokumentace k systémům a aplikacím provozovaným v TCKK a k systémům a aplikacím organizací napojených na RKI. Struktura a rozsah těchto dokumentů není jednotný.

- Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou součástí Bezpečnostní dokumentace a jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací

- Relevantní část dokumentace bude Uchazeči zpřístupněna až po podpisu Smlouvy k této zakázce ve formátech MS Office (xls, doc) nebo PDF.

- Uchazeč je povinen zajistit nezbytné doplnění dokumentace TCK reflektující provedené změny v průběhy poskytování služeb

## Popis způsobu řešení incidentů

- Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů používá interní HelpDesk vytvořený na zakázku.

- Incidenty a požadavky uživatelů se řeší formou ticketů v systému HeldpDesk, uživatelé tak mají přehled o stavu řešení jejich požadavků. Zadavatel také zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

- Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní HelpDesk budou předávány do helpdeskového systému dodavatele provozní podpory. Hlášení incidentů a požadavků bude prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému dodavatele.

## Popis servisních oken

- TCKK nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů provádějí zaměstnanci KÚKK dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

## Požadavky na technické řešení

  - Základní požadavky na technické řešení

- Cílem projektu je nahradit stávající přístupové přepínače v budovách A1, C, D, H, Z. Součástí dodávky bude:

- potřebný hardware včetně optických transceiverů a DAC kabelů,

- potřebné softwarové licence, případně subskripce na dobu minimálně tří let,

- licence na dobu minimálně tří let do existujícího nástroje pro správu síťové infrastruktury Extreme Networks Cloud IQ Site Engine pro všechny dodávané aktivní prvky,

- implementace – instalace a konfigurace dodaných aktivních prvků včetně migrace ze stávajícího řešení na nové a nasazení zabezpečení 802.1x,

- záruka výrobce (maintenance) a dostupnost softwarových aktualizací, a to na všechny části a komponenty dodaného systému (HW, SW) po dobu tří let.

- Na veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

- jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

- jsou určeny pro provoz v České republice.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

- Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem.

- Navržené řešení musí být tvořeno komponentami podle níže uvedené technické specifikace.

  - Obecné požadavky a parametry

- Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny,

- Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky,

- Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky,

- Veškeré dodávané HW a SW produkty musí být získány legálně a umožňovat využití těchto produktů Zadavatelem, jako koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce.

- V případě dodání HW a SW produktů Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, nesmí být Zadavatel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným HW a SW produktům poskytuje. Uvedené musí zahrnovat i nárok Zadavatele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce.

- Musí být umožněn online přístup Zadavatele k dokumentaci výrobce HW/SW a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

- V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí / subscripcí / operačních systémů.

- Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si Zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce.

- Dodavatel musí garantovat, že v případě dodání zboží Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, bude Dodavatelem poskytnuta k dodávanému zařízení záruka a produktová podpora v plném, poskytovaném rozsahu.

- Zařízení musí umožňovat vzdálenou správu s kompletní funkcionalitou a plnou podporou prostřednictvím jednotného management nástroje.

- Součástí všech zařízení musí být dodávka SW a firmware v aktuální verzi.

  - Technické a funkční požadavky

    - Obecné požadavky na technologii

  - Podpora standardů. Síť bude postavena na mezinárodně uznávaných standardech IEEE či IETF a bude interoperabilní se stávajícími prvky.

  - Dynamické L2 i L3 služby. Nově dodaná síť musí poskytovat funkce zaručující maximální flexibilitu jak pro L2 služby (ISO model OSI) tak pro L3 služby (ISO model OSI). L2 i L3 služby musí být dynamicky a automaticky zprovozněny na jednotlivých koncovým zařízením podle toho, kde se aktuálně koncová zařízení konzumující tyto služby nacházejí.

  - Technologie fabric či SDN. Umožní dosažení plné automatizace a bezdotykový přístup k jádru sítě (zero touch). Cílem je zcela se vyhnout možným lidským chybám ze strany administrátora či operátora a tím eliminovat možné výpadky konektivity pro uživatele. Proto je vyžadována architektura, kdy se na páteřní prvky nemusí konfigurace nijak měnit, a to ani při přidávání či rušení služeb. Nové služby bude nutné konfigurovat pomocí centrálního managementu na okraji sítě (access přepínače), kde je služba vyžadována, a tím se zcela eliminuje možná chyba ze strany člověka. Z bezpečnostního i provozního pohledu je požadováno, aby aktuálně nevyužité VLAN sítě a L3 segmenty nebyly přítomné na access přepínačích; tyto entity budou dynamicky vytvářeny/odstraňovány na základě autentizace připojených zařízení.

  - Topologická omezení. Technologie umožní tvořit jakoukoliv topologii (kruh, hvězda, full mesh a jejich kombinaci), přičemž všechny páteřní spojnice budou aktivní a budou se podílet se na rozkládání zátěže a zajištění redundance v případě nějakých anomálií.

  - Segmentace. Technologie umožňí rozčlenit stávající plochou síť na menší celky a striktně oddělit jednotlivá připojená zařízení na základě autentizace uživatelů (např. Microsoft ActiveDirectory) a vytvořit tak zóny s různou úrovní bezpečnostních omezení.

  - Ochrana investic. Řešení musí být kompatibilní s existujícími páteřními přepínači pro datové centrum od firmy Extreme Networks VSP 7400, dále již existujícími přístupovými přepínači Extreme 5320 a technologií Fabric Connect. Řešení rovněž musí být kompatibilní s existujícím nástrojem pro správu Extreme Networks Cloud IQ Site Engine a nástrojem pro vizualizaci provozu Extreme Analytics.

    - Požadované počty aktivních prvků

| Typ přepínače | Budova | Kusy |
| --- | --- | --- |
| PoE přepínač, 24 portů | A1 | 1 |
| non-PoE přepínač, 48 portů | C | 3 |
| non-PoE přepínač, 48 portů | D | 2 |
| non-PoE přepínač, 48 portů | H | 1 |
| non-PoE přepínač, 48 portů | Z | 1 |

    - Požadavky na funkcionalitu přístupového PoE přepínače

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| 10/100/1000 Mbit ethernet RJ45 port | 24 |  |
| 1/10 Gb SFP+ porty | 8 |  |
| Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO |  |
| Podpora minimálně PoE+ IEEE802.3at (30W) na všech metalických portech | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 370 W |  |
| Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Minimální rychlost stohování | 20 Gbps |  |
| Podpora stohování přes dedikované 10Gb SFP+ moduly | ANO |  |
| Podpora stohovaní napříč různými modely výrobce | ANO |  |
| Minimální počet portů v LAG v režimu bez stohu | 8 |  |
| Neblokovaná přepínací kapacita min. 256 Gbps a 190 mpps | ANO |  |
| Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO |  |
| Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS | ANO |  |
| Podpora standardu IETF RFC 6329 | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1aq | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1x | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qcj | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1AX | ANO |  |
| Podpora Jumbo Frames minimálně 9216 bytů | ANO |  |
| Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
| Podpora aplikační telemetrie pro účely aplikační analýzy sítě | ANO |  |
| Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě | ANO |  |
| Podpora uživatelských profilů a řízení přístupu do sítě (např. RBAC, NAC apod.) | ANO |  |
| Podpora správy prostřednictvím cloudového a on-premise managementu výrobce | ANO |  |
| Podpora skriptování | ANO |  |
| Podpora ZTP (zero-touch provisioning) | ANO |  |
| Dokumentovaní XML API | ANO |  |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR | ANO |  |
| Licence pro management, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funcionalitám na dobu minimálně | 3 roky |  |
| Limitovaná doživotní záruka pro switch | ANO |  |

    - Požadavky na funkcionalitu non-PoE přístupových přepínačů

| Vlastnost, funkcionalita | Požadavek na funkcionalitu | Shoda s požadavkem Ano/Ne/Jiné |
| --- | --- | --- |
| 10/100/1000 Mbit ethernet RJ45 port | 48 |  |
| 1/10 Gb SFP+ porty | 8 |  |
| Seriová konzole RJ-45 | 1 |  |
| Všechny produkční porty včetně modulů dostupné na přední straně přepínače | ANO |  |
| Podpora stohování, minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Minimální rychlost stohování | 20 Gbps |  |
| Podpora stohování přes dedikované 10Gb SFP+ moduly | ANO |  |
| Podpora stohovaní napříč různými modely výrobce | ANO |  |
| Minimální počet portů v LAG v režimu bez stohu | 8 |  |
| Neblokovaná přepínací kapacita min. 256 Gbps a 190 mpps | ANO |  |
| Výpadek části stohu neovlivní zbývající část stohu | ANO |  |
| Výměna vadného přepínače ve stohu bez vypnutí stohu | ANO |  |
| Podpora dynamického směrovacího protokolu IS-IS | ANO |  |
| Podpora standardu IETF RFC 6329 | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.3ad | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1aq | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1x | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1Qcj | ANO |  |
| Podpora standardu IEEE 802.1AX | ANO |  |
| Podpora Jumbo Frames minimálně 9216 bytů | ANO |  |
| Podpora flow technologie v hardwaru (min. sFlow) | ANO |  |
| Podpora aplikační telemetrie pro účely aplikační analýzy sítě | ANO |  |
| Podpora sběru telemetrie s detekcí síťové a aplikační odezvy pro účely diagnostiky sítě | ANO |  |
| Podpora uživatelských profilů a řízení přístupu do sítě (např. RBAC, NAC apod.) | ANO |  |
| Podpora správy prostřednictvím cloudového a on-premise managementu výrobce | ANO |  |
| Podpora skriptování | ANO |  |
| Podpora ZTP (zero-touch provisioning) | ANO |  |
| Dokumentovaní XML API | ANO |  |
| Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR | ANO |  |
| Licence pro management, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funkcionalitám na dobu minimálně | 3 roky |  |
| Limitovaná doživotní záruka pro switch | ANO |  |

    - Požadavky na propojovací prvky pro síťovou infrastrukturu

  - Následující tabulka sumarizuje celkové požadované množství a typy kabelů/modulů/transceiverů.

| Typ prvku | Počet | Použití |
| --- | --- | --- |
| optický patch cord MMF OM4 LC/LC délky 1m | 2 | propoje mezi přístupovými přepínači v budově C |
| 10G SFP+ SR transceiver pro MMF | 4 |  |
| optický patch cord MMF OM4 LC/LC délky 5m | 2 |  |
| 10G SFP+ SR transceiver pro MMF | 4 |  |
| optický patch cord MMF OM4 LC/LC délky 1m | 2 | propoje mezi přístupovými přepínači v budově D |
| 10G SFP+ SR transceiver pro MMF | 4 |  |
| 10G SFP+ LR transceiver pro SMF | 12 | propoje přístupových přepínačů k páteři (C, H, Z, A1) |
| 10G SFP+ SR transceiver pro MMF | 4 | propoje přístupových přepínačů k páteři pro obě strany (D) |
| 40G QSFP SR BiDi transceiver pro MMF | 4 | použití do stávající sítě |
| 1G SFP 1000BaseT | 21 | použití do stávající sítě |
| 1G SFP 1000BaseSX | 5 | použití do stávající sítě |
| 1G SFP 1000BaseLX/LH | 2 | použití do stávající sítě |

- V uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel ve své nabídce popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. K tomu může účastník využít odkazy na přílohy nabídky (technické listy, manuály apod.), které mohou být i anglickém jazyce. V případě nesplnění požadovaného způsobu prokázání plnění povinných parametrů bude účastník vyloučen z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

- Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

## Implementace

Zadavatel požaduje implementaci výše uvedeného HW a SW a to v tomto rozsahu:

- Vypracování technicko-implementačního projektu s popisem budoucího stavu a plánem migrace na novou infrastrukturu i s akceptačními testy,

- Instalace, konfigurace nových přístupových přepínačů,

- Zavedení nových prvků do existujícího nástroje pro správu,

- Zavedení nových prvků do analytického nástroje aplikací,

- Migraci ze stávajícího řešení přístupových přepínačů na nové dodané aktivní prvky,

- Vypracování dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace.

- Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností specialisty maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h.

- Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu úřadu, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

## Požadavky na testovací prostředí.

- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím,

- Vyžaduje-li Uchazeč pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

## Obecné požadavky na provedení akceptačních testů a přechod do ostrého provozu

- Uchazeč navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Součástí akceptačních testů musí být pro každou komoditu minimálně:

- Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných parametrů a požadavků,

- Prokázání funkčnosti migrovaných systémů,

- Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována,

- Prokázání aktivací aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

- Pro každý systém či modul navrhne Uchazeč vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost, bezpečnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení,

- O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol,

- Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.