PLÁN    BOZP

pro přípravu  stavby

Koordinace  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  pro  přípravu stavby

Stavba :

Komplexní  rekonstrukce    žákovských  WC ve  3.  až  6.NP

budovy  „Střední  školy  stravování  a  služeb  Karlovy  Vary“

Místo  stavby :

Město Karlovy  Vary ,  ulice  Ondřejská  1122/56 , na  par. č. st.  1466  k.ú. Karlovy  Vary

Ve  Velkém  Oseku  dne: 18.4.2024

Plán  BOZP  pro  přípravu  stavby   vypracoval :

Ing.  Martin  Ivan   -  Osvědčení  KOO  BOZP č.o. VUBP /273/KOO/2023

Schválil :

Střední  škola  stravování  a  služeb  Karlovy  Vary,  příspěvková  organizace ,  Ondřejská  1122/56 K. Vary, IČO : 00520055    v zastoupení  ředitel  : RNDr Jiří Neuman

Odsouhlasil a  přebírá  :  ARTENDR  ,Nádražní 67, 281 51  Velký  Osek  - IČ : 241908563

Zodpovědný projektant : Ing. František  Mandovec   AI  pro  PS

Obsah :

A. Identifikační  údaje  o  stavbě

1. Základní  údaje o  stavbě , zadavateli, projektantovi, koordinátorovi  a  zhotoviteli

2. Odůvodnění  zpracování   plánu  BOZP  a  podklady  pro  zpracování  plánu

B. Situační  výkresy  stavby  a  dokumenty

C. Požadavky  na  obsah  plánu  BOZP

1. Základní  informace  o  rozhodnutích  týkajících  se stavby

2. Postupy  na  staveništi  řešící  a  specifikující  jednotlivá  opatření  v  zajištění    BOZP  vyplývající  z  platných  právních  předpisů

D . Další  upřesňující  požadavky  BOZP  na  stavbě

- Požadavky  bezpečnosti  práce  na  stavbě

- Povinnosti  při  převzetí  staveniště

- Zodpovědnosti v oblasti  BOZP  na  staveništi

- Základní povinnosti  zhotovitele

- Školení  pracovníků  na  staveništi

- Požární  prevence

- Zakázané  činnosti  na  stavbě

- Zajištění  OŽP  na  staveništi

- Zajištění  první  pomoci  na  staveništi

- Pracovní  úrazy

- Poskytování  a  používání  OOPP

- Kontrolní  činnost

E.   Časový  plán  a  aktualizace  plánu  BOZP

F.   Rozdělovník  výtisků  „Plánu  BOZP

G.   Záznam  o  seznámení  zhotovitelů  s „Plánem  BOZP“

A.  Identifikační  údaje  o  stavbě, zadavateli  stavby,  zpracovateli  projektové  dokumentace  a  koordinátorovi

- Základní identifikační údaje

Druh  stavby :    Rekonstrukce  a  stavební  úpravy

Název  stavby  :  Komplexní  rekonstrukce  žákovských  WC   ve  3.  až 6.NP  budovy   střední školy

stravování  a  služeb  v Karlových  Varech

Místo stavby : Město  Karlovy  Vary, ulice  Ondřejská  1122/56 ,  par. č. st. 1466  k.ú. Karlovy Vary

Charakter  stavby :   stavba  trvalá  pro  občanskou  vybavenost

Základní  předpoklady  výstavby :   Zahájení  : červen 2024  - Ukončení :  srpen  2024

s realizací  s vyloučeným  provozem  školního  zařízení  v době  prázdninového  volna

Hlavní  projektant :  ARTENDR  s.r.o. , Nádražní 67, 281 51  Velký  Osek  - IČ : 241908563

zodp.  proj. :  Ing. František  Mandovec,  AI  pro PS  ČKAIT 0005116, tel. 602 384 725

e-mail:mandovec.f@seznam.cz

TDI – stavební  dozor :    bude  určen

Koordinátor  BOZP při  přípravě  stavby :   Ing. Martin  Ivan  KOO  BOZP  v  zastoupení   pro

Služby  v  BOZP  Václavská 211, 281 01 Velim,  IČ: 714 15 980, tel. 602 452 755

Koordinátor  BOZP při  realizaci stavby:   bude  určen

Stručný  popis  stavby :

Jedná  se  o  rekonstrukci  toalet v budově  Střední  škole  stravování  a  služeb  V Karlových  Varech  a  to  v rozsahu  4  pater  budovy ( 3.,4.,5. a 6.NP). Projekt  řeší  rekonstrukci  sociálního  zařízení  včetně  nových  zařizovacích  předmětů,  stavebních  úprav  a  úprav  rozvodů  vody, kanalizace  a  vytápění  dotčených  prostor.  Rekonstrukce   nezasahuje  do  změny    vzhledu  objektu   ani  jeho  základních  rozměrů. Ve  stávajících  prostorách  sociálního  zařízení bude  provedena  částečně  změna  stavebního  uspořádání. Nově  budou  instalovány    zařizovací  předměty,  otopná  tělesa ,  dveře,  zásuvky  a  vypínače  elektroinstalace  a  vzduchotechnika. V souvislosti  s tím  a  v návaznosti  na  stavební  úpravy  v jednotlivých  podlažích  proběhne  i  rekonstrukce  svislých  a  horizontálních  rozvodů  studené  a  teplé  vody,  kanalizace  a  vytápění.  Obvodové  stěny  jsou  stávající  ,  nové  zděné  příčky    budou  z keramických  systémových  prvků. Veškerá  elektroinstalace  je  vedena  za  sádrokartonovým  podhledem,  který  je  přichycen  na  kovové  konstrukci. WC  kabinky  jsou  navržené  prefabrikované  plastové.

Celá  budova  je  napojena  zemním  kabelem  na  distribuční  síť NN  stávající  přípojkou  u  vstupu  na  pozemek. Pitná  voda  je  přípojkou  napojena  na  veřejný  vodovod. Likvidace  dešťových  vod    a  splaškové  vody  je  řešena  napojením  na  veřejnou  kanalizaci.

Před  zahájením  bouracích  prací  v objektu   budou  odpojeny  nebo  uzavřeny  veškeré  rozvody sítí  v daném  prostoru  sociálního  zařízení  na   3.  až  6. NP

- Odůvodnění  o  zpracování  plánu  a  odkaz  na  příslušné právní  předpisy  a  soupis  dokumentů  pro  zpracování plánu. Působnost  a  cíle  plánu  BOZP

Plán  BOZP při práci  na  staveništi  pro  přípravu  stavby ( dále „Plán“ ) je  vypracován  ve  smyslu §§ 14,15 zákona  č. 309/2006 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů   a  dle  NV 591/2006 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů  ( §§ 5,6,7,8   a  příloh č. 1 až 6  k NV).

2.1.Cílem  plánu  BOZP  je  zajištění  bezpečné  práce  při  odpovídajících  hygienických  podmínkách   pro  všechny  zaměstnance  zhotovitele  i  podzhotovitelů  v prostoru  staveniště  a  dosáhnout  bezpečnou realizaci  projektu  stavebních  prací.

Plán  BOZP  na  staveništi  funguje  jako  koordinační  řídící  nástroj  pro  společnou  a  bezpečnou  práci  na  staveništi  s požadavkem  na  maximální  omezení  možných  rizik. Plán  je  určen  pro  všechny  organizace  pracovníky  vyskytující  se  na  tomto  projektu,  kteří  se  podílejí  na   přípravě  a   realizaci  celé  stavby.

„Plán“  se  vztahuje  na  právnické  a  fyzické  osoby  zaměstnávané  dle  zákona  č. 262/2006 Sb.  a  osoby  samostatně  výdělečně  činné  dle zákona  č. 455/1991 Sb.,  které  jsou  ve  smluvním  vztahu  se  zadavatelem,  případně  s  hlavním  zhotovitelem  stavby,  ale  nezbavuje  tyto  osoby  povinnosti  znát  a  dodržovat  všechny  platné  zákonné  předpisy (zákony,  NV, vyhlášky  a  normy) potřebné   k .jejich  činnosti i  pokud  nejsou  obsaženy  v tomto  plánu  BOZP.

Vzhledem  k  neúčasti zhotovitelů  při  zpracování  plánu  BOZP   pro  přípravu  stavby  nejsou  součástí  tohoto  plánu  identifikace  rizik  všech  zhotovitelů na  této  stavbě.

Pro  zpracování  Plánu  BOZP  na  staveništi  pro  realizaci  předloží  všichni  vybraní  zhotovitelé „ Přehled  rizik (registr  rizik)   a  potřebné  Technologické  postupy  předloží pro  své  práce  - nejpozději  při  nástupu  na  staveniště  vedoucímu  stavby  hlavního  zhotovitele  a  koordinátorovi  je  zašlou   8 dnů  před  nástupem  na  staveniště“.

2.2  Ohlašovací  povinnost  dle  zákona  309/2006 Sb.

Dle § 15  odst. 1 a) stavba  bude probíhat  déle  jak 30 pracovních  dnů a maximální  počet  pracovníků nepřesáhne   na  1  pracovní  den   20 osob

Dle § 15 odst. 1 b) celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500 pracovních  dnů  v přepočtu  na  1  fyzickou  osobu  -  zde  je  plánovaná  doba  realizace,  která  přesáhne   tento  určený   limit.

Dle  přílohy č. 5  k NV č. 591/2006 Sb.  musí  být  uvedeny  následující práce  a činnosti   při  jejichž  provádění  vzniká  povinnost  zpracovat  plán  BOZP  ( práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo  zdraví)

- Práce  při  kterých  hrozí   pád  z  výšky  přesahující  více  než  10 m.

- Práce  prováděné  v  ochranných  pásmech  energetických vedení,  popřípadě  zařízení  technického  vybavení

Dle  odst. 1 § 15,  zákona  č. 309/2006 Sb. má  zadavatel  stavby ( investor)  oznamovací  povinnost  o  zahájení  stavby  na  příslušný  OIP .

Místně  příslušným  OIP  stavby  je  : OIP  pro  Plzeňský  kraj a  Karlovarský  kraj  se  sídlem  v Plzni – Jižní  Předměstí,  Schvarcova  2617/27 ,  Úřad  pro  inspekci  práce OIP -950 179 611

2.3  Zkratky  použité  v  „plánu“

- BOZP  -   bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci

- BT       -  bezpečnostní  technik ,  osoba  odborně  způsobilá

- ČÚBP  -  Český  úřad  bezpečnosti  práce

- ČSN     -  Česká  státní  norma

- NV       -  Nařízení  vlády

- Z           -  Zákon

- Vyhl.    -  vyhláška – prováděcí  předpis  k zákonu

- MZd     -  Ministerstvo  zdravotnictví

- MV      -  Ministerstvo  vnitra

- OHES   -  okresní  hygienická  stanice

- PÚ         -  pracovní  úraz

- OOPP    -  osobní  ochranné  pracovní  pomůcky

- ZP         -  zákoník  práce

- OŽP      -  ochrana  životního  prostředí

- HZS     -  Hasičský  záchranný  sbor

- PO        -  požární  ochrana

- OZ        -  odborná  způsobilost

- OIP       -  oblastní  inspektorát  práce

- TP         -  technologický  předpis

- ZZ         -  zdvihací  zařízení

- KD        -  kontrolní den

- RR        -  registr rizik

- SoD      -  Smlouva  o  dílo

- TDI      -  technický  dozor  investora

- PD        -  projektová  dokumentace

- DPS     -  dokumentace  provedení  stavby

- ZS         -  zařízení  staveniště

- NO        -  nebezpečný  odpad

- OSVČ   -  osoby  samostatně  výdělečně  činné  (  dle  živ.  zákona )

2.4. Soupis   nejdůležitějších  platných  právních  předpisů  pro  zpracování  „plánu“

- Zákon č. 309/2006 Sb., o  zajištění  požadavků  na  BOZP  a  koordinátorech

- Zákon  č. 183/2006 Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu – stavební  zákon

- Zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník  práce – část  pátá  BOZP

- Zákon  č. 251/2005 Sb., o  inspekci  práce

- Zákon  č. 258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  v platném  zněn

- Zákon  č. 185/2001 Sb., o  odpadech

- Zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární  ochraně

- Nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb., o  bližších  minimálních  požadavcích  na  BOZP  při  práci  na  staveništi

- Nařízení  vlády  č. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  BOZP  při  práci  na  staveništi s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky

- Nařízení  vlády  č. 378/2001 Sb., kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  strojů,  technických  zařízení,  přístrojů  a  nářadí

- Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí

- Nařízení  vlády  č. 361/2007 Sb., kterým  se  stanoví  podmínky ochrany  zdraví  při  práci

- Nařízení  vlády  č. 201/2010 Sb., evidence, hlášení  pracovních  úrazů

- Vyhláška  č.  499/2006 Sb., o  dokumentaci  staveb

- Vyhláška  MZ  č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací do kategorií limitní hodnoty ukazatelů biologických  expozičních  testů  atd.

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.,o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru – vyhláška  o  požární  prevenci

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb.,  o  podmínkách  požární  bezpečnosti  při  svařování  a  nahřívání  živic  v tavných  nádobách

- Vyhláška  MŽP  č. 381/2001 Sb. – Katalog  odpad

- Nařízení  vlády  č. 190/2022 Sb.   o  vyhrazených  tecnických  nařízeních

- NV  č. 194/2022 Sb. – VTZ elektrická (  náhrada  za  VN 73/2010 )

- NV  č. 193/2022 Sb. - VTZ zdvihací (  náhrada  za  vyhl. 19/1979)

- NV  č. 192/2022 Sb.  - VTZ tlaková  (  náhrada  za  vyhl. 18/1979)

- NV  č. 191/2022 Sb – VTZ plynová  (  náhrada  za  vyhl. 21/1979)

B .  SITUAČNÍ  VÝKRESY   STAVBY  A  DOKUMENTY

- Situační  výkresy  a  dokumentace pro  provedení  stavby :

Příloha 1 -  Situační  výkres  katastrální

Příloha 2 -  Situační  výkres  koordinační

Příloha 3 -  Půdorysy  ve  3. až 6. NP – stávající  stav

Příloha 4 -  Půdorysy  ve  3. až 6.NP –  nový stav

Příloha 5 – Příčné  řezy  ve 3.až 6NP   – stávající  stav

Příloha 6 -  Příčné  řezy  ve  3.  až  6. NP  – nový  stav

Příloha 6 -  Průvodní  zpráva

Příloha 7 -  Souhrnná  technická  zpráva

Příloha 8 -  Technická  zpráva

Příloha 9 -  Zásady  organizace  výstavby

Přílohy 10 – TZ  pro  jednotlivé  inženýrské  sítě (  elektro, rozvody  vody, vytápění  a  kanalizace )

C.  POŽADAVKY  NA  OBSAH  PLÁNU

- Základní  informace  o  rozhodnutích  týkajících  se stavby

- Postupy  na  staveništi  řešící  a  specifikující  jednotlivá  opatření  v  zajištění BOZP  vyplývající  z  platných  právních  předpisů

C.1  Základní  informace  o  rozhodnutích  týkajících  se stavby

a) Dosavadní  využití  a  zastavěnost  :

Rekonstruovaný  objekt  se  nachází  v k.ú. Karlovy  Vary v ul.  Ondřejská  1122/56. Jedná se o  budovu  čtyřúhelníkového  tvaru   se  zděnou  konstrukcí,  která  přiléhá  k místním  komunikacím. Zastřešení  budovy   je  sedlovou  střechou  s keramickou  krytinou.  Stávající  výplně  otvorů  jsou  plastové  s izolačními  dvojskly.

V okolí  se  nachází stavby  a  budovy  podobného  typu. V 3. NP  až  do  6.NP  jsou  umístěny  učebny  se  sociálním  zařízením  a  dalším  vybavením  pro  Střední  školu  stravování  a  služeb  (  SŠSS)  Karlovy  Vary. PD  řeší  rekonstrukci  sociálního  zařízení  v rozsahu  čtyř  pater včetně  nových  zařizovacích  předmětů,  stavebních  úprav  v jednotlivých  patrech  a  úprav  rozvodů  vody, kanalizace,  elektrorozvodů  a  vytápění  těchto  prostor. Pozemky  stavby  jsou  ve  vlastnictví  investora  - města  Karlovy  Vary  na  parc. č. st. 1466 .  SŠSS Karlovy  Vary  je  příspěvkovou  organizací .

b)  Údaje  o  souladu  s  územním  plánem

Plánovaná  rekonstrukce  a stavební  úpravy  nepodmiňují  změnu  v  užívání  stavby  Navrhované  stavební  úpravy  jsou  v  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací  a  navrhovaná  rekonstrukce    nezasahuje  do  změny  vzhledu  objektu. Na  stavbu  bylo   řešeno   „ Oznámení o  realizaci  stavebních  úprav “ -  schválení vydává  stavební  úřad města  Karlovy  Vary.  Požadavky  dotčených  orgánů  jsou  zapracovány  do  výše  uvedené  PD.

c)  Údaje o  ochraně  území

Ochranná  pásma  dotčených  inženýrských  sítí: -  bude  provedena  kompletní  rekonstrukce  vnitřních  rozvodů  v dotčených  sociálních  prostorách :

- Vody, elektroinstalace, splaškové  kanalizace  a  rozvodů  vytápění

- Dešťová  kanalizace  je  napojena  na  místní kanalizaci a  je  opatřena  lapači  nečistot

Všechny  uvedené  sítě  jsou  zakresleny  do předložených  podkladů  (  viz  TZ  pro  rozvod  vody,  vytápění,  elektroinstalace  a  splaškové  kanalizace )

- Území  stavby  se  nenachází  v  záplavovém  území  ani  poddolovaném  území.

- Pozemek  stavby  se  nenachází  v  ochranném  památkovém  pásmu.

Před  zahájením  bouracích  prací budou  v jednotlivých  patrech (  6. NP  až   3. NP )se  sociálního  zařízením odpojeny  nebo  uzavřeny  veškeré  rozvody

C.2.   Vybrané  postupy  na  staveništi  řešící  a  specifikující jednotlivá opatření  v BOZP  vyplývající  z platných  právních  předpisů

S  ohledem  na  místní   podmínky  ve  vazbě  na  předpokládaný  časový  průběh  prací  při  realizaci  této  stavby   se  jedná  o  následující  činnosti :

C.2.a. Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Část plochy v  prostoru  pozemku  přiléhající  k  budově  „ Střední  školy  stravování  a  služeb  K. Vary “  určené pro  ZS bude  předána zadavatelem  k  používání potřeby  stavby  a  skladování  potřebného  materiálu.  Předaná  plocha  ZS   musí  být  zajištěna  po  obvodě systémovým oplocením  (min.1,8 m ) s  uzavíratelným vchodem. Zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou  na přístupových komunikacích,  které  ke  staveništi vedou. Přístup  na  pozemek   staveniště  je  navržen z ulice  Ondřejská.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se  vlastní  rekonstrukce sociálního  zařízení  uvnitř  budovy  mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.

V  prostoru  rekonstruovaného objektu  může  být  uvolněna  kancelářská  místnost se sociálním zařízením ,  případně  musí  být  zajištěna  mimo  budovu  ve  vyhrazeném  prostoru  pro  ZS  stavební  buňka  a  chemické  WC.  Dále v prostoru staveniště budou určeny skladovací prostory stavebních hmot se  zařizovacími  předměty  a dočasná skládka vybouraného  materiálu s  odvozem  na  určenou  skládku.

Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci i obsluha vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. (ochrannou  přilbou,  reflexní  vestou, pevnou koženou  obuví , pracovními  rukavicemi  a  signalizačním  zařízením).

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a  přístupových  cest  pro  pracovníky  a  materiál.

U  vjezdu  nebo  vchodu  musí  být  umístěna  informační  tabule  se  zákazovými  tabulkami  a  vyvěšenou  kopií  „ Oznámení  na  příslušný  OIP“

C.2.b  Zajištění osvětlení staveniště   na  pracovišti

Osvětlení staveniště a jednotlivých pracovišť v  případě  potřeby prací za snížené  viditelnosti  nebo  pracoviště  uvnitř  budovy  bude  zajištěno  přenosnými  halogenovými osvětlovacími tělesy.  Pracovní  činnost  v  nočních  směnách  není  plánována .

C.2.c.   Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

- Stávající  inženýrské  sítě  v  blízkosti rekonstrukce  sociálního  zařízení  v jednotlivých  patrech  musí  být  řádně  vytyčeny, označeny  a  zabezpečeny  proti  poškození - zajistí  hlavní  zhotovitel. Toto  opatření  se  týká  zejména  pro  provedení  napojení  na  technickou  infrastrukturu. (  vodovod, elektrický  proud – přípojkou  NN, centrální  vytápění  a  kanalizaci ).

Práce  v kontrolovaných  pásmech ( zejména   materiálu  s  azbestem )  se  zde  nevyskytují.

C.2.d  Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Vzhledem k charakteru stavebních prací na staveništi nebezpečí výbuchu není, k požáru na pracovištích  v jednotlivých  podlaží  s rekonstrukcí  prostorů  s WC  může dojít.

V místech s  nebezpečím požáru zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s  pravidly dorozumívání pro případ  výskytu  požáru a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  Požární  prevence  pro  toto  staveniště  je  řešena  v  kapitole  D.6. Plánu  BOZP .

C.2.e    Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (voda, pára, plyn, aj), prozatímní rozvody elektřiny, vody a osvětlení

Pro zajištění bezpečného provozu  a  pohybu po staveništi bude vedena přípojka elektro mimo komunikační provozy. Bude označen hlavní vypínač el. proudu  a  s tímto musí být seznámeni  pracovníci  na  staveništi.

Provádět pravidelné kontroly a  revize rozvodů elektrických spotřebičů a nástrojů, která jsou na pracovišti k výkonu svěřené práce a nepřipustit používání neevidovaných elektrických spotřebičů a nástrojů.

Elektrické rozvaděče udržovat v  takovém stavu, aby byly přístupné v kteroukoliv dobu pro případ nouzového vypnutí a byly řádně označená všechna jejich zakončení.

Veškeré neoznačené a poškozené kabely a zařízení budou bezodkladně předána do opravy a používána až po dokončení opravy a po uvedení do řádného technického stavu včetně revizní prohlídky.

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k  ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí.

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k  ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob na staveništi

C.2.f    Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů půdy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu  zeminy a konkretizace opatření pro případ krizové situace

V daném případě se nepředpokládá ovlivnění stavby otřesy od dopravy z  veřejných  komunikací. Nehrozí ani povodně,  stavba  není  v  záplavovém  území. Zemní práce  nejsou  zde  plánovány.

C.2.g    Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé  a vodorovné dopravy osob a materiálů

Svislá  a  vodorovná  doprava  je  řešena  převážně  ručním  způsobem  nebo  výtahovou  plošinou  umístěnou  ve  vybraném  vhodném  místě  u  fasády  z vyhrazeného  prostoru  na  ploše  ZS, alternativně za  použití  mobilního  autojeřábu . Každé vozidlo stavby, které bude vyjíždět na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěno, v případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel nápravu. Zhotovitel zajistí, aby bylo staveniště označeno výstražnými tabulkami, případně dopravními značkami. V případě snížené viditelnosti zajistí, aby byla tato místa opatřena světly nebo odrazkami. U vstupu na staveniště budou osazeny bezpečnostní tabulky: Zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu mimo vozidel stavby.

C.2.h  Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Zemní a  výkopové  práce  v  prostoru  rekonstrukce   nebudou  prováděny.

C.2.i  Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Výše uvedené osoby se zrakovým postižením nebudou mít do prostoru staveniště umožněn přístup.

C.2.j     Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

Betonářské  práce  zde  nebudou  prováděny ,  maximálně  ruční  úpravou  podlahové  krytiny    v  jednotlivých  prostorách  a  patrech  s WC.

C.2.k  Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu , zejména ochranné zábradlí z venku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém  zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce  a  jeho okolí

Zednická  práce  budou  prováděny kombinovaně  v prostorách  s rekonstrukcí   sociálního  zařízení.  Jedná  se  o vyzdívání  nových  příček  keramickým  zdivem. Zásahy  do  svislých  nosných m konstrukcí  bude  v minimálním  rozsahu  (  při  úpravě  nebo průchodu  nových  tras  inženýrských  sítí). Do vodorovných nosných  konstrukcí  nebude  vůbec  zasahováno.  Ve  všech   rekonstruovaných  patrech  budou  provedeny  systémové  SDK  podhledy  na  ocelové  konstrukci.  Všechny  svislé  stěny  budou  opatřeny  novou  štukovou  omítkou  s nátěrem.  V  hygienických  zázemích  budou  provedeny  keramické  obklady    do  výšky  2,0m  a  1,5 m. Ve  všech  prostorách  sociálního  zařízení  budou  provedeny  nové  nášlapové  vrstvy  pomocí  keramické  dlažby.

Při  nebezpečí odstříknutí maltové směsi je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky dle  směrnice  zhotovitele.

Doprava materiálu pro  zdění  bude  provedena   malou  mechanizací  s  možností  použití  výtahu -  výtahové  plošiny  do  jednotlivých  nadzemních  podlaží.

Při manipulaci se stavebním materiálem jsou pracovníci i obsluha vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, nad kterým se pracuje, a v nichž hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit   -  jedná  se  o  prostor  pod  postaveným  výtahem na  vhodném  místě  u  fasády :

a) vyloučením provozu

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů

c) ohrazení ohrožovaných prostorů  dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,2m

d) dozor ohrožených prostorů určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení

C.2.l   Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s  postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Montážní práce zejména  montážní  práce  při  výměně  zařizovacích  předmětů  do  sociálního  zařízení  (  WC   )  bude  montáž  provedena  pouze  ručním  způsobem  bez  řešení  zabezpečení  prací  ve  výškách  a  na  střeše.

C.2.m  Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Na předmětné stavbě rekonstrukce dojde k  bouracím pracím. V rámci  rekonstrukce  budou  provedeny   bourací  práce  ve  všech čtyřech  podlažích  ( od  6.NP    do 3. NP)

-Stálý dozor podle předchozího bodu není  nutno  zajistit .

-Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce -  toto  se  uplatní  při  transportu  vybouraného  materiálu  pomocí  potrubního  shozu  nebo  venkovním  výtahem.

V  konstrukcích   určených  k  odstranění  bouráním nebude  výskyt  azbestu.

C.2.n   Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Montážní  práce  stropů  na  této  stavbě se  nevyskytují

C.2.o  Postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí , proti propadnutí střešní krytinou, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu  kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

-Práce  na   výškách  a  na   střeše se  zde  nevyskytují.

C.2.p   Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány  tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv.

Dočasné pomocné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům pro  použití.. Dočasné pomocné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné jen tehdy, pokud jsou založeny na dostatečně únosném terénu, nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky posouzena, nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí, jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům.

C.2.q     Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

V daném případě se bude na staveništi používat  pouze  jeden  pracovní  jeřáb  a  nebude docházet k pohybu a provozu veřejných dopravních prostředků.

C.2.r.  Požadavky  BOZP pro  provádění  mikrotunelování a  protlaků

Na  tomto  staveništi  se  tyto  práce  nevyskytují

C.2.s   Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení a při provádění udržovacích prací

- Ochranu proti pádu není nutné zde  provádět ,  toto  neplatí  při  použití  venkovních  výtahů .

C.2.t     Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

V daném případě se jedná o rekonstrukci  části   objektu ,  které  budou  prováděny  v době  výluky  provozu  a  činností  v budově  - tj.  v době  školních  prázdnin  a  uzavření  objektu  ,  nebo  alespoň  v  její  vyhrazené  části,  které budou objednateli předány po úplném dokončení rekonstrukce  ve  všech  pracovních  patrech  a tak nenastane situace, kdy by zhotovitel prováděl stavební práce za provozu .

C.2.u     Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Do současné doby nebyly vzneseny specifické požadavky od orgánů státní správy, orgánů inspekce práce ani dalších jiných orgánů

C.2.v     Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu

Na předmětné stavbě   nebudou použity toxické chemické látky, výbušniny ani látky obsahující azbest.

D . Další  upřesňující  požadavky  BOZP  na  stavbě

D.1 Obecné  požadavky  bezpečnosti  práce  na  stavbě

Při  realizaci  této  stavby  platí  v  plném  rozsahu  právní  předpisy  v oblasti  bezpečnosti  práce  platné  v zemi  realizace  stavby. Při vlastní  realizaci  se  použijí  právní  předpisy,  které  upravují  danou  oblast  realizovaných  prací  přesněji. Přehled právních  předpisů  z oblasti  BOZP  v ČR   musí  být  na  stavbě  pravidelně  aktualizován  (zajistí  zhotovitel  a  koordinátor  BOZP).  V průběhu  této stavby  se zhotovitelé  řídí  požadavky  bezpečnosti  práce  obsaženými  v technologických postupech, pracovních  postupech  jednotlivých prací a  vlastními  řídícími  dokumenty  v oblasti  BOZP.

D.2 Při převzetí  staveniště  a před zahájením  prací  bude  zajištěno  následující ( zhotovitelem)

- Způsob  přivolání  rychlé  lékařské  pomoci,  vybavení  stavby  skříňkami  první  lékařské  pomoci  a  to  podle  počtu  plánovaných  pracovníků.

- Způsob  přivolání  hasičů,  instalaci  a  označení  ručních  hasicích  přístrojů  na  stavbě

- Prokazatelně  seznámit  všechny  pracovníky  s riziky na  stavbě  a  s tímto  plánem  BOZP.

- Provést  vymezení  staveniště –  hranice   a  to oplocením  nebo  jiným  zajištěním  ochrany  stavby  a  tím  vyloučit  provoz  nepovolaných  osob.

- Zajistit  označení  staveniště  stavební  cedulí  se  jménem  a  kontaktem  na  stavbyvedoucího a  TDI , dále  zabránit  přístupu  nepovolaných  osob  do  prostoru  staveniště. A vyvěsit u vjezdu  na  staveniště  kopii  stavebního  povolení – cedulka  „ STAVBA   POVOLENA“  a kopii  „Oznámení  na  OIP“

- Potřebné  skladovací  prostory  budou  umístěny  na  předem  vytypovaných  a  schválených  místech  v rámci  zařízení  staveniště -    zhotoviteli  předá  zástupce   investora.

- V  kanceláři  vedoucího  stavby a  dalších  dodavatelů  stavby  musí  být  k  dispozici  potřebný  RHP a  lékárnička  první  pomoci a  na  viditelném  místě musí  být  vyvěšen  traumatologický  plán – plán  první  pomoci a  na stavbě  musí  být  k  dispozici  služební  telefon  pro  přivolání rychlé  pomoci  v případě  mimořádné  události,  úrazu, požáru apod.

D.3.  Zodpovědnosti  v oblasti  BOZP  a  PO  na  staveništi:

Koordinátor  bezpečnosti  je  zodpovědný  za  realizaci plánu  BOZP. Plní  úkoly  koordinátora  bezpečnosti  ve  smyslu  zákona  č. 309/2006 Sb., zákoníku  práce - zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.  a  dalších  souvisejících  předpisů.  Na  této  stavbě bude  určen  jeden  KOO  BOZP.

Vedení  stavby  a  každý  vedoucí  zaměstnanec  na  stavbě  je  zodpovědný  za  osobní  dodržování  pravidel  BOZP  a  bezpečnosti  práce  všech  zaměstnanců  pod  svým  vedením,  za  ochranu  životního  prostředí  a  požární  bezpečnosti.

Zhotovitel  a  jeho  podzhotovitelé  odpovídají  za  bezpečné  a  zdravotně  nezávadné  pracovní  prostředí,  ve  kterém  musí  být  identifikovaná,  analyzovaná  a  kontrolovaná  nebo  vyloučená  všechna  pracovní  rizika.  Dále  zodpovídá  za  nakládání s veškerým  odpadem  ze  stavby -  vede  o  tom  evidenci,  je  zodpovědný za  proškolení svých  zaměstnanců  a  seznámení  s plánem  BOZP.

D.4  Základní  povinnosti  zhotovitele (s podzhotoviteli ) jsou:

- Plán  BOZP  je  neoddělitelnou  součástí  stavební  dokumentace  a  musí  být  dodržován, výjimky  musí  být  předem  odsouhlaseny  koordinátorem  bezpečnosti.

- Za  organizaci  a  dodržování  BOZP a PO  u  zhotovitele ( a  podzhotovitelů )  je  odpovědný  stavbyvedoucí,  který  vede   v  průběhu  stavby stavební  deník  a  knihu  BOZP  ( deník BOZP ).

- Neprodleně  a  s  předstihem ( min. 8  dní)  informovat  koordinátora  o  nástupu  nových  podzhotovitelů  nebo  časových  změnách  postupu  prací.

- Zástupci  zhotovitele (podzhotovitele) se  zúčastňují  porad  vedení  stavby   a  bezpečnostních  obchůzek  stavby.

- Každý  stroj  a  mechanizace  před  nasazením  na  staveniště  musí  mít  dokladovanou  technickou  dokumentaci ( platné  STK, revize,  prohlídky apod.)

- Vypracovat rámcový  harmonogram  výstavby  s vyznačením  nástupu  svých  podzhotovitelů.

- Zpracovat  technologický  postup  pro  práce  na  této  stavbě  -  zejména  pro práce  se  zvýšeným  rizikem, včetně  prokazatelného  seznámení  pracovníků,  kteří  na  této  stavbě  pracují.

- Vybavit  své  pracovníky  osobními  ochrannými  pracovními  prostředky  dle NV č. 390/2021 Sb.  a  kontrolovat  jejich  používání.

- Kopie  platných  dokladů  o  zvláštní  odborné  způsobilosti   zaměstnanců musí  mít  zaměstnanci  vždy  u  sebe (strojnické  průkazy, řidičské, svářečské apod.).

D.5.  Školení  zaměstnanců  na  staveništi  obsahuje :

- Seznámení  s projektem  stavby,  seznámení  s tímto  „ Plánem  BOZP “ jako  seznámení  s TP  pro  práce  na  této stavbě.

- Seznámení  s registrem  rizik  pro  tuto  stavbu  a  ohlášení  rizik  ostatním  ohroženým.

- Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  a  pohybu  na  veřejných  komunikacích.

- Používání  základních  povinných  osobních  ochranných  pomůcek  a  prostředků (OOPP).

- Protipožární  prevence  v podmínkách  staveniště.

- Třídění  odpadů  na  stavbě  a  jejich  ukládání  v podmínkách  stavby včetně  manipulace  s odpady  a  dovolené  způsoby  jejich  likvidace  v podmínkách  stavby.

- Podmínky  pro  práci  s látkami  zdraví  škodlivými  a  zásady  ochrany  vod  a  ovzduší.

- Postup  při  práci  v těsné  blízkosti inženýrských  sítí  a  jejich  ochranných  pásmech.

- Školení  zabezpečuje  příslušný  zodpovědný  vedoucí  zhotovitele (stavbyvedoucí),  včetně  krátkodobých  návštěv  na  staveništi.

- O  provedeném  školení  se  napíše  zápis  do  knihy BOZP  na stavbě nebo  stavebního  deníku (  pokud  není  zavedena   kniha  BOZP )

D.6.  Požární  prevence

- Zabezpečení  požární  ochrany  je  povinností  každého  vedoucího  zaměstnance  v rozsahu  jeho  působnosti  a  nelze  ji  přenést  na  svého  podřízeného  či    zaměstnance  PO.

- Základní  pravidla  PO  a  proškolení  jsou  obsažena  u  každého  zaměstnance  ve  vstupním  školení  BOZP  a  PO,  periodické  školení  je  nutno  obnovovat  každé  2  roky.

- Požární  řád  a  požární  poplachové  směrnice  budou  vyvěšeny  na  dobře  viditelném  místě  u  stavební  buňky  stavbyvedoucího  nebo  u  vstupu  na  staveniště.

- Sklady s hořlavinami,  buňky  sociálního  zařízení  a  kanceláře  musí  být  vybaveny  přenosnými  RHP.

- Hasící  přístroje  musí  být  jednou  ročně  kontrolovány  oprávněnou osobou.

- Elektrické  spotřebiče  musí  být  udržované  v dobrém  stavu  a  pravidelně  kontrolované  v souladu  s ČSN.

- Zneškodnění  hořlavých  nebo  jedovatých  látek  musí  být  provedeno  v souladu  s postupy  o  nakládání  s nebezpečnými  odpady,  nesmí  být  vypouštěny  do  kanalizace.

- Zneškodnění  odpadu  pálením  na  stavbě  je  zakázáno.

- Zhotovitelé  a  podzhotovitelé  odpovídají  za  instalaci  a  stav  vhodných  přenosných  hasících  přístrojů  na  staveništi  a  jejich  dostatečný  počet.

- Při  odchodu  z pracoviště  je  nutno  celý  pracovní  prostor  zkontrolovat  a  zajistit  proti vzniku  požáru.

D.7.  Zakázané  činnosti

Během  postupu  výstavby  budou  zhotovitelé  provádět  jednotlivé  pracovní  činnosti  za  účelem  zajištění  provedení  díla.  Při těchto  činnostech  mohou  vznikat  riziková  místa  a  související  činnosti,  které  mohou  přímo  způsobit  PÚ  nebo  mohou  být  příčinou  mimořádné  události. S  těmito  činnostmi  budou  v rámci  KD  seznamováni  odpovědní  vedoucí  zaměstnanci  zhotovitelů.

Pracovníkům  je  na  stavbě  zakázáno  především :

- Vstupovat  na  stavbu  pod  vlivem  alkoholu  a  omamných  látek,  používat  je  na  stavbě  a  v průběhu  pracovní  doby  i  mimo  areál  stavby.

- Odstraňovat  nebo  poškozovat  bezpečnostní  zařízení,  kryty  a  značky.

- Opravovat  a  čistit  stroje,  přístroje  a  jejich  součásti  za  provozu  a  pokud  není   bezpečně  zajištěno,  že  se  nemohou  samovolně  rozběhnout.

- Bez  vědomí  nadřízeného  neopouštět  pracoviště

- Pohybovat  se  po  staveništi  mimo  přístupové  a  určené  trasy.

- Pracovat  bez  přidělených  OOPP.

D.8. Zajištění  OŽP

D.8.1.  Provoz  strojů  a  zařízení

- Zhotovitel  stavebních  prací  je  povinen  používat  především  stroje  a  mechanizmy  v dobrém  technickém  stavu  a  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  v technickém  osvědčení.

- Při  provozu  hlučnějších  strojů je  nutno  zabezpečit  pasivní  ochranu ( kryty, akustické  zástěny  apod.).

- Při  stavební činnosti  bude  nutno  dodržovat  povolené  hladiny  hluku  pro  dané období  stanovené  v BP  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací.

D.8.2.  Likvidace  odpadů

- Hlavní  zhotovitel  stavby  odpovídá , že  stavební  práce  budou  prováděny  způsobem,  který  neohrozí  životní  prostředí.

- Zhotovitelé  jsou  povinni  zajišťovat  odpovídajícím  způsobem  nakládání  s odpady  vznikající  z jejich  činnosti  na  stavbě.  Zejména  zajistit  jejich  likvidaci  odbornou  firmou, oprávněnou  k nakládání  s odpady, případně  nakládání  s nebezpečnými  odpady.

- Všichni zhotovitelé  jsou  povinni  zajišťovat  na  svých  pracovištích  dodržování  pořádku  a  průběžně  provádět  na  svých  pracovištích  úklid.

- Odpadový  materiál  vzniklý  při  bourání  a při  stavební  činnosti  bude  likvidován  v souladu  se  zákonem  č. 185/2001 Sb. , o  odpadech.

- Shromažďování  odpadů  je  povoleno  pouze  na  určených  a  označených  místech  nebo  v označených  kontejnerech .

D.9.  Zajištění první  pomoci

- Zhotovitelé  jsou  povinni  zajistit  místo  pro  poskytnutí  první  pomoci  v součinnosti  s hlavním  zhotovitelem.

- Na  stavbě  musí  být  zajištěny  lékárničky  první  pomoci,  udržovat  jejich  vybavení  a  zajistit  seznámení  všech  pracovníků  s jejich umístěním.

- Všem  zaměstnancům  zpřístupnit  telefonní  čísla  tísňového  volání  pro  přivolání  lékařské  záchranné  služby,  hasičského  záchranného  sboru,  útvaru  PČR   nebo  jiných  složek (distributoři  energií) .

- Zhotovitelé  jsou  povinni  prokazatelně  proškolit  své  pracovníky  o  poskytování  první pomoci.

D.10.  Pracovní  úrazy

- Zhotovitelé  jsou  povinni  v případě  vzniku  pracovního  úrazu (PÚ) postupovat  dle  NV č. 201/2010 Sb. – o  evidenci  a  registraci  pracovních úrazů

- V případě vzniku  závažného  PÚ (hospitalizace  zraněného  je  delší  než  5  kalendářních dnů) neprodleně  informovat  o  této  skutečnosti  hl.  zhotovitele  a  koordinátora  BOZP na staveništi včetně opatření přijatých  eliminaci rizik souvisejících s příčinou a zdrojem tohoto závažného PÚ.

D.11.  Poskytování  a  používání  OOPP

D.11.1. Povinnosti  zhotovitelů

Hlavní  zhotovitel  zodpovídá ,  že  všichni  jeho  pracovníci  a  osoby  zdržující  se  s jeho  souhlasem  na  stavbě  ( včetně  pracovníků  jejich  podzhotovitelů )  budou  vybavení  příslušnými  OOPP  a  to  vždy  ochranou  pracovní  obuví,  ochrannou  přilbou,  pracovním  oděvem  s pracovními  rukavicemi  a  výstražnou  vestou  podle  rizika  práce  na  příslušném  pracovišti. Použité  OOPP  musí  splňovat  požadavky  odpovídající  právním  předpisům  a  příslušným ČSN. Zhotovitelé  jsou  povinni  vést  evidenci  o  výdeji  OOPP  jednotlivým  svým  zaměstnancům.

D.11.2. Pracovníci  zhotovitelů  jsou  povinni :

- Používat  při  práci  stanovené  OOPP  a  to  výhradně  při  těch  činnostech,  pro  které  jim  byly  OOPP  přiděleny.

- Zvolené  OOPP  musí  odpovídat  povaze  prováděné  práce, předpokládaným  rizikům  a  povětrnostní  situaci,  umožňovaly  bezpečný  pohyb.

- Smí  být  použity  pouze  OOPP ,  které  splňují  požadavky  stanovené  zvláštními  právními  předpisy

- Pracovníci  musí  o  přidělené  OOPP  řádně  pečovat,  řádně  s  nimi  hospodařit,  zajišťovat  jejich  drobnou denní  údržbu  a  odkládat  je  na  místech  k tomu  určených.

- Při  předepsaných  pracovních  činnostech  musí  používat  i  další  specifické  OOPP   ) např. ochranné štíty, ochranné  brýle,  antivibrační  rukavice,  ochranné  rukavice  pro  chemikálie , speciální  pracovní  obuv  na  demoliční  práce,  OOPP  pro  sváření  a  řezání  plamenem apod. )

D.12.   Kontrolní  činnost

D.12.1.  Kontrola  na  stavbě

Účelem  kontrolní  prohlídky  na  stavbě  je  sledování  a  dodržování  Plánu  BOZP   a  právních  a  ostatních  předpisů  k zajištění  BOZP  na  staveništi . Na  základě  kontrol  provedených  koordinátorem  BOZP  za  účasti  zhotovitelů  jsou  zhotovitelé  povinni  provést  odstranění  zjištěných  závad  v určených  termínech.  O zjištěných  závadách  včetně  uvedení  termínu  odstranění  a  uvedení  zodpovědné  osoby  zhotovitele  se  provede  záznam.

Pravidelné  kontroly  úrovně  BOZP  provádějí  odpovědní  pracovníci  zhotovitelů  při  denních  kontrolních  pochůzkách.

D.12.2. Četnost  kontrol

Kontroly  BOZP  na  stavbě  pověřenými  pracovníky  hl.  zhotovitele  budou  prováděny  za  účasti  koordinátora  BOZP  průběžně  a  to  prokazatelným  způsobem  včetně  zápisu  :

1 x  za  týden  až  1 x  za  2  týdny

Součástí  kontrol  stavu  BOZP  jsou  i  kontroly  dechové  zkoušky  na  alkohol.  O  provedení  výsledku  dechové  zkoušky  musí  být  proveden  záznam  do  Knihy  kontrol  BOZP  a  v případě   zjištění  alkoholu  u  pracovníka  musí  být  sepsán  Protokol  dechového  vyšetření  na  požití  alkoholu

E.   Časový  plán  a  aktualizace  plánu  BOZP

E.1. Časový  plán

Časový  plán  a  harmonogram  pro  tuto stavbu  bude  zpracován  a předán  do „ Plánu“ jako  příloha   před  zahájením  vlastních  prací  hlavním  zhotovitelem. S časovým  plánem  budou  seznámeni  všichni  zhotovitelé  a  jejich případní  podzhotovitelé.  Časový  plán  je  zpracován  tak,  aby  nemohlo  docházet  k tlaku  na  pracovní  tempo  a  zatížení  zaměstnanců,  vznik  stresových  situací  a  aby  jednotlivé  fáze pracovních  operací  plynule  navazovaly  na  technologické  postupy  pro  jednotlivá  pracoviště  a  pracovní  postupy.  V návaznosti  na  časový  plán  bude  rozpracován  podrobný  harmonogram  prací  s vyznačením  nebezpečí  vyplývající  z termínových  závislostí  různých  prací. V tomto  harmonogramu  musí  být  uvedena  bezpečnostní  opatření  a  vyznačena  doba  jejich  trvání a  nasazení potřebného  počtu pracovníků jednotlivých  profesí.   Harmonogram  prací  na  této stavbě  vychází z projektové  dokumentace a  technologických  postupů  hlavního  zhotovitele  a  jejich podzhotovitelů

E.2. Aktualizace  časového  plánu

Povinností  zhotovitele  je  vždy  a  bez  prodlení  upozornit  koordinátora  BOZP  na  změny :

- technologií a  pracovních  postupů  na  stavbě

- změny  původních  záměrů  na  stavbě

- změny  po  vzniklém  závažném  PÚ , který  by  ukázal  na  další  možná  rizika

Koordinátor  všechny  tyto  změny  zapracuje  do  „ Plánu  BOZP “. S aktualizací  a  změnami  v pracovní  činnosti,  budou  vždy  seznámeni  všichni  zaměstnanci  v rámci  pravidelných  nebo  mimořádných  školení  po  vyhodnocení  předmětné  situace.

Vyhodnocení  „ Plánu BOZP “  bude  prováděno  pravidelně  v rámci  kontrolních  dnů  stavby.

| F. Rozdělovník výtisků Plánu BOZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtisk | Jméno a příjmení |  | Firma |  | Funkce |  | Datum |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Zástupce zadavatele na stavbě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Stavební dozor zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Stavbyvedoucí hlavního zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | KOO BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ostatním  podzhotovitelům  bude  Plán  BOZP  zaslán  elektronicky  v  termínech   před  nástupem  na  staveniště  -  viz  kap. A. 1. identifikace  zhotovitelů

G.  Záznam  o  seznámení  pracovníků  stavby  s plánem  BOZP

Seznámení  pracovníků  s tímto  plánem  BOZP  provedl :    KOO  BOZP

a  stavbyvedoucí hl.  zhotovitele :

| Seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů stavebních prací s Plánem BOZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. Číslo | Název zhotovitele | Příjmení a jméno seznámeného | Funkce/profese | Datum seznámení | Podpis seznámeného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |