ROZSAH POŽADOVANÝCH SLUŽEB A PRACÍ

Servisní činnost po dobu záruky v rámci zadání veřejné zakázky

„Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu Karlovarského kraje“

- V rámci předmětu plnění týkající se servisní činnosti bude zajištěno zejména:

SERVISNÍ ČINNOST

Servisní činnost bude prováděna po dobu 60 měsíců, tzn. po celou dobu záruční lhůty. Jedná se zejména o provedení předepsaných služeb v souladu s pokynem výrobce zařízení a v rozsahu a režimu provádění prací dle ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů v platném znění a ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

Minimální rozsah bude obsahovat níže uvedené položky:

| PŘEHLED SERVISNÍCH SLUŽEB |  |
| --- | --- |
| Pravidelná provozní prohlídka výtahu | Provedení úkonů dle přílohy „B“ ČSN 274002 mj. kontrola šachetních dveří, osvětlení, ovladačů, nouzové signalizace atp. Pravidelné provozní prohlídky provádí provozovatel výtahu. Interval: 1 x za 14 dní |
| Pravidelná odborná prohlídka výtahu | Služba vyžadovaná ČSN EN 27 4002. Termíny a rozsah jsou dány touto normou. Jedná se o prohlídku výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Interval: 1 x za tři měsíce |
| Pravidelná preventivní údržba (PPÚ) | Služba bude vykonávána dle předem stanoveného rozsahu a harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti. Součástí bude čištění prohlubně šachty, střechy klece a strojovny od provozních nečistot. Potřebný materiál k provedení PPÚ bude zahrnut v paušální ceně, stejně jako ekologická likvidace vypuštěných náplní. Minimální periodicita PPÚ bude 1 x za tři měsíce, ve shodných termínech jako odborné prohlídky |
| Odborné zkoušky a posuzování provozních rizik výtahů | Služba vyžadovaná ČSN EN 27 4007. Termíny a rozsah jsou dány touto normou. Oprávněný pracovník vyhotoví zápis z této odborné zkoušky s popisem aktuálních závad s okamžitým termínem odstranění a identifikuje provozní rizika zařízení dle ČSN EN 27 4007. Interval: 1 x za 3 roky |
| Materiál pro pravidelnou preventivní údržbu a čištění | Pro výkon pravidelné preventivní údržby objednatel nehradí maziva ani prostředky pro zajištění této služby. |
| Doprava pro činnosti, které jsou zahrnuty ve smluvní paušální ceně | Objednatel u činností zahrnutých v paušální ceně nehradí náklady na dopravu spojené s těmito činnostmi. |
| Nástup na vyproštění do 1 hodiny od nahlášení na dispečink | Pracovník zhotovitele zajistí vyproštění uvízlých osob z výtahu 24hodin denně s tím, že pracovník zhotovitele se dostaví na toto vyproštění do jedné hodiny od nahlášení na dispečink. Vyprošťovací služba je součástí paušální servisní činnosti i v případě, že nebude hrazena zhotovitelem v rámci záruky. |
| Nástup na opravu v pracovní době | Pracovníci zhotovitele nastoupí a zahájí práce na nahlášenou opravu v pracovní době zhotovitele nejpozději do 6 hodin od nahlášení na dispečink. |
| Nástup na pohotovostní opravy mimo pracovní dobu dodavatele | V případě vyžádání objednatelem pracovníci zhotovitele nastoupí a zahájí práce na nahlášenou opravu mimo pracovní dobu zhotovitele nejpozději do 6 hodin od nahlášení na dispečink. |
| Materiál zahrnut v ceně po dobu záruky | Po dobu záruky na dodávku celého nového zařízení jsou veškeré náhradní díly pro záruční opravy poskytovány zdarma. Bezplatná výměna náhradních dílů se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti (tzn. žárovky, zářivky startérů a pojistek) nebo v důsledku vandalismu, nesprávného používání, nedbalosti a nehody. |
| Kniha odborných prohlídek | Vedení předepsané dokumentace zhotovitelem |
| 24 hodinový dispečink | Dispečink 24 hodin včetně bezplatného telefonního oznámení poruchy: Tel. číslo:……………………………… |