List technické specifikace ................................................(konkrétní nabízený typ - doplní účastník)

(účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální hodnotou nebo potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“)

Specifické požadavky - kolový traktor

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - třístupňová hydrostatická převodovka s min. 3 pracovními rozsahy |  |
| - jízdní rozsah 0 – 30 km/h |  |
| - vznětový typ motoru s přeplňováním a mezichladičem stlačeného vzduchu |  |
| - emisní norma motoru splňující STAGE V |  |
| - výkon motoru dle ZTP min. 32 kW |  |
| - jmenovitý výkon motoru dle normy ECE R120 min. 33 kW |  |
| - 3 válce |  |
| - Zdvihový objem motoru dle ZTP min. 1550 cm3 |  |
| - Kapalinové chlazení motoru |  |
| - Objem palivové nádrže min. 45 l |  |
| Ovládání převodovky: - nožními pedály jeden pro jízdu vpřed a druhý pro jízdu vzad - Ergonomické umístění pedálů - Elektrický přenos signálu od pedálu k převodovce - Elektricky zapínatelný tempomat - Elektronické nastavení tempomatu - Automatika řízení převodovky v závislosti na zatížení motoru (zpomalení pojezdu při zátěži motoru a naopak) - Nastavení rychlosti akcelerace a decelerace pojezdu - Elektronický omezovač max. pojezdové rychlosti |  |
| - Elektronicky ovládané otáčky motoru pedálem pojezdu |  |
| - Uzávěrka diferenciálu na zadních nápravách |  |
| - Maximální pojezdová rychlost vpřed dle ZTP min. 30 km/h |  |
| - Pohon 4x4 |  |
| Brzdy - Kotoučové v olejové lázni - Dělené pedály pro levé a pravé kolo |  |
| - Hydraulické řízení |  |
| - Přední řízená náprava |  |
| Kabina - Jednomístná - Přetlakové provedení, resp. provedení zabraňující pronikání prachových částic dovnitř - Rovná podlaha v kabině bez středového tunelu |  |
| - Klimatizovaná kabina s alespoň manuálním nastavení teploty |  |
| - Vytápěná kabina s kapalinovým topením od motoru |  |
| - Oranžový maják na kabině min. 1 ks |  |
| - Elektrické zapínání vývodové hřídele |  |
| - Nastavitelný volant |  |
| - Vzduchové odpružení sedačky |  |
| - Látkové čalounění sedačky |  |
| - Min. 3 vnější hydraulické okruhy |  |
| - Ovládání hydraulických okruhů jednou společnou pákou (je možný el. přepínač hydraulického rozvaděče zabudovaný do ovládací páky hydraulických okruhů) |  |
| - Výkon pracovního hydraulického čerpadla min. 30 l/min. |  |
| - Celkový výkon hydrauliky traktoru (čerpadlo řízení + pracovní čerpadlo) min. 50 l/min. |  |
| - Zadní tříbodový závěs kategorie 1 |  |
| - Minimální nosnost v ose čepů 1100 kg |  |
| - Zadní vývodový hřídel 540 ot/min |  |
| - Mezinápravový vývodový hřídel 2100 ot/min |  |
| - Traktorový vzorek pneu |  |
| - Provozní hmotnost dle ZTP max. 2 500 kg |  |
| - Maximální technicky povolená hmotnost traktoru dle ZTP 3 499 kg |  |
| - Nejvyšší technicky povolená hmotnost přípojného vozidla brzdného dle ZTP min. 2 000 kg |  |
| - Max. výška traktoru s kabinou max. 2 400 mm |  |
| - Rozvor max. 1 800 mm |  |
| Závěs pro přívěs - Polohovatelný závěs pro přizpůsobení dle výšky oje přívěsu - Hubice s kolíkem o průměru 30 mm - Schválený k provozu na pozemních komunikacích |  |
| - Natáčecí přední blatníky |  |
| Přesný naváděcí systém - Velikost displeje: Minimálně 10 palců - Rozlišení: 1080p - Kompatibilita: Připojení přes telematickou bránu a bezdrátový přenos dat - Odolnost: IP65 - Satelitní systémy: Podpora více GNSS systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou - AEF ISOBUS Certifikace: TC-GEO, TC-SC, TIM, AUX-N a UT - Rychlost navádění od 0,5 km/h - Přesnost navádění ± 2,5 cm |  |

Specifické požadavky - čelní nakladač (součást traktoru)

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - Beznářaďová agregace k traktoru bez nutnosti fyzické práce obsluhy a max. časovou náročností do 3 minut (minimální fyzická práce obsluhy je přípustná pouze pro připojení/odpojení hydraulických hadic a pro odjištění připojovacích částí před demontáží čelního nakladače ze stroje) |  |
| - Lopata široká minimálně 1600 mm |  |
| - Hydraulický zámek pro okruh zvedání/spouštění nakladače |  |

| - Dodavatel traktoru musí být autorizovaný dovozce nebo prodejce |  |
| --- | --- |
| - Reakce servisu do 24 hodin |  |
| - Záruka min. 24 měsíců |  |
| - Možnost zapůjčení náhradního stroje |  |
| - Vzdálenost servisního střediska max. 30 km |  |

Specifické požadavky – vyvážecí vlek s hydraulickou rukou

| Požadavek zadavatele | Parametr nabízeného výrobku |
| --- | --- |
| - Celková hmotnost max. 2 000 kg |  |
| - Pohon hydrauliky přes zadní vývodovou hřídel traktoru 540 ot./min |  |
| - Homologace k provozu na pozemních komunikacích |  |
| - Nájezdová brzda |  |
| - Délka ložné plochy min. 2,5 m |  |
| - Pneu – min. šířka 300 mm |  |
| - Počet pláten pneu min. 8 |  |
| - Dosah hydraulické ruky min. 4 m |  |
| - Zvedací síla min. 350 kg ve vzdálenosti 2 m od osy rotace |  |
| - Hydraulický rotátor |  |
| - Max. rozevření drapáku min. 50 cm |  |
| - Min. 3 páry klanic |  |
| - Mechanická odstavná noha přívěsu |  |

Příslušenství

Vybavení pro provoz na pozemních komunikacích – tj. trojúhelník, zakládací klíny, lékárnička apod.