TECHNICKÁ DOKUMENTACE

(Technická specifikace)

„Pořízení dat pasportu dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. Karlovarského kraje”

- Obsah

Obsah	2

1.	Úvod	2

1.1.	Popis činností	2

1.2.	Cíle projektu	3

1.3.	Legislativní rámec	3

1.4.	Prováděcí dokumentace	4

2.	Pořízení dat	4

2.1.	Referenční podkladová data	4

2.2.	Parametry pro tvorbu dat	5

2.3.	Obsah pořizovaných dat	5

2.4.	Rozsah pořizovaných dat	6

2.5.	Metody pořizování dat	6

2.5.1.	Metoda mobilního laserového skenování silnic II. a III. tř.	6

2.5.2.	Metoda digitální letecké fotogrammetrie	8

2.5.3.	Parametry kolmých leteckých měřických snímků	8

2.5.4.	Geodetické metody a technologie GNSS	9

2.6.	Kompletace datových výstupů	10

3.	Etapy pořizování dat	10

3.1.	Akceptační díla	11

4.	Seznam zkratek	12

5.	Seznam příloh	13

# Úvod

Tento dokument souhrnně specifikuje technické standardy a požadavky na plnění zakázky „Pořízení dat pasportu dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. Karlovarského kraje” (dále jen zakázka). Součástí této technické specifikace je vymezení relevantních metod, které mohou být použity pro pořízení dat pasportu dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. Karlovarského kraje (dále jen dat pasportu DI silnic II. a III. tř.). Dále je součástí této specifikace podrobný popis jednotlivých činností prováděných na zakázce. Součástí této technické specifikace jsou i další související požadavky na pořizování dat, jako např. požadavky na datové výstupy a jejich formáty a na dokumentaci provedených prací.

## Popis činností

Při pořizování dat pasportu DI silnic II. a III. tř. budou provedeny následující činnosti.

- Zpracování Prováděcí dokumentace

- Mapování dat pasportu DI silnic II. a III. tř. v rozsahu silnic II. a III. na území Karlovarského kraje

- Pořízení a zpracování referenčních dat z mobilního laserového skenování silnic II. a III. třídy nebo dat letecké digitální fotogrammetrie potřebných pro plnění zakázky v místech, kde nebudou tato referenční data poskytnuta Karlovarským kraje.

- Zpracování metodiky pro vedení plošných objektů základní prostorové situace DTM pro potřeby Pasportu DI

- Úpravy objektů základní prostorové situace DTM pro potřeby jejich propojení a využívání v pasportu DI silnic II. a III. tř.

- Součinnosti při zavedení vybraných objektů pasportu DI silnic II. a III. tř. do DTM kraje, kde bude prováděna jejich správa

- Součinnost při zavedení dat pasportu DI silnic II. a III. tř. do informačního systému pro správu pasportů DI kraje

- Odevzdání pořízených dat na datových nosičích, včetně dodání extenze pro pasport DI silnic II. a III. tř. ve formátu JVF DTM 1.4.3.

- Vypracování dokumentace související s pořízením dat

Součástí činností jsou rovněž činnosti, které nejsou uvedeny v této technické specifikaci a jejích přílohách, ale jejichž realizace je nezbytná pro řádné a včasné dokončení projektu.

## Cíle projektu

Pořízená data pasportu DI silnic II. a III. tř. budou zavedena do informačního systému pasportů DI kraje. Současně budou data vytvořena tak, aby v případě vybraných objektů (zejména plošných) byla tato data navázána na objekty DTM kraje, na základě kterých budou v pasportu DI kraje aktualizována.

## Legislativní rámec

Pořízení dat pasportu DI silnic II. a III. tř. bude provedeno v souladu s následujícími legislativními a právními předpisy.

Zákon

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zákon o zeměměřictví)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR

Vyhláška

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen Vyhláška o DTM kraje) Vyhláška č. 186/2023 Sb., změna vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Normy, standardy a směrnice

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) verze 1.4.3 https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx

## Prováděcí dokumentace

Dokument bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti:

- Popis způsobu pořízení dat pasportu DI silnic II. a III. tř. – použité metody pořizování dat, etapy pořizování dat.

- Popis způsobu zavedení pořízených dat do informačního systému pro správu pasportů DI kraje.

- Popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci – např. pracovní schůzky

- Rozsah součinnosti ze strany objednatele

Prováděcí dokumentace bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení.

# Pořízení dat

## Referenční podkladová data

Karlovarský kraj poskytne pro plnění této zakázky referenční podkladová data, která byla pořízena v rámci projektu DTM Karlovarského kraje. Tato data budou použita jako jeden ze zdrojů podkladových dat. Jedná se o data z mobilního laserového skenování silnic II. a III. třídy v podobě laserového mračna bodů, panoramatických fotografií a jejich externích orientací v souřadnicovém systému S-JTSK. Úkolem dodavatele je analýza kvality předaných dat a jejich zpracování tak, aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového výstupu. Dále bude součástí analýzy definování silničních úseků, které je nutné doplnit a aktualizovat. Jedná se zejména o části silniční sítě, kde probíhaly rekonstrukce nebo jiné uzavírky nebo kde data nebyla pořízena v rámci projektu DTM.

Další referenční podkladová data potřebná pro plnění zakázky budou pořízena dodavatelem. Pořizována budou data mobilního laserového skenování nebo data letecké digitální fotogrammetrie (letecké měřické snímky).

Nová referenční podkladová data budou pořízena:

- V místech, kde poskytnuté referenční podklady nebudou aktuální (tj. nebudou v souladu se skutečným stavem v území)

- Pro úseky silnic II. a III. tř. v okrese Sokolov (cca 540 km), kde nebyly pořízeny v rámci projektu DTM Karlovarského kraje

## Parametry pro tvorbu dat

Pořizovaná data pasportu DI silnic II. a III. tř. budou odpovídat následujícím parametrům.

#### Základní parametry dat

- Geometrie prvků obsahuje souřadnice XYZ (3D data) na 2 desetinná místa (cm)

- Souřadnicový systém S-JTSK

- Výškový systém Bpv

- Přesnost dat – základní střední souřadnicová chyba v poloze bude odpovídat 3. tř. př. (mxy = 0,14 m a ve výšce mh = 0,12 m) podle Vyhlášky o DTM kraje

- Data budou ověřena ÚOZI/AZI

## Obsah pořizovaných dat

Pořizovaná data pasportu DI silnic II. a III. tř. jsou uvedena v následující tabulce.

| Objekt | Geometrie | Poznámka pro tvorbu dat |
| --- | --- | --- |
| Obvod pozemní komunikace | Plocha | Bude provedena geometrická úprava dat základní prostorové situace DTM podle metodiky (viz kap. 1.1), jejich zavedení do IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Osa pozemní komunikace | Linie | Bude provedena geometrická úprava dat základní prostorové situace DTM podle metodiky, jejich zavedení do IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Dopravní uzel silniční sítě | Bod | Bude provedena geometrická úprava dat základní prostorové situace DTM podle metodiky, jejich zavedení do IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Ochranné pásmo silniční stavby | Plocha | Bude provedeno pořízení dat podle metodiky, jejich zavedení do základní prostorové situace DTM a IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Mostní objekt | Bod, plocha | Bude provedena geometrická úprava dat základní prostorové situace DTM podle metodiky, jejich zavedení do IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Železniční přejezd | Bod, Plocha | Bude provedena geometrická úprava dat základní prostorové situace DTM podle metodiky, jejich zavedení do IS pasportu DI a vzájemné provázání. |
| Propustek | Bod, plocha |  |
| Silniční tunel | Bod, plocha |  |
| Protihluková stěna | Bod, linie |  |
| Dopravní ostrůvek | Bod, plocha |  |
| Autobusová zastávka | Bod |  |
| Solitérní strom | Bod |  |
| Silniční vegetace | Plocha |  |
| Silniční dešťová kanalizace | Linie |  |
| Objekt kanalizační sítě (šachta …) | Bod |  |
| Technologický objekt kanalizační sítě (lapol, nádrž…) | Plocha |  |
| Odpočívka | Bod, plocha |  |
| Vjezd na pozemek | Linie |  |

Pořizované údaje objektů pasportu DI silnic II. a III. tř. jsou uvedeny v příloze č. 2.

## Rozsah pořizovaných dat

Data budou pořízena v rozsahu 1840 km silnic II. a III. tř. Karlovarského kraje. Pořízení dat bude provedeno v koridoru silnice. Data budou pořízena mapováním jednou z následujících metod, případně kombinací uvedených metod, které zaručují požadovanou výslednou přesnost dat (viz kap. 2.2).

- Vyhodnocováním dat z laserových mračen bodů pořízených mobilním laserovým skenováním

- Stereoskopickým vyhodnocování dat nad dvojicemi kolmých leteckých měřických snímků

- Klasickým geodetickým měřením dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS

## Metody pořizování dat

### Metoda mobilního laserového skenování silnic II. a III. tř.

Pořizování dat z dat mobilního laserového skenování bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů doplněných fotografiemi z digitálních kamer.

Pro vyhodnocování dat budou využita referenční podkladová data (mračna laserových bodů a fotografie z digitálních kamer) poskytnutých ze strany Karlovarského kraje. Uchazeč provede pořízení/zajištění vlícovacích a kontrolních bodů podle parametrů uvedených níže. Po analýze poskytnutých dat bude provedeno jejich zpracování (georeferencování apod.) tak, aby vyhodnocovaná data nad daty z mobilního mapování splňovala požadované parametry přesnosti.

Pořízení nových dat mobilního laserového skenování bude provedeno ve vybraných lokalitách (viz kap. 2.1). Nově pořízená data mobilního laserového skenování budou splňovat následující parametry, tak aby vyhodnocovaná data nad daty z mobilního mapování splňovala požadované parametry přesnosti.

#### Data z mobilního laserového skenování

    - Pořízená data z mobilního laserového skenování musí obsahovat

      - laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti

      - fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK které umožní poskládat panoramatickou fotografii 360°

    - Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu vozovky

    - Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální kamerou, globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou jednotkou (IMU) s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového výstupu

    - Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx

    - Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby umožňovalo vyhodnocování dat ve 3 třídě přesnosti, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m

#### Vlícovací body a kontrolní body

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 m a ověřeny ÚOZI/AZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv.

Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů

Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m ± 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo lesní.

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů

    - Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace

    - Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů

      - Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu

      - Kanalizační šachta

      - Vodorovné dopravní značení

    - Souběh vlícovacích a kontrolních bodů

      - Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m ± 10 %

      - Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak

    - Signalizace a zaměření vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedeno před nájezdem

Rozmístění a počet vlícovacích bodů

    - Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem bodů splňovala 3. třídu přesnosti, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m

    - Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území

    - Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích

      - V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod

      - Vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 m ± 10 %

    - Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích

      - Na každých 500 m ± 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod

Rozmístění kontrolních bodů

    - Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území

    - Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích

      - V každém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod

      - Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku (zaokrouhleno nahoru)

    - Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích

      - V každém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod

      - Počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku (zaokrouhleno nahoru)

### Metoda digitální letecké fotogrammetrie

Pořízení nových dat digitální letecké fotogrammetrie bude provedeno ve vybraných lokalitách (viz kap. 2.1).

Pořizování dat metodou digitální letecké fotogrammetrie bude prováděno metodou stereoskopického vyhodnocování souřadnic objektů nad stereodvojicemi kolmých leteckých měřických snímků. Sběr a zpracování kolmých leteckých měřických snímků, využívaných pro pořizování dat, bude nutné provádět podle následujících parametrů a podmínek.

### Parametry kolmých leteckých měřických snímků

    - Digitální letecké měřické snímky s rozměrem pixelu 5 cm (tj. 1 px ≤ 5 cm)

    - Snímkování musí být provedeno

      - za takového počasí, aby se na snímcích nevyskytovaly mraky ani jejich stíny

      - bez sněhové pokrývky a bez oparu

      - při výšce slunce nad horizontem minimálně 20°

    - Minimální překryvy snímkování (podélný překryv / příčný překryv) 75 % / 65 %

    - Snímkování musí být provedeno velkoformátovou digitální leteckou měřickou kamerou (typu frame) vybavenou funkčním zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během expozice a aparaturou dGPS (Global Positioning System). Doba od poslední kalibrace kamery a GPS nesmí být delší než dva roky

    - Systém pro letecké snímkování musí být vybaven gyrostabilizací a zařízením pro přímou registraci prvků vnější orientace, a to takových parametrů, aby byly splněny požadované parametry přesnosti výsledného datového výstupu

#### Vlícovací body a kontrolní body

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m a mh = 0,07 m a ověřeny ÚOZI/AZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů

    - Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů

      - Předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu

      - Na nezpevněných površích bude použito vhodného materiálu pro signalizaci bodu, např. geotextílie

      - Kanalizační šachta

      - Vodorovné dopravní značení

      - Rozhraní dvou zpevněných ploch odlišných povrchů

      - Předem signalizovaný bod České státní trigonometrické sítě (ČSTS)

    - Souběh vlícovacích a kontrolních bodů

      - Minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je

        - mimo vymezené oblasti zástavby 500 m ± 10 %

        - ve vymezených oblastech zástavby 100 m ± 10 %

      - Kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod

Rozmístění a počet vlícovacích bodů

    - Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území

    - Počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad leteckými měřickými snímky splňovala 3. třídu přesnosti, tj. mxy = 0,14 m a mh = 0,12 m

    - Signalizace vlícovacích bodů musí být provedena před náletem v minimálním rozsahu

Rozmístění a počet kontrolních bodů

    - Rozmístění kontrolních bodů musí být rovnoměrně po celém zájmovém území

    - Počet kontrolních bodů je minimálně 25 % počtu vlícovacích bodů

#### Parametry analytické aerotriangulace (AAT)

    - Střední kvadratická odchylka na vlícovacích a kontrolních bodech musí být ≤ 0,08 m.

    - Rozdíl souřadnic kontrolních bodů určených fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmí překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm

    - Výsledky AAT a kontrol musí být ověřeny ÚOZI/AZI úrovně c)

    - Jednotlivé triangulační bloky musí být vzájemně propojeny identickými vlícovacími body

    - Jednotlivé triangulační bloky musí mít vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a minimálně 3 snímků v každé letové ose do sousedního bloku

    - Pro kontrolu kvality výsledného procesu AAT a vzájemného propojení bloků bude provedeno porovnání kontrolních bodů na stycích jednotlivých bloků, kde rozdíl souřadnic kontrolních bodů nesmí překročit DX, DY ≤ 10 cm a DZ ≤ 12 cm; body budou voleny takto:

      - Jednoznačně identifikovatelný bod (např. kanalizační vpusť, vodorovné dopravní značení apod.)

      - Přibližně jeden bod na 2 km podél hranice bloků

### Geodetické metody a technologie GNSS

Při pořizování dat metodami terestrického měření budou data měřena klasickými geodetickými metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS. Metody jsou určeny zejména pro měření objektů kanalizační sítě silnic, vlícovacích a kontrolních bodů, při domapovávání dat, nebo při ověřování přesnosti mapovaných dat. Při pořizování dat je nutné používat takové přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných bodů XYZ ve 3. tř. př. nebo vyšší. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět měření pouze pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. následujícím parametrům.

#### Geodetické přístroje

    - K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních – Hz, vertikálních – V)

    - Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm

    - Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon)

    - Délky budou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují o fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK)

    - Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech nudou určovány alespoň na 0,01 m

#### Aparatury GNSS

    - K měření se budou používat pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm

    - Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm

    - Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm

    - Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m

    - Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační programy schválené ČÚZK

(https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych-programu.aspx)

## Kompletace datových výstupů

Předány budou následující datové výstupy.

- Data pasportu DI silnic II. a III. tř. ve formátu JVF DTM 1.4.3 s odpovídající extenzí pro pasport DI silnic II. a III. tř

- Nově pořízená data z mobilního laserového skenování

  - Laserová mračna bodů ve formátu LAS (v 1.3 a vyšší)

  - Fotografie z digitálních kamer ve formátu JPG včetně prvků vnější orientace v S-JTSK

- Dokumentace – Technická zpráva

  - Seznam použitých HW a SW prostředků

  - Použité přístroje, metody a postupy

  - Provedené kontroly dat

Výstupy budou předány na datovém úložišti ve formě externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 3.x umožňujícím připojení ke standardnímu počítači.

# Etapy pořizování dat

Pořizování dat pasportu DI silnic II. a III. tř. bude prováděno podle následujících etap, které na sebe logicky navazují. Uvedené termíny jsou závazné.

| Etapa | Aktivita projektu | Termín nejpozději do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prováděcí dokumentace Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu. | do 4 týdnů |
| 2 | Příprava referenčních podkladových dat - Pořízení/zajištění vlícovacích a kontrolních bodů - Zpracování poskytnutých referenčních podkladových dat z projektu DTM Karlovarského kraje (georeferencování apod.) - Pořízení a zpracování nových dat mobilního mapování silnic II. a III. tř. nebo dat leteckého měřického snímkování - Příprava referenčních podkladových dat pro vyhodnocení dat pasportu DI silnic II. a III. tř. |  |
| 3 | Pořízení dat pasportu DI silnic II. a III. tř. - Mapování dat pasportu DI silnic II. a III. tř. - Zpracování dokumentace z mapování dat – technická zpráva - Kompletace datových výstupů a předání dat - Příprava dat pasportu DI silnic II. a III. tř. na zavedení do informačního systému pro správu pasportů DI kraje |  |
| 4 | Akceptace díla | max. 30 dnů |
| 5 | Ukončení realizace díla | do 150 dnů |

## Akceptační řízení

Akceptační řízení bude provedeno dle podmínek daných technickou specifikací předmětu plnění a dle prováděcí dokumentace a bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vyhotoveného díla vůči jednotlivým požadavkům zadávací dokumentace.

Jednotlivé části díla jsou řádně ukončeny dílčími akceptačními protokoly odsouhlasenými a podepsanými ze strany zadavatele a dodavatele. Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem „Splněno“, „Splněno s výhradou“ nebo „Nesplněno“ (s uvedením konkrétních výhrad), podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace „Splněno“ nebo „Splněno s výhradou“ umožňuje dodavateli pokračovat v realizaci díla.

Výsledkem souhrnného (finálního) akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem „Splněno“, „Splněno s výhradou“ nebo „Nesplněno“ (s uvedením konkrétních výhrad), podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace „Splněno“ nebo „Splněno s výhradou“ umožňuje řádné ukončení realizace díla.

V případě výsledku dílčího nebo souhrnného akceptačního řízení „Splněno s výhradou“ bude součástí akceptačního protokolu popis výhrad s uvedením dohodnutých termínů pro jejich nápravu. Dodavatel provede nápravu uvedených výhrad v dohodnutých termínech, a to nejpozději do 3 týdnů. Následně požádá zadavatele o odsouhlasení vypořádaných výhrad a změnu výsledku akceptačního řízení na „Splněno“.

V případě výsledku dílčího nebo souhrnného akceptačního řízení „Nesplněno“ bude součástí akceptačního protokolu popis závad s uvedením dohodnutých termínů pro jejich nápravu. Dodavatel provede nápravu uvedených závad v dohodnutých termínech, a to nejpozději do 3 týdnů. Poté bude akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu provedeno znovu. Akceptační řízení s výsledkem Nesplněno neumožní dílčí fakturaci.

# Seznam zkratek

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| AAT | Analytická aerotriangulace |
| AZI | Autorizovaný zeměměřický inženýr |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| dGPS | Differential Global Positioning System |
| DI | Dopravní infrastruktura |
| DTM | Digitální technická mapa |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| HDD | Hard Disk Drive – jednotka pevného disky |
| IMU | Inertial Measurement Unit |
| JPG | Formát obrazového souboru dle Joint Photographic Experts Group |
| JVF DTM | Jednotný výměnný formát digitální technické mapy |
| KB | Kontrolní bod |
| S-JTSK | Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (záporné souřadnice) |
| ÚOZI | Úředně oprávněný zeměměřický inženýr |
| USB | Universal Serial Bus |
| VB | Vlícovací bod |

# Seznam příloh

Příloha č. 1 –	Výčet pořizovaných objektů pasportu DI silnic II. a III. tř. a jejich údajů