Technická specifikace nabízeného řešení

- SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Konektivita školy

- Kalkulaci nabídkové ceny doplní dodavatel technickým popisem, a to v rámci této přílohy. V této příloze doplňte ke každé uvedené specifikaci vždy konkrétní výrobek nebo zařízení, které v kalkulaci nabízíte a připojte k němu doklady v rozsahu:

- technické listy ke všem nabízeným produktům – technické listy/datasheety v českém nebo anglickém jazyce. V případě, že technické listy neobsahují všechny požadované informace nebo nejsou konkrétní pro nabízený typ, budou doloženy další dokumenty, které doloží splnění požadovaných parametrů/vlastností.

- Zadavatel provede kontrolu nabízeného technického řešení s ohledem na požadované zadání. Veškeré požadované vlastnosti/parametry musí být prokázány v rámci výše uvedených příloh.

- Účastník je povinen předložit pouze a jen taková zařízení a výrobky, která zcela odpovídají technické specifikaci. V případě, že této specifikaci nabízené dodávky zcela nevyhoví, může toto vést k vyloučení účastníka. Změna dodávaného zboží nebo výrobků po podání nabídky by bylo možné pokládat za materiální změnu nabídky, jež není dle ZZVZ ani dle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přípustná. Proto důrazně účastníkům doporučujeme, aby případné nejasnosti v technické specifikací řešili v době před podáním nabídky, a to formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Vzhledem k nutnosti dodržení Standardu konektivity škol požaduje zadavatel od dodavatele vyplnit čestné prohlášení o splnění požadavků standardu konektivity, které je součástí této přílohy včetně prohlášení, že doloží jeho splnění (v závěru dokumentu). Standard konektivity škol naleznete pod odkazem  Standard konektivity a bezpečnosti škol - edu.cz, upřesnění tohoto standardu dle podmínek školy tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

| Komodita K1 – Virtualizační platforma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Virtualizační server 1x | Provedení | rackové provedení max. 5U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku (datového rozvaděče). Maximální hloubka 60 cm pro umístění ve stávajícím racku. |  |  |
|  | CPU | 1x procesor, maximálně 16 jader Procesorový výkon dle https://spec.org/ minimálně: SPECrate®2017_int_base 108 bodů SPECrate®2017_fp_base 163 bodů |  |  |
|  | RAM | Min. 128 GB, DDR5, min. 4800 MT/s, výkonově optimalizovaná konfigurace |  |  |
|  | Úložiště pro hypervizor | Min. 2x SSD 480 GB, RAID1, nezabírá pozice HDD |  |  |
|  | Úložiště | Min. 4x 1.9 TB SSD min. 1 DWPD, 3x 8TB 7200 ot./min, všechny s podporu výměny za provozu (hot-swap) |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Min. 5 volných pozic HDD pro rozšíření kapacity, s možností osazení disků SATA/SAS. Všechny pozice aktivní, připojené k řadiči |  |  |
|  | RAID hardware | SAS/SATA/NVMe řadič se zálohovanou vyrovnávací pamětí min. 8 GB. Podpora RAID 10,50 a 60 a HBA režimu. |  |  |
|  | LAN | Porty min. 2x 1GbE, 4x 10/25 Gb SFP28 s podporou RDMA RoCEv2. Všechny NIC s podporou virtualizace – VMware NetQueue, Microsoft VMQ. 1x 1GbE – samostatný port pro vzdálený management |  |  |
|  | USB | min. 4x USB 3.2 porty, z toho min. 1x na čelním panelu s podporou bootování |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možností samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) a integrace s Active Directory Standardizované REST API pro automatizaci. Monitorování spotřeby. HTML5 rozhraní |  |  |
|  | Provozní podmínky | Určen a výrobcem podporován pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí min. do 35 stupňů Celsia |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, min. Titanium specifikace dle 80 PLUS https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus, dostatečný výkon pro plné osazení HDD |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace, technická podpora výrobce v českém jazyce. Dostupnost ovladačů a dokumentace na webu výrobce dle výrobního/sériového čísla serveru. |  |  |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 2 ks licencí 64bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Každá licence musí umožnit provoz hypervizoru a 2 virtuálních serverů stejné verze v prostředí hypervizoru (serverové virtualizace), dále provoz Windows aplikací a všech nabízených aplikací a management nástrojů |  |  |
|  | Klientské licence | Roční licence Microsoft 365 EDU A3 pro 50 zaměstnanců a min 600 studentů školy |  |  |
|  | Terminálové licence | 40 ks klientských licencí vázaných na uživatele pro využití funkcionality terminálových služeb (např. MS Remote desktop services) v nabízených operačních systémech |  |  |
| UPS 2x | Provedení | provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | jmenovité napětí 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 3000 VA / 3000 W |  |  |
|  | Technologie | online, dvojitá konverze |  |  |
|  | Účiník | lepší než 0,98 |  |  |
|  | Stabilizace | výstupní napětí – odchylka max. ±5 % od jmenovité hodnoty |  |  |
|  | Kapacita | doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | zásuvka IEC C14 |  |  |
|  | Výstupy | min. 8 zásuvek IEC C13, možnost omezení doby zálohování pro vybrané zásuvky (nekritická zařízení) |  |  |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
|  | Servis | baterie musí být vyměnitelné za chodu |  |  |
|  | Bypass | automatický interní bypass |  |  |
|  | Komunikační porty a rozhraní | RS-232, USB, LAN. SNMP a WEB rozhraní |  |  |
|  | Stavové informace | stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS |  |  |
|  | Ochrany | inteligentní / optimalizované nabíjení pro optimalizaci výkonu a životnosti baterií, nastavení nabíjecího proudu |  |  |
|  | Řízení | schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní vypnutí operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | možnost prodloužení doby běhu na baterie připojením externích bateriových modulů min. na 30 minut |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců včetně baterií |  |  |
| SW licence zálohovací software (sada) | Licence | trvalá licence zálohovacího software pro všechny nabízené server bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat. |  |  |
|  | Efektivita ukládání dat | integrovaná komprimace a deduplikace |  |  |
|  | Nároky na správu | „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací |  |  |
|  | Ochrana dat | provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace |  |  |
|  | Optimalizace | využívání snapshotů, zálohování pouze dat (bloků virtuálního disku) změněných od poslední úspěšné zálohy |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech |  |  |
|  | Uložiště záloh | možnost ukládání záloh na nabízený NAS |  |  |
|  | Obnova | granulární obnova jednotlivých objektů včetně metadat (oprávnění, datum změny apod.), minimálně typu soubor |  |  |
|  | Průvodci | vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí vestavěných průvodců včetně konfigurace automatického spouštění úloh |  |  |
|  | Rychlá obnova | možnost spuštění virtuálního serveru přímo ze zálohy bez nutnosti obnovy na původní úložiště |  |  |
|  | Kontrola záloh | možnost automatického ověření zálohy spuštěním zálohovaného virtuálního serveru |  |  |
|  | Reporting | automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh |  |  |
|  | Provedení | nevyžaduje licenci Windows server/desktop pro provoz serverové části aplikace |  |  |
|  | Fyzické servery | podpora zálohování fyzických serverů nebo stanic bez omezení počtu (pro tuto funkci je přípustné využití agentů v zálohovaných systémech) |  |  |
|  | Cloud | podpora zálohování prostředí Microsoft 365 (soubory, e-maily atd.) |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně nároku na opravné a nové verze |  |  |
| Síťové úložiště NAS 2 ks | Provedení | rackové provedení max. 2U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku. Maximální hloubka max. 40 cm pro montáž do stávajícího racku. |  |  |
|  | Výkon | 64 bit CPU, min. 4 jádra |  |  |
|  | HDD | Min. 8 pozic pro HDD, rozšiřitelné min na 12 HDD |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3 (min. 2 porty) |  |  |
|  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. |  |  |
|  | SSD HDD | podpora SSD disků pro ukládání dat i akceleraci rotačních HDD |  |  |
|  | Kapacita | Osazeno min. 8x 8TB HDD SATAIII/256MB cache, 7200 ot./min oficiálně podporovaných výrobcem NAS |  |  |
|  | Konektivita | Min. 4 x 1 GbE a 2x 10Gb SFP+ porty s podporou agregace linek a redundance |  |  |
|  | Výkon | Rychlost zápisu min. 1 000 MB/sec při RAID5 a SMB/CIFS v nabízené konfiguraci |  |  |
|  | Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper-V a Windows Active Directory a ACL. |  |  |
|  | Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |  |  |
|  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |  |  |
|  | RAM | min. 4 GB, využitelná jako cache. Rozšiřitelná min. na 16 GB |  |  |
|  | Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, integrovaný systém pro automatické vytváření a správu snapshotů (snímků dat), souborový systém Btrfs |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně HDD |  |  |

| Komodita K2 – Zabezpečení LAN a WiFi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Firewall 1x | Porty | min 8x 1GbE (min. 2x WAN) a 2x 10Gb SFP+, USB pro ext. modem |  |  |
|  | NGFW | min. základní funkce Next-generation firewall – viz https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall - firewall, aplikační firewall s DPI, IPS. Administrace na bázi "objektů" (aplikace, uživatelů, lokality apod.) namísto IP adres, portů apod. |  |  |
|  | Počet současných spojení | min. 1 000 000 |  |  |
|  | Propustnost SSL VPN | min. 1 Gbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 100 klientů |  |  |
|  | Propustnost SSL inspekce | min. 2.5 Gbps |  |  |
|  | Propustnost firewallu | min. 10 Gbps pro pakety 64 bytů a větší, provoz UDP |  |  |
|  | Propustnost NGFW | min. 2.5 Gbps při aktivní IPS |  |  |
|  | Propustnost IPS | min. 4 Gbps pro provoz typu Enterprise mix |  |  |
|  | Propustnost detekce škodlivého kód | min. 2 Gbps při zapnuté IPS |  |  |
|  | Virtualizace | min. 5 virtuálních kontextů |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | režimy Active/Active se společnou konfigurací, včetně případných nezbytných licencí |  |  |
|  | Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |  |  |
|  | Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…) |  |  |
|  | Antivir | integrovaný antivirus, podpora protokolu ICAP pro offload AV detekce, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spywave, keylogger, atd) |  |  |
|  | Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |  |  |
|  | Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |  |  |
|  | Sandbox | integrovaný sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba součástí dodávky) |  |  |
|  | Aktualizace | automatická aktualizace bezpečnostních funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |  |  |
|  | Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, Ověřování na základě certifikátu |  |  |
|  | Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, |  |  |
|  | SD-WAN | integrovaná podpora SD WAN - min. rozkládání zátěže a vysoká dostupnost více internetových přípojek |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Standardní funkce | NAT, statické a dynamické a routování, bezpečná publikace interních serverů |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu 24x7 poskytovaná výrobcem zařízení. Odesláním náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a bezpečnostních funkcí – URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola, sandbox) |  |  |
| Centrální přepínač 2x | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U, neblokovaná architektura (přepínací kapacita min. 336 Gbps) |  |  |
|  | Porty | 48x 1GBE PoE+, 2x 10 Gb SFP+, 2x 40 Gb QSFP+ |  |  |
|  | PoE | podpora standardů IEEE 802.3af/at a podpora PoE+ na všech metalických portech, celkový PoE výkon min. 1400 W |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP, min. 20 portů v agregační skupině, bez omezení počtu skupin |  |  |
|  | Směrování | hardwarové statické routování včetně VLAN, min. 16000 routovacích záznamů pro IPv4 |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření, podpora IEEE 802.1ad (Q-in-Q), min. 4000 VLAN |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | plná podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | MAC | podpora min. 30 000 MAC adres |  |  |
|  | Síťové toky | plný přímý export síťových toků – Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |  |  |
|  | Zrcadlení portů | podpora RSPAN (Remote SPAN) a ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci (např. z IDM) |  |  |
|  | Nezávislý management | vyhrazený samostatný síťový port pro management (nezapočítává se do požadovaného počtu portů) |  |  |
|  | Napájení | Interní redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu (hot-swap) |  |  |
|  | Centrální správa | jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování s rozložením LAG (link aggregation group) mezi více přepínači ve stohu - např. technologie MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) nebo obdobná |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware |  |  |
| Přístupový přepínač 3x | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2+ přepínač v rackovém provedení max. 1U a hloubka do 32 cm, neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP, min. 8 portů v agregační skupině, min. 12 skupin |  |  |
|  | Směrování | statické routování |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | plná podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | MAC | podpora min. 30 000 MAC adres |  |  |
|  | Síťové toky | plný přímý export síťových toků – Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci (např. z IDM) |  |  |
|  | PoE | pro PoE provedení podpora standardů IEEE 802.3af/at |  |  |
|  | Centrální správa | jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Zrcadlení portů | podpora SPAN |  |  |
|  | Hlučnost | max hlučnost 43/47 dB (nePoE/PoE varianty) pro umístění v pracovních prostorech |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Počty, porty a propustnost, PoE výkon (budget) | 2x přístupový přepínač – 48x 1 Gb RJ-45 PoE + 4x 10 Gb SFP+, 176 Gbps, min. 370W 1x přístupový přepínač – 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, 176 Gbps |  |  |
| WiFi přístupový bod vnitřní 27 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) standardu WiFi6 včetně montážního materiálu na strop |  |  |
|  | Frekvence | min. 3 nezávislé radiové moduly činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, s podporou standardu OFDMA min. u 2 modulů |  |  |
|  | Architektura | Homegenní WiFi síť s rychlým a spolehlivým roamingem klientů, podpora Mesh (https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network) |  |  |
|  | Anténní systém | interní systém, optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Podpora MU–MIMO (Multi–User MIMO) – multi–user multiple input/multiple output |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | 5GHz min 1200 Mbps, 2.4 GHz min. 550 Mbps |  |  |
|  | Standardy | podpora standardů 802.3at, 802.11n, 802.11ax, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, Hotspot 2.0 |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) na 2.4 i 5 GHz současně, podpora přiřazení každého SSID do samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 300 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Řízení zátěže | automatické rozkládání zátěže přístupových bodů předáváním klientů a automatickým směrováním klientů na 5 GHz (pokud klienti podporují) |  |  |
|  | Porty | min. 2x 1Gb, min 1x PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Bezpečnost | trvalá detekce cizích přístupových bodů/klientů nezávislým radiem, spektrální analýza |  |  |
|  | Kontroler | centrální kontroler pro kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů součástí dodávky. Kontroler musí být provozován v interní síti zadavatele (nezávislý na cloudu) a být integrální součástí firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Autentizace, autorizace | podpora standardu WPA3 (WiFi Protected Access III), integrovaný portál pro autentizaci uživatelů (Captive portal), ověření klientů (min. hardware, uživatel, operační systém, certifikát) s využitím protokolu 802.1X |  |  |
|  | IoT a lokalizace | integrovaná hardwarová podpora standardu 802.15.4 (Zigbee) a BLE (Bluetooth Low Energy) |  |  |
|  | Správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, web rozhraní, hromadná aktualizace firmware a konfigurace |  |  |
|  | Monitoring | detailní monitoring a diagnostika provozu v reálném čase – parametry připojení a komunikace klienta, stav přístupových bodů (počty klientů, vytížení kanálů, signál, cizí (rogue) přístupové body) |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az – Energy–Efficient Ethernet (EEE) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware |  |  |
| Licence síťových prvků | Licence | Licence pro využití veškerých požadovaných funkcionalit síťových prvků (firewall, přepínače, přístupové body), pokud nabízené řešení takové licence vyžaduje. |  |  |
|  | Podpora a platnost | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Příslušenství síťových prvků | SFP moduly | 14 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, WDM (BiDi), včetně DMI diagnostiky pro nabízené přepínače, LC konektor (7 párů – komplementární frekvence) 4 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, včetně DMI diagnostiky pro nabízený NAS, LC konektor 1x kabel DAC 40 Gbps QSFP+ 1 m pro nabízené přepínače 2x kabel 40 Gbps 1xQFSP+ - 4xSFP+, 5 m pro nabízené přepínače a servery |  |  |
|  | Patch kabely | 12 ks optický kabel SM s konektory LC-SC, simplex, 2 m 8 ks optický kabel SM s konektory LC-SC, 2 m 8 ks optický kabel SM s konektory LC-SC, 5 m |  |  |
|  | Záruka | min 36 měsíců |  |  |

| Komodita K3 – Centrální logování a Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Systém pro sběr a správu logů 1x | Základní funkce | systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | Netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a přepínačů |  |  |
|  | Zdroje logů | min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log – včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky – syslog a Netflow, ostatní aktivní prvky – syslog, SNMP trap, Office 365, Sysmon (Windows) |  |  |
|  | Parsování logů | integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |  |
|  | Rozšíření logů | podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Bezpečnost | podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | min. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | export dat do csv nebo jiného strojově čitelného formátu - min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | možnost vytváření kanálů – datových sad či toků – na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování – tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Výstrahy, upozornění | podpora vytváření výstrah – překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrátor a operátor |  |  |
|  | Vyhledávání | rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | intuitivní grafické webové rozhraní dostupné z běžných prohlížečů (Edge, Chrome, Firefox) |  |  |
|  | Integrace | podpora integrace s Windows OS v úrovní sledování spuštěných příkazů (cmd, powershell), vyváření procesů, změny souborů, registrů a síťové komunikace. Včetně nástrojů pro detekci potenciálně nebezpečných aktivit (změna časových razítek souborů apod.) |  |  |
|  | Detekce zranitelností | automatická kontrola zranitelnosti operačních systémů Windows, Linux a macOS a aplikací (host based vulnerability detection) |  |  |
|  | Detekce škodlivého kódu | automatická kontrola výskytu škodlivého kódu (malware, rootkity, neobvyklé chování) v monitorovaných operačních systémů Windows, Linux a macOS |  |  |
|  | Hodnocení zabezpečení | automatické kontrola konfigurací a nastavení monitorovaných operačních systémů Windows, Linux a macOS a aplikací, hodnocení úrovně zabezpečení monitorovaného systému |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora provozu v prostředí serverové virtualizace Hyper-V |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |
| Systém pro správu identit (Identity management – IDM) včetně API/integračních modulů 1x | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace – třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. Systém bude spravovat i identity externích uživatelů (spolupracovníků a partnerů) využívajících ICT systémy zadavatele. |  |  |
|  | Licence | trvalá licence, která umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet spravovaných identit je min. 1500 |  |  |
|  | Uživatelské rozhraní | uživatelské rozhraní bude realizováno jako webový portál (dále jen Portál) dostupný z běžných prohlížečů (Edge, Chrome, Firefox) a umožní přístup k datům a funkcím Systému i jeho správu a konfiguraci. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby a zařazování uživatelů do rolí v příslušných IS |  |  |
|  | Historizace | vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku – aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | podpora tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (třída, organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování | integrování logování min. následujících typů událostí: - události systému včetně webových služeb (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) Logy musí být dostupné nabízenému logovacímu systému nebo do něj exportovány |  |  |
|  | Referenční objekty | systém umožní přidávání a správu libovolných typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Základní (předpřipravené) referenční typy objekty budou min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Popisné atributy | systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Zobrazení | portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Oprávnění | víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení pracovní pozice, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možno provádět min. pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní – min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Šablony upozornění | šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. třída, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Bezpečnost změn | veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost | veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM, a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, pracovních pozic, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. Filtrování reportovaných identit musí být možné podle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů |  |  |
|  | Standardy WS | systém bude disponovat aplikačním rozhraním (API) webových služeb, které budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Synchronizace | ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. Musí být implementovány minimálně následující typy synchronizací: - Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s odpovídajícími objekty daného systému - Změnová synchronizace – synchronizuje jen změny od poslední provedené synchronizace. - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému (bez ovlivnění produkčních dat). Průběh a výsledek všech synchronizací bude dostupný v přehledné podobě v grafickém prostředí Portálu |  |  |
|  | Historie synchronizací | záznam běhů synchronizací v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Správa synchronizací | správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky a výběru synchronizované organizace bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojen na školský informační systém Škola OnLine https://www.skolaonline.cz/. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Aplikační moduly/ konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet a aktualizovat uživatelské účty, nastavovat jejich oprávnění k rolím a (v prostředí cloudu) přiřazovat licence - Microsoft Active Directory - Microsoft 365 - obecný – simulace aplikace, požadavky na změny IDM zasílá e-mailem správci aplikace, který je jich provedení potvrzuje zpět v IDM pro účely evidence změn a logování |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |

| Komodita K4 – Koncová zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Koncové zařízení – stolní počítač 34x | Provedení | Formát SFF nebo menší |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 23 500 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1750 bodů |  |  |
|  | RAM | 16 GB DDR5, rozšiřitelná min. na 32 GB bez výměny modulů |  |  |
|  | HDD | min. 500 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | min. WiFi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 3x USB, z toho min 1x USB Type-C 20 Gb/s, ostatní Type-A nebo Type-C min. 10 Gb/s, audio – sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, min. 3x USB 10 Gbps Type-A nebo Type-C |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Audio | integrovaný reproduktor |  |  |
|  | Software | Operační systém Microsoft Windows v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64–bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Koncové zařízení – stanice pro správu 1x | Provedení | Formát SFF |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 37 500 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 1750 bodů |  |  |
|  | RAM | 32 GB DDR5, rozšiřitelná min. na 64 GB bez výměny modulů |  |  |
|  | HDD | min. 1 TB SSD, provedení PCIe NVMe a 1x 3.5" volný interní slot pro SATA HDD |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | min. WiFi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Porty | Čelní panel - min. 5x USB, z toho min 1x USB Type-C 20 Gb/s, ostatní Type-A nebo Type-C min. 10 Gb/s, audio – sluchátka a mikrofon Zadní panel - min. 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, min. 6x USB Type-A nebo Type-C, audio in/out |  |  |
|  | Sloty | min. 1x PCIe Gen4 x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Audio | integrovaný reproduktor |  |  |
|  | Software | Operační systém Microsoft Windows v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64–bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Monitor 1x | Provedení | 27", tenký rámeček, matný – antireflexní povrch, VESA montážní standard |  |  |
|  | Panel | technologie IPS, podsvícení LED, odezva do 5 ms, min 75 Hz |  |  |
|  | Rozlišení | QHD (2560 x 1440) |  |  |
|  | Porty – video | min. 2x DisplayPort (vstup/výstup), 1x HDMI, USB-C, včetně DisplayPort kabelu pro připojení k počítači |  |  |
|  | Porty – data | min. 3x USB Type-A včetně kabelu pro připojení k počítači min. 2x USB Type-C, z toho min. 1x podpora Power Delivery min 60 W a LAN 1x Ethernet 1Gb |  |  |
|  | Nastavení polohy | Výškově stavitelný, otočný kolem svislé osy, nastavitelný sklon, otočný na výšku (PIVOT) |  |  |
|  | Záruka | min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Koncové zařízení – notebook 30x | Provedení | Notebook určený pro pracovní použití (ne domácí / herní apod.), hmotnost do 2 kg |  |  |
|  | Displej | velikost 15-16", rozlišení FullHD (min. 1920 x 1080), provedení IPS, antireflexní |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 16 000 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 2550 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 16 GB DDR4 |  |  |
|  | HDD | min. 500 GB SSD, provedení PCIe NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | min. WiFi 6, IEEE 802.11ax, 2.4 + 5 GHz, anténní systém MIMO 2x2 pro vysokou propustnost Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Porty | min. 2x USB Type-C s podporuou Power Delivery (PD) a DisplayPort min. 2x USB Type-A min. 1x HDMI min. 1x audio (mikrofon/sluchátka) |  |  |
|  | Kamera | min. 720p |  |  |
|  | Bezpečnost | integrovaný čip TPM 2.0 a čtečka otisků prstů |  |  |
|  | Audio | integrované stereo mikrofony a reproduktory |  |  |
|  | Klávesnice | podsvícená klávesnice se samostatným numerickým blokem a touchpadem. České rozložení kláves |  |  |
|  | Napájení | včetně baterie (min. 40Wh) a odpovídajícího napájecího adaptéru |  |  |
|  | Software | Operační systém Microsoft Windows v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64–bitový, české rozhraní Kancelářský balík Microsoft Office Standard v aktuální verzi, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |
| Úložná a nabíjecí stanice notebooků | Provedení | pevný kovový box pro uložení a současné nabíjení všech 30 nabízených notebooků. |  |  |
|  | Větrání a napájení | aktivní větrání integrovanými ventilátory, vestavěné jištění nadproudu (přetížení) a proudový chránič. Centrální vypínač, světelná indikace zapnutého stavu |  |  |
|  | Bezpečnost | uzamykatelný box, vícebodové uzamykání |  |  |
|  | Nabíjení | min 30 standardních zásuvek 230 V s ochranným kolíkem pro napájecí adaptéry, min. 30 nabíjecích USB portů 5V / 2A |  |  |
|  | Manipulace | otočná pojezdová kolečka s aretací, hlavní dvířka s velkým úhlem otevírání min. 170°, madla pro bezpečné uchopení při manipulaci |  |  |
|  | Rozměry | max. 1300 x 900 x 700 mm (V x Š x H) |  |  |
|  | Záruka | Min. 24 měsíců |  |  |

| Komodita K5 – Kabelové rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Kabelové rozvody včetně příslušenství | Popis | Kabelové rozvody včetně příslušenství a souvisejících služeb dle podrobného výkazu výměr – Kapitola 4 - Výkaz výměr |  |  |
|  | Záruka | Kabelové rozvody 10 let |  |  |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ STANDARDU KONEKTIVITY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Konektivita školy

Obchodní firma nebo název:	zadejte text

Prohlašuji tímto, že jsme se seznámili s požadavky Standardu konektivity a způsoby prokazování jejich dle plnění dle manuálu uveřejněného na https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/#prokazani a námi nabízené technické řešení požadavky Standardu konektivity naplňuje v plném rozsahu a jejich plnění prokážeme dle výše uvedeného manuálu včetně úspěšného provedení a doložení testu na https://www.standardkonektivity.cz/.

Místo a datum: zadejte text

zadejte text

Jméno, příjmení a funkce osoby

oprávněné jednat za dodavatele