| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV – NEU | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení Neurologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 21“ - typu min. LED technologie - s HD rozlišením min. 1920x1080 | ANO |  |
| Mobilita přístroje: - hmotnost max. 80 kg - šířka přístroje max. 60 cm | ANO |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách – výškově, stranově a předo-zadně | ANO |  |
| 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | ANO |  |
| Požadavky na obslužný panel: - Výškově a stranově stavitelný - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) - Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřících postupů a výpočtů - Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1-22Hz | ANO |  |

| Požadovaná zobrazení: - B-mode na základních i harmonických frekvencích - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase - Možnost doplnění o zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace - Možnost doplnění o software pro detekci mikrokalcifikací ve vyšetřované tkáně s velmi vysokým rozlišením (100 µm a méně) - Možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map, kvantifikace, funkce hodnocení kvality akvizice a vyhodnocení v jednotkách m/s a KPa, barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) i jednorázová akvizice pro nutnost využití maximální přípustné energie | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min.0 – 40 cm | ANO |  |
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | ANO |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice | ANO |  |

| Komplexní programové vybavení pro neurosonologické aplikace | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | ANO |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ANO |  |
| Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) | ANO |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | ANO |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | ANO |  |
| Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | ANO |  |
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o lineární sondu typu (tvaru) „hokejka“ pro neuromuskulární intervenční aplikace v rozsahu min. 8 – 22MHz s aktivní šíří zobrazení do 30 mm | ANO |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | ANO |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou minimálně 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení | ANO |  |
| Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 40 sec., standby start do 15 sec. | ANO |  |
| Možnost doplnění o integrovaný modul pro bateriový provoz (nikoli externí UPS) na 4 hodinový provoz bez připojení do sítě | ANO |  |
| Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení | ANO |  |
| Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | ANO |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév a měkkých tkání | 1ks v rozsahu min. 4–12 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max. 50 mm |  |
| Sektorová sonda pro TCD a kardiologická vyšetření | 1ks v rozsahu min. 2-5MHz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..