Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/8088/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000568

Dne 7. 8. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Po prostudování dokumentace žádáme o vysvětlení, jak bude zajištěna komunikace proti sesuvu u jihovýchodního nároží objektu pavilonu G, určeného ke kompletní demolici.

Komunikace těsně přiléhá k objektu a po demolici 1. PP vznikne převýšení 5,38m od nivelety komunikace k základové spáře základu budovy na jihovýchodě.

Odpověď

Objekt bude nutné bourat tak, aby při bourání zůstala stát obvodová stěna s žebry vytvořeným stávajícími stěnami kolmými na tuto stěnu. Obvodová stěna situovaná rovnoběžně s komunikací bude tvořit prozatímní opěrnou zeď. Výškový rozdíl mezi komunikací a zbořeništěm bude dosypán vhodným materiálem. Dokončení zbytku bouracích prací objektu bude následně realizováno v rámci výstavby nových objektů.

Karlovy Vary, 8. 8. 2024