| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bude soutěžena dodávka přístrojového vybavení stomatologické ordinace pro zubní pohotovost v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Stomatologická souprava: |  |  |
| Stomatologické křeslo: | 1 ks |  |
| Anatomicky tvarované prošívané polstrování | ANO |  |
| Područky rukou pravá a levá (možnost sklopení - pro nastoupení pacienta) | ANO |  |
| Tichý hydraulický systém pohybu křesla, nosnost | min. 180 kg |  |
| Záruka na pohybový systém křesla | min. 10 let |  |
| Ergonomicky synchronizovaný pohyb | ANO |  |
| Ovládání poloh + programování ručním ovladačem u lékaře | ANO |  |
| Ovládání poloh + programování ručním ovladačem u asistentky | ANO |  |
| Možnost naprogramování poloh křesla | min. 4 paměti |  |
| Dvoukloubová opěrka hlavy. Možnost otočení opěrky hlavy o 180 pro ošetření imobilních pacientů na vozíku | ANO |  |
| Možnost sklopení do Trendeleburgovy polohy | ANO |  |
| Bezpečnostní spínač při pohybu křesla dolů | ANO |  |
| Připojení soupravy i křesla energoblokem bez zevního vedení hadic s možností dodatečného horizontálního posunu | ANO |  |
| Možnost otočení bloku plivátka s unitem a světlem na druhou stranu křesla pro práci levorukého lékaře bez nutnosti reinstalace soupravy nebo zásahu technika | ANO |  |
| Stomatologický unit: | 1 ks |  |
| Stomatologická souprava nesená křeslem (při pohybu křesla se pohybuje současně plivátko, unit i světlo) | ANO |  |
| Spodní vedení hadic | ANO |  |
| Ovládací prvky umístěny na foliové klávesnici s grafickým displejem | ANO |  |
| Hladké silikonové flexibilní hadice pro připojení koncovek Antibakteriální úprava vnitřků hadic ke koncovkám | ANO |  |
| Povrchová úprava odolná proti dezinfekčním činidlům | ANO |  |
| Možnost dezinfekce vnitřního chladícího systému | ANO |  |
| Odkládací tácek pro nástroje (tray stolek) | ANO |  |
| Nožní ovládání rotačních nástrojů | ANO |  |
| Plynulá regulace otáček koncovek (turbínka,mikromotor) nožním ovladačem | ANO |  |
| Ruční ovládání otáček mikromotoru s displejem a pamětmi | ANO |  |
| Chlazení nástrojů z integrovaného zásobníku s destilovanou vodou | ANO |  |
| Třícestná pistole voda/vzduch/spray | 1 ks |  |
| Bezuhlíkový světelný LED mikromotor s možností režimu ENDO, rozsah otáček 100 – 40.000/min. | 2 ks |  |
| Světelná vzduchová hadice s rychlospojkou pro turbínku | 1 ks |  |
| Turbínka | 2 ks |  |
| Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene | 1 ks |  |
| Modré kolénko s převodem 1:1 | 2 ks |  |
| Červené kolénko s převodem 1:5 do rychla | 2 ks |  |
| Pracoviště asistentky: | 1 ks |  |
| Keramické otočné plivátko | ANO |  |
| Programovatelné (regulovatelné) plnění kelímku a oplach plivátka | ANO |  |
| Ovládání plivátka z místa pacienta | ANO |  |
| Ovládání plivátka z místa lékaře | ANO |  |
| Ovládání plivátka z místa asistentky | ANO |  |
| Modul se dvěma hadicemi odsliňovačka, vysokovýkonná savka | ANO |  |
| Třífunkční kombinovaná stříkačka (autoklávovatelná) | ANO |  |
| Ovládání křesla a světla z místa asistentky | ANO |  |
| Stomatologické (operační) světlo LED: | 1 ks |  |
| Světlo nesené křeslem – při pohybu křesla nahoru či dolu se pohybuje i světlo | ANO |  |
| Automatické vypnutí při dosažení nástupní/výstupní polohy | ANO |  |
| Tři osy nastavení polohy světla | ANO |  |
| Bezdotykové zapínání a vypínání křesla | ANO |  |
| Skupina LED diod uspořádaných do kruhu - homogenní intenzita osvětlení celého operačního pole | ANO |  |
| Tři stupně intenzity 15.000, 25.000 a 30.000 lux Světlo pro práci s fotokompozity (žluté) s intenzitou 25.000 lux | ANO |  |
| Index podání barev (CRI) | min. 90 Ra |  |
| Barevnost denního světla teplota chromatičnosti | 5000 K |  |
| Možnost ovládání světla z panelu na unitu lékaře | ANO |  |
| Možnost ovládání světla z panelu asistentky | ANO |  |
| Automatické zhasnutí světla při pohybu křesla do výstupní a výplachové polohy | ANO |  |
| Odlučovač amalgámu: | 1 ks |  |
| Kombinovaný separátor sjednocující separaci vody a vzduchu a odlučování amalgámu | ANO |  |
| Typ separátoru | centrifugální |  |
| Integrovaný v soupravě | ANO |  |
| Průtok | min. 4 l/min |  |
| Objem sběrné nádoby na pevné částice | min. 90 cm3 |  |
| Účinnost (dle ČSN EN ISO 11 143) | min. 97,90 % |  |
| Monitor: | 1 ks |  |
| Monitor s rozlišením Full HD 1920×1080 vhodný pro dentální ordinace | ANO |  |
| Možnost instalace na otočné rameno s držákem pro snadnou manipulaci | ANO |  |
| Ochranné sklo chránící povrch monitoru a usnadňuje jeho čištění | ANO |  |
| Kovové tělo monitoru a lékařský zdroj DC 24V | ANO |  |
| LCD panel s LED podsvícením | ANO |  |
| Jas | min. 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 20 000 000:1 |  |
| Odezva | min. 3ms |  |
| pozorovací úhly | min. 160° |  |
| Vstupy | HDMI, DisplayPort 1.2a, DVI-D, VGA, 2x BNC, S-Video, Audio Jack 3,5 mm, 2x RCA |  |
| Výstupy | 2x BNC, Audio, 2x RCA |  |
| Hmotnost | max. 7 kg |  |
| Splňuje bezpečnostní normy EU (CE, EN60601-1, IEC 60601-1, RoHS, WEEE, REACH, FCC, BSMI, MDD) | ANO |  |
| Ordinační židle pro lékaře: | 1 ks |  |
| Nastavitelný je sklon a výška stomatologické židle | ANO |  |
| Nastavitelný náklon sedáku | ANO |  |
| Tvarovaná opěrka zad | ANO |  |
| Ovládací prvky umožňující rychlé seřízení a snadné čištění | ANO |  |
| Ovládání výšky opěrky zad umožňující ovládání jednou rukou | ANO |  |
| Tichá kolečka s hladkým pohybem po tvrdé podlaze | ANO |  |
| Výklopné výškově nastavitelné područky | ANO |  |
| Výškově nastavitelný opěrný kruh pro nohy |  |  |
| Zaoblený okraj židličky snižující tlak na nohy | ANO |  |
| Možnost volby barvy čalounění | ANO |  |
| Stropní světlo: | 1 ks |  |
| Pracovní stropní svítidlo pro stomatologickou ordinaci | ANO |  |
| Intenzita osvětlení (ve vzdálenosti od zdroje) | min. 3400 lx/1,2 m |  |
| Teplota chromatičnosti | 6 500 K |  |
| Index podání barev (CRI – color rendering index) | min. 94 Ra |  |
| Vybaveno CDP difuzorem zajišťujícím dobrý rozptyl světla a vytváří difúzní světlo, které netvoří ostré stíny ani odlesky | ANO |  |
| Příkon svítidla | max. 130 W |  |
| Životnost zdroje osvětlení | min. 50000 hodin |  |
| Dálkové ovládání se stmíváním | ANO |  |
| Rozměry | max. 1200 x 400 x 50 mm |  |
| Hmotnost | max. 7kg |  |
| Včetně instalace a elektrického připojení na strop ordinace | ANO |  |
| Intraorální RTG přístroj: | 1 ks |  |
| Ukotvení ramene RTG do zdi | ANO |  |
| Dosah ramene RTG | min. 200 cm |  |
| Velikost ohniska rentgenky | max. 0,4 mm |  |
| Vzdálenost zdroje ke kůži | min. 20 cm |  |
| Rozsah doby expozice | min. 0,05 – 0,5 s |  |
| Automatická úprava expozičních parametrů dle úhlu rentgenky | ANO |  |
| Možnost manuální úpravy expozičních parametrů | ANO |  |
| Umístění ovládacích prvků přímo na rentgence | ANO |  |
| Ozářená plocha | Výchozí: max. 60 mm kruh, 30x40 mm obdélníkově Volitelně: 20x30 obdélníkově |  |
| Dálkový spínač expozice (ruční spínač / spínač zvonku) | ANO |  |
| Kompatibilita s RVG senzory - CARESTREAM CS 5200 | ANO |  |
| Kompatibilita se softwarem Carestream | ANO |  |
| Kompatibilita s informačním systémem Stomatolog | ANO |  |
| Napájení ze sítě 230 V/50 Hz | ANO |  |
| Autokláv: | 1 ks |  |
| Autokláv třídy B | ANO |  |
| objemem komory | min. 22 l |  |
| Dotykový displej s inteligentním ovládáním | ANO |  |
| Obsahuje vnitřní zásobníky čisté a použité vody | ANO |  |
| Sterilizujte větší množství nástrojů (až 6 kg) | ANO |  |
| Připojení a záznam dat na USB | ANO |  |
| Napájení ze sítě 230 V/50 Hz | ANO |  |
| Max. příkon při provozu: 2100 W | ANO |  |
| Rozměry přístroje | max. 500 x 500 x 650 mm (v x š x hl) |  |
| Denní tester průniku páry pro malé parní sterilizátory (do 60 litrů) splňující požadavky normy EN867-5, vč. 500 ks indikátorů | ANO |  |
| Sterilizátor: | 1 ks |  |
| Horkovzdušný sterilizátor splňující kritéria zdravotnického prostředku vhodný pro horkovzdušnou sterilizaci ve zdravotnictví | ANO |  |
| Vnitřní objem | 55 l |  |
| Vnější rozměry | hloubka 640 mm šířka 620 mm výška 680 mm |  |
| Hmotnost | max. 70 kg |  |
| Teplotní rozsah | od +10 °C nad okolí do 250 °C |  |
| Tichý chod se systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, eliminující vznik oblasti „studeného vzduchu“ | ANO |  |
| Přesná regulace teploty a času | ANO |  |
| Tři pevně nastavené sterilizační programy | ANO |  |
| Výstup pro připojení tiskárny nebo PC | ANO |  |
| Možnost validace | ANO |  |
| Napájení ze sítě 230 V/50 Hz | ANO |  |
| Vodní destilátor: | 1 ks |  |
| Umožňuje získávat z kohoutkové vody destilovanou vodu vhodnou pro autokláv varem a následnou kondenzací páry | ANO |  |
| Objem nádržky | 4 litry |  |
| Vyprodukovaná voda | min. 4 litry / 5 hod |  |
| Demineralizovaná voda v souladu s normou EN13060, Příloha C | ANO |  |
| Kvalita výstupní vody | 0,5–10 µS/cm |  |
| Možnost ručního plnění | ANO |  |
| Vnější rozměry: | max. 30 x 40 x 30 cm (šířka x výška x hloubka) |  |
| Hmotnost bez náplní | max. 4 kg |  |
| Napájení ze sítě 230 V/50 Hz | ANO |  |
| Sterilní svářečka: | 1 ks |  |
| Svářečka sterilizačních obalů papír/fólie nebo papírových sáčků | ANO |  |
| Vybavena zásobníkem rolí a integrovanou řezačkou | ANO |  |
| Svařovací délka | min. 300 mm |  |
| Šířka sváru | 10 mm |  |
| Elektrokoagulační přístroj: | 1 ks |  |
| Vysokofrekvenční kauter pro řezání a koagulaci měkkých tkání | ANO |  |
| Maximální výkon | min. 50 W |  |
| Minimálně 10 úrovní intenzity výkonu | ANO |  |
| Provozní režimy: - CUT - Vhodné pro tenkou kůži a řezy. Režim umožňující plynulé řezání díky nepřetržitému plně filtrovanému vysokofrekvenčnímu vlnění. Produkující minimální laterální teplo, poškození tkáně a hemostázu. - KOAGULACE 1 - Vhodný pro elektrosekci a elektrokoagulaci. Umožňující koagulaci malé kapacity při menším řezacím výkonu - KOAGULACE 2 - Vhodný pro koagulaci. Optimalizován tak, aby poskytoval větší hemostázu u cév do průměru 1/16". | ANO |  |
| Barevně rozlišený indikátor provozního režimu | ANO |  |
| Akustická signalizace probíhajícího výkonu | ANO |  |
| Nožní pedál | ANO |  |
| Sterilizovatelný násadec (rukojeť) na pracovní elektrody s kabelem o délce min. 190 cm | 2 ks |  |
| Sterilizovatelná (uzemňovací) destička s kabelem | 2 ks |  |
| Elektroda ve tvaru diamantu | 2 ks |  |
| Malá kulatá smyčková elektroda | 2 ks |  |
| Hrubá kulatá smyčková elektroda | 2 ks |  |
| 2,5 mm kuličková elektroda | 2 ks |  |
| Jemná oválná smyčková elektroda | 2 ks |  |
| Jemná drátová elektroda | 2 ks |  |
| Hrubá drátová elektroda | 2 ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..