# technická  zpráva

Akce : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Lidická 455/40, Karlovy Vary. Operační program spravedlivá transformace, 5. výzva - odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji. ODBORNÉ UČEBNY SPgŠ, G a VOŠ K. VARY, p.o.

Rampa a schody.

Na základě smlouvy byla připravena projektová dokumentace výše uvedené části stavby. Dokumentace je určena pro provádění stavby.

Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.

Podkladem pro přípravu dokumentace byly :

- Geodetické zaměření

- Podklady výrobců

- Prohlídka a doměření skutečného stavu

- Fotodokumentace

- Katastrální informace

- Požadavky objednatele

Úprava spočívá v

- Stavbě rampy pro imobilní překonávající výšku venkovního schodiště ( 7 stupňů x 0,16 m = 1,12 m ), a to plně v souladu s vyhláškou 398/2009.

- Stavební údržbě venkovního žulového schodiště, přeskládání stávajících stupňů

Tato část stavby plochy nevyžaduje podle § 103 e) 17. stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

## Současný stav a návrh úprav

Rampa se provádí nově, zčásti je na pozemku 20/2 – vlastníkem je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary a je nutno získat souhlas vlastníka se stavbou, a zčásti na pozemku 794 v k.ú. Drahovice – správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 455/40, Drahovice, 36001 Karlovy Vary.

Stávající venkovní schodiště je plně na pozemku p.č. 794 v k.ú. Drahovice – správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 455/40, Drahovice, 36001 Karlovy Vary.

Schodiště je deformované a potřebuje opravu.

V místě stavby rampy na pozemku 20/2 je travnatá plocha ukončená betonovým silničním obrubníkem, na ni navazuje komunikace se živičným povrchem. Jsou zde vzrostlé stromy a nálety, dotčená část stromů bude poražena. Horní část rampy je na pozemku 794, to je rovinatá živičná plocha a konstrukce schodiště, betonové květníky a opěrné stěny.

Spodní část rampy bude na betonových patkách a ocelových sloupcích a poté bude do L profilů vložen Pororošt, horní část bude v zářezu do původních ploch a schodiště, s betonovou úpravou stěn a plochy rampy.

## Navržené úpravy

## A.  RAMPA

## 1. Přípravné práce

Zhotovitel zajistí vytýčení geodetem a vyměří všechny rozměry potřebné k zhotovení stavby. Vytýčí se případné podzemní sítě procházející staveništěm nebo zasahující ochranným pásmem do plochy rampy i schodiště.

Po vytýčení se určí po dohodě s investorem a majitelem pozemku 20/2 rozsah kácených neudržovaných dřevin a náletů. Odstraní se pařezy.

## 2. Demontáže, bourání

Demontují se odříznutím v potřebném rozsahu kamenné stupně zasahující pod rampu ( doporučuji spojit s obnovou schodiště – demontáž všech stupňů ).

Proříznou se živičné a podkladní vrstvy na ploše v rozsahu horní části rampy.

## 3. Výkopy

Sejme se travní drn. Odkope se ornice a uloží na meziskládku. Vykopou se rýhy pro základové pasy a jámy pro patky. Provede se podle kvality podloží případně hutněný štěrkopískový podsyp. Podzemní voda se nepředpokládá. Hloubka výkopu bude určena podle místních podmínek tak, aby základová spára byla v soudržné únosné vrstvě zeminy (A.D.).

## 4. Základy

Do výkopů se vybetonují základové patky z betonu C 20/25. Základové pásy budou vyzděny z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm se svislou výztuží 1 ø J 10 do každého svislého otvoru tvárnice. Vnitřek se zalije betonem C 20/25.

## 5. Ocelová konstrukce

Na plochu patky se přikotví plech s navařeným sloupkem UU 100. Výška sloupku bude doměřena podle místní situace ( tj. výšky horní plochy patky ). Sloupky budou na horním konci šikmé ve sklonu 12,5 % a uzavřené plechem tl. 6 mm.

Na ně se přišroubují L 160/80 ve funkci krajních nosníků pro uložení pororoštů.

Pororošty budou tl. 40 mm, s oky max. 15 mm ve směru chůze, přikotví se do L profilů. V místě styčných spojů jednotlivých pororoštů se osadí příčná plechová výztuha.

K L profilům se přišroubuje jednotrubkové zábradlí z kruhové ocele 40 mm. Spodní tyč je nahrazena zarážkou z L 160/80 do výšky min. 100 mm nad plochou roštu.

Nájezd a výjezd  bude řešen přechodovým plechem ve sklonu 12,5% kotveným ke konstrukci.

V místech rozdílných úrovní plochy a rampy bude na ploše osazeno obdobné zábradlí.

Všechny prvky budou žárově pozinkované a natřené kvalitní syntetickou barvou. Odstín bude určen po dohodě s investorem.

## 6. Plochy

Plocha rampy v zářezu bude ve skladbě :

Hutněný štěrkopískový podsyp			100

Drátkobetonová deska C20/25			100

Betonová dlažba neskluzná do tmelu 		40

Opraví se okolní plochy do stavu před stavbou

## B. SCHODY

Stávající schodiště je vyskládáno z žulových masivních stupňů. Spáry jednotlivých kusů jsou rozestouplé a schodiště se prostorově deformuje. Poruchy byly řešeny zaplněním spár nekvalitní maltou.

Je předpoklad, že do podloží zatéká dešťová voda.

Je nutno demontovat jednotlivé žulové stupně ( očíslovat pozice jednotlivých kusů ), vyrovnat a zpevnit původní podkladní betony. Stupně se po očištění od vysprávek a po důkladném omytí horkou tlakovou vodou a ručním mechanickém dočištění osadí zpět a vyrovnají s použitím vyrovnávacích malt do přesné geometrické polohy. Spáry se vytmelí kvalitním pružným tmelem.

Osadí se zpět nové nerezové zábradlí. Doplní se madlo uprostřed schodiště a na pravém okraji.

Na okrajích doporučuji vynechat mezi bočním čelem stupně a stěnou odvodňovací žlábek z betonu.

Pokud bude podkladní vrstva silně poškozená trvalým zatékáním, odstraní se kompletně a provede se nová železobetonová deska tl. 125 mm, beton C30/37, výztuž sítí 8 – 100/100 u obou povrchů ( výkaz výměr počítá s tímto postupem v celém rozsahu ).

## 10. Předání dokončeného díla

Dokončené stavební dílo bude zaneseno geodetem do technické mapy.

8. Provádění stavby

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie.

Pokud je budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno.

Objednatel určí místa pro uskladnění materiálů a výrobků.

Doprava nákladními automobily v místě stavby nejsou omezené.

Stavba bude probíhat za plného provozu budovy. Je nutno zajistit průběžný úklid dotčených prostorů.

Stavba bude pojištěna.

U staveb tohoto typu se nevyžaduje koordinátor BOZ. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti zajistí dodavatel.

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné kontrolní dny.

Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit.

V Karlových Varech, 28.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ