Revize a – změna učebny

Odborná učebna gastro

- Účel objektu

Nástavbou do dvora bude vytvořen prostor pro zázemí cvičné kuchyně s přímou návazností na stávající budovu školy. Součástí projektu jsou stavební úpravy místností ve stávající budově.

Původní konstrukce gastroučebny  1.np budou vybourány a znovu obnoveny z důvodu statického podepření stávajícího železobetonového stropu .

- Zásady řešení

Dvoupodlažní objekt vestavěný do dvora v místě současné dvorní vestavby na úrovni 1.np

Zastřešení plochou střechou s pochozí dlažbou a plochami pro pěstitelské účely.

Technologie železobetonové monolitické stavby se zatepleným vnějším pláštěm.

Materiálové řešení –    podlahy betonové s finální pochozí vrstvou PVC, polyuretanbetonu, keramické dlažby

-     nové příčky sádrokartonové dvojitě opláštěné s kovovou konstrukcí

-     nové podhledy kazetové minerální, v kuchyni kuchyňský podhled

-     přirozené osvětlení střešní sedlové světlíky s izolačním zasklením, světlovody

-     jednoplášťový zateplovací systém s izolací fasádním polystyrenem, vnější    omítky hladké tenkovrstvé . V kontaktu s opěrnou stěnou obrácená skladba se zateplením extrudovaným XPS

-    střešní krytina PVC fólie, vrchní vrstva pochozí kamenná dlažba

-    přístup na střechu zajištěn ocelovým jednoramenným schodištěm v úrovni

3.np ( +7,55 )

Dispoziční řešení

Stávající objekt školy  –  šatna, sklad, místnost  chlazeného odpadu, únikové požární schodiště

Nástavba – gastroučebna, šatny, kabinet, strojovna VZT

Světlé výšky místností – kuchyně  min. 3,30m, šatny  2,40m, kabinet 2,55m

Výtvarné řešení –  nástavba sevřená mezi výrazně dominantnější hmoty školy a opěrné stěny lemující komunikaci Na Vyhlídce. V porovnání s původní vestavbou a z důvodu polohy, kdy není nový návrh pohledově exponován v prostředí lázeňského města, bylo přistoupeno k jednoduché nevýrazné formě. Půdorys nepravidelného lichoběžníku uzavírá současný dvůr školy v jižním směru v úrovni 2.np . Zastřešení ve dvou úrovních plochými střechami s pochozí kamennou dlažbou. Požadavek na osvětlení vnitřních prostor řešen  plochými světlíky s bezpečnostním sklem a světlovody.

- Kapacity, plochy, prostor

Kapacita  - gastroučebna 41 osob

Užitná plocha – 121,64 m2

Obestavěný prostor – 510 m3

Zastavěná plocha- 135,50 m2

Orientace – objekt orientován ve směru  S - J.

- Technické a konstrukční řešení objektu

Jednopodlažní nástavba železobetonové monolitické technologie s plochou střechou.

Stěny – monolitické železobetonové, plynosilikátové tvárnice, příčky sádrokartonové

Strop – monolitický železobetonový.

Krytina – PVC fólie kryta pochozí kamennou dlažbou

Hydroizolace – PVC fólie jako protiradonová izolace

Tepelná izolace – fasádní polystyren v nadzemní viditelné části, polystyren extrudovaný v kontaktu se zeminou a opěrnou zdí, izolace střešního pláště PIR desky

Výplně vnějších otvorů – sedlové světlíky s izolačním zasklením, světlovody. Nové dveře otevíravé u požárního schodiště

Výplně vnitřní – dřevěné dveře otevíravé laminované

4.1. Bourací , podchycovací práce

Střecha stávající vestavby

- odstranění skladby střešního pláště na úroveň parozábrany

- vybourat střešní světlíky , výlez, oplechování atiky, kovové dvoutrubkové  zábradlí, výfukový objekt VZT opláštěný tahokovem

- demontáž tvarovek odvětrání kanalizace, střešní vpusti, bezpečnostního přepadu

- částečné prořezy atiky podél obvodové stěny hlavní budovy školy.

- prořez stropní desky v místě nové polohy VZT potrubí

- vyvrtání otvorů pro nové světlovody ø300mm

- zakrytí otvorů po světlících, výlezu  zabetonováním C20/25 + kotevní výztuž ø8 na chemické kotvy + výztuž plochy síť AQ50. Kotevní výztuž zapuštěna 250mm.

Dispozice 1.np stávající vestavby

- demontáž stávající technologie gastroučebny

- demontáž zařizovacích předmětů

- demontáž kazetových minerálních podhledů, kuchyňského podhledu

- odstranění dveřních výplní, vnitřních okenních výplní v místě budoucí statické vyzdívky

- vybourání zděných příček včetně omítek, keramických obkladů v místě budoucího statického zajištění stropu. Zachovat bez poškození okolní zděné příčky např. řezáním zdiva v křížení příček

- vybourání keramických dlažeb, odstranění PU podlahy pískováním

- vybourání části podlahy v místě ocelových sloupů, napojení kanalizace

Budova školy

- demontáž okenních mříží se zachováním  pro opětovné osazení v úrovni oken 3.np ( vysekání z uložení v cihelném obvodovém zdivu )

- demontáž okenních zábradlí v úrovni 3.np

- vybourání dřevěných oken v úrovni 2.np včetně zděných parapetů, začištění ostění a nadpraží VC omítkou.

- vybourání prostupu VZT ø200mm v obvodové stěně

- vybourání zděné příčky v chodbě, vybourání jednokřídlových dveří kabinetu

- odstranění PVC, keramické dlažby

- ochrana stávajícího povrchu v chodbě např. geotextílií

Opěrné stěny v jižní části pozemku , pilíře HUP

- demontáž oplechování atiky

- změna trasy plynovodu ( viz . projekt plynovodu )

4.2.  Výkopy, zásypy

Není předmětem projektu

4.3. Základy

Není předmětem projektu

4.4. Svislé nosné konstrukce

4.4.1. 1.np stávající vestavba

- obvodové zdivo, nosné sloupy zachovány

- podepření stávajících stropních průvlaků vyzdívkami z vápenopískových cihel LP 25-2.0 tl.200, 250mm s vyklínováním na maltu M20. Stabilizace navazujících stávajících zděných příček pomocí páskových kotev v každé spáře.

- v gastroučebně ocelové sloupy TR 133 x 5mm s roznášecími patními plechy P12 / 300 / 300. Ocelové sloupy musí být opatřeny  obkladem s požární odolností 45min.

Překlady : systémové vápenopískové. U otvoru navazujícím na železobetonový sloup osadit profil L50x50x3 pro uložení systémového překladu .

4.4.2. 2.np nástavba

Monolitická železobetonová technologie .

- Stěna přiléhající k opěrné stěně  tl.250mm  z vodostavebního betonu C 25/30-XC2,XA1 , výztuž B500B ( ø10 á=100mm ) s krytím 35mm z vnější strany.

Kotevní výztuž ø10 á=100mm chemická kotva. Těsnění spáry bentonitový pásek + injektážní systém.

Třída požadavku na vodotěsnost A, třída namáhání 2 – šířka trhlin max.0,20mm

- Stěna severní krátká štítová tl.250mm z betonu C 25/30, výztuž sítěmi  při obou površích Q-335 s krytím 30mm

Kotevní výztuž ø10 á=250mm chemická kotva.

- Stěna štítová jižní z plynosilkátových tvárnic tl. 300mm

- Sloupy 250x250mm , beton C 25/30, výztuž prutová B500B 4ø12 s krytím 25mm

- kubatura betonu C 25/30 …. 31,80m3

Rezerva

: železobeton C25/30 –XC2, XA1  1,5m3

4.5. Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce 2.np ( +7,62 )– železobetonový strop. Stropní deska tl.220mm , beton C 30/37-XC1, výztuž B500B ( dolní v ose X : R12 á=200 mm, dolní v ose Y: R16 á=140 mm, při horním povrchu celoplošně sítěmi AQ 82 s krytím 25 mm ).

Včetně otvorů pro střešní sedlové světlíky, světlovody, prostupy VZT, kruhové otvory kanalizace DN150mm

- kubatura betonu C30/37 – XC1 …. 30 m3

Stropní konstrukce 2.np ( +6,32 )– železobetonový strop. Stropní deska tl.220mm , beton C      30/37-       XC1, výztuž B500B ( dolní celoplošně , při horním povrchu celoplošně sítěmi AQ 82 s krytím 25 mm ).

Rezerva

: železobeton C30/37 –XC1  1,5m3

4.6.  Zastřešení

4.6.1. Plochá střecha – železobetonová deska, kamenná dlažba, pěstební plochy zeleně

4.6.2. Tepelná izolace

- PIR minimální tl. 100mm u vpustí , spádové klíny 2%

- Mechanické kotvení tepelné izolace – plastové střešní teleskopy + šrouby s galvanickým zinkováním dle pokynů dodavatele kotev.

- Návrh kotvení provede dodavatelská firma statickým výpočtem dle ČSN EN 1991-1-Krytina

- Atika zateplena EPS 150 S tl. 80mm ( svislá část ) , XPS 30-50mm ( horní plocha )

4.6.3. Krytina

- Krytina PVC-P 1,5mm ( Broof t3 ) v barvě světle šedé včetně podkladní geotextílie 300g/m2 .  Dodávka, montáž včetně systémových prvků a dle konstrukčního předpisu výrobce ( prostupové těsnící tvarovky z měkčeného PVC, větrací komínky kanalizace, kotevní prvky, atd. )

- Osazení dvoustupňových střešních vpustí DN 100, 125mm s integrovaným PVC límcem,  doplněk lapač listí

- Prostupy kruhové opatřit svíracím páskem s dotmelením PU tmelem, prostupy VZT obdelníkové řešit natavením na podkladní mechanicky upevněnou lištu z poplastovaného plechu s dotmelením PU tmelem.

- Střešní odvětrávací komínky s integrovanou PVC manžetou včetně dešťové krytky

- Prostupy parozábranou tvarovky s integrovanou bitumenovou manžetou

Pochozí skladba

- kamenná dlažba tl. 15-20mm + štěrkový podsyp fr.4-8mm + geotextílie

Skladba pěstební zeleně

- záhonová zemina 300mm

- Geotextílie 500 g/m2

- drenážní hydroakumulační fólie

- ohraničení záhonovým obrubníkem v betonovém loži

4.6.4. Klempířské prvky

– hliníkový plech plech 0.7 určený pro klempířské prvky. Barevný odstín v antracitové barvě

Pozn. Prvky z poplastovaného plechu jsou součástí systému PVC krytin

4.6.5. Doplňky

– kovové zábradlí kotvené na atiku. Prostup krytinou PVC systémovými tvarovkami.

- sedlové světlíky hliníkové s izolačním prosklením

- světlovody tubusové s osazením do ploché střechy

- střešní dvoustupňové vpusti plastové s integrovaným PVC límcem

- bednění atik vláknocementové desky  2x12,5mm

- spádová betonová deska atiky tl.50mm , C 20/25, výztuž 1 x KA16

- návaznost klempířských prvků na betonovou desku atiky opatřit polyetylenovým pásem s rounem

- atika obložena kamenným obkladem. Svislá plocha volně, horní plocha pokládka do flexibilního  mrazuvzdorného lepidla

- zahradní dřevěné truhlíky délka 2m, šířka min.400mm. Vyloženy zahradnickou fólií

Pozn. Prořez drážek pro osazení dilatačních lišt ( přechod atika / stěna ). Tmelení drážky  např. PU  tmelem

Pozn. Osazení dilatačního profilu PVC se síťovinou ve styku atika / obvodová stěna školy

4.6.6. Stříšky zákrytových konstrukcí VZT, tepelných čerpadel

Falcovaný plech ( těsněné dvojité falcy )

- návaznost na omítku fasády řešit připojovacím plastovým profilem ETICS pro oplechování

Asfaltovaná lepenka

Bednění 2 x Vláknocementová deska 12,5mm

Dřevěné krokve 40/120 á=800

Rezerva

: PVC krytina 1,5mm …. 5m2

: hliníkový plech 0,7mm lakovaný …. 3m2

4.7. Příčky

4.7.1.  1.np stávající vestavba

Vyspravení keramických příček tl. 100, 150mm, M5 …. cca. 2m2

4.7.2.  2.np nástavba

Sádrokartonové příčky dvojitě opláštěné s kovovou konstrukcí + minerální izolace 40mm

Příčky gastroučebny z desek do vlhkého prostředí

4.8. Podlahy

4.8.1. 1.np stávající vestavba

Polyuretanová podlaha – odstranění pískováním + provedení nové PU podlahy s protiskluznými

vlastnostmi R10 včetně fabionů

: univerzální penetrace

: podlahová stěrka tl.6mm polyuretanbeton s odolností teplotnímu rázu 70°C

: zajistit protiskluznost R10

: uzavírací lak na polyuretanbetonové povrchy

: přechod podlaha / stěna řešena fabiony , materiál fabionů polyuretanová pryskyřice

TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICKÝ STANDARD:

Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem:

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.

- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení)

- Provedení kotvících drážek

- Penetrační stěrka – záškrab (polyuretanbeton)

- Nosná vrstva s posypem 6mm (protiskluznost povrchu R9) - polyuretanbeton

- Uzavírací nátěr - polyuretanbeton

-	Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min. 1,5 MPa

-	Pevnost v tlaku 48-54 MPa

-	Nekluznost podlahové stěrky R9 (DIN 51130)

-	Třída reakce na oheň BFL – S1

-	Dynamický modul pružnosti v tlaku 3250-5000 MPa (BS 6319, část 6)

-	Absorbce vody 0,00 ml (CP.BM 2/67/2)

-	Teplotní odolnost do +70°C (tloušťka vrstvy 6mm)

-	Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na jakost (metoda C&CFRA, TES-S-002)

-	Pojezd kovovým kolem

-	Čištění párou

-	Atest Eurofins – Indoor Air Comfort Gold, splňuje požadavky AgBB pro kvalitu vzduchu v interiérech

-	Atest Listeria Monocytogenes

-	Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních penetrací

-	Splňuje požadavky třídy AR0,5 prodle EN 13892, část 4, Stanovení odolnosti proti opotřebení metodou BCA

-	Dobře čistitelný povrch jako povrch nerezové oceli, atest nezávislou zkouškou

-	Vysoká chemická odolnost: Kyselina mléčná 85% při +60°C, Hydroxid sodný 50% při +80°C, Kyselina dusičná 65% při +20°C, Kyselina octová 25% při +80°C a 40% při +20°C.

Podlahovina s protiskluzným povrchem,  finální povrchová vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná.

Obnovení keramických dlažeb do tmelu

4.8.2.  2.np  nástavba

Litý cementový potěr CF25-F5  tl.65mm

Pozn. Potěry na kluzných podložkách ( pojistná fólie ) oddělit dilatačně od stěn – např. pásem   z polystyrenu tl. 10mm

Vložit dilatační lištu do potěru ( spára nástavba / stávající budova ) : hliníková v.50mm

V místě centrální varné sestavy vyztužit potěr sítí AQ50 ( 5m2 )

Rezerva

litý potěr tl.65mm … 5m2

Podlaha zdvojená v gastroučebně

– rozebíratelný systém , bodové zatížení 3kN, panely dřevotřískové 600x600mm tl.38mm , ocelové stojky

Povrchy

Pochozí vrstva gastroučebny vytvořena systémem lité polyuretanbetonové podlahy

: univerzální penetrace

: podlahová stěrka tl.6mm polyuretanbeton s odolností teplotnímu rázu 70°C

: zajistit protiskluznost R10

: uzavírací lak na polyuretanbetonové povrchy

: přechod podlaha / stěna řešena fabiony , materiál fabionů polyuretanová pryskyřice

Ostatní – PVC

4.8.3. Budova školy

Vyrovnávací litý cementový potěr CF25 –F5 tl. 10mm

Povrchy

Keramická dlažba do tmelu R9 + flexibilní spárovací hmota ( šedá barva ). Obvodový keramický sokl v.100mm

4.9. Úpravy vnitřních povrchů

4.9.1. 1.np stávající vestavba

Vnitřní omítky dle požadavků výrobce keramického, vápenopískového zdícího systému ( příprava  povrchu, vyztužování přechodů atd. )

Vápenopískové zdivo  – omítka jednovrstvá vápenocementová tl.10mm + omítka vápenná  štuková + disperzní malba omyvatelná

Železobetonové stěny -  vyspravení štukových omítek + malby ( 30% plochy )

Keramické obklady do tmelu – na novém vápenopískovém zdivu + vyspravení původních na navazujících příčkách cca.20%

4.9.2. 2.np budova školy

Vyspravení omítek cihelného zdiva hlavní budovy v rozsahu cca.50%  – Omítka jádrová  vápenocementová tl.20mm + omítka vápenná  štuková + vápenná malba

Keramické obklady do tmelu

4.9.3. 2.np  Nástavba

Betonové stěny kabinet – štuková omítka + malba omyvatelná

Sádrokarton  gastroučebna – betonová stěrka s finálním lakem v.2000mm ( bílá ), omyvatelná malba

Cihelné zdivo gastroučebna – vyspravení původní omítky  obvodového zdiva školy VC omítka + vápenná štuková omítka + omyvatelná malba

Ostatní – omyvatelná malba

4.10. Úpravy povrchů vnějších

Fasáda nadzemní části omítka – tenkovrstvá omítka silikonová probarvená ( 1.5mm ) systém ETICS

Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS s izolantem z fasádních desek EPS F. Součástí jsou nárožní lišty, dilatační lišty u oken a na přechodu mezi stávajícím a novým objektem, lišty s okapnicí pro nadpraží. Zateplení ostění vnějších výplní přes rámy 30mm. Montáž hmoždinek zapuštěná.

4.11. Výplně otvorů

4.11.1. 1.np stávající vestavba

Vnitřní dřevěné dveře laminované , zárubně kovové jednodílné pro zdění

Vnitřní plastové okno  s pevným zasklením včetně plastového parapetu, připojovací spára tmelena akrylátovým tmelem

Světlovody – ukončení v kuchyňském podhledu u štítové stěny gastroučebny, kulatý difuzor

4.11.2.  2.np  budova školy

Venkovní – dřevěné venkovní dveře prosklené bezprahové s izolačním zasklením, kování paniková   klika, samozavírač, zámek elektromechanický, součást prosklené stěny ( únikové schodiště )

-  venkovní hliníkové dveře pro přístup na jižní pochozí střechu

Vnitřní dveře – dřevěné dveře plné laminované

-   zárubně jednodílné kovové pro SDK konstrukce, pro zděné konstrukce

-   požární odolnost dle výpisu výplní

4.11.3.  2.np  Nástavba

Venkovní – střešní sedlové světlíky hliníkové s izolačním zasklením Ug=1,1W/m2 K, povrchová úprava práškovým lakováním

-  světlovody tubusové do ploché střechy ( osvětlení 1.np ) . Přesná délka určena dle osazení kuchyňského podhledu v gastroučebně 1.np

-  okno dřevěné s izolačním zasklením, pevná část s požárním zasklením EW 15 DP3

Vnitřní dveře – dřevěné dveře plné laminované

-   zárubně jednodílné kovové pro SDK konstrukce

4.12. Tepelné, zvukové izolace

Sokl , opěrná stěna – polystyren extrudovaný tl. 160 ( detail 5, 6 ) , 200mm

Fasáda – fasádní polystyren EPS F tl.200 mm systém ETICS. Ostění okna přesah 30mm.

Podlaha zvuková izolace – EPS T tl.20mm

Střecha – PIR   tl. min.100 mm u vpustí, PIR tl.80mm sokly světlíků, XPS tl.30-40mm spádový na atikách

Mezera mezi přístavbou a hlavní budovou v úrovni atiky – minerální izolace tl. cca.40mm

Rezerva

Střecha – PIR  tl. min.100 mm ….. 5m2

Akustické izolace

– nástěnné minerální canopy tl.40mm  hexagonální včetně závěsné sady ze zdi ( 18 ks ). Umístění bude určeno při provádění stavby

– podhledové minerální canopy tl.40mm  hexagonální včetně závěsné sady ze stropu ( 16 ks ).

4.13. Hydroizolace

Opěrné stěny – nopovaná fólie 35mm, fólie PVC 1,5mm  jako protiradonová izolace + geotextílie

Střecha parozábrana – asfaltový pas s hliníkovou vložkou + penetrační nátěr

Střešní krytina  - PVC P 1,5mm + geotextílie .

PVC krytina s certifikátem proti prorůstání, B roof (t3)

Drenážní hydroakumulační fólie pro zeleň

Asfaltovaná lepenka pod falcovaným plechem

4.14. Klempířské prvky

Hliníkový lakovaný plech 0.7  továrně lakovaný

Systémové prvky PVC krytiny – poplastovaný plech 0,6mm

4.14.  Zámečnické výrobky

▪ Vnitřní ocelové schodiště jednoramenné schodnicové Z1 ( výstup na střechu chodba 3.np )

▪ Osazení původních mříží do oken nad střechou ( 3.np )

- vyvrtání otvorů do ostění + chemická kotva . Hloubka vrtů cca.100mm

▪ Zábradlí dvoutrubkové na okraji střechy kotvené do atiky Z2

- uzavřené profily J 40x40x2 , J 50x40x2, kotevní plechy  P8/100

-  výška nad plochou střechy min.1m

- prostupy kotevních trubek krytinou PVC řešit systémovými tvarovkami střešní krytiny PVC

▪ Opláštění VZT výfuku na střeše Z3

- uzavřené profily J 40x40x3 , výplň tahokov 16x12 – 2x2mm včetně lemovacích profilů, kotevní podpěry  TR 38x3mm + plechy P8/100/50, zavětrování tyčovou ocelí ø10

- přední část otevíratelná křídla + visací zámek

- prostupy kotevních trubek krytinou PVC řešit systémovými tvarovkami střešní krytiny PVC

- krytina falcovaný plech na bednění

▪ Opláštění zavěšených  jednotek klimatizace ve dvoře

- uzavřené profily J 40x40x3 , výplň tahokov 16x12 – 2x2mm včetně lemovacích profilů, rohová podpěra tyč. ocel závitová ø10, zavětrování tyčovou ocelí ø10

- přední část otevíratelná křídla + visací zámek

- kotvení konstrukce na zděnou fasádu školy chemickými kotvami M12-150mm, na zateplenou fasádu přístavby šrouby M10-80 do univerzální montážní desky s výplní PU pěnou

- krytina falcovaný plech na bednění

▪ Podpěra VZT jednotky 2.np

- uzavřené profily J 60x60x3, kotevní plechy  P8, jednostranné uložení na původní železobetonovou atiku

▪ Venkovní točité schodiště ocelové

- centrální roura ø152,4 x 4,5mm , trubkové prstence ø165,1 x 5mm

- stupně  a podesty tahokov 47 x 13 s lemovacími nosnými profily P8

- sloupky zábradlí  P10x20mm

- schodiště osazeno mimo stávající lapol, šachtu kanalizace. Nutné před výrobou prostor zaměřit.

▪ Únikové dveře dvůr

- uzavřené profily J 40x40x3 , výplň tahokov 16x12 – 2x2mm včetně lemovacích profilů

- kotvení konstrukce na zděnou fasádu školy, opěrnou stěnu  chemickými kotvami M12-150mm

- kování klika / koule , paniková klika ze strany dvora

- nutné před výrobou prostor zaměřit

▪ Pomocné konstrukce pro osazení podhledu v 1.np – 20kg oceli

4.15. Podhledy

4.15.1.  1.np stávající vestavba

Kazetové podhledy minerální. Lze použít nepoškozené prvky původního podhledu.

V gastroučebně kuchyňský podhled

V podhledu osazeny revizní instalační dvířka pro přístup k armaturám – 15ks

4.15.2.  2.np  nástavba

Kazetové podhledy minerální – hladký laminovaný povrch, odrazivost světla 85%, třída absorpce A

V gastroučebně SDK podhled nad prostorem sezení

V gastroučebně kuchyňský podhled – dodávka technologie gastroučebny

4.16. Nátěry

Venkovní – práškové lakování pro třídu prostředí C3, životnost 15 let

Vnitřní - práškové lakování pro třídu prostředí C1, životnost 15 let

4.17. Truhlářské výrobky

Dělící zástěna gastroučebny

– bednění cementotřískové desky tl.15mm, horní plocha vyklápěcí s nábytkovými panty ( 3 díly ), drážka pro uložení bezpečnostního kaleného skla tl.8mm ( 770/400mm .. 3ks )

- opláštění nerezovým plechem 0,6mm

Lavice , sedáky v gastroučebně

- posluchárenské sezení s automaticky sklopným sedákem, přírodní překližková skořepina, kovová konstrukce RAL 7035, hloubka stupně 1050mm. Cena za jedno místo cca. 9000Kč s DPH

4.18. Ostatní

Zpětná montáž technologie gastroučebny a její napojení na rozvody kanalizace a vody

Střešní záhon – tl. zeminy min.300mm , ohraničení zahradními obrubníky 1000x200x50mm v betonovém loži C 12/15

Vynechání otvorů v příčkách pro vedení VZT potrubí pod stropem

Oplechování koruny stávajících opěrných stěn na jihu – falcovaný plech na bednění z vláknocementových desek 2x12,5mm + spádové latě 40/40

Kamenná dlažba, krycí desky atiky – vzorky v dostatečném předstihu ( tj. před pořízením ) předloženy pověřeným zástupcům SPP k posouzení a odsouhlasení. Tyto prvky budou provedeny z místně užívaných materiálů ( křemenec, žula ) a formátů ( plotny, dlažební kostky ). Předlohou pro výrobu krycích desek mohou být vnímány stávající krycí desky na koruně opěrné zdi.

4.19. Požadavky na stavební konstrukce dle PBŘ

-  požadavky na stavební konstrukce / SPB III /

platí pro konstrukce navazující na stávající objekt školy:

požární odolnost konstrukce	                       požadovaná	skutečná

pol.1b   : požární stěny/stropy-běžná NP	(R)EI 45+	(R)EI 180/45DP1

(stávající cihelné zdivo min.tl.450mm dle tab.6.1.2/

/ SDK příčka W112 jednoduchá, dvojitě opláštěná deskami White tl.12.5mm dle katalogu)

pol.2b   : pož.uzávěry otvorů-běžná NP	EW 30DP3-C2	EW 30DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem)

- dodatečné ocelové sloupy TR 133x5 v 1.np dvorní přístavby pro zvýšení únosnosti   železobetonového skeletu nutno opatřit obkladem Ordexal OK na výslednou požární odolnost 45minut

- vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavírači. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku tj.dveřní křídlo+zárubeň+kování

- Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů ( instal. dvířek ) EW 15DP1.

- Aby nové vnější schodiště bylo situováno mimo PNP kabinetu, bude okno z kabinetu osazeno s požární odolností z vnitřní strany a částečně pevným prosklením.

- Střešní plášť posuzovaného objektu v požárně nebezpečném prostoru oken vyšších podlaží školy je navržen z PVC fólie s klasifikací Broof(t3)

- Součástí stavby je rovněž těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi, které musí být provedeno dle platné ČSN. Jedná se jak o požární přepážky, tak ucpávky, případně dozdění a dobetonování, a to bez rozlišení, zda se jedná o zděnou, betonovou, sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukci. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu stanovit, jak velký otvor bude nutné požárně ošetřit, nelze ani stanovit způsob a množství těchto úprav, budou tyto ucpávky, přepážky či zednické úpravy rozpočtovány jako komplet.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební konstrukce – skladby konstrukcí navrženy dle ČSN 73 0540-2 . Všechny

konstrukce splňují normové požadované hodnoty součinitele prostupu tepla

Výplně otvorů – světlíky střechy Un=1.05 W/m2K

Obvodová stěna – Un=0,20 W/m2K

Střešní plášť - Un=0,16 W/m2K

- Způsob založení objektu

Nástavba založena na železobetonové konstrukci původní vestavby dvora. Nové železobetonové stěny prokotveny se stávajícími betonovými stěnami chemickými kotvami z betonářské výztuže.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Objekt umístěn v lokalitě historické zástavby mimo jakékoli negativní vlivy okolního prostředí.

Ochrana proti radonu – není předmětem projektu

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt zhotoven dle požadavků vyhlášky 499/2006 Sb.

Dle českých technických norem řady ČSN 73 –

10.    Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou nebo výrobní dokumentaci. Pro výrobu

klempířských, zámečnických výrobků a dalších nutných prací dle planých vyhlášek,

bude zhotovitelem stavby zpracována výrobní a dílenská dokumentace, a to na základě

přesného zaměření na stavbě v rámci přípravy stavby a odsouhlasena autorským

dozorem.

Bude vyhotovena dílenská dokumentace výztuže železobetonových prvků.

Pozn. V projektu uvažovány rezervy z důvodu nepřesností stávajících konstrukcí          ( průběh   opěrné   stěny, návaznosti na stávající školu ).

10. Fotodokumentace stávajícího stavu

Pohled na střechu stávající vestavby

Pohled na hranici pozemků

Pilíř HUP – ulice Na Vyhlídce

Interiér stávající školy

11. Příklady výrobků

11.1. Světlíky

11.2. Světlovod

Střešní kopule musí být z křišťálového skla, v žádném případě ne z plastu (z důvodu odolnosti proti UV záření). Světelný tubus musí mít odrazivost vnitřní vrstvy 99,8% (tvořen např. stříbrem a oxidy křemíku). Stropní difuzér by měl být vyroben ze sodnodraselného skla. Součinitel tepelné propustnosti celého systému musí být minimálně U=0,6W/m2K s vyřešením pružné parozábrany a difuzní folie na průchod tubusu střešním pláštěm

11.3. Vybavení gastroučebny  - lavice

11.4. Betonová stěrka gastroučebna – bílá včetně penetrace a laku

11.5. Kamenná dlažba – kvarcit ( křemenec )

plocha - nepravidelná dlažba ( plotny )

Atiky - formátovaná, štípaný povrch, řezané hrany

11.6. Příslušenství ETICS

Dilatační profil rohový s tkaninou     Připojovací profil oplechování         Okapnička

100x100mm

11.7. Střecha – systém krytiny PVC prostupy

Systémové řešení – ukončení krytiny na jednotce VZT