Požadované parametry vozidla

Vozidlo je určeno pro městský provoz na krátké tratě. Denní nájezd cca 20 km.

Základní požadavky:

- kategorie N1, celková hmotnost do 3 500 kg (oprávnění k řízení skupina „B“)

- maximální délka vozidla 5 300 mm

- dobíjecí stanice

- minimální vnitřní výška zadních vstupních dveří 1 880 mm

- počet míst 2-3

- požadovaná výbava vozidla:

  - servořízení

  - sledování tlaku v pneumatikách (TPMS – měření tlaku senzory)

  - povinná výbava v rozsahu stanoveném zákonem

  - vnitřní a vnější osvětlení

  - parkovací kamera 360°

  - mlhové světlomety

  - vyhřívání zpětných zrcátek

  - rozmrazování předního skla

  - sada zimních pneumatik včetně disků a TPMS

- záruka na celé vozidlo minimálně 5 let

- izotermická nástavba

  - bez bočních dveří

  - lehce omyvatelný vnitřní povrh

  - nárazu odolný vnitřní povrch (ne laminát)

  - vnitřní osvětlení

  - vnější osvětlení nakládacího prostoru

  - protiskluzový povrch podlahy nákladového prostoru

  - zabezpečení přepravovaných předmětů proti pohybu za jízdy

  - odvětrání nástavby – stropní ventilátor

  - automobil musí splňovat platné normy pro převoz jídla, nemusí mít chlazení

- sklopná plošina na zadní straně vozu (hydraulické čelo)

  - automatizovaná

  - nosnost 500 - 750 kg

  - zdvih plošiny 0 – výška podlahy nákladního prostoru

    - nakládka a vykládka kontejnerů ze země

    - zajištění hladkého přechodu z plošiny do nákladového prostoru (pro přejezd portů)

Obvykle převážený náklad:

- 3ks kolečkové termoporty (rozměry včetně nárazníků 590 x 725 mm, výška s kolečky 1ks 250 mm/ bez koleček 1 010 mm)

- regál na gastronádobu (rozměry 530 x 325 x 100 mm, typ gastronádob GNX)

- 3ks termobox oranžový plast (rozměry 360 x 640 x 310 mm)

- 6ks termobox na nápoje šedý plast (rozměry 240 x 420 x 430 mm)

- 2ks várnice nerez 10 l (rozměry Ø 270 x 420 mm)

- 2ks várnice nerez 20 l (rozměry Ø 350 x 450 mm)

1Termobox oranžový

Gastro nádoba GNX

Kolečkový termoport

Rozměry nádob jsou orientační. Přesné zaměření pro dílenské zpracování si provede dodavatel vozidla.

Termobox na nápoje

Várnice 10l

Várnice 20l