Informace ke stavební zakázce: Sanace svahu nad cyklostezkou Ohře v k. ú. Všeborovice – stavební práce

Stávající stav

Zájmové území se nachází na levém břehu řeky Ohře, v úpatí přilehlých svahů, které se sklánějí směrem k Ohři. Z geomorfologického hlediska spadá do Krušnohorské oblasti, konkrétně do celku Sokolovská pánev a okrsku Chodovská pánev, v blízkosti kontaktu s celky Slavkovského lesa a Doupovských hor. Území náleží k neoidní intraplatformní riftové struktuře, tzv. oherskému příkopu. V období oligocénu a miocénu zde docházelo k mohutné sedimentaci, přičemž v blízkém okolí probíhala i intenzivní vulkanická činnost.

Území se nachází v dílčím povodí řeky Ohře, č. h. p. 1-13-02-0400. Místní erozní bázi představuje řeka Ohře, která zde protéká v nadmořské výšce přibližně 365 m n. m. Nadmořská výška zkoumaného území se pohybuje v rozmezí přibližně 366 až 380 m n. m. Terén je svažitý, se sklonem orientovaným převážně k jihu, směrem ke korytu Ohře. Bližší i širší okolí je poměrně členité. Stávající konfigurace terénu v zájmovém území i jeho okolí je z velké části přirozená. Morfologie terénu je výrazně ovlivněna erozní činností řeky Ohře – jedná se o starý nárazový břeh. Geologické podloží zájmového území tvoří magmatická hornina – granit až granodiorit, známý jako krušnohorská žula. Tato hornina vystupuje na povrch ve formě skalního odřezu. Území dále doplňují kvartérní fluviální sedimenty (hlíny, písky a štěrky) vzniklé v důsledku erozní činnosti řeky Ohře. Tyto sedimenty se vyskytují především v břehovém pásmu a ve vrchních či mírněji skloněných partiích skalních útvarů. Náletová vegetace je soustředěna zejména podél horních hran skalních stěn. Podrobné posouzení lokality je uvedeno v geologickém posudku zpracovaném RNDr. Tomášem Vylitou, Ph.D.

Po provedení strojního odtěžení svahů při výstavbě cyklostezky do projektovaného profilu zůstaly v tělese skalního masivu četné rozvolněné horninové fragmenty s rizikem samovolného uvolnění a

následného zřícení.

Stabilizační opatření

Návrh sanačních opatření představuje práce zaměřené na odstranění nestabilního skalního masívu, očisty od zvětralin a volných kamenů, lokální těžby rizikových částí masívu a vyčištění akumulačního prostoru u paty svahu. Provedením těchto prací budou odstraněny bezprostředně rizikové části horniny a zajištěna trvalá stabilita svahu. Práce musí být vedeny tak, aby nedošlo k necitlivému a hloubkovému zásahu do skalního masivu.

Předmětem prací není odstranění veškerého zvětralého materiálu, ale jen takových částí, které jsou zcela odděleny od mateřského masivu. Očištění skalních stěn a instalace svorníků bude provedeno pomocí horolezecké techniky a ručního nářadí, ve vybraných partiích svahů také pomocí pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty skalního svahu budou odvezeny menší technikou z důvodu hmotnostních omezení na přístupové trase a uloženy na recyklační skládku odpadů. Energie pro potřebu stavby bude dodávána z mobilního agregátu. Voda pro potřebu stavby bude dovážena v kontejnerech pro střední objem.

Veškeré práce budou probíhat za dohledu geotechnického dozoru stavby, který bude práce sledovat a případně dále korigovat v závislosti na aktuálně zastižené geologii a geotechnickém stavu masivu během provádění prací (např. stavu zvětrání).

Celá délka řešeného úseku je rozdělena do pěti dílčích stavebních objektů (SO 01 – SO 05). Technické řešení je pro všechny úseky obdobné a technicky ucelené.

Stavba zahrnuje řadu typových prací, které slouží k zajištění skalních a poloskalních svahů. Primárně bylo zvoleno řešení v patě svahu, jehož cílem je ochránit cyklostezku před uvolněnými kameny. Toto řešení zahrnuje nízkou gabionovou zídku s retenčním objemem za zídkou směrem do svahu, kombinovanou s drobným odtěžením nebo očištěním svahu od nestabilních hmot. V případě, že toto řešení nebylo možné, bylo zvoleno opláštění svahu nebo jeho zpevnění svorníky. Ve stavebním objektu SO 02 je navrženo téměř v celé délce zajištění odřezu přísypem a obkladem z betonových tvárnic. Ve skalním svahu dojde k odtěžení nestabilních hmot, instalaci plotů, svorníků, betonových plomb, dynamických bariér a ocelových sítí, a to ve vzájemné kombinaci, aby byl skalní svah účelně zajištěn a zabráněno pádu skalních bloků na cyklostezku.

Kompletní projektovou dokumentaci naleznete pod odkazem: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00009429.