Technická specifikace nabízeného řešení

veřejná zakázka

- Odborné učebny ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304 – Konektivita školy

- Kalkulaci nabídkové ceny doplní dodavatel technickým popisem, a to v rámci této přílohy. V této příloze doplňte ke každé uvedené specifikaci vždy konkrétní výrobek nebo zařízení, které v kalkulaci nabízíte a připojte k němu doklady v rozsahu:

- technické listy ke všem nabízeným produktům – technické listy/datasheety v českém nebo anglickém jazyce. V případě, že technické listy neobsahují všechny požadované informace nebo nejsou konkrétní pro nabízený typ, budou doloženy další dokumenty, které doloží splnění požadovaných parametrů/vlastností; a

- prohlášení o shodě k nabízeným produktům dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel provede kontrolu nabízeného technického řešení s ohledem na požadované zadání. Veškeré požadované vlastnosti/parametry musí být prokázány v rámci výše uvedených příloh.

- Účastník je povinen předložit pouze a jen taková zařízení a výrobky, která zcela odpovídají technické specifikaci. V případě, že této specifikaci nabízené dodávky zcela nevyhoví, může toto vést k vyloučení účastníka. Změna dodávaného zboží nebo výrobků po podání nabídky by bylo možné pokládat za materiální změnu nabídky, jež není dle ZZVZ ani dle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přípustná. Proto důrazně účastníkům doporučujeme, aby případné nejasnosti v technické specifikaci řešili v době před podáním nabídky, a to formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Vzhledem k nutnosti dodržení Standardu konektivity škol požaduje zadavatel od dodavatele vyplnit čestné prohlášení o splnění požadavků standardu konektivity, které je součástí této přílohy včetně prohlášení, že doloží jeho splnění (v závěru dokumentu). Standard konektivity škol naleznete pod odkazem  Standard konektivity a bezpečnosti škol - edu.cz, upřesnění tohoto standardu dle podmínek školy tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

| Položka číslo | Specifikace | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření přikládáme doklady dle výše uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrální systém řízení a monitorování sítě umožňující zabezpečenou vzdálenou správu, plnou konfiguraci a monitorování současně pro všechny poptávané komponenty sítě (bezpečnostní brány, přepínače, bezdrátové přístupové body a systém správy mobilních zařízení) a to prostřednictvím jednotného integrovaného webového rozhraní. Systém musí zajistit automatickou aktualizaci softwaru a instalaci bezpečnostních záplat do všech zařízení v systému, a to v uživatelsky definovaném čase. Systém musí umožnit změny konfigurace více zařízení stejného typu současně a konfigurace nových zařízení pomocí šablon. Centrální systém řízení a monitorování sítě musí zajistit následující metody autentizace klientů LAN a WLAN infrastruktury: - 802.1X ověření na základě údajů interní databáze systému - 802.1X ověření prostřednictvím RADIUS serveru - Webová autentizace na základě údajů interní databáze systému - Webová autentizace prostřednictvím RADIUS nebo LDAP serveru •Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců •Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management),tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám. •logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel |  |  |
| 2 | Porty GE RJ45 WAN / DMZ Ports 2/1, Porty GE RJ45 Internal Ports 7, Port USB Ports 1, Port Console (RJ45) 1, Propustnost IPS 1.4 Gbps, Kombinovaný výkon (Firewall, IPS, Application Control, and Malware Protection) 700 Mbps, Výkon Firewallu (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 10/10/6 Gbps, Firewall zpoždění (64 byte UDP packets) 4 μs, Současná připojení (TCP) 700,000, Nově navázaná spojení za sekundu (TCP) 35,000, SSL Inspekce výkon (IPS, avg. HTTPS) 750 Mbps , SSL Inspekce CPS (IPS, avg. HTTPS) 400, SSL Inspekce současná spojení (IPS, avg. HTTPS) 55,000, Výkon aplikační kontroly (HTTP 64K) 1.8 Gbps. Možnosti zabezpečení: FW, IPS, Application Control, Malware Protection (Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection), Antispam, filtrování http a https na základě kategorizace webových stránek. Monitorování IP (IPv4 aIPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ), odesílání zpráv na vzdálený SYSLOG server. Systém musí zahrnout všechny licence pro zajištění požadované funkcionality na období minimálně 60 měsíců. Součástí dodávky je platná podpora od výrobce po dobu 60 měsíců, a to včetně všech aktualizací softwaru, bezpečnostních aktualizací a přístupu k technické podpoře výrobce. Zařízení/software pro sběr a analýzu dat z firewallu. |  |  |
| 3 | 19" Datový rozvaděč jednodílný na stěnu, výška 9U, šířka 600 mm, hloubka 600 mm, hloubka 600 mm. S ventilační jednotkou a přípravou pro umístění switchů pro datový rozvod s patřičným cable managmentem pro přehlednost zapojení a 2x 24port modulární Patch panel. |  |  |
| 4 | Vybudování nových datových rozvodů del přiložené technické dokumentace standardem CAT6. Kabeláž bude montována na povrchu stěn v elektroinstalačních lištách. Bude vyhotoveno schéma zapojení sítě a protokol o měření sítě. |  |  |
| 5 | Access Point Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band), Wi-Fi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g, MU-MIMO: Ano, Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s]: 600, Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s]: 2400, Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 26, Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 26, Šifrování: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3), Typ antény: Vestavěná, Počet vestavěných antén: 8, Roaming: Ano, Zisk antény [dBi]: 4, 5.5, Rychlost LAN: (1) 10/100/1000 Mbps, Gigabit LAN: Ano, Napájení přes PoE: 802.3at, 44 .. 57V DC, Typy PoE: PoE-In (pouze), Max. spotřeba energie [W]: 16,5, Stupeň krytí: IP54, Použití: Venkovní, Tlačítka: Reset, Provozní teplota [°C]: -30 až 60, Hmotnost [g]: do 1 kg. Operační mód: Access Point, Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) |  |  |
| 6 | Provedení: Rackmount, Šasi: Kovové, Tlačítka: Reset, Provozní teplota [°C]: -5 až 40, rozměr kombatibilní s poptávaným datovým rozvaděčem, Rychlosti LAN: (24) 10/100/1000Mbps, Optické rozhraní: (2) 1G/10Gbps, Dotykový displej, Redundantní napájení, SmartPower RPS, PoE-Out (pouze), Podporované PoE-Out standardy: 802.3af, 802.3at, 802.3bt, Počet PoE Out portů: 24, Software: Management: cloud, Funkce: VLAN |  |  |
| 7 | Switch firemní - do racku, centrálně řízený kontrolerem, 48× RJ-45, 4× SFP+, 48× 10/100/1000Base-T, QoS (Quality of Service), VLAN a LACP agregace linek, přepínací kapacita 176 Gb/s, 4 porty s rychlostí 10 Gbit, 48 portů s rychlostí 1 Gbit, provozní teplota od -5 do 40 °C, rozměr kombatibilní s poptávaným datovým rozvaděčem, hmotnost do 5000 g |  |  |
| 8 | Konfigurace: 64GB RAM DDR5, vícejádrový serverový procesor s výkonem 10800 dle www.cpubenchmark.net, řadič disků s cache 4GB zálohovanou baterií, 2 ethernet porty 1Gb, 8 pozic na disky, redundantní zdroj, 2x 480 GB SSD disky na systém a databázi, 2,4 TB využitelného prostoru na data na discích s RAID1 nebo RAID5, 10000 rpm SAS, hdd pro zálohování min. 2,4 TB, licence na vzdálenou správu, 3 roky záruka na HW na místě. OS MS Windows Server 2025 pokrývající nabízený hardware, potřebný počet přístupových licencí device CAL – 100 ks (Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností přechodu na nový SW). Rozsah prací a rozsah provedení: Kompletní práce spojené s upgradem serverové infrastruktury včetně instalace virtualizačního prostředí (odhad 2 VM), potřebných rolí (AD, DNS, DHCP, FS, WDS, WSUS, GPO, IIS, apod.), migrace domény, dat, služeb, montáž, konfigurace apod., konfigurace VPN, migrace Bakalářů včetně instalace a konfigurace SQL a webové části, certifikátu. Práce budou provedeny s minimálním dopadem na provoz školy z důvodu zajištění výuky. |  |  |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ STANDARDU KONEKTIVITY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odborné učebny ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304 – Konektivita školy

Obchodní firma nebo název:	zadejte text

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s požadavky Standardu konektivity včetně jejího upřesnění školou (příloha č. 5 zadávací dokumentace) a námi nabízené technické řešení požadavky Standardu konektivity naplňuje v plném rozsahu. Prokázání naplnění požadavků poskytneme následně v písemné formě k Závěrečné zprávě o realizaci projektu dle pokynu zadavatele.

Místo a datum: zadejte text

zadejte text

Jméno, příjmení a funkce osoby

oprávněné jednat za dodavatele