Studie proveditelnosti

Heliport pro urgentní příjem nemocnice Cheb

LISTOPAD  2025

Název studie:	Studie proveditelnosti

Heliport pro urgentní příjem nemocnice Cheb

dále jen jako „Studie“

Objednatel Studie:	Karlovarský kraj

Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel Studie:	SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00  Praha 5 - Stodůlky

dále jen jako „Zhotovitel“

Zakázka č.:	2025_008_CZ

Zpracováno:	Listopad 2025

OBSAH

1.	ÚVODNÍ ČÁST	4

INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE	4

POUŽITÉ PODKLADY	4

CÍLE STUDIE	4

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HELIPORTU	5

3.	NÁVRHOVÉ PARAMETRY HELIPORTU	6

4.	OCHRANNÁ PÁSMA	8

4.1	OP se zákazem staveb	8

4.2	OP s výškovým omezením staveb	8

4.3	OP vzletového a přibližovacího prostoru	9

4.4	OP přechodových ploch	9

5.	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	9

5.1	Zpracování zaměření a použitá technika	9

5.2	Použité předpisy a směrnice	9

6.	VARIANTY ŘEŠENÍ	10

6.1	VARIANTA 1	10

6.2	VARIANTA 2	11

6.3	VARIANTA 3	11

7.	HODNOCENÍ VARIANT	13

8.	PROCESNÍ KROKY REALIZACE ZÁMĚRU	14

9.	ZÁVĚR	15

10.	POUŽITÉ ZKRATKY	16

11.	GRAFICKÁ ČÁST	17

ÚVODNÍ ČÁST

INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE

Zpracovatel:				SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Se sídlem:				Bucharova 1314/8

158 00  Praha 5 - Stodůlky

IČO:					06943187

Zastoupený:				Ing. Petrem Vašinou, MBA, MSc. - ředitelem společnosti

S+T team:

Management projektu:		Ing. Petr Vašina, MBA, MSc.

tel.: +420 602 792 117 / e-mail: petr.vasina@sieberttalas.com

Hlavní architekt:			Ing. arch. Tomáš Janeček, MBA

ČKA 03486 autorizovaný architekt pro obor architektura A.1

tel.: +420 602 671 844 / e-mail: tomas.janecek@sieberttalas.com

Návrh řešení:				Ing. arch. Tomáš Janeček, MBA

Jan Benáček

Propočet nákladů:			Ing. Petr Vašina, MBA, MSc.

____________________________________________________________________________________________________________

Zaměření a určení směrů:		Geodézie-Topos, a.s.

Se sídlem:				Pulická 377

518 01  Dobruška

IČO: 					25278878

POUŽITÉ PODKLADY

Pro zpracování Studie byly použity následující podklady:

Zadání Objednatele;

Předpis L14H – Heliporty, ve znění aktuálním v době zpracování Studie;

Studie proveditelnosti zřízení pracovního úrovňového heliportu Nemocnice Cheb, zpracovaná firmou Geodézie-Topos, a.s.

Pro tiskové výstupy byly použity „Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální“: Základní topografická mapa 1 : 5 000 (ZTM5) a Ortofoto mapa ČR.

CÍLE STUDIE

Tato Studie se zabývá zajištěním prostoru pro přistání vrtulníku Letecké záchranné služby v blízkosti urgentního příjmu II. typu Nemocnice Cheb.

Řešení je navrženo variantně, a to jako návrh nového pracovní heliportu v areálu nemocnice, místa pro přistání v areálu nemocnice a rekonstrukci heliportu v přilehlé stanici HZS Karlovarského kraje.

Ve studii je řešeno uspořádání přibližovacích a vzletových směrů a ochranných pásem v režimu VFR den v souladu s předpisem Ministerstva dopravy L-14 H Heliporty.

Hlavním cílem této Studie je zajistit relevantní podklad pro navazující kroky Objednatele, který podpoří výběr nejvhodnějšího technického řešení s ohledem na ekonomicky nejvýhodnější řešeni z hlediska výše investičních i provozních nákladů, ale také s ohledem na efektivitu a náročnost provozu. Cílem studie proveditelnosti je tedy prověření všech výše uvedených potenciálních variant řešení a jejich kvalitativní analýza. Na základě této analýzy pak nalézt doporučenou (preferovanou) variantu řešení.

Návrh technického řešení jednotlivých variant zohledňuje převládající směry větrů v dané lokalitě, stávající budovy a vzrostlou zeleň. Výstupem studie je návrh umístění pracovního heliportu včetně návrhu systému ochranných pásem (OP) pro heliport tak, aby nedocházelo k penetraci OP okolními překážkami a byl dodržen požadavek vertikálního odstupu od budov minimálně 10,7 m (35 ft) pro všechny posuzované varianty a doporučení preferované varianty.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HELIPORTU

Úrovňový heliport je letecká stavba v souladu s § 36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen letecký zákon). K zajištění bezpečnosti provozu a eliminaci překážek musí být kolem každé letecké stavby zřízena ochranná pásma, která zřizuje Úřad pro civilní letectví (ÚCL) v souladu s § 37 leteckého zákona. V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem ÚCL. Základním předpokladem umístění úrovňového heliportu je vyhovění požadavkům na bezpřekážkový prostor pro vlastní heliport a vymezení ploch pro přílet/odlet též mimo překážky v okolí heliportu.

  - Provozní statut heliportu

předpokládá se statut neveřejného vnitrostátního heliportu pro leteckou záchranou službu (HEMS). Je navržen v souladu s požadavky předpisu L - 14 H Heliporty jako pracovní úrovňový heliport pro provoz podle pravidel letů VFR den.

  - Varianty umístění heliportu

- Lokalita H1

je situována v areálu HZS Karlovarského kraje, stanice Cheb, v ulici 17. listopadu na stávající ploše určené pro přistání vrtulníku, parcelní číslo 3164/3;

- Lokalita H2

je situována v areálu parku Nemocnice Cheb, cca 70 m západně od budovy C (onkologie), parcelní číslo 1792/1. V současné době je lokalita zarostlá vegetací.

  - Určení kritického vrtulníku

Heliport bude využíván především Leteckou záchrannou službou ČR, proto bude navržen pro vrtulníky:

- Airbus H145;

- Airbus H135;

- Agusta AW 109;

- Bell 412; a

- PZL W-3 Sokół, tj. největší z provozovaných vrtulníků (D=18,79 m) = KRITICKÝ VRTULNÍK.

Heliport bude sloužit pro vrtulníky se vzletovou hmotností do 6,4 tuny a s celkovým největším rozměrem vrtulníku D do 19 m. Jedná se o vrtulníky 1. třídy výkonnosti.

  - Analýza ochranných pásem

OP se zákazem staveb (OP provozních ploch);

OP s výškovým omezením staveb (OP vzletové a přibližovací plochy).

Před zpracováním návrhu směrů vzletu a přiblížení bylo provedeno zaměření překážek ve vybraných prostorech a analýza výškového uspořádání stávajících budov v souřadném systému S-JTSK.

V rámci analýzy a zpracování výškových překážek v prostoru OP byla zpracována databáze s popisem parametrů překážek a vyhodnocení překážek vzhledem k OP.

Výsledkem analýz bylo stanovení hlavního a vedlejšího směru přiblížení/vzletu.

NÁVRHOVÉ PARAMETRY HELIPORTU

Návrh pracovního heliportu HEMS pro potřeby urgentního příjmu II. typu v Nemocnici Cheb vychází z požadavků na zajištění bezpečného, dostupného a trvale provozuschopného místa pro příjem a transport pacientů leteckou záchrannou službou (HEMS).

Koncepce vychází z požadavků stanovených Leteckým předpisem L14 – Heliporty, příslušných ustanovení vyhlášky č. 108/1997 Sb., a z technických doporučení Úřadu pro civilní letectví ČR pro provozní heliporty umístěné v areálech zdravotnických zařízení.

Při návrhu byly zohledněny zejména:

- bezprostřední návaznost na urgentní příjem nemocnice II. typu, včetně možnosti přímého přesunu pacienta do krytého prostoru zdravotnického zařízení;

- dopravní a technická dostupnost pro pozemní složky IZS a servisní techniku;

- provozní bezpečnost s ohledem na překážky v okolí, rušení vzdušného prostoru a hlukové limity;

- možnost celoročního provozu.

Návrh současně respektuje prostorové a technické možnosti areálů nemocnice a HZS a usiluje o minimalizaci zásahů do stávajícího prostředí a provozu.

- Parametry heliportu vychází z kritického vrtulníku PZL W-3 Sokół o maximální vzletové hmotnosti MTOW = 6400 kg.

  - FATO

Minimální rozměry FATO vychází pro vrtulníky provozovanými v 1. třídě výkonnosti:

1) délka přerušeného vzletu (RTOD) pro požadovaný postup vzletu předepsaný v letové příručce vrtulníku (HFM) pro vrtulníky, pro které je FATO určena, nebo 1,5 návrhového D, podle toho, co je větší;

2) šířka požadovaného postupu předepsaného v HFM pro vrtulníky, pro které je FATO určena, nebo 1,5 návrhového D, podle toho, co je větší.

Pro vrtulník PZL W-3 Sokół kde D = 19,0 m, je FATO navržena jako plocha, do které je možná vepsat kruh o průměru minimálně 28,5 m.

  - Povrch plochy FATO

Povrch plochy FATO může být realizován ve formě upraveného terénu, mimo však zpevněnou plochu TLOF.

  - Rozměry TLOF

TLOF heliportu je soustředný s FATO, minimální rozměry TLOF musí být:

- musí mít rozměry, do kterých se dá vepsat kružnice o průměru min. 10 m;

- a zároveň musí obsahovat kružnici o průměru nejméně 0,83 návrhového D.

Pro vrtulník PZL W-3 Sokół, kde D = 19,0 m, je TLOF navržena jako plocha, do které je možná vepsat kruh o průměru minimálně 15,75 m.

  - Konstrukční řešení plochy TLOF

Povrch plocha TLOF musí být stavebně připravena tak, aby splnila požadavek na vrtulníky se vzletovou hmotností do 6,4 tuny. Proto je ve všech variantách navržena plocha TLOF jako betonová.

  - Bezpečnostní plocha (SA)

- FATO musí být obklopena bezpečnostní plochou, která se musí rozprostírat směrem ven od okraje FATO do vzdálenosti nejméně 3 m nebo 0,25 návrhového D, podle toho, co je větší. Bezpečnostní plocha zamýšleného heliportu je navržena kruhová o průměru 38 m, s povrchem trávnatým.

- Na bezpečnostní ploše nesmí být umístěny žádné pevné objekty, vyjma křehkých objektů, které z hlediska své funkce musí být na ploše umístěny. Po dobu provozu vrtulníků se na ploše nesmí nacházet žádné mobilní objekty. Objekty, jejichž funkce vyžaduje, aby byly umístěny na bezpečnostní ploše, nesmí být vyšší než 25 cm, jestliže jsou umístěny na okraji FATO, ani nesmí narušovat rovinu začínající ve výšce 25 cm nad okrajem FATO a stoupající vzhůru a vně od okraje FATO se sklonem 5 %.

  - Vztažný bod heliportu (HRP)

- HRP je umístěn ve středu plochy konečného přiblížení a vzletu (FATO)

- Lokalita H1

  - Souřadnice JTSK [m]: Y= 888770,17; X= 1022725,83

  - Souřadnice WGS-84: 50° 04' 15,57" N; 12° 21' 44,59" E

  - výška Z [m Bpv] = 482,13 m n.m.

- Lokalita H2

  - Souřadnice JTSK [m]: Y= 888659,19; X= 1022902,82

  - Souřadnice WGS-84: 50° 04' 10,50" N; 12° 21' 51,55" E

  - výška Z [m Bpv] = 490,50 m n.m.

  - Směry pro přiblížení a vzlety

- V rámci studie byly posouzeny možnosti umístění a provozování heliportu se zohledněním směrů vzletů a přiblížení pro denní provoz. Na základě analýzy okolních překážek (zejména budov a vzrostlé vegetace) byly stanoveny následující směry přiblížení a vzletů:

- Lokalita H1

Kurs zeměpisný (kz):

Den – Přiblížení: 052°03', 188°53'	Vzlety: 232,03°25', 008°53'

Kurs magnetický (km, k 15.10.2025 je magnetická deklinace cca 4°34' = 4,57°)

Den – Přiblížení: 047°29', 184°19'       Vzlety: 227°29', 004°19'

Navržené: Přiblížení 047°, 184°	Vzlety: 227°, 004°

- Lokalita H2

Kurs zeměpisný (kz):

Den – Přiblížení: 082°38', 218°35'	Vzlety: 262°38', 038°35'

Kurs magnetický (km, k 15.10.2025 je magnetická deklinace cca 4°34' = 4,57°)

Den – Přiblížení: 078°04', 214°01'       Vzlety: 258°04', 034°01'

Navržené: Přiblížení 078°, 214°	Vzlety: 258°, 034°

  - Návrh denního značení heliportu

OCHRANNÁ PÁSMA

Pro letecké stavby (letiště, heliporty) je dle ust. § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, nutné zřídit ochranná pásma. Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckých staveb. Dokumentace ochranných pásem leteckých staveb tvoří podklad pro umísťování staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území.

Ochranná pásma leteckých staveb zřizuje ÚCL ČR opatřením obecné povahy podle správního řádu, po projednání s úřadem územního plánování, na základě § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Ochranná pásma zanikají spolu se zánikem letecké stavby, ke které jsou vztažena.

Výjimky z ochranných pásem může v odůvodněných případech a s přihlédnutím ke stanovisku provozovatele letecké stavby udělit ÚCL ČR v rozhodnutí vydaném podle § 40 zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Ochranná pásma musí odpovídat schválenému provoznímu statutu heliportu a jeho vybavení.

OP plánovaného heliportu zahrnují dle předpisu L–14 Letiště tato ochranná pásma:

- OP se zákazem staveb;

- OP provozních ploch.

- OP s výškovým omezením staveb;

- OP vzletového a přibližovacího prostoru;

- OP přechodových ploch.

  - OP se zákazem staveb

Ochranná pásma se zákazem staveb vymezují prostor OP provozních ploch.

V ochranném pásmu se zákazem staveb je zakázáno realizovat trvalé neletecké stavby (výjimku může v mimořádném případě povolit ÚCL ČR na základě komplexního posouzení).

OP je specifikováno obalovou křivkou, která obklopuje bezpečnostní plochu (SA) = kruh o průměru 38 m a je v souladu s Hlavou 11 předpisu Ministerstva dopravy L-14 Letiště navrženo v maximálním rozsahu s ohledem na bezpečnost provozu v blízkosti projektovaných výškových staveb.

  - OP s výškovým omezením staveb

V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétně v ochranných pásmech přibližovacích prostorů, nesmí nové stavby (objekty) přesahovat dále definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem, který ochranná pásma již narušuje.

V OP s výškovým omezením není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení nebo vysazovat porosty a umisťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami jednotlivých ochranných pásem.

OP s výškovým omezením mohou být narušena stavbami (objekty), avšak pouze za předpokladu, že ÚCL na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka neohrozí bezpečnost letového provozu. Taková překážka musí být označena překážkovým značením dle požadavků Hlavy 6 předpisu Ministerstva dopravy L – 14 Letiště.

  - OP vzletového a přibližovacího prostoru

OP vzletového a přibližovacího prostoru má tvar rovnoramenného lichoběžníku s kratší základnou totožnou s kratší stranou OP provozní plochy a s parametry dle tab. 4-2 předpisu L-14 Letiště pro provoz VFR den heliportu HEMS:

- pro vrtulníky 1. třídy výkonnosti se oba boční okraje lichoběžníku souměrně rozevírají pod úhlem 15 % od osy vzletu do vzdálenosti 200 m, kde šířka a umístění vnitřního okraje je shodná s šířkou a hranicí FATO. Maximální sklon plochy je 25,0 %.

OP pro VFR/noc nebyla vzhledem k vyššímu sklonu ploch posuzována.

Výchozí výškou OP přibližovacího a vzletového prostoru je výška středu FATO.

Pro návrh OP v lokalitě H1 – 482,13 m n.m.

Pro návrh OP v lokalitě H2 – 490,50 m n.m.

  - OP přechodových ploch

Ochranné pásmo přechodové plochy je plocha stoupající od okrajů ochranného pásma provozní plochy heliportu a od okrajů ochranných pásem přibližovacích a vzletových prostorů až do předepsané výšky. U heliportu HEMS do 50 m se sklonem 1:1, resp. 100 % pro denní provoz.

OP s výškovým omezením jsou vztažená k výšce stanoveného HRP.

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Dne 21. 08. 2025 byly zaměřeny potencionální objekty, jejichž výška mohla zasáhnout do navrhovaných ochranných pásem navrženého heliportu Karlovarské krajské nemocnice a.s., Nemocnice Cheb. Objekty byly určeny na základě analýzy výškového modelu s terénem a OP a místním šetřením.

Objekty v terénu, které by mohly tvořit možné překážky jsou zaměřeny – stromy, budovy, lampy atd.

Další objekty tvořící možné překážky jsou zaměřeny v podobě mračna bodů. Tato metoda byla zvolena vzhledem k analýze možných směrů přiblížení a vzletů vrtulníků a velkému množství překážek v analyzované lokalitě.

Vzhledem k použité metodě zaměření nebyla určována relativní výška měřených objektů, ale pouze nejvyšší nadmořská výška objektu, která je rozhodující pro posouzení průniku objektu do OP heliportu.

Seznam zaměřených bodů a objektů na území navrhovaných OP je uvedeno ve studii proveditelnosti zpracované firmou Geodézie-Topos, která je podkladem pro Studii.

  - Zpracování zaměření a použitá technika

Souřadnice zeměpisných šířek a délek jsou určeny v systému WGS-84 s přesností na setiny vteřiny. Absolutní a relativní výšky jsou určeny u zaměřených objektů s přesností odpovídající geodetickým metodám (u nejednoznačně identifikovatelných objektů, kde nelze přesně stanovit nejvyšší místo – skupina stromů, je to 1-2 m).

Současně s geodetickým zaměřením lokality bylo provedeno skenování okolí předpokládaných FATO pro detailní mapování okolí budoucího heliportu. Výsledné mračno bodů bylo připojeno do systému 
S-JTSK a výškově do systému Bpv. Výsledné mračno bodů je uživatelsky dostupné na adrese:

https://mapy.topos.cz/scan/v4/heliport-cheb.html a bylo použito pro dodatečné určení výšek objektů v bezprostředním okolí budoucího heliportu.

  - Použité předpisy a směrnice

1.	Vyhláška č. 357/2013 Sb., v platném znění;

2.	ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení;

3.	ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky;

4.	ČSN 73 0415 Geodetické body;

5.  	Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění.

VARIANTY ŘEŠENÍ

V rámci Studie byly hodnoceny dvě možné lokality pro realizaci úrovňového pracovního heliportu HEMS a jedna varianta umístění plochy určené pro přistání.

VARIANTA 1

Tato varianta předpokládá umístění heliportu v areálu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, v těsné blízkosti Nemocnice Cheb, v místě stávající plochy určené pro přistání vrtulníků.

VARIANTA 2

V této variantě je heliport situován přímo v areálu Nemocnice Cheb, a to v přilehlém parku západně od budovy C.

VARIANTA 3

Tato varianta uvažuje zřízení plochy určené pro přistání v areálu Nemocnice Cheb. Pozice místa pro přistání je shodná s umístěním heliportu ve Variantě 2, avšak plocha není certifikována Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) a nevztahují se na ni veškeré požadavky platné pro heliporty.

  - VARIANTA 1

Varianta 1 předpokládá umístění heliportu v areálu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, v těsné blízkosti Nemocnice Cheb, v místě stávající plochy určené pro přistání vrtulníků. Stávající plocha pro přistání bude zbourána a na jejím místě bude vytvořen nový heliport HEMS provozovaný v režimu VFR den s betonovou plochou TLOF.

Provozovatel heliportu: HZS Karlovarského kraje, stanice Cheb

- Navržené směry:

- Přiblížení 	047°, 184°;

- Vzlety	227°, 004°.

- Investiční náklady Varianty 1

| Položka | rozměr | Počet MJ | MJ | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bourání stávajícího místa pro přistání |  | 194,7 | m2 | 1 850 Kč | 360 249 Kč |
| Odvoz a skládkovné |  | 257,0 | t | 1 200 Kč | 308 451 Kč |
| TLOF | D 15,75 | 194,8 | m2 | 5 500 Kč | 1 071 010 Kč |
| FATO | D 28,5 | 637,6 | m2 | 1 250 Kč | 797 020 Kč |
| Přípojky - nn a slaboproud |  | 1 | ks | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Osvětlení FATO |  | 250 | m | 2 500 Kč | 625 000 Kč |
| Zemní práce |  | 832,4 | m2 | 850 Kč | 707 494 Kč |
| WDI - ukazatel směru větru |  | 1 | kpl. | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
| Denní značení heliportu |  | 1 | kpl. | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Dopravní značení |  | 1 | Kpl. | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 4 139 224 Kč |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 869 237 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 5 008 461 Kč |
| Náklady spojené s provozem heliportu |  |  |  |  | 610 000 Kč/rok |

- Harmonogram realizace Varianty 1

  - VARIANTA 2

Varianta 2 předpokládá umístění heliportu v areálu Nemocnice Cheb, a to v přilehlém parku západně od budovy C. Zde bude vytvořen nový heliport HEMS provozovaný v režimu VFR den s betonovou plochou TLOF.

- Provozovatel heliportu: Karlovarská krajská nemocnice a. s., Nemocnice Cheb

- Navržené směry:

- Přiblížení	078°, 214°;

- Vzlety 	258°, 034°

- Investiční náklady Varianty 2

| Položka | rozměr | Počet MJ | MJ | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLOF | D 15,75 | 194,8 | m2 | 5 500 Kč | 1 071 010 Kč |
| FATO | D 28,5 | 637,6 | m2 | 1 250 Kč | 797 020 Kč |
| Příjezdová komunikace | 5 x 30 m | 150 | m2 | 2 500 Kč | 375 000 Kč |
| Přípojky - nn a slaboproud |  | 1 | ks | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Osvětlení FATO |  | 250 | m | 2 500 Kč | 625 000 Kč |
| Zemní práce |  | 832,4 | m2 | 850 Kč | 707 494 Kč |
| WDI - ukazatel směru větru |  | 1 | kpl. | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
| Denní značení heliportu |  | 1 | kpl. | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Dopravní značení |  | 1 | Kpl. | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 3 845 524 Kč |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 807 560 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 4 653 084 Kč |
| Náklady spojené s provozem heliportu |  |  |  |  | 610 000 Kč/rok |

- Harmonogram realizace Varianty 2

  - VARIANTA 3

Varianta 3 předpokládá umístění místa pro přistání v areálu Nemocnice Cheb, a to ve stejné pozici jako má heliport ve Variantě 2.  Zde bude vytvořeno místo pro přistání, o stejném velikosti a únosnosti jako heliport HEMS ve variantě 2. Místo pro přistávání nebude vybaveno žádnými návěstidly, pouze ukazatelem směru větru.

- Provozovatel heliportu: Karlovarská krajská nemocnice a. s., Nemocnice Cheb

- Navržené směry:

- Přiblížení	078°, 214°;

- Vzlety 	258°, 034°

Provozovatel místa pro přistání: Karlovarská krajská nemocnice a. s., Nemocnice Cheb

- Investiční náklady Varianty 3

| Položka | rozměr | Počet MJ | MJ | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TLOF | D 15,75 | 194,8 | m2 | 5 500 Kč | 1 071 010 Kč |
| FATO | D 28,5 | 637,6 | m2 | 1 250 Kč | 797 020 Kč |
| Příjezdová komunikace | 5 x 30 m | 150 | m2 | 2 500 Kč | 375 000 Kč |
| Zemní práce |  | 832,4 | m2 | 850 Kč | 707 494 Kč |
| WDI - ukazatel směru větru |  | 1 | kpl. | 120 000 Kč | 120 000 Kč |
| Značení místa pro přistání |  | 1 | kpl. | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Dopravní značení |  | 1 | kpl. | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 3 200 524 Kč |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 672 110 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 3 872 634 Kč |
| Náklady spojené s provozem místa pro přistání |  |  |  |  | 80 000 Kč/rok |

- Harmonogram realizace Varianty 3

HODNOCENÍ VARIANT

Pro vyhodnocení jednotlivých variant řešení byla stanovena následující hodnotící kritéria a jejich váhy:

výše investičních nákladů;

náročnost provozu – revize, certifikace;

doba realizace záměru.

| Kritérium | Váha % | VARIANTA 1 |  | VARIANTA 2 |  | VARIANTA 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | počet bodů | počet vážených bodů | počet bodů | počet vážených bodů | počet bodů | počet vážených bodů |
| Výše investičních nákladů | 50 | 7 | 3,5 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| Náročnost provozu | 30 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 10 | 3 |
| Doba realizace záměru | 20 | 9 | 1,8 | 8 | 1,6 | 10 | 2 |
| Počet bodů varianty celkem |  | 6,8 |  | 7,1 |  | 10 |  |

Z hlediska naplnění cílů Zadavatele zajištění možnosti přepravy pacientů pomocí vrtulníků Letecké záchranné služby ČR za co nejefektivnějšího technického řešení se pro urgentní příjem II. typu Nemocnice Cheb jeví jako nejlepší Varianta č. 3 – zřízení místa pro přistávání v areálu nemocnice.

Varianta 3 vychází nejlépe jak z pohledu investičních, tak provozních nákladů, zároveň zaručuje nejkratší dobu realizace záměru a je ve vhodné poloze vůči urgentnímu příjmu nemocnice.

Zpracovatel studie doporučuje k realizaci VARIANTU 3.

PROCESNÍ KROKY REALIZACE ZÁMĚRU

Tato Studie definovala v předchozích částech varianty umístění, resp. nutné investiční akce úpravy a zřízení nového heliportu pro provoz vrtulníků podle pravidel pro lety za viditelnosti VFR DEN.

Pro realizaci investičního záměru heliportu a jeho následné opětovné uvedení do provozu jsou nutné následující kroky:

- Projektová příprava zvoleného řešení;

- Inženýrská činnost a zajištění povolení DESÚ;

- Výběrové řízení na Generálního dodavatele;

- Realizace stavby a kolaudace stavby; a

- Certifikace heliportu u ÚCL.

Projektová příprava zvoleného řešení

Tato část procesu zahrnuje následující činnosti:

Provedení průzkumných prací směřujících k zajištění podkladů pro projekční práce, pro zdárné vyhotovení projektové dokumentace (dále jen jako „PD“) bude nutné zjistit skutečný stav konstrukcí heliportu v areálu HZS a zajistit podklady k dotčeným budovám, resp. dokumentaci skutečného stavu jejich vnitřních instalací;

Projednat navržené řešení heliportu, včetně řešení překážek se zástupci ÚCL tak, aby pro vybranou variantu řešení bylo zajistitelné povolení a následně nehrozila rizika pro zprovoznění heliportu;

Dopracovat PD dle požadavků ÚCL / DESÚ - Dopravní a energetický stavební úřad;

Zajišťuje Zhotovitel PD v součinnosti s Objednatelem.

Inženýrská činnost a zajištění povolení DESÚ

Tato část procesu zahrnuje následující činnosti:

Získání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen jako „DOSS“), např. Hasičský záchranný sbor, ÚCL apod.;

po získání závazných stanovisek, v případě podmínek v nich definovaných, vypracovat čistopis dokumentace pro stavební řízení u leteckého stavebního úřadu;

podání žádosti u Dopravního a energetického stavebního úřadu (dále jen jako „DESÚ“);

poskytování součinnosti DOSS a DESÚ (na straně projektanta, ale také Objednatele – stavebníka);

získání právoplatného stavebního povolení;

Zajišťuje Zhotovitel PD v součinnosti s Objednatelem.

Výběrové řízení na Generálního dodavatele

Tato část procesu zahrnuje následující činnosti:

Vypracování Zadávací dokumentace, jejíž součástí bude PD pro realizaci stavby se Soupisem prací, dodávek a služeb;

Výběr nejvhodnějšího Generálního dodavatele na základě multikriteriálního posouzení nabídek;

Zajišťuje Objednatel (za součinnosti Zhotovitele PD).

Realizace stavby a kolaudace stavby

Úspěšná realizace stavby a následná kolaudace u DESÚ vybraným Generálním dodavatelem.

Certifikace heliportu u ÚCL (pouze u varianty 1 a 2)

Tato část procesu zahrnuje následující činnosti:

Zpracování dokumentace ochranných pásem a zaměření aktuálního stavu překážek;

Zajištění Certifikace u ÚCL.

ZÁVĚR

Tato kapitola shrnuje hlavní výsledky a závěry vyplývající z posouzení variantních řešení záměru zřízení pracovního úrovňového heliportu HEMS pro potřeby urgentního příjmu II. typu v Nemocnici Cheb.

Studie proveditelnosti prokázala technickou i prostorovou uskutečnitelnost záměru. Na základě porovnání tří variant řešení bylo vyhodnoceno, že všechny posuzované lokality splňují základní požadavky leteckých a bezpečnostních předpisů pro provoz podle pravidel letů VFR den, přičemž jejich realizace je možná bez zásadních zásahů do okolní zástavby.

Z hlediska investičních nákladů, provozní náročnosti a časové dostupnosti se jako nejvhodnější řešení ukázala Varianta 3 – místo pro přistání v areálu Nemocnice Cheb, která nabízí optimální kombinaci technických parametrů a ekonomické efektivity. Tato varianta umožní rychlý a bezpečný transport pacientů Letecké záchranné služby přímo k urgentnímu příjmu nemocnice, při minimálních stavebních zásazích a nízkých provozních nárocích.

Celková doba realizace Varianty 3 se předpokládá 21 měsíců a předpokládá investiční náklady v cenové úrovni II. pololetí roku 2025 cca 3,9 mil. Kč s DPH.

Zvolená koncepce zajišťuje splnění požadavků předpisu L14 – Heliporty, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a současně respektuje provozní a bezpečnostní podmínky stanovené Úřadem pro civilní letectví České republiky. Realizace záměru bude představovat významné zlepšení dopravní dostupnosti zdravotnického zařízení a přispěje k efektivnějšímu poskytování akutní péče v rámci Karlovarského kraje.

Na základě vyhodnocení doporučuje zpracovatel pokračovat v projektové přípravě Varianty 3 jako preferovaného řešení. Následné kroky by měly směřovat k vypracování projektové dokumentace, získání povolení Dopravního a energetického stavebního úřadu a zajištění všech stanovisek dotčených orgánů v souladu s procesními požadavky ÚCL.

Realizací projektu bude umožněno bezpečné přistávání vrtulníků HEMS v areálu Nemocnice Cheb, čímž se zásadně zkrátí doba transportu kriticky nemocných a zraněných pacientů a posílí se schopnost kraje poskytovat zdravotní péči na vysoké úrovni.

POUŽITÉ ZKRATKY

Bpv		výškový systém Balt po vyrovnání

D		celkový největší rozměr vrtulníku

FATO		plocha konečného přiblížení a vzletu

ft		stopa

GNSS		globální družicový navigační systém

HEMS 		Letecká záchranná služba, z angl. Helicopter Emergency Medical Service

HFM 		letová příručka vrtulníku

HRP		vztažný bod heliportu (stanovená zeměpisná poloha heliportu)

km		magnetický směr

kz		zeměpisný směr

Lon		zeměpisná délka

Lat		zeměpisná šířka

m n.m.		nadmořská výška v systému Bpv

MTOW 	maximální vzletová hmotnost

OP		ochranné pásmo

SA		bezpečnostní plocha

S-JTSK		systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

TLOF		prostor dotyku a odpoutání vrtulníku

ÚCL	 	Úřad pro civilní letectví České republiky

VFR   		pravidla pro let za viditelnosti

VMC   		meteorologické podmínky pro let za viditelnosti

WDI		ukazatel směru větru

GRAFICKÁ ČÁST

PŘÍLOHA 1 – SITUACE