# technická zpráva

# KANALIZACE

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

#### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší spolehlivé napojení nových zařizovacích předmětů na stávající rozvod kanalizace v objektu..

## Druhy odpadních vod

Do vnitřní kanalizace navrhované v tomto projektovém řešení lze vypouštět pouze tyto druhy odpadních vod: splaškové.

## Základní popis projektované kanalizace

### Splaškové a dešťové odpadní potrubí

Vzhledem ke změně dispozičního řešení pokojů je nutno stávající kanalizační stoupačky odskokem posunout do drážky ve zdi. Na první ze stoupaček bude vysazena odbočka a napojena nová imobilní umyvadla. Od ostatních umyvadel bude odpad sveden do suterénu, kde bude napojen na stávající rozvod kanalizace.

Svodné potrubí je navrženo z PP trub. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno.

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je navrženo z trub PP v maximální délce 3.0 m a spádu minimálně 3%. Připojovací potrubí vedené volně po stěnách nebo v drážkách zdiva bude upevněno ke stavební konstrukci.

### Příslušenství kanalizace

Veškeré zařizovací předměty a ostatní navrhované zařízení je zajištěno proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky vodotěsnosti

c. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNí VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší napojení nově instalovaných zařizovacích předmětů na stávající rozvod vody v objektu.

## Potřeba vody

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně počtu obyvatel v objektu spotřeba vody se nemění.

## Příprava teplé užitkové vody / TUV /

TUV je připravována centrálně a její návrh není součástí této projektové dokumentace.

## Základní popis projektovaného vodovodu

Stejně jako u stoupaček kanalizace dojde k úpravám na stoupačkách vody. Pod stropem 1.NP budou stoupačky uskočeny do drážky ve zdi a zaplentovány. U první stoupačky bude nové napojení pro umyvadla přímo ze stoupačky. Ostatní napojení bude pod stropem 1.PP ze stávajícího rozvodu studené pitné vody, teplé užitkové vody a cirkulace.

### Tepelná ochrana potrubí

Potrubí studené vody vedené volně nebo v drážkách je zabezpečeno proti orosování dvojnásobnou izolací plstěnými pásy.

Potrubí teplé užitkové vody a cirkulace vedené volně nebo v drážkách bude opatřeno termoizolačními trubicemi „MIRELON“.

### Ochrana před účinky hluku a vibrací

Hluk a vibrace vznikající prouděním vody jsou omezeny technickým řešením t.j. vedením, uložením, dimenzováním, upevněním a kompenzací potrubí.

### Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :plastové trubky. Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

### Ochrana vodovodu před znečištěním

Navrhované spotřebiče, zařizovací předměty, výtokové ventily a míchací baterie odpovídají svým provedením ČSN 736660.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

# zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném na trhu dostupném provedení. Projektant souhlasí se záměnou jednotlivých typů za předpokladu, že budou dodrženy připojovací rozměry.

Jednotlivé druhy navrhovaných armatur jsou podrobně specifikovány ve výkresové části PD.

UI–  umyvadlo diturvitové  imobilní s bat.jednopákovou stojánkovou

Karlovy Vary 	03/2014					                       Vypracovala : Janebová