| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Hemodynamický monitor | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen hemodynamický monitor 2 ks pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Hemodynamický monitor 2ks |  |  |
| Barevná obrazovka | min.8“ |  |
| Monitorace pomocí snímače připojeného ke stávající arteriální lince bez ohledu na umístění arteriální kanyly/katetru s kontinuální analýzou kontury pulsu | ANO |  |
| Minimální měřené hodnoty | COtrend/Cal, CItrend/Cal, dPmx, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI |  |
| Možnost rozšíření o modul pro neinvazivní monitoring jaterních funkcí | ANO |  |
| Možnost o rozšíření o modul pro neinvazivní monitorování hemodynamiky | ANO |  |
| Software v českém jazyce | ANO |  |
| Transportní vozík | ANO |  |
| Modul pro měření pomocí transpulmonální termodiluce k nespojitému stanovení srdečního výdeje a intravaskulárních a extravaskulárních objemů tekutin v kombinaci s kontinuální analýzou kontury pulzu | 1ks |  |
| Kalibrace pomocí transpulmonální termodiluce fyziologickým roztokem pro minimální zátěž pacientů | ANO |  |
| Monitorace pomocí arteriálního katetru se 4 možnostmi arteriálního přístupu | radiální, brachiální, axilární, femorální |  |
| Minimální měřené hodnoty | COpc, CIpc, tdCO, tdCI, GEDV, GEDI, EVLW, ELWI, GEF, PVPI, CFI, ITBV, ITBI, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, CPI |  |

| Kalibrovaný srdeční výdej CO v reálném čase a tepový objem | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně startovacího balíčku setů pro měření výše uvedených parametrů pro deset pacientů | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..