| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Tromboagitátor | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1ks tromboagitátor na oddělení transfúzní stanice (OTS) v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Tromboagitátor s inkubátorem navržen pro vzájemné použití | ANO |  |
| Certifikováno Medical Device v souladu se směrnicí 93/42/EHS | ANO |  |
| Hlučnost | max. 50 dB |  |
| Celková váha (tromboagitátor s inkubátorem) | max. 90 kg |  |
| Tromboagitátor: |  |  |
| Vodorovné variabilní míchání v rozsahu | min. 40 až 60 kyvů/minutu |  |
| Kapacita | min. 24 vaků (objem 300ml) |  |
| Výsuvné perforované nerezové police se zvýšenými okraji | min. 6 ks |  |
| Zvukový alarm při poruše funkčnosti třepačky / míchání | ANO |  |
| Vhodný pro nepřetržité použití | ANO |  |
| Inkubátor: |  |  |
| Zobrazení aktuální teploty na displeji | ANO |  |
| Elektronický regulátor teploty | ANO |  |
| Stabilní teplota v min. rozsahu | 20 až 24 °C |  |
| Alarm při odchylce teploty | ANO |  |
| Alarm otevřených dveří | ANO |  |
| Vstup pro nezávislé čidlo centrálního monitoringu teplot | ANO |  |
| Prosklené dveře | ANO |  |
| Vnější rozměry pro umístění na stůl (v x š x h) | max. 800 x 800 x 700 mm |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..