## Předmět a místo plnění

      - Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávajících technologií pro zajištění spolehlivého provozu a podpory kritických systémů a dále dodávka a implementace technologií včetně nezbytných služeb pro elektronizaci interních procesů. Podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v dalších kapitolách tohoto dokumentu. Řešení musí být navrženo tak, aby náklady na provoz systému byly co nejmenší.

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb (komodity):

| Označení | Komodita |
| --- | --- |
| K1 | Výměna technologických serverů – kamery |
| K2 | Výměna databázového serveru SQL |
| K3 | Výměna centrálních UPS |

      - Lokality, ve kterých bude předmět plnění realizován (místo plnění) jsou uvedeny v této kapitole. Zadavatel má ze svého statutu povinnost zajistit odbornou přednemocniční neodkladnou péči a tu poskytovat v zákonem požadovaných limitech – z toho plyne i rozmístění a počet výjezdových základen, které jsou zároveň předmětem procesu kontinuální optimalizace. Zhotovitel ve své nabídce musí zohlednit skutečnost, že počet i konkrétní umístění výjezdových základen se v průběhu zajištění předmětu plnění může změnit.

      - Mimo budovu operačního střediska ZZS KVK, kde je umístěno primární datové centrum, působí na jednotlivých výjezdových základnách (dále jen VS) na území Karlovarského kraje. ZZS KVK má v rámci Karlovarského kraje celkem 13 výjezdových základen:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. | Karlovy Vary - Dvory, Závodní 390/98C | Primární datové centrum ZZS KVK – umístění technologií, návaznost na technologie umístěné v tomto DC a případná dodávka částí technologie. Poskytování služeb pro technologie umístěné do této lokality. Sídlo ZZS KVK – místo předávání poskytovaných služeb. |
| Výjezdové základny Sokolov | Sokolov, Slovenská 1596 | Do této lokality budou přesunuty a budou zde zprovozněny stávající technologie modernizované a nahrazované v rámci komodity K3 |

## Popis současného stavu

### Hlavní činnost ZZS KVK

      - Hlavní náplní činnosti ZZS KVK je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Karlovarského kraje. V současnosti je tato služba zajišťována výjezdovými skupinami systému rendez-vous RV a výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci RZP – velké sanitní vozy s výjezdovou skupinou ve složení záchranář a řidič.

      - Veškerou činnost ZZS řídí Zdravotnické Operační Středisko (dále jen „ZOS“, které je umístěno v Karlových Varech. ZOS využívá pro potřeby řízení výkonu ZZS informační a komunikační technologie, případně prostřednictvím těchto technologií, poskytuje informace, řídí výjezdové skupiny ZZS.

      - ZZS KVK plní úkoly k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá.

      - V rámci svých činností ZZS KVK zajišťuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické první pomoci, určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, výjezd výjezdových skupin (VS) k pacientům vyžadujícím PNP na místě a jejich následný transport do zdravotnických zařízení (urgentní příjem).

      - Poskytování služeb ZZS KVK je zajišťováno s využitím IS ZZS KVK a souvisejících technologií. Systém a související technologie a jejich garantovaný provoz jsou podmínkou nutnou pro poskytování služeb ZZS KVK. Popis IS ZZS KVK a souvisejících technologií je uveden dále v tomto dokumentu.

### Popis dokumentace

      - K provozování a řízení rozvoje ICT je využívána a udržována základní Provozní dokumentace.

      - Provozní dokumentace popisuje základní nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů, s výjimkou sítě je tvořena uživatelskými manuály jednotlivých zařízení či programů.

      - Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací.

      - Zhotovitel je povinen zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny. Relevantní části dokumentace budou Zhotoviteli zpřístupněny až po podpisu Smlouvy o dílo k této zakázce.

### Popis způsobu řešení incidentů

      - Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů využívá vlastní systém Helpdesk.

      - Zadavatel zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

      - Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní specialisté, jsou zadávány do helpdeskových systémů Zhotovitele systému, který vykazuje incident nebo na který směřuje požadavek uživatele. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému Zhotovitele.

### Popis servisních oken

      - Zadavatel nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna pro údržbu ICT technologií. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů se provádějí dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

### Stávající infrastruktura

#### LAN infrastruktura lokality Karlovy Vary

      - Základem LAN infrastruktury lokality Karlovy Vary jsou dva vysoce dostupné stohy přepínačů HPE, z nich jeden tvoří jádro sítě a zajišťuje vzájemnou komunikaci serverů rychlostí 10 Gb a druhý tvoří distribuční vrstvu LAN pro napojení dalších technologií a koncových zařízení rychlostí 1 Gb. Celkově je v LAN provozováno 6 síťových přepínačů HPE 1950 a HP5120 bez podpory PoE.

#### LAN infrastruktura záložního operačního střediska

      - LAN infrastrukturu záložního operačního střediska tvoří síťový přepínač HPE 1950. LAN je, obdobně jako hlavní operační středisko, připojena ke komunikační infrastruktuře Karlovarského kraje a samostatnou linkou k Internetu. Záložní operační středisko je vybaveno firewallem Fortigate FG-60E a umožňuje zakončovat VPN ZZS.

Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje

      - Karlovarský kraj vlastní a provozuje komunikační infrastrukturu (dále jen KI) typu WAN na bázi optických tras. Infrastuktura propojuje významné veřejnoprávní subjekty (krajský úřad, obce s rozšířenou působností) a jimi zřizované organizace v karlovarském kraji. KI je také napojena na Internet a resortní sítě (PČR, KIVS apod.) a umožňuje tak napojeným subjektům přistupovat ke službám těchto sítí (Internet, CMS, ISZR apod.) LAN infrastruktura ZZS je s KI propojena a využívá ji pro přístup k Internetu (ISP O2) a také propojení primárního a záložního operačního střediska.

Virtualizační platforma

      - Virtualizační platforma operačního střediska v lokalitě Karlovy je tvořena třemi servery Dell R740 virtualizovanými technologií VMware vSphere Essentials Plus 6.7, které tvoří vysoce dostupný cluster. Interní disky serverů jsou virtualizovány technologií HPE StoreVirtual VSA a společně tvoří vysoce dostupné diskové úložiště publikované hypervizorům ESXi.

      - Meziserverovou síťovou komunikaci rychlostí 10 Gb zajišťuje IRF stoh (vysoce dostupný cluster) přepínačů HPE 1950. Síťové propoje jsou redundantní.

      - Vlastní instalace je realizována v jednom RACKu.

      - Napájení primárního operačního střediska je zálohováno dvojící třífázových UPS 30 kVA v redundantním zapojení. Rozměry každé UPS jsou 1800 x 600 x 880 mm a každá UPS je vybavena bateriemi pro zajištění napájení po dobu 14 minut při plném výkonu. UPS jsou jsou vybaveny stykačovým odpojovačem “TOTAL STOP” a manuálním by-passem pro servisní odpojení UPS při zajištění automatického přepnutí připojených jističů na hlavní vedení a včetně jištění proti zpětnému toku proudu do sítě.

      - Virtualizační platformu záložního operačního střediska tvoří jeden server Dell R640 virtualizovaný technologií VMware vSphere Essentials 6.7. Jako diskové úložiště slouží interní disky serveru. Napájení je zálohováno samostatnou jednofázovou UPS 2000VA.

      - Zálohování všech primárnárních instancí virtuálních serverů je řízeno software Veeam Backup & Replication Essentials Enterprise. Zálohy jsou ukládány na dvě nezávislé NAS Synology DS916+ (kapacita 9TB) a DS412+ (kapacita 6 TB) umístěné v lokalitě Karlovy Vary.

      - Software Veeam dále provádí replikaci klíčových virtuálních serverů do záložního operačního střediska a řídí procesy fail-over a fail-back.

Operační systémy a databáze

      - Hlavním serverovým operačním systém je Windows Server 2016, část aplikačních serverů je provozováno na platformě Linux. Jednotnou adresářovou službou je Active Directory.

      - Hlavními databázovými systémy jsou Microsoft SQL Server Standard 2012 a ORACLE database standard edition. Tyto systémy jsou sdíleny aplikacemi a systémy operačního střediska a jejich výkon a dostupnost jsou tak kritické pro zajištění bezproblémového běhu operátorských systémů s rychlými odezvami prostředí.

      - Databázový Microsoft SQL server je využíván aplikacemi:

        - ReDat v 3.16, výrobce Retia

        - Autoplan, výrobce Krobsoftware

        - EKP 1.0.8297.23739, výrobce EMD

        - MZD 1.0.8297.23739, výrobce EMD

        - POJ, 2.14.8299.38595, výrobce EMD

        - Fleetware, 2.10.1.767-41711a, výrobce Radium

        - Touch, 1.6.1.48, výrobce Komcentra

Centrální informační panel

      - Sál operačního střediska je vybaven centrálním informačním panelem, který je realizován telestěnou sestavenou ze 4 LCD displejů LG s úhlopříčkou 50“. Provoz panelu řídí a zobrazení požadovaných informací zajišťuje vyhrazený samostatný počítač.

Cloudová platforma

      - Organizace používá cloudovou platforma Microsoft 365 (dále M365) v rozsahu funkcionalit licencí Basic, Standard a Premium.

      - Platforma M365 je integrována s lokálním prostředím na úrovni synchronizace identit, SSO (single-sign-on) a základních groupwarových, souborových a komunikačních služeb.

## Požadované parametry technického řešení

### Obecné požadavky

      - Zadavatel při výstavbě, správě a provozu technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

      - Pokud Zhotovitel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

      - Za předpokladu, že Zhotovitelem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, úložiště, komunikační prvky atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne Zhotovitel do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

      - Pro každý softwarový produkt, který Zhotovitel nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

      - Zhotovitel ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Zadavatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Zhotovitelem.

      - Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že Zhotovitel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky – není přípustné implementovat např. další serverovou virtualizační platformu, adresářovou službu apod.

      - Zhotovitel prokáže, že všechny dodávky, které dodá Zadavateli:

        - jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

        - mají plnou záruku od výrobce,

        - mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

        - obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

        - jsou určeny pro provoz v České republice,

        - z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

- Tyto skutečnosti Zhotovitel doloží čestným prohlášením distributora, popř. Zhotovitelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

### Specifické požadavky – K1 – Výměna technologických serverů – kamery

      - V rámci komodity dojde k nahrazení stávajícího panelu sestaveného ze 4 displejů jedním velkoplošným displejem s vysokým rozlišením pro zobrazování kamerové systému zdravotnické záchranné služby.

      - Pro zachování, resp. zlepšení rychlosti odezvy zobrazení a zajištění spolehlivosti provozu bude pořízena a implementován nový výkonný řídící server, na který bude v rámci realizace přenesenou stávající aplikační vybavení.

      - Řídící server bude namontován v těsné blízkosti panelu nebo nedestruktivně na jeho konstrukci.

      - Montáž systému bude provedena na stěnu v těsné blízkosti stropu. Zhotovitel musí s takovým umístěním počítat jak z pohledu vhodného montážního vybavení a odbornosti techniků, tak z pohledu nabízené technologie, aby nedošlo k nedodržení výrobcem požadovaných provozních podmínek - např. chlazení apod.

### Specifické požadavky – K2 – Výměna databázového serveru SQL

      - V rámci komodity bude implementován nový databázový server v aktuální verzi.

      - Server bude implementován jako virtuální v prostředí vSphere Vmware a jeho implementace musí být pro toto prostředí optimalizována.

      - V rámci komodity Zhotovitele zajistí migraci dat stávajících aplikací (viz kapitola Operační systémy a databáze), ověření úspěšnosti migrace, přepnutí aplikací na nový server, ověření funkčnosti aplikací a následnou optimalizaci serveru.

      - V rámci komodity dojde k aktualizaci a (v případě vhodnosti) optimalizaci souvisejících systémů a jejich nastavení – zálohování, Active Directory apod.

### Specifické požadavky – K3 – Výměna centrálních UPS

      - V rámci komodity dojede k nahrazení stávajících UPS primárního operačního střediska nově pořízenými.

      - Stávající UPS budou po nahrazení přesunuty do záložního operačního střediska v lokalitě Sokolov a zde instalovány na nově v rámci komodity vybudovanou elektroinstalaci a zprovozněny.

      - Zhotovitel je povinen zajistit bezvýpadkový provoz operačního střediska a ostatních zálohovaných technologií i případě výpadku dodávky elektrické energie ze sítě v průběhu implementace UPS.

### Specifické požadavky – parametry řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální požadované parametry dodávaného řešení.

      - Účastník ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Účastník tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů; konkrétní parametry mohou být buď rovněž doplněny do tabulky, nebo mohou být doloženy jinde v nabídce např. formou katalogových listů apod., v takovém případě ale musí být v tabulce odkázáno na část nabídky, ve které je možné naplnění parametru ověřit.

      - Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny požadavky.

      - Zhotovitel musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

| Komodita K1 – Výměna technologických serverů - kamery |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální panel 1 x | Provedení | Zobrazovací panel s vysokým jasem určený pro nonstop provoz |  |  |
|  | Aktivní plocha | Úhlopříčka aktivní plochy min 97,5" ( 2476,5 mm), matné provedení |  |  |
|  | Technologie | LCD nebo LED displej s plošným LED podsvícením (DirectLED) |  |  |
|  | Rozlišení | min. 3840 x 2160 bodů (4K), stranový poměr 16:9 |  |  |
|  | Jas, kontrast | min. 500 nit, min 1200:1 |  |  |
|  | Rychlost odezvy | max 10 ms |  |  |
|  | Pozorovací úhel | min. 175° vodorovně I svisle |  |  |
|  | Porty | min. 1x Display Port (min 1.2), min. 2x HDMI (min. 2.0, min 1x výstup) s podporou CEC, min. 1x DVI, min. 2x USB, min. 1x analogové audio, min. 1x port pro řízení (RS-232 apod.). Digitální porty s podporou HDCP 2.2 |  |  |
|  | Audio | stereoreproduktory min. 2x 10W, audiovstupy min HDMI, DVI a analogový |  |  |
|  | Provoz | zařízení musí být výrobcem aurčeno a podporováno pro provoz 24/7 (nosnstop) bez omezení záruky či degradace parametrů |  |  |
|  | Síťová konektivita | min. 1x LAN 100 Mb a WiFi s podporou min. 80211n a WPA2 Enterprise |  |  |
|  | Spotřeba | max 0,7 kW |  |  |
|  | Rozměry, hmotnost | max 2200 x 1260 x 100 mm, max 90 kg. Omezení jsou dána místními podmínkami |  |  |
|  | Montáž | Podpora standardu VESA, montážní držák a materiál pro upevnění na stěnu bude součástí dodávky |  |  |
|  | Telestěna | Zařízení musí podporovat zařazení do tzv. telestěny, tzn. sestavy více displejů s jedním vstupem a automatickým rozložením obrazu přes všechny displeje (např. 4 displeje by tvořily telestěnu s rozlišením 7680 x 4320 bodů |  |  |
|  | Multimedia | Integrovaný přehrávač s podporou plného rozlišení a formátů min. HEVC, VP9, PNG, JPG (zvuk AC3, MPEG), integrovaný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Zrcadlení | Integrovaná podpora bezdrátového zrcadlení obrazovky počítače - funkce bezdrátový displej ve Windows 10 |  |  |
|  | Digital signage | Zařízení musí podporovat zařazení do systému tzv. digital signage - automatické přehrávání centrálně distribuovaného multimediálního obsahu |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, řešení reklamace v místě instalace |  |  |
| Řídicí počítač 1x | Provedení | Minipočítač s možností montáže na stěnu |  |  |
|  | Rozměry | Form factor MFF, Micro nebo obdobný, rozměry max 200x200x40 mm |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 17 000 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 2 400 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 16 GB DDR4 |  |  |
|  | HDD | min. 500 GB SSD, provedení PCIe M.2 NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 6, 2.4 + 5 GHz, Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Porty | Celkem min.4x USB 3.2, z toho min 2x na čelním panelu nebo boku monitoru 1x Display Port, 1x HDMI Audio - sluchátka a mikrofon na předním panelu nebo boku monitoru |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Montáž | Montážní úchyty dle standardu VESA (montáž na plochu/stěnu) |  |  |
|  | Software | Operační systém Microsoft Windows v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |

| Komodita K2 – Výměna databázového serveru SQL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence databázového serveru | Provedení | Trvalá licence databázového serveru v aktuální verzi |  |  |
|  | Typ databáze | relační |  |  |
|  | Velikost databáze | min 100 TB, bez omezení počtu databází |  |  |
|  | Paměť | min. 128 GB pro každou instanci |  |  |
|  | In-memory | podpora režimu úložiště v paměti |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | Integrovaná podpora role primárního serveru pro scénáře vysoké dostupnosti - cluster, synchronizace databází, synchronizace logů |  |  |
|  | Správa | Komplexní grafický pro plnou správu, ladění a programování součástí licence |  |  |
|  | Bezpečnost | Transparentní šifrování databází, |  |  |
|  | Dotazovací jazyk | Structured Query Language (SQL) |  |  |
|  | Integrační služby | Vestavěné integrační služby pro automatizaci sběru a modifikace dat z různých datových zdrojů (jiné databáze, soubory) a ukládání do vlastní databáze |  |  |
|  | BI | Integrovaná podpora základních Business Inteligence multidimenzionálních modelů, podpora datových kostek OLAP |  |  |
|  | Reporty | Integrované reportovací služby včetně automatizace a webového rozhraní |  |  |
|  | Operační systém | Určeno pro 64 bitový oparační systém, podpora Windows Server, Linux a kontejnerů (Docekr) |  |  |
|  | Kompatibilita | Datová a programová kompatibilita s Microsoft SQL serverem, integrované migrační nástroje databází Podpora provozu v hypervizorech Hyper-V a Vmware ESX |  |  |
|  | Zálohování | Přímá podpora používaným nástrojem Veeam Backup & Recovery verze 10+ |  |  |
|  | Licence | pro minimálně 4 procesorová jádra, bez omezení počtu uživatelů a instancí v rámci jednoho operačního systému |  |  |
|  | Záruka | nárok na opravné a bezpečnostní aktualizace min 60 měsíců |  |  |

| Komodita K3 - Výměna centrálních UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Záložní napájecí zdroj UPS 2x | Provedení | samostatně stojící s pojezdovým mechanismem, včetně montážního a instalačního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | jmenovité napětí 400 V, třífázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 30 000 VA / 30 000 W |  |  |
|  | Technologie | online, dvojitá konverze |  |  |
|  | Účiník | min 0,99 |  |  |
|  | Stabilizace | výstupní napětí – odchylka max. ±1 % od jmenovité hodnoty frekvence max. ±0,01% od jmenovité hodnoty při plné zátěži |  |  |
|  | Kapacita | doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | svorky, spodek zařízení |  |  |
|  | Výstupy | svorky, spodek zařízení |  |  |
|  | Redundance | podpora paralelního provozu dvou UPS a redundance, příslušné vybavení musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Baterie | interní bateriová sestava 2x2x20 baterie 12V9Ah/C20, 1.75 V/sec @ 25 °C Ventilem řízené olověné baterie, s minimální životností 10 let dle EUROBAT, podpora paralelního zapojení bateriových řetězců |  |  |
|  | Baterie-kompatibilita | Integrovaná podpora použití různých typů baterií - min. VRLA, AGM, Ni-Cd, Li-Ion |  |  |
|  | Komunikace | Interní síťová komunikační karta LAN, SNMP v3, ethernet, http/s. USB port, RS-232 port, min. 4 programovatelné vstupy / výstupy |  |  |
|  | Nouzové odstavení | Integrovaná podpora okamžitého nouzového odstavení tlačítkem - tzv. REPO (Remote Emergency Power Off) |  |  |
|  | Stavové informace | stavový grafický displej pro konfiguraci a zobrazení provozních a stavových informací UPS |  |  |
|  | Ochrany | inteligentní / optimalizované nabíjení pro optimalizaci výkonu a životnosti baterií, nastavení nabíjecích režimů |  |  |
|  | Řízení | schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | By-pass externí | Manuální by-pass pro servisní odpojení UPS, při zajištění automatického přepnutí připojených jističů na hlavní vedení. Včetně jištění proti zpětnému toku proudu do sítě. Jeden společný by-pass pro obě UPS |  |  |
|  | Rozměry | max 400x900x1100 mm, omezeno místními podmínkami |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců, řešení reklamace v místě instalace |  |  |

### Požadavky na architekturu technického řešení

      - Architektura komodit musí být navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající systémy ZZS KVK.

### Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

      - Veškeré softwarové komponenty nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním prostředí VMware vSphere a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.

### Požadavky na typy klientů

      - Webová rozhraní nabízených systémů a zařízení být funkční v obvyklých internetových prohlížečích – min. Edge, Chrome, Safari v aktuálních verzích bez potřeby instalace speciálních doplňků či plug-in modulů.

### Požadavky na bezpečnost informací

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na LDAP/Active Directory.

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

      - Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní hardware) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

### Požadavky na zajištění kontinuity provoz

      - Veškeré dodávané technologie budou implementovány za plného provozu operačního střediska, který je nepřetržitý – režim 24/7

      - Zhotovitel nesmí svou činností žádným způsobem narušit provoz operačního střediska. Případné dílčí či částečné omezení provozu musí být předem projednáno a schváleno Odběratelem, musí být omezeno na minimum a nesmí negativně ovlivnit poskytování základních služeb operačního střediska – příjem a řešení tísňových volání a řízení zásahů.

## Implementační služby

### Obecné požadavky

      - Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Zhotovitel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

        - Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

        - Zpracování prováděcí dokumentace, která představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat.  Součástí zpracování prováděcí dokumentace je mj. provedení předimplementační analýzy a zpracování finálního návrhu cílového stavu. Prováděcí dokumentace musí respektovat a využívat osvědčené praktiky (tzv. Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií.

        - Dodávku nabízených prvků a kompletní implementaci řešení provedenou podle prováděcí dokumentace a splňující povinné parametry technického řešení,

        - Provedení školení,

        - Zajištění zkušebního provozu,

        - Provedení akceptačních testů,

        - Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

        - Předání do ostrého provozu,

      - Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

      - Zhotovitel dle svého uvážení může doplnit v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru potřebné pro úspěšnou realizaci zakázky.

      - Zhotovitel je dále povinen zahrnout do nabídky i další specifické služby a požadavky minimálně v tomto rozsahu:

- K1 - Modernizace centrálního informačního panelu

- Montáž, zprovoznění a nastavení panelu pro optimální pohledové podmínky uživatelů z hlediska umístění pracovišť a zobrazovaného obsahu – zejména mapa území s aktuální polohou výjezdových skupin - Migrace a optimalizace aplikačního prostředí řídícího počítače - Konfigurace automatického startu systému v případě přerušení napájení - Potlačení automatických činností, jejichž následkem by byl výpadek činnosti systému (např. automatické aktualizace a restart systému apod.) - Aktivace licencí a podpory - Návrh a provedení akceptačních testů

- K2 - Modernizace databázového serveru

- Provedení analýzy databázového prostředí, specifikace a řízení součinností - Zpracování migračního postupu včetně ověření úspěšného provedení jednotlivých kroků - Zpracování návratových scénářů v případě selhání dílčího kroku - Zajištění bezpečnosti dat v průběhu modernizace serveru - Zpracování postupu přepojení aplikací na nový server „bez ztráty dat“ a s minimalizací výpadků - Rekonfigurace zálohovacího systému včetně ověření činnosti - Implementace systémů komodity dle provedených návrhů a doporučení výrobců - Metodické a odborné vedení pracovníků Objednatel při součinnostních jednáních s třetími stranami. - Aktivace licencí a podpory - Návrh a provedení akceptačních testů, musí prokázat plnou funkčnost v obvyklých scénářích použití a minimálně zachování (optimálně zvýšení) výkonu databázového serveru

- K3 - Výměna centrálních UPS

- Analýza stávající stavu napájení a zálohování – lokalita Karlovy Vary - Analýza elektrických rozvodů a připojení - lokalita Sokolov - Zpracování dokumentace zapojení jednotlivých výjezdových základen včetně postupu spouštění a instalací - Demontáž části záložních zdrojů z výjezdové základny Karlovy Vary při zachování funkce bezvýpadkového provozu - Provedení kompletní elektroinstalace a příprava pro připojení UPS v lokalitě Sokolov (min. rozsah 1x pomocný rozvaděč včetně výstroje a vybavení, kabelové rozvody do 25 m) - Přesun a instalace první části záložních zdrojů do lokality Sokolov včetně oživení a spuštění - Instalace nové sestavy záložních zdrojů do lokality Karlovy Vary při zajištění bezvýpadkového provozu a bez přerušení dodávky energie v objektu - Zajištění náhradního záložního zdroje pro případ výpadku sítě při přepojování - Demontáž zbylé části původních záložních zdrojů z lokality Karlovy Vary - Přesun a instalaci zbylé části záložních zdrojů do lokality Sokolovy a kompletní zprovoznění redundantního systému včetně systému by-passu - Uvedení do provozu a oživení nového redundantního systému záložních zdrojů v lokalitě Karlovy Vary včetně implementace, konfigurace zdrojů a síťových prvků - Napojení instalovaných zdrojů do stávajícího systému záložních okruhů vč. napojení na dieselagregát – rozumí se komplexní otestování spolupráce běhu s instalovaným DA - Management síťových karet LAN – propojení do stávající infrastruktury - Komplexní funkční zkoušky obě lokality, včetně školení obsluhy - Provedení revizí - Aktivace licencí a podpory - Návrh a provedení akceptačních testů

      - Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

      - Zhotovitel před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

      - Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace tedy Zhotovitel provede předimplementační analýzu, která bude zohledňovat stávající prostředí zadavatele ve vztahu ke konkrétnímu nabízenému plnění Zhotovitele, zejména pak s ohledem na Zhotovitelem použité technické řešení, minimálně pro následující oblasti:

        - Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu, identifikace slabých míst a bezpečnostních rizik, včetně vazeb na HW a SW systémy.

        - Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí zadavatele.

        - Síťová infrastruktura ve vztahu k plánovanému využití.

        - Virtualizační infrastruktura (serverová, disková) ve vztahu k plánovanému využití.

        - Integrace nabízených softwarových systémů.

        - Požadavky na rekonfiguraci stávajících systémů ve vztahu k plánovanému využití jejich dat.

        - Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb.

        - Posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon).

        - Integrace s virtualizační platformou VMware vSphere ve vysoce dostupném režimu a integrace s dohledovým systémem Objednatele (provoz a správu systému zajišťuje externí partner) min. v rozsahu doporučení parametrů pro sledování.

        - Požadované součinnosti Objednatele.

        - Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

      - Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu dle zadávací dokumentace a konkrétního technického řešení nabízeného Zhotovitelem a musí obsahovat minimálně tyto části:

        - Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

        - Nutné a doporučené optimalizační a konfigurační změny dodávaných systému i všech navázaných systémů

        - Způsob zajištění dodávek a služeb, včetně harmonogramu zajištění HW dodávek

        - Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

        - Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

        - Detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

        - Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků,

        - Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

        - Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

        - Detailní popis navrhovaných školení.

        - Obsah a rozsah provozní dokumentace.

      - Prováděcí dokumentace bude ve lhůtě do 10 pracovních dní od předání zhotovitelem připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zpracování.

      - Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dalších etap plnění výslovně schválena zadavatelem.

      - Na základě provedené implementace bude prováděcí dokumentace aktualizována na skutečně provedenou včetně detailní konfigurace, a to jak funkční, tak provedené nastavení včetně podložení provedenými analytickými podklady a dokumenty. Aktualizovaná prováděcí dokumentace bude součástí dokumentace předávané v rámci předávacího protokolu.

### Harmonogram realizace

      - Zhotovitel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky osobou odpovědnou za realizaci předmětu plnění, která bude hlavní kontaktní osobou a která bude přítomna při všech jednáních týkajících se projektu.

      - Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy o dílo, čísla značí počet kalendářních dnů.

| Poř. č. | Aktivita projektu | Termín pro dokončení aktivity |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 - dodávky a implementace |  |  |
| E1.1 | Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace | D+10 |
| E1.2 | Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, připomínkové řízení | D+20 |
| E1.3 | Zapracování připomínek a předání finální verze Prováděcí dokumentace – akceptace Zadavatelem | D+25 |
| E1.4 | Dodávky a implementace | D+35 |
| E1.5 | Školení uživatelů a administrátorů | D+60 |
| E1.6 | Zkušební provoz | D+65 |
| E1.7 | Akceptační testy | D+80 |

      - Zhotovitel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání v rámci Etapy 1 zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

      - Maximální lhůty trvání nesmí Zhotovitel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

      - Zhotovitel uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

      - Zhotovitel uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

### Požadavky na školení

      - Zhotovitel zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů a uživatelů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

      - Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin a pracovníkům bude vystaveno osvědčení o školení s uvedením rozsahu školení. Budou provedena tato školení:

        - Školení administrátorů a správců – minimální rozsah školení je 8 hodin předpokládá se účast max. 5 účastníků, školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

      - Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

      - Uživatelská školení budou zaznamenávána a poskytnuta Objednateli pro další použití, bez jakýchkoli omezení v rámci organizace Objednatele.

### Požadavky na provedení akceptačních testů a přechod do zkušebního (testovacího) provozu

      - Zhotovitel navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně:

        - Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných i hodnocených požadavků.

        - Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována.

        - Prokázání aktivací software i hardware aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

        - Prokázání registrace / aktivace podpory hardware a software výrobce, je-li podpora součástí dodávky a její aktivace potřebná

        - Pro každou komoditu navrhne Zhotovitel vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a stabilita dodaného řešení.

        - Výkonové testy prokazující shodu s požadovanými výkonnostními parametry a dále výrobcem deklarovanými či s ohledem na technologii objektivně očekávatelnými parametry:

          - Výkon/odezva databázového serveru

          - Odezva uživatelských rozhraní aplikací a softwarových rozhraní

      - O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný akceptační protokol. Šablony akceptačních protokolů budou předány zadavatelem při zahájení projektu, pro zapracování Zhotovitelem do prováděcí dokumentace.

      - Zhotovitel zajistí pro každou komoditu zkušební (testovací) provoz v délce minimálně 10 dnů včetně technické podpory minimálně 1 specialisty na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h. Dojezd do 2 hodin od nahlášení požadavku (v rámci pracovní doby) je zásadní pro udržení provozu kritických informačních systémů v potřebném rozsahu při plnění zákonných povinností zadavatele.

      - Při předávání díla po částech bude po předání jednotlivých částí a dokončení díla jako celku následovat, akceptační řízení v plném rozsahu a předání celého díla. Jako podklad pro akceptaci celého díla budou sloužit akceptační protokoly s informacemi ohledně pokrytí požadavků akceptačních testů a zkušebního provozu z jednotlivých částí tzn. že již není nutné opakování akceptačních testů.

      - Přechodem do plného provozu se rozumí okamžik akceptace díla v plném rozsahu včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

### Požadavky na dokumentaci

      - Zhotovitel zpracuje provozní dokumentaci, která bude popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

      - Provozní dokumentace bude vycházet z prováděcí dokumentace, která bude před předáním do provozu aktualizovaná dle skutečného stavu.

      - Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění a další dokumentaci v rozsahu stanoveném v prováděcí dokumentaci.

      - Zhotovitel uvede do nabídky kompletní podmínky pro zajištění provozu dodaných prvků, včetně požadavků na aktualizace software (maintenance).

      - Dokumentace bude dodána v elektronické podobě umožňující její zobrazení a čtení prostřednictvím běžných nástrojů typu kancelářského balíku nebo ve formátu PDF.

## Požadavky na záruky

      - Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie v délce trvání minimálně 24 měsíců a 90 dnů na poskytnuté služby od okamžiku předání do zkušebního provozu, není-li u konkrétního zařízení či komponenty uvedeno jinak.

      - Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - Zhotovitel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk

      - Pro hlášení záručních závad, řízení a evidence průběhu jejich řešení zajistí Zhotovitel Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systému s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 8-17 hod. v pracovních dnech.