| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| EDC endoskopicko sušicí komplet | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen EDC endoskopicko sušicí komplet pro TRN oddělení v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů |  |  |
| Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce | ANO |  |
| Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení 4 endoskopů. | ANO |  |
| Možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů. | ANO |  |
| Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály | ANO |  |
| Nastavitelná doba sušení. | ANO |  |
| Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin. | ANO |  |
| Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr. | ANO |  |
| Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním (např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením) | ANO |  |
| Upozornění na otevřené dveře skříně a vyjmutí endoskopu před usušením. | ANO |  |
| Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu. | ANO |  |
| Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RFID. | ANO |  |
| Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny. | ANO |  |
| Připojení k externímu zdroji tlakového vzduchu | ANO |  |
| Průtok vzduchu | max. 100 l/min |  |
| Rosný bod | -43°C |  |
| HEPA filtr 0,3µm/99,97DOP | ANO |  |
| Napájecí napětí 230 V | ANO |  |
| Elektrický příkon | max. 250 W |  |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | max. 2210 x 860 x 470 mm |  |
| Hmotnost: | max. 80 kg |  |
| Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy (videobronchoskopy BF-1TQ180) na pracovišti zadavatele Karlovarské krajské nemocnice a.s. | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..