| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP- 0640 Optotyp |  | 1 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěžen Optotyp 1 ks pro oční ambulanci nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| LCD Optotyp včetně ovládacího tabletu, test zrakové ostrosti | ano |  |  |  |
| Optotyp: |  |  |  |  |
| LCD min 24“ obrazovka, kontrast 1000:1, kalibrovaná s certifikovanou svítivostí, | ano |  |  |  |
| Uživatelské prostředí v českém jazyce | ano |  |  |  |
| Testy: Snellenova písmena, Sloanova písmena, číslice, standartní ETDRS optotypy (refrakční, pravé, levé, E-háky, Allenovy pro předškolní děti, červeno-zelené,test citlivosti na kontrast, testy astigmatismu, cirkulární optotypy,binokulární balance, světlá písmena v řádku i sloupci, Schoberův test, poloviční ciferník, křížový test, pravoúhlý test vertikální a horizontální, Fixační bod, Worthův test, Maddoxův LED test , CSC 12 linek, CSC 6 linek, test stereopsie, Ishiharovy tabulky na barvocit, testy Phorie (vertikální, horizontální), dichromatická rovnováha, Amslerova mřížka, dětské obrázky aj. | ano |  |  |  |
| Široký rozsah vyšetření visu min. 0,05 – 2,0 | ano |  |  |  |
| Nastavitelná vzdálenost min. 1 – 6 metrů | ano |  |  |  |
| Dvě přednastavená osvětlení pozadí: Normální a tmavá místnost | ano |  |  |  |
| Vizuální jednotky: min. 15 stupňů ostrosti vidění | ano |  |  |  |
| Jednoduché ovládání na dálkovém ovladači | ano |  |  |  |
| Programovatelné sekvence vyšetření | ano |  |  |  |
| Citlivost na kontrast „Sequence“ procedura a „Fast 2-1“ Psycho-physic procedura | ano |  |  |  |
| Masky: Řádek ( horizontální ), sloupec (vertikální ), jednotlivé symboly | ano |  |  |  |
| Video přehrávač pro děti, stereo zvuk | ano |  |  |  |
| Dětské optotypy min. 6 druhů obrázků | ano |  |  |  |
| Tablet pro ovládání optotypu: Velikost min.10“ dotyková obrazovka | ano |  |  |  |
| Přímá kontrola všech parametrů testů | ano |  |  |  |
| Upgrady pomocí SD karty po celou životnost zdarma | ano |  |  |  |
| Aplikace pro test vidění do blízka včetně senzoru pro kontrolu vzdálenosti | ano |  |  |  |
| Testy: Mřížky pro dospělé a děti, červená a zelená, Snellen, čísla, Landots, Kolt, kruhové optotypy, křížový cylindr, astigmatický vějíř, binokulární rovnováha, Jaeqer, světlá písmena řádek/sloupec | ano |  |  |  |
| Čtení: Noviny, telefonní seznam, program TV, leták,noty jízdní řád, mapa | ano |  |  |  |
| Kvalita vidění: Fixační bod, křížový test, test obdélníku svisle a vodorovně, paličkový test, stereotest, barvocitné tabulky, Amslerova mřížka aj. | ano |  |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..