Specifikace předmětu plnění

- Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna hardwarového vybavení současných firewallů v Technologickém centru Karlovarského kraje (TCKK) a prodloužení maintenance na 3 roky.

- Popis současného stavu

  - Současný stav

- Filtrace provozu je zajišťována prostřednictvím dvou nezávislých virtualizovaných firewallů. Cílem zadavatele je provést obměnu hardwarového vybavení a zároveň se vyhnout blížícímu se konci podpory výrobcem. Stávající firewall využívá technologii VSX Check Point Security Gateway, pracující v režimu VSLS,

Obrázek 1 Ilustrativní schéma používaného režimu clusteru (VSLS)

- Ve firewall clusteru jsou aktivní oba fyzické nody se zachováním režimu vysoké dostupnosti i v případě výpadku jednoho z nodů,

- KUKV VSX Firewall je bezpečnostní a VPN řešení pro vícečetná prostředí uvnitř komplexní infrastruktury,

- Firewall clustery obsahují cca. 750 pravidel,

- Pro účely filtrování je nasazen balík ochran:

a) Threat Prevention, který obsahuje Firewall, Aplikační kontrolu, URL filtering (včetně https inspekce), Identity Awareness a Anti-Malware ochranu (Anti-virus, Anti-bot a IPS),

b) Threat Emulation – Zero Day ochrana, prostřednictvím Sandboxingu.

  - Specifikace stávajícího firewallu

| KUKV VSX Firewall |  |
| --- | --- |
| Typ hardwaru | 1x 5400 Next Generation Firewall Appliance with Threat Prevention HA 1x 5400 Next Generation Firewall Appliance with Threat Prevention |
| RAM (5400) | 1x 8 GB |
| CPU (5400) | Intel(R) Pentium (R) CPU G3420 @ 3.20GHz |
| HDD (5400) | 1x 1TB |
| NIC (5400) | 8x 10/100/1000Base-T RJ45, 4x 1000Base-F SFP |
| Verze SW | Check Point R81.10 |

  - Specifikace stávajícího managementu

| KUKV management server |  |
| --- | --- |
| Typ hardwaru | VMware Virtual Platform |
| RAM | 1x 16 GB |
| CPU | 2x CPU 2 cores |
| HDD | 1x 500 GB |
| NIC | 1x virtual adapter Inter 1000e |
| Verze SW | Check Point R81.10 |

  - Krajský úřad Karlovarského kraje vlastní firewally Check Point s aktivní podporou výrobce do 31.3.2023:

| SKU | Produkt | Popis |
| --- | --- | --- |
| CPAP-SG5400-NGTP-HA | 5400 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability | 5400 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability |
| CPAP-SG5400-NGTP | 5400 Next Generation Threat Prevention Appliance | 5400 Next Generation Threat Prevention Appliance |
| CPSM-NGSM5 | Next Generation Security Management Software for 5 gateways | Next Generation Security Management Software for 5 gateways |
| CPSB-VS-3 | 3 Virtual Systems package | 3 Virtual Systems package |
| CPSB-VS-3-VSLS | 3 Virtual Systems package for HA/VSLS | 3 Virtual Systems package for HA/VSLS |
| CPSB-MOB-U | Mobile Access Blade unlimited | Mobile Access Blade unlimited |
| CPSB-MOB-U-HA | Mobile Access Blade unlimited - HA | Mobile Access Blade unlimited - HA |
| CPSB-EVNT-5 | SmartEvent NGSM | SmartEvent NGSM |
| CPSB-RPRT-5 | SmartReporter blade for Security Management for 5 gw | SmartReporter blade for Security Management for 5 gw |
| CPCES-CO-STANDARD | Collaborative Enterprise Support - Standard | Collaborative Enterprise Support - Standard |
| CPCES-CO-STANDARD-ADD | Collaborative Enterprise Support - Standard Add-on for Products | Collaborative Enterprise Support - Standard Add-on for Products |

  - Popis způsobu řešení incidentů

-	Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů používá interní HelpDesk vytvořený na zakázku,

-	Incidenty a požadavky uživatelů se řeší formou tiketů v systému HelpDesk, uživatelé tak mají přehled o stavu řešení jejich požadavků. Zadavatel také zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele,

-	Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní HelpDesk budou předávány do HelpDesku dodavatele provozní podpory. Hlášení incidentů a požadavků se provádí telefonicky, emailem nebo přímo zadáním tiketu/požadavku do HelpDesku dodavatele.

  - Popis servisních oken

TCKK nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů provádějí zaměstnanci KÚKK dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

- Požadavky na technické řešení

  - Obecné požadavky na technické řešení

- Pokud dodavatel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k realizaci zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny,

- Pokud dodavatelem nabízené řešení vyžaduje komponenty či služby neobsažené v požadavcích zadání, zahrne dodavatel do své ceny všechny náklady na jejich pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu, přičemž nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky,

- Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že dodavatel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky,

- Veškeré produkty, které dodavatel dodává v rámci plnění zadavateli, musí splňovat následující podmínky:

- jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

- mají plnou záruku od výrobce,

- mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

- obsahují všechny nezbytné licence na používání příslušného softwaru,

- jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná kupujícímu,

- jsou určeny pro provoz v České republice.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobků při jejich předávání, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku,

- Veškerá dokumentace vytvořená v rámci realizace veřejné zakázky, musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office, Open Office, PDF) používaných zadavatelem. Struktura i forma dokumentace musí být před předáním předána ke kontrole a výslovně schválena zadavatelem,

- Nabízené řešení bude obsahovat komponenty jednoho výrobce,

- Dostupnost podpory všech komponent – včetně SW a aktualizací funkcionalit, které poskytuje výrobce formou služby (např. IPS, Antivirové signatury, URL kategorizace atd.) – musí být zajištěna na dobu 5 let,

- Zařízení musí umožňovat montáž do 19“ rozvaděče,

- Zařízení musí mít dva nezávislé zdroje napájení 230V,

- Požadovaná propustnost je uváděna pro „real world“ provoz, je uvažována jako kontinuální, nikoliv krátkodobá špičková zátěž,

- Zařízení musí svou architekturou umožňovat oddělení prostředků pro správu (přístup administrátora, aktualizace signatur a jiných DB, logování provozu), tak aby byly funkce správy zajištěny i v případě 100% využití propustnosti zařízení,

- Nabízené řešení musí dosahovat požadovaných parametrů i při poruše libovolné jedné komponenty. (režim vysoké dostupnosti)

- Nabízené řešení bude spravováno z centrálního managementu,

- Nabízené řešení umožňuje virtualizovat firewally do nezávislých kontextů (minimálně 3) včetně licenčního pokrytí této funkcionality, pokud je to výrobcem vyžadováno,

  - Specifické požadavky na technické řešení

- Řešení musí být implementováno jako vysoce dostupné s minimálně 2 uzly schopnými samostatné funkčnosti s centrální správou a jednotnou (synchronizovanou) konfigurací,

- Do nabízeného řešení je nutné přenést pravidla současných Firewallů v objemu cca. 750 pravidel tak, aby pravidla byla funkční,

  - Centralizovaný nástroj pro správu, požadované funkcionality:

- Centrální správa dodaného firewallu, prostřednictvím centrálního management serveru,

- Přiřazení uživatelských oprávnění dle rolí,

- Podpora integrace ověřování a přiřazení rolí na MS Active Directory,

- Sběr telemetrických dat z firewallu (obou nodů) – propustnost, vytížení prostředků atd.,

- Dlouhodobé uchování záznamů o spojeních z jednotlivých firewallů, alespoň 90 dnů,

- Rozhraní pro reporting – vytváření reportů o provozu z uchovaných záznamů,

  - Požadavky na funkcionality firewallu

- Firewall na aplikační úrovni (7. vrstva ISO/OSI)

  - detekce aplikací i na nestandardních portech,

  - tvorba pravidel na základě aplikací,

- IPS

- Threat Prevention (Antivir/Antimalware)

- HTTPS inspekce (dešifrování provozu)

  - podpory TLS 1.3,

  - možnost výjimek z HTTPS inspekce na základě URL kategorií,

- URL filtering na základě kategorií

  - automatická kategorizace výrobce,

  - možnost manuální kategorizace,

- Integrace na MS Active Directory

  - získávání informací o autentizovaných uživatelích,

  - řízení pravidel na základě členství uživatele ve skupinách v Active Directory,

  - podpora pro terminálové servery – více současných uživatelů jedné instance operačního systému.

- Ochrana proti neznámým hrozbám (sandboxing)

- Inspekce DNS provozu

- Klientská VPN

  - Neomezený počet současně připojených uživatelů,

  - možnost integrace na MS Azure Active Directory,

  - podpora klientských OS Windows, macOS, Linux,

  - podpora IPSec a SSL.

- Site-to-site VPN

  - podpora IPSec/IKEv2

- QoS

  - nastavení šířky pásma pro aplikace,

  - možnost prioritizace provozu.

- Logování

  - lokální ukládání záznamů o spojeních s alespoň týdenní historií.

- Podpora VLAN 802.1Q – VLAN rozhraní musí mít rovnocenné vlastnosti z pohledu bezpečnostní funkcionalit jako fyzické rozhraní.

- Fyzické rozhraní pro připojení do sítě – minimálně 4x 1 Gbps SPF.

- Podpora agregace linek pomocí LACP.

  - Popis povinných parametrů dodávaného řešení

- V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry nabízeného řešení. Dodavatel musí všechny parametry splnit, v případě nesplnění požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

| Kategorie | Parameter | Hodnota (ano/ne) | Požadované / Nepovinné | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platforma | 2 kusy (HA cluster) |  | Požadované |  |
| Platforma | Dodávaná firewall platforma musí být ve formě samostatné fyzické HW appliance |  | Požadované |  |
| Platforma | Instalace standardu 19" cabinet , velikost 1U. |  | Požadované |  |
| Platforma | Out of band management (ILO/LOM) pro vzdálenou správu v případě výpadku nebo poruchy zařízení, musí být dostupný i v případě vypnutého zařízení připojeného k napájení. |  | Požadované |  |
| Platforma | Seriová konzole standardu USB-C a RJ-45 |  | Požadované |  |
| Platforma | Redundantní napájení 230V, AC |  | Požadované |  |
| Platforma | Počet fyzických síťových rozhraní, min. 8x 10/100/1000Base-T RJ45 a min. 4x 1Gbps SFP (včetně SR transceiverů) |  | Požadované |  |
| Platforma | Dedikované rozhraní pro management a sychronizaci v rámci clusteru |  | Požadované |  |
| Platforma | Interní disková kapacita firewall, pro lokální ukládání logů, min. 240 GB SSD |  | Požadované |  |
| Platforma | Řešení musí být uvedené v Gartner Enterprise Firewall Magic Quandrant, každý rok za poslední 3 roky (2020,2021,2022) v kvadrantu Leader |  | Požadované |  |
| Výkon | Propustnost Firewallu (RFC 3511, 2544, 2647, 1242) 1518B UDP, minimálne 30 Gbps |  | Požadované |  |
| Výkon | Propustnost VPN, minimálně 2.5 Gbps |  | Požadované |  |
| Výkon | Propustnost IPS, minimálně 6 Gbps |  | Požadované |  |
| Výkon | Propustnost NGFW, minimálně 5 Gbps |  | Požadované |  |
| Výkon | Propustnost Threat protection, minimálně 2.5 Gbps |  | Požadované |  |
| Výkon | Počet nových spojení za sekundu (CPS) minimálne 90 000 |  | Požadované |  |
| Výkon | Počet současných spojení, min. 4.000.000 |  | Požadované |  |
| Funkce | Požadované funkcionality: Firewall, IPSec Site to Site VPN, IPS, Aplikační kontrola, URL filtering, Malware a Botnet ochrana, HTTPs inspekce, Ochrana proti Zero-day malware včetně sandboxingu a Content disarm&reconstruction, DNS security, Ochrana proti Zero-day phishing |  | Požadované |  |
| Funkce | Okamžitě použitelné předdefinované IPS politiky |  | Požadované |  |
| Funkce | Možnost nastavení monitorovacího nebo blokovacího režimu IPS globálně, na úrovni politiky, nebo na úrovni jednotlivé ochrany / signatury |  | Požadované |  |
| Funkce | Možnost konfigurace a lazení IPS engine příamo z log výstupu firewallu |  | Požadované |  |
| Funkce | Možnost definice IPS výjimek podla kombinace: src IP + dst IP + service + útok / signatura |  | Požadované |  |
| Funkce | Automatické vypnutí IPS ochrany firewallu v případe pretížení HW (utilizace CPU nebo fyzické paměti) nad definovanou prahovou hodnotu |  | Požadované |  |
| Funkce | Nové signatury IPS musí být viditelně označené a musí být aktivované pouze v detekčním režimu |  | Požadované |  |
| Funkce | Blokování SQL Injection a CSS útoků v celém URL a HTML body |  | Požadované |  |
| Funkce | Emulace neznámych hrozeb malware (Zero-day malware ochrana) pro protokoly HTTP, HTTPs, SMTP a SMTPs |  | Požadované |  |
| Funkce | Zablokování prvního pokusu o stažení zero-day malware pro všechny prototokoly: SMTP, SMTPs, HTTP a HTTPs (zero-day malware se nedostane na koncovou stanici) |  | Požadované |  |
| Funkce | Odstranení potenciálně škodlivého aktívního obsahu (makro, javascript ...) ze souborů a také možnost konverze dokumentů do PDF. Podporované protokoly SMTP, SMTPs, HTTP a HTTPs |  | Požadované |  |
| Funkce | Minimálně podporované typy souborů pro odstranění potenciálně škodlivého obsahu: MS Office, PDF, JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF |  | Požadované |  |
| Funkce | Minimálne podporované typy souborů pro sandbox emulaci: powerpoint, word, excel, pdf, exe, archivy (zip, tar, 7z, rar) |  | Požadované |  |
| Funkce | Podporovaná velikost emulovaných souborů v sandboxu, min. 80MB |  | Požadované |  |
| Funkce | Ochrana obchádzení emulace v sandboxu, blokování ROP útoků a UAC bypass (kontrola a detekce na úrovni CPU) |  | Požadované |  |
| Funkce | Dynamická analýza souborů a dokumentů pro detekci kybernetických hrozeb ve virtuálnom prostředí (sandbox) |  | Požadované |  |
| Funkce | Podporované emulované operační systémy v rámci sandbox, min: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 Adobe Reader 9, 11, Java a Flash |  | Požadované |  |
| Funkce | Analýza chování kontrolovaného souboru se zaměřením na: změny na souborovém systému, v registrech, procesy a otevírání síťových spojení |  | Požadované |  |
| Funkce | Reporting, včetně seznamu všech aktivít kontrolovaného souboru (zápisy do registrů, změny na souborovém systému, síťová spojení, analýza systémových procesů) |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora Mitre ATTACK reportu |  | Požadované |  |
| Funkce | Ochrana proti aktivitám botnetů - reputace IP adres, DNS a URL záznamů; analýza odchozí emailové komunikace (SPAM) |  | Požadované |  |
| Funkce | Blokování komunikace na IP adresy řídících center botnetů. Detekce aktivít botnetů na základě behavior analýzy. |  | Požadované |  |
| Funkce | Filtrace škodlivých webových stránek obsahujících malware |  | Požadované |  |
| Funkce | Řízení politky na základě užívatelských skupin z Active Directory |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora SW agenta přímo na koncové stanici pro přesné získávání identit, bez nutnosti instalace agenta na Windows Server, min. pro OS Windows a Mac OSX |  | Požadované |  |
| Funkce | Identifikace uživatelů na základě web portálu - podpora ověření jméno/heslo (uživatel mimo AD) a SSO Kerberos (doménový uživatel) |  | Požadované |  |
| Funkce | SSO autentizace uživatelů pomocí protokolu SAML, Kerberos |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora distribuce identit v multiforest prostředí |  | Požadované |  |
| Funkce | Detekce a řízení síťových aplikací. Minimální počet rozpoznávaných aplikacií, minimálně 8500 |  | Požadované |  |
| Funkce | Detekce a řízení síťových aplikací. Minimální počet rozpoznávaných aplikací / pluginů pro sociální sítě, minimálně 300.000 |  | Požadované |  |
| Funkce | Možnost příchozí a odchozí HTTPS inspekce |  | Požadované |  |
| Funkce | Ochrana proti SNI spoofing v rámci HTTPs inspekce |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora explicitní HTTP/HTTPs proxy |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora aktivního MTA včetně smartrelay funkcionalit |  | Požadované |  |
| Funkce | Možnost granulárního řízení HTTPs (inspekce spojení nebo bypass) - podle kombinace: src IP + username + service + dst IP/aplikace / URL / URL kategorie |  | Požadované |  |
| Funkce | Detekce a řízení datových souborů a typů na základě obsahu. Minimální počet předdefinovaných datových typů, min. 70 |  | Požadované |  |
| Funkce | Zobrazení uživatelské notifikace u přístupu na vybrané URL kategorie pro protokoly HTTP a HTTPs (při blokování, připadně nechat zvolit uživatele zda stránky zobrazit ano/ne) |  | Požadované |  |
| Funkce | Zobrazení uživatelské notifikace při blokování přístupu pro non-HTTP protokoly |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora češtiny při zobrazování uživatelských notifikací |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora IPSec VPN tunelů |  | Požadované |  |
| Funkce | VPN IPSec musí podporovat následující šifrovací algoritmy: AES-128, AES-256, CAST, DES |  | Požadované |  |
| Funkce | IPSec VPN musí pro datovou integritu podporovat algoritmy: SHA1, SHA-256, AES-XCBC |  | Požadované |  |
| Funkce | Řešení musí podporovat IP compression pro Site to Site IPSec VPN |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora více-faktorové autentizace (jméno+heslo+certifikát, jméno+heslo+OTP) pro IPSec VPN klienty na koncové stanici |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora klientských IPSec/SSL VPN tunelů, min.300 současných IPSec VPN tunelů |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora vysoké dostupnosti Active-Standby, Active-Active, Load Sharing |  | Požadované |  |
| Funkce | Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora řešení problémových scénářů (debugging) na úrovni L2 - L7 |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora linux nástrojů (min. BASH, scp, vi, top), spouštění linuxových BASH skriptů a nástrojů třetích stran |  | Požadované |  |
| Funkce | Řešení musí podporovat možnost obnovení předchozího OS image (revert) z lokálnío uložiště |  | Požadované |  |
| Funkce | Podpora pravidelného automatického zálohování konfigurace (na základě časového rozvrhu), s možností automatického nahrání na vzdálený SCP server. |  | Požadované |  |
| Funkce | Virtualizace firewallů do nezávislých kontextů včetně licenčního pokrytí této funkcionality pro 3 kontexty |  | Požadované |  |

- Součásti nabídky

  - Nabídka musí obsahovat následující položky:

- Náhradu všech stávajících funkcí Firewallového clusteru včetně fyzické instalace,

- Uvedení do provozu bez výpadku, kromě samotného přepojení na nový hardware,

- Nabídka nových zařízení včetně 3leté podpory,

- Odkup stávajících zařízení a instalace nových zařízení,

- Základní zaškolení provozních postupů:

- Dohled,

- Aktualizace SW,

- Řešení obvyklých poruchových stavů,

- Tvorba pravidel pro všechny typy bezpečnostních funkcionalit.

  - Politika bude kopírovat stávající pravidla již existujících Firewallových kontextů. Certifikáty pro SSL inspekci – poskytne zadavatel.

  - Cenu za kompletní dodávku s rozpadem na:

- Software, licence, hardware, maintenance výrobce na 3 roky

- Technickou podporu dodavatele

- Implementaci

- Implementační služby

  - V rámci implementace předmětu plnění dodavatel realizuje následující služby, které jsou zahrnuté v ceně dodávky:

- Zpracování finálního popisu cílového stavu a postupu implementace. Výstupem bude prováděcí dokumentace, podle které bude dodavatel řešení implementovat. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením implementace výslovně schválena zadavatelem. Prováděcí dokumentace musí respektovat a využívat osvědčené praktiky (tzv. Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií,

- Dodávka a implementace předmětu plnění podle schválené prováděcí dokumentace včetně technické podpory a provedení potřebných změn na stávajících systémech,

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění,

- Zpracování provozní a technické dokumentace,

- Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností specialisty maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h,

- Provedení akceptačních testů dle požadavků bod 7.

- Předání do plného provozu.

  - Činnost omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo běžnou pracovní dobu úřadu, tj. mimo pracovní dny 7 – 15 hod.

  - Zadavatel dále požaduje provést minimálně výše uvedené implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, že nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

  - Harmonogram realizace.

- Účastník zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky projektovým manažerem. Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Č. | Etapa projektu – činnost | Zahájení etapy | Ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prováděcí dokumentace včetně vypořádání připomínek a akceptace Zadavatelem | D | D+4 |
| 2 | Dodávka HW, SW a licencí | D | D+28 |
| 3 | Implementace | D+28 | D+42 |
| 4 | Zkušební provoz | D+30 | D+44 |
| 5 | Akceptační testy | D+44 | D+49 |
| 6 | Zahájení plného provozu | D+49 | - |

- Účastník může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb,

- Maximální lhůty trvání nesmí účastník při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit,

- Účastník uvede potřebnou součinnost Zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

- Požadavky na testovací prostředí.

- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím,

- Vyžaduje-li účastník pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

- Obecné požadavky na provedení akceptačních testů a přechod do ostrého provozu

- Účastník navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Součástí akceptačních testů musí být pro každou komoditu minimálně:

- Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných parametrů a požadavků,

- Prokázání funkčnosti migrovaných systémů,

- Prokázání funkčnosti migrovaných pravidel

- Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována,

- Prokázání přiměřených odezev systému při náročnějších operacích,

- Prokázání aktivací aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

- Pro každý systém či modul navrhne účastník vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost, bezpečnost a odpovídající výkon a stabilita dodaného řešení,

- O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol,

- Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

- Požadavky Zadavatele na zajištění provozu

- Součástí dodávky bude poskytnutí maintenance, tj. přímého přístupu k podpoře výrobce řešení a nároku na nové verze software/firmware (včetně hlavních) a nároku na bezpečnostní či funkční aktualizace (signatury, definice, sestavy apod.) na dobu 36 měsíců.

- Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené služby 30 dnů.

- Součástí 3leté technické podpory dodavatele bude:

- odstranění náhlých závad na SW vybavení,

- odstranění náhlých závad na HW vybavení,

- pravidelná měsíční kontrola stavu systému,

- update systému (minor verze, patche) 2x ročně,

- dodavatel poskytne objednateli přístup do svého HelpDeskového systému, ve kterém bude prováděno hlášení závad nebo požadavků a dodavatel je povinen vést k těmto požadavkům objednatele v systému evidenci,

- činnosti dodavatele v rámci technické podpory budou provozovány v režimu 5x8, tj. po dobu 5 pracovních dnů v týdnu v době mezi 8 a 16 h,

- dodavatel oznámí objednateli jméno řešitele požadavku nejpozději do 1 hodiny od jeho nahlášení v HelpDeskovém systému dodavatele,

- dodavatel zahájí činnosti spojené s odbavením požadavku zadavatele nejpozději následující pracovní den po nahlášení požadavku v HelpDeskovém systému dodavatele.