Technická specifikace – stan včetně příslušenství

Stan pro mimořádné události včetně příslušenství:

- 1 ks nafukovacího stanu, s min. vnitřní užitnou plochou 40 m2 (požadované rozmístění lůžek: 2 řady po 8 s manipulačním prostorem mezi lůžky min. 400 mm a podélnou středovou uličkou mezi řadami lůžek min. 800 mm, při rozměrech lůžka max. 1900x700x450 mm),

- min. 5 ks vnitřního osvětlení nafukovacího stanu, zapojené do série (viz specifikace příslušenství ke stanu),

- 4 ks zátěžový vak (viz specifikace příslušenství ke stanu),

- 1 ks elektrické dmychadlo pro nafukování nosných konstrukcí a odsávání vzduchu nosné konstrukce (viz specifikace příslušenství ke stanu),

- 1 ks topný agregát s teplovzdušnou hadicí a prostorovým termostatem vč. příslušenství, (viz specifikace příslušenství ke stanu),

- vchod opatřen zipem pro napojení spojovací chodby

- 2 ks vnější osvětlovací zařízení (viz specifikace příslušenství ke stanu),

Nafukovací stan

- samonosná dvoukomorová nafukovací konstrukce stanu, bez rozpěrných tyčí, konstrukce stanu – PES/PA textil s oboustranným nánosem PU/kaučuk, plošná hmotnost min 560 g/m2, vysokopevnostní, oděruodolný, vzduchotěsný. Počet vzduchových komor min. 2, Ø tubusu min. 220 mm, minimální provozní tlak v tubusové konstrukce – 0,19 – 0,22 bar.

- nosná konstrukce je opatřena kombinovanými nafukovacími a vypouštěcími ventily, s rychlospojkou pro připojení zdroje tlakového vzduchu,

- nosná konstrukce je opatřena přetlakovými ventily v každé nafukovací komoře, které se otevřou vždy, když je překročen provozní tlak v nosné konstrukci,

- střecha stanu – PES textil s jednostranným nánosem PU, vodoodpudivý nános, nehořlavý, plošná hmotnost min. 240 g/m2

- 8 ks oken, po čtyřech na každé podélné straně stanu o velikosti 400 x 600 mm, okno je trojvrstvé - síť, folie a krytí, které je z materiálu jako střecha,

- min. 2 kusy větracích otvorů se síťkou v prostoru nade dveřmi pro zajištění přirozené výměny vzduchu,

- 1 ks příčná přepážka s průchodem uprostřed, uchycení k vnitřní vložce, materiál PES textil, jednostranně nánosovaný PU, vodonepropustný, hmotnost min. 80 g/m2

- vyjímatelná podlaha, s uchycením ke stanu po obvodu své plochy, podlaha stanu – PES textil s oboustranným nánosem PVC, vysokopevnostní, oděruvzdorný, voděodolný, nehořlavý, s protiskluzovou úpravou, plošná hmotnost min. 450 g/m2

- stan má dva vstupy umístěné na čelních stranách stanu, opatřených uzavíratelnými vchodovými plachtami, s fixováním ve své spodní částí,

- stan je vybaven hygienickou vložkou, materiál PES textil, jednostranně nánosovaný PU, vodonepropustný, hmotnost min. 80 g/m2

- na bočních stranách stanu jsou dva uzavíratelné otvory o průměru min. 100 mm pro vedení kabelů elektrorozvodů,

- na bočních stranách stanu jsou dva uzavíratelné otvory o průměru min. 350 mm pro připojení topení, klimatizace (s tolerancí +/- 50 mm v závislosti na průměru potrubí topení nebo klimatizace),

- stan je vybaven na každé podélné straně min. 5 ks kotevních úchytů k ukotvení stanu kolíky,

- stan je vybaven na každé podélné straně střechy stanu min. 5 úchyty kotevních lan pro ukotvení stanu kolíky,

- opláštění stanu je provedeno v modré nebo žluté barvě,

- stan je z vnější strany na podélných stranách opatřen nápisem „Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ (barva a provedení po dohodě se zadavatelem) a na čelních stěnách z vnější strany opatřen: logo ZZS Karlovarského kraje, logo modrá hvězda (barva a provedení po dohodě se zadavatelem)

- samostatné přepravní pouzdro pro stan vyrobené na míru z důvodu umístění do přepravní bedny o maximálních rozměrech: délka 1700 mm, šířka 1100 mm a výška 600 mm (po upřesnění zadavatelem),

- 1 ks spojovací chodba vč. přepravního pouzdra

- taška na příslušenství,

- opravná sada,

- min. 22 kotevních kolíků,

- kladivo 5 kg,

- 1 ks adaptér s rychlospojkou

- 1 ks ruční pumpa

- 1 ks redukce na pumpu s přechodovou koncovkou

- návod k obsluze.

.

Příslušenství ke stanu

Elektrická pumpa pro nafukovací stan

- elektrické připojení				220 V / 50 Hz,

- výkon						min. 1000 W,

- výstupní tlak					min. 0,3 bar,

- hmotnost					max. 25 kg,

- délka hadice					min. 1 m s rozdvojkou tvaru Y se dvěma 						 	rameny hadic v délce 3 m

- délka el. kabelu 				min. 7 m,

- stupeň krytí					min. IP 30.

Vnitřní osvětlení stanu

- elektrické napájení				220-240 V / 50 Hz,

- výkon						min. 20 W,

- délka přívodního el. kabelu 			min. 7 m

- stupeň krytí					min. IP 54,

- technologie					LED

Vnější osvětlovací zařízení

- min. výkon					 400 W – 67.000 lumenů.

- max. výkon					 800 W – 110.000 lumenů

- max. příkon					 800 W

- typ žárovky					LED, s min. životností 35 000 provozních 							hodin

- režimy regulace výkonu 			min. 3 režimy

- stupeň krytí IP					min. IP 54.

- průměr osvětlovacího tělesa			max. 1110 mm.

- stativ osvětlovacího tělesa			výsuvný hliníkový s pneumatickou brzdu, min. 						výšky 3015 mm, min. 5 opěrných podpěr

- příslušenství					kufr s kolečky, 3 ks kotveních lan včetně 							karabin, 3 ks zatloukacích kotvících kolíků.

Topný agregát

- palivo                       				nafta,

- objem palivové nádrže			min. 35 l,

- spotřeba paliva				max. 2,75 kg/h,

- elektrické napájení				220 V / 50 Hz,

- tepelný výkon					min. 20 kW,

- vzduchový výkon				min. 1500 m3 /h

- délka el. kabelu 				min. 2 m,

- hmotnost					max. 65 kg,

- teplovzdušná hadice 				Ø 350 mm s tolerancí +/- 50 mm, min. délka 						3000 mm, termostat s kabelem délky min. 10 m

- komín k topidlu

Zátěžový vak

- délka 						max. 4 000 mm.

- materiál					PES oboustranně nánosované PVC

- náplň 						voda.