Technická specifikace nabízeného řešení

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov

- Kalkulaci nabídkové ceny doplní dodavatel technickým popisem, a to v rámci této přílohy. V této příloze doplňte ke každé uvedené specifikaci vždy konkrétní výrobek nebo zařízení, které v kalkulaci nabízíte a připojte k němu doklady v rozsahu:

- prohlášení o shodě k nabízeným produktům dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a

- technické listy ke všem nabízeným produktům – technické listy/datasheety v českém nebo anglickém jazyce. V případě, že technické listy neobsahují všechny požadované informace nebo nejsou konkrétní pro nabízený typ, budou doloženy další dokumenty, které doloží splnění požadovaných parametrů/vlastností; a

- prohlášení dovozce/výrobce - prohlášení autorizovaného dovozce nebo výrobce že produkty (firewall, přístupové switche, agregační switche, wifi AP, servery, diskové pole) jsou určeny pro český trh; a

- prohlášení dovozce/výrobce 2 - prohlášení autorizovaného dovozce nebo výrobce že produkty (firewall, přístupové switche, agregační switche, wifi AP, servery, diskové pole) jsou kryty systémovou zárukou výrobcem přímo nebo přes autorizovaný servis pro ČR a že uživatelská podpora je poskytována v českém jazyce.

- Zadavatel provede kontrolu nabízeného technického řešení s ohledem na požadované zadání. Veškeré požadované vlastnosti/parametry musí být prokázány v rámci výše uvedených příloh.

- Účastník je povinen předložit pouze a jen taková zařízení a výrobky, která zcela odpovídají technické specifikaci. V případě, že této specifikaci nabízené dodávky zcela nevyhoví, může toto vést k vyloučení účastníka. Změna dodávaného zboží nebo výrobků po podání nabídky by bylo možné pokládat za materiální změnu nabídky, jež není dle ZZVZ ani dle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přípustná. Proto důrazně účastníkům doporučujeme, aby případné nejasnosti v technické specifikací řešili v době před podáním nabídky, a to formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Vzhledem k nutnosti dodržení Standardu konektivity škol požaduje zadavatel od dodavatele vyplnit čestné prohlášení o splnění požadavků standardu konektivity, které je součástí této přílohy včetně prohlášení, že doloží jeho splnění (v závěru dokumentu). Standard konektivity škol naleznete pod odkazem  Standard konektivity a bezpečnosti škol - edu.cz, upřesnění tohoto standardu dle podmínek školy tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

| Komodita K1 – Virtualizační platforma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Virtualizační server 2x | Provedení | rackové provedení max. 2U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |  |  |
|  | CPU | Maximálně 2x procesor, celkem maximálně 16 jader Procesorový výkon dle http://https://www.cpubenchmark.net/ min 40 000 bodů. |  |  |
|  | RAM | 512 GB, DDR5, min. 4800 MT/s, výkonově optimalizovaná konfigurace |  |  |
|  | Úložiště pro hypervizor | Min. 2x SSD 480 GB, RAID1, nezabírá pozice HDD |  |  |
|  | Úložiště | Min. 2x 1.6 TB SSD NVME Mixed Use (3 DWPD), 2x 7.68 TB SSD SAS 12Gb Read Intensive (1 DWPD), 4x 8TB 7200 ot/min SAS 12Gb |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Min. 4 volné pozice HDD pro rozšíření kapacity, s možností osazení disků SATA/SAS. Všechny pozice aktivní, připojené k řadič |  |  |
|  | RAID hardware | SAS 12Gb HBA, s podporou Microsoft S2D a VMware vSAN |  |  |
|  | LAN | 2x dual port NIC10/25Gb SFP28 s podporou RDMA RoCEa 2x 1GbE RJ-45. Všechny NIC s podporou virtualizace – VMware NetQueue, Microsoft VMQ 1x 1Gb RJ-45 – samostatný port pro vzdálený management |  |  |
|  | USB | min. 3 USB konektory – min. 1x verze 3.0, min. min .1x na čelním panelu s podporou bootování, min. 1x interní |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možností samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) Plug-in do management nástroje Microsoft S2D pro jednotnou kontrolu S2D a hardware (kontrola kompatibility firmware apod.) |  |  |
|  | Provozní podmínky | Určen a výrobcem podporován pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí min. do 35 stupňů Celsia |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, min. Titanium specifikace dle 80 PLUS https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus, dostatečný výkon pro plné osazení HDD |  |  |
|  | Management | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD. Aktivní indikace standardního provozního stavu. V případě závady zobrazuje její popis v textové formě. |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace, technická podpora výrobce v českém jazyce. Dostupnost ovladačů a dokumentace na webu výrobce dle výrobního/sériového čísla serveru. |  |  |
| Terminálový server 2x | Provedení | rackové provedení max. 1U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |  |  |
|  | CPU | 1x procesor, maximálně 16 jader Procesorový výkon dle http://https://www.cpubenchmark.net/ min 42 500 bodů. |  |  |
|  | RAM | 768 GB, DDR5, min. 4800 MT/s, výkonově optimalizovaná konfigurace |  |  |
|  | Úložiště pro hypervizor | Min. 2x SSD 480 GB, RAID1, nezabírá pozice HDD |  |  |
|  | Úložiště | Min. 4x 1.92 TB SSD SAS Read Intensive (1 DWPD) |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Min. 6 volných pozic HDD pro rozšíření kapacity, s možností osazení disků SAS. Všechny pozice aktivní, připojené k řadič |  |  |
|  | RAID hardware | Hardwarový RAID 1,10,50 a 60, SAS 12Gb, min. 8 GB zálohované cache pro zápis |  |  |
|  | LAN | 1x dual port NIC10/25Gb SFP28 s podporou RDMA RoCEa 2x 1GbE RJ-45. Všechny NIC s podporou virtualizace – VMware NetQueue, Microsoft VMQ 1x 1Gb RJ-45 – samostatný port pro vzdálený management |  |  |
|  | USB | min. 3 USB konektory – min. 1x verze 3.0, min. min .1x na čelním panelu s podporou bootování, min. 1x interní |  |  |
|  | Management | Servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média. Vyhrazený LAN port, podpora http/s, ssh, SNMP, syslog. Okamžité a historické hodnoty teplot a napájení. Podpora vícefaktorového ověřování (autentizace) |  |  |
|  | Provozní podmínky | Určen a výrobcem podporován pro provoz v běžném neklimatizovaném prostředí min. do 35 stupňů Celsia |  |  |
|  | Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, min. Titanium specifikace dle 80 PLUS https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus, dostatečný výkon pro plné osazení HDD |  |  |
|  | Management | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD. Aktivní indikace standardního provozního stavu. V případě závady zobrazuje její popis v textové formě. |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace, technická podpora výrobce v českém jazyce. Dostupnost ovladačů a dokumentace na webu výrobce dle výrobního/sériového čísla serveru. |  |  |
| SW licence operačních systémů | Serverové operační systémy | 4 ks licencí 64-bitového serverového operačního systému v aktuální verzi. Každá licence musí umožnit provoz hypervizoru a neomezeného počtu virtuálních serverů stejné verze v prostředí hypervizoru (serverové virtualizace), dále provoz všech nabízených aplikací, management nástrojů a terminálových služeb (virtuálních desktopů a Windows aplikací) |  |  |
|  | Terminálové licence | 300 ks klientských licencí vázaných na uživatele pro využití funkcionality terminálových služeb (např. MS Remote desktop services) v nabízených operačních systémech |  |  |
| UPS 2x | Provedení | provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | jmenovité napětí 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 3000 VA / 3000 W |  |  |
|  | Technologie | online, dvojitá konverze |  |  |
|  | Účiník | lepší než 0,98 |  |  |
|  | Stabilizace | výstupní napětí – odchylka max. ±5 % od jmenovité hodnoty |  |  |
|  | Kapacita | doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | zásuvka IEC C14 |  |  |
|  | Výstupy | min. 8 zásuvek IEC C13, možnost omezení doby zálohování pro vybrané zásuvky (nekritická zařízení) |  |  |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
|  | Servis | baterie musí být vyměnitelné za chodu |  |  |
|  | Bypass | automatický interní bypass |  |  |
|  | Komunikační porty a rozhraní | RS-232, USB, LAN – SNMP a WEB rozhraní |  |  |
|  | Stavové informace | stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS |  |  |
|  | Ochrany | inteligentní / optimalizované nabíjení pro optimalizaci výkonu a životnosti baterií, nastavení nabíjecího proudu |  |  |
|  | Řízení | schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | možnost prodloužení doby běhu na baterie připojením externích bateriových modulů min. na 30 minut |  |  |
|  | Záruka | 36 měsíců včetně baterií |  |  |
| SW licence zálohovací software (sada) | Licence | trvalá licence zálohovacího software pro všechny nabízené server bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat. |  |  |
|  | Efektivita ukládání dat | integrovaná komprimace a deduplikace |  |  |
|  | Nároky na správu | „bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací |  |  |
|  | Ochrana dat | provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Active Directory, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace |  |  |
|  | Optimalizace | využívání snapshotů, zálohování pouze dat (bloků virtuálního disku) změněných od poslední úspěšné zálohy |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech |  |  |
|  | Uložiště záloh | možnost ukládání záloh na nabízený NAS |  |  |
|  | Obnova | granulární obnova jednotlivých objektů včetně metadat (oprávnění, datum změny apod.), minimálně typu soubor |  |  |
|  | Průvodci | vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí vestavěných průvodců včetně konfigurace automatického spouštění úloh |  |  |
|  | Rychlá obnova | možnost spuštění virtuálního serveru přímo ze zálohy bez nutnosti obnovy na původní úložiště |  |  |
|  | Kontrola záloh | možnost automatického ověření zálohy spuštěním zálohovaného virtuálního serveru |  |  |
|  | Reporting | automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh |  |  |
|  | Provedení | nevyžaduje licenci Windows server/desktop pro provoz serverové části aplikace |  |  |
|  | Fyzické servery | podpora zálohování fyzických serverů nebo stanic bez omezení počtu (pro tuto funkci je přípustné využití agentů v zálohovaných systémech) |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně nároku na opravné a nové verze |  |  |
| Síťové úložiště NAS 1 ks | Provedení | rackové provedení max. 2U včetně výsuvných kolejnic a montážního materiálu do racku |  |  |
|  | Výkon | 64 bit CPU, min. 4 jádra |  |  |
|  | HDD | min. 12 pozic pro HDD, rozšiřitelné min na 30 HDD |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 2 porty) |  |  |
|  | Hot-swap | Disky vyměnitelné za chodu. |  |  |
|  | SSD HDD | podpora SSD disků pro ukládání dat i akceleraci rotačních HDD |  |  |
|  | Kapacita | Osazeno min. 8x 8TB HDD SATAIII/256MB cache, 7200 ot/min oficiálně podporovaných výrobcem NAS |  |  |
|  | Konektivita | Min. 4 x 1 GbE a 2x 10Gb SFP+ porty s podporou agregace linek a redundance |  |  |
|  | Výkon | Rychlost zápisu min. 1 700 MB/sec při RAID5 a SMB/CIFS při použití rotačních disků |  |  |
|  | Kompatibilita | Plná podpora Microsoft Hyper-V a Windows Active Directory a ACL. |  |  |
|  | Komunikace LAN | Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |  |  |
|  | UPS | Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |  |  |
|  | RAM | min. 8 GB, využitelná jako cache |  |  |
|  | Ochrana dat | Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, integrovaný systém pro automatické vytváření a správu snapshotů (snímků dat), souborový systém Btrfs |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně HDD |  |  |

| Komodita K2 – Zabezpečení LAN a Wifi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Firewall 2x | Porty | min 16x 1GbE (min. 2x WAN), 8x 1Gb SFP a 4x 10Gb SFP+, USB pro ext. modem |  |  |
|  | NGFW | Min. základní funkce Next-generation firewall – viz https://en.wikipedia.org/wiki/Next-generation_firewall – firewall, aplikační firewall s DPI, IPS. Administrace na bázi "objektů" (aplikace, uživatelů, liokality apod.) namísto IP adres, portů apod. |  |  |
|  | Počet současných spojení | min. 3 000 000 |  |  |
|  | Propustnost SSL VPN | min. 1 Gbps, při licenčním nebo technickém omezení počtu klientů požadujeme min. 300 klientů |  |  |
|  | Propustnost SSL inspekce | min. 3 Gbps |  |  |
|  | Propustnost firewallu | min. 35 Gbps pro pakety 512 bytů a větší, provoz UDP |  |  |
|  | Propustnost NGFW | min. 3 Gbps při aktivní IPS |  |  |
|  | Propustnost IPS | min. 5 Gbps pro provoz typu Enterprise mix |  |  |
|  | Propustnost detekce škodlivého kód | min. 2.5 Gbps při zapnuté IPS |  |  |
|  | Virtualizace | min. 5 virtuálních kontextů |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | režimy Active/Active se společnou konfigurací, včetně případných nezbytných licencí |  |  |
|  | Dualstack | podpora současného běhu IPv4 a IPv6 |  |  |
|  | Aplikační kontrola | detekce, monitoring, povolení či zakázání obvyklých síťových aplikací na základě signatury dané aplikace, nikoliv dle portu Kontrola komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S, …) |  |  |
|  | Antivir | Integrovaný antivirus, možnost volby různých databází signatur, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV detekce, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd) |  |  |
|  | Kategorizace a blokace provozu | založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne |  |  |
|  | Antispam | antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty |  |  |
|  | Sandbox | integrovaný sandbox (ověření škodlivosti kódu spuštěním v reálných operačních systémech) v zařízení nebo integrované rozhraní pro napojení na externí službu výrobce zařízení (služba součástí dodávky) |  |  |
|  | Aktualizace | automatická aktualizace bezpečnostních funkcí poskytovaná výrobcem zařízení |  |  |
|  | Ověřování uživatelů | LDAP, Active Directory, Single Sign On vůči Active Directory, Radius, Ověřování na základě certifikátu |  |  |
|  | Management a monitoring | HTTP/S, SSH, SNMP, syslog, |  |  |
|  | SD-WAN | integrovaná podpora SD WAN – min. rozkládání zátěže a vysoká dostupnost více internetových přípojek |  |  |
|  | Sledování toků | export síťových toků (Netflow nebo ekvivalent) |  |  |
|  | Bezpečnost | Integrovaný TPM (Trusted Platform Module) čip pro ukládání citlivých údajů |  |  |
|  | Standardní funkce | NAT, statické a dynamické routování, publikace interních serverů |  |  |
|  | Napájení | vestavěné redundantní napájecí zdroje |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců v režimu 24x7 poskytovaná výrobcem zařízení. Odesláním náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a bezpečnostních funkcí – URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola, sandbox) |  |  |
| Centrální přepínač 2x | Základní parametry | L2/L3 přepínač v rackovém provedení max. 1U, neblokovaná architektura (přepínací kapacita min. 880 Gbps) |  |  |
|  | Porty | 24x 10 Gb SFP + 2x 100 Gb QSFP28 (kompatibilní s 40Gb QSFP+) |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP, min. 20 portů v agregační skupině, bez omezení počtu skupin |  |  |
|  | Směrování | hardwarové statické routování včetně VLAN, dynamické směrování (min. RIP, OSPF, BGP), směrování založené na politikách, min. 8000 routovacích záznamů pro IPv4 i IPv6 |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření, podpora IEEE 802.1ad (Q-in-Q), podpora VXLAN, min. 4000 VLAN |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | MAC | podpora min. 60 000 MAC adres |  |  |
|  | Síťové toky | plný přímý export síťových toků – Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |  |  |
|  | Zrcadlení portů | podpora RSPAN (Remote SPAN) a ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci (např. z IDM) |  |  |
|  | Nezávislý management | vyhrazený samostatný síťový port pro management (nezapočítává se do požadovaného počtu portů) |  |  |
|  | Napájení | Interní redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu (hot-swap) |  |  |
|  | Centrální správa | jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Stohování | pokročilé stohování s rozložením LAG (link aggregation group) mezi více přepínači ve stohu – např. technologie MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation nebo obdobná |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den, včetně opravných verzí firmware |  |  |
| Přístupový přepínač 30x | Společné parametry |  |  |  |
|  | Základní parametry | L2+ přepínač v rackovém provedení max. 1U a hloubka 320 mm, neblokovaná architektura |  |  |
|  | Agregace portů | podpora LACP, min. 8 portů v agregační skupině, min. 12 skupin |  |  |
|  | Směrování | statické routování |  |  |
|  | Řízení provozu | víceúrovňový QoS, podpora standardu 802.1p |  |  |
|  | VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocol based, podpora zařazování do VLAN na základě 802.1X ověření |  |  |
|  | Ověřování uživatelů a zařízení | Podpora 802.1X |  |  |
|  | Dualstack | plný IPv4 a IPv6 dualstack včetně směrování a QoS |  |  |
|  | MAC | podpora min. 30 000 MAC adres |  |  |
|  | Síťové toky | plný přímý export síťových toků – Netflow, IPFIX nebo ekvivalent (sFlow není ekvivalent) |  |  |
|  | Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, sFlow, web rozhraní, REST nebo SOAP/WDSL API pro automatizaci (např. z IDM) |  |  |
|  | PoE | pro PoE provedení podpora standardů IEEE 802.3af/at a podpora PoE na všech metalických portech |  |  |
|  | Centrální správa | jednotná centrální správa, monitorování a aktualizace firmware z centrální grafické konzole obsažené ve firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Zrcadlení portů | podpora SPAN |  |  |
|  | Hlučnost | max hlučnost 43/47 dB (nePoE/PoE varianty) pro umístění v pracovních prostorech |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware |  |  |
|  | Specifické parametry |  |  |  |
|  | Počty, porty a propustnost, PoE výkon (budget) | 8x přístupový přepínač (z toho 1ks záložní) – 48x 1 Gb RJ-45 PoE + 4x 10 Gb SFP+, 176 Gbps, min. 730W 21x přístupový přepínač (z toho 1ks záložní) – 48x 1 Gb RJ-45 + 4x 10 Gb SFP+, 176 Gbps 4x přístupový přepínač (z toho 1ks záložní) – 24x 1 Gb RJ-45 PoE + 4x 10 Gb SFP+, 128 Gbps, min. 370W |  |  |
| WiFi přístupový bod vnitřní (AP) 90 ks | Základní funkce | Přístupový bod (AP) standardu Wi-Fi 6E včetně montážního materiálu na strop |  |  |
|  | Frekvence | min. 3 nezávislé radiové moduly pro pokrytí radiových pásem 2.4, 5 a 6 GHz současně, podpora standardu OFDMA |  |  |
|  | Architektura | Homegenní WiFi síť s rychlým a spolehlivým roaamingem klientů, podpora Mesh (https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network) |  |  |
|  | Anténí systém | interní systém, optimalizovaný pro montáž na strop |  |  |
|  | Současná obsluha více klientů | Popdora MU-MIMO (Multi-User MIMO) – multi-user multiple input/multiple output pro downlink (DL-MU-MIMO) i uplink (UP-MU-MIMO) |  |  |
|  | Přenosové rychlosti | 6GHz min. 2400 Mbps, 5GHz min. 1200 Mbps, 2.4 GHz min. 550 Mbps |  |  |
|  | Standardy | podpora standardů 802.3at, 802.11n, 802.11ax, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v |  |  |
|  | Multi SSID | podpora vysílání min. 6 SSID (WiFi sítí) na 2.4, 5 I 6 GHz současně, podpora přiřazení každého SSID do samostatné VLAN |  |  |
|  | Zatížení | min. 300 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |  |
|  | Řízení zátěže | automatické rozkládání zátěže přístupových bodů předáváním klientů a automatickým směrováním klientů na 5/6 GHz (pokud klienti podporují) |  |  |
|  | Porty | min. 2x 1Gb, min 1x PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |  |
|  | Bezpečnost | trvalá detekce cizích přístupových bodů/klientů nezávislým radiem, spekrální analýza |  |  |
|  | Kontroler | centrální kontroler pro kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů součástí dodávky. Kontroler musí být provozován v interní síti zadavatele (nezávislý na cloudu) a být integrální součástí firmware nabízených síťových prvků. |  |  |
|  | Tunelování | Podpora provozu mimo LAN, automatické připojení přístupového bodu přes internet k centrálnímu kontroleru s vytvořením bezpečného tunelu a publikací SSID shodných s LAN. |  |  |
|  | Autentizace, autorizace | podpora standardu WPA3 (Wi-Fi Protected Access III), integrovaný portál pro autentizaci uživatelů (Captive portal), ověření klientů (min. hardware, uživatel, operační systém, certifikát) s využitím protokolu 802.1X |  |  |
|  | IoT a lokalizace | integrovaná hardwarová podpora standardu 802.15.4 (Zigbee) a BLE (Bluetooth Low Energy) |  |  |
|  | Správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP, syslog, web rozhraní, hromadná aktualizace firmware a konfigurace |  |  |
|  | Monitoring | detailní monitoring a diagnostika provozu v reálném čase – parametry připojení a komunikace klienta, stav přístupových bodů (počty klientů, vytížení kanálů, signál, cizí (rogue) přístupové body) |  |  |
|  | Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az – Energy-Efficient Ethernet (EEE) |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware |  |  |
| Licence síťových prvků | Licence | Licence pro využití veškerých požadovaných funkcionalit síťových prvků (firewally, přepínače, přístupové body), pokud nabízené řešení takové licence vyžaduje. |  |  |
|  | Podpora a platnost | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem |  |  |
| Příslušenství síťových prvků | SFP moduly | 94 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, WDM (BiDi), včetně DMI diagnostiky pro nabízené přepínače, LC konektor (47 párů – komplementární frekvence) 62 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, včetně DMI diagnostiky pro nabízené přepínače, LC konektor 8 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, včetně DMI diagnostiky pro nabízené servery, LC konektor 2 ks modulů SFP+ 10 Gb, SM min. 1 km, včetně DMI diagnostiky pro nabízený NAS, LC konektor 1x kabel DAC 100 Gbps 5m pro nabízené přepínače 2x kabel 40 Gbps 1xQFSP+ – 4xSFP+, 5 m pro nabízené přepínače a servery 2x kabel DAC 25 Gbps, 3 m pro nabízené servery |  |  |
|  | Patch kabely | 47 ks optický kabel SM s konektory LC-E2000, simplex, délka 1 m 47 ks optický kabel SM s konektory LC-E2000, simplex, délka 2 m 2 ks optický kabel SM s konektory LC-LC, délka 5 m 40 ks optický kabel SM s konektory LC-LC, délka 1 m |  |  |
|  | Záruka | min 36 měsíců |  |  |
| 1x Systém řízení přístupu do sítě podle standardu IEEE 802.1X | Provedení | Softwarová appliance pokročilého NAC (network access control) na bázi standardu IEEE 802.1X. Integrovaná podpora autentizace, autorizace a účtování (přístupů) uživatelů i koncových zařízení, integrovaný RADIUS server a databáze uživatelů a zařízení. |  |  |
|  | Nastavení přístupů | Nastavení síťového přístupu uživatelů a zařízení podle politik min. pomocí přiřazení VLAN, ACL. Atributy pro definici politik min. IP, MAC, port, VLAN, QinQ VLAN, hostname (PC name), uživatelské jméno (z Active Directory), operační systém |  |  |
|  | Autentizace | Zajištění IEEE 802.1X autentizace a autorizace pro bezdrátové sítě, Ethernet LAN sítě a VPN |  |  |
|  | Základní autentizační metody | Min. PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, MAC autentizace, certifikáty |  |  |
|  | Identity | Vestavěná databáze identit pro autentizaci, podpora standardních identitních databází – Active Directory, LDAP, ODBC |  |  |
|  | Nezávislá autentizace a autorizace | Úplné oddělení autentizace a autorizace, např. autentizace proti službě Active Directory, ale autorizace proti externí SQL databázi. |  |  |
|  | Rozšířená autentizace a autorizace | Podpora autentizace a autorizace min. LDAP, Microsoft Active Direcory, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, SSO. Podpora vícefaktorové autentizace. |  |  |
|  | Kontexová autorizace | Autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, typ připojení, osobní profil či členství ve skupině v Active Directory. |  |  |
|  | Externí identity | Podpora autentizace externími identitami – min. Microsoft, Google. |  |  |
|  | Komplexní autorizace | Autorizace uživatelů na základě jejich vlastních účtovacích (accounting) informací z předchozích připojení – např. pro omezení celkového času online či objemu přenesených dat za delší časové období |  |  |
|  | Dynamická autorizace | Podpora RADIUS CoA podle RFC3576. Možnost změny autorizačního stavu zařízení bez nutnosti změny definice autorizační politiky, např. pro odpojení nebo karanténu koncových zařízení. |  |  |
|  | Integrace | Rozhraní pro integraci s bezpečnostními prvky třetích stran včetně nabízených firewallů a obecné rozhraní standardu XML/REST APIs. |  |  |
|  | Bezpečnost | Podpora okamžitého odpojení zařízení při vypršení libovolné autorizační podmínky (např. překročení objemu dat, časového intervalu, stavu zařízení apod.) |  |  |
|  | Správa | Vestavěné nástroje pro testování politik, diagnostiku chování systému i spravovaných zařízení |  |  |
|  | Portál | Captive portál pro uživatele a jejich rozšířenou autentizaci, podpora více graficky i obsahově unikátních portálů provozovaných souběžně. Integrovaná podpora úpravy vzhledu |  |  |
|  | Rychlé přihlášení | Podpora přihlášení prostřednictvím QR kódu. Zapamatování úspěšně autentizovaných/registrovaných klientů a zjednodušení opakovaných přihlášení (např. jen potvrzení uvítací/informační) stránky. |  |  |
|  | Registrace | Podpora samoobslužné registrace s ověřením SMS, e-mailem apod. |  |  |
|  | Ochrana identit | Veškeré identitní údaje v systému budou uložena ve výrobcem dodané a podporované šifrované databázi, které bude nativní součástí dodaného produktu, s minimální enkrypcí uložených dat ve standardu AES min. 128-bit. |  |  |
|  | Speciální zařízení | Podpora autentizace a řízení přístupů speciálních ("nepočítačových") zařízení např. tiskárny, technologické prvky, IoT. |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | Integrovaná podpora vysoké dostupnosti v režimu active-active, tj. vytvoření clusteru min. 2 appliance. Druhá appliance není součástí dodávky. |  |  |
|  | Licence | Licence pro min. 2500 konkurenčních koncových zařízení ověřovaných pomocí 802.1X bez omezení počtu uživatelů. |  |  |
|  | Automatizace a integrace | REST-API rozhraní min. pro základní funkce AAA, hlášení z externích zdrojů, vyhledávání klíčových událostí a automatizovaná reakce na ně. |  |  |
|  | Kompatibilita | Appliance určena pro provoz v prostředí stávající serverové virtualizace |  |  |
|  | Záruka | Záruka min. 60 měsíců v místě instalace, včetně podpory výrobce a nároku na nové verze software včetně aktualizací. |  |  |
| 1x Infrastruktura veřejných klíčů | Provedení | PKI (Public key infrastrucure) pro správu a distribuci veřejných klíčů asymetrické kryptografie. |  |  |
|  | Architektura | Interní certifikační autorita pro vydávání certifikátů na základě šablon a oprávnění pro uživatele i zařízení, veřejná dostupnost CRL (certificate revocation list) |  |  |
|  | Integrace | S adresářovou službou Active Directory (oprávnění, ukládání veřejných klíčů) a nabízeného systému pro správu identit (evidence, platnost) |  |  |
|  | Správa | Grafické prostředí pro správu i uživatelské operace s certifikáty, včetně odvolání certifikátu. Podpora prodloužení platnosti certifikátu uživatelem, upozornění na blížící se expiraci, řízení oprávnění k prodloužení. |  |  |
|  | Schvalování | Ruční i automatické schvalování žádosti o certifikát nebo jeho prodloužení. Konfigurovatelné pro jednotlivé šablony. |  |  |
|  | Zálohování, obnova | Obnova primárního klíče „ztraceného“ certifikátu |  |  |
|  | Automatizace | Standardizované a dokumentované REST API nebo skriptovací nástroj pro automatizace životního cyklu certifikátů |  |  |
|  | Licence | Bez omezení počtu vystavovaných certifikátů a jejich typů/šablon |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně nároku na opravné verze |  |  |
| UPS pro LAN prvky 25x | Provedení | provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | jmenovité napětí 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 1000 VA / 900 W |  |  |
|  | Technologie | online, dvojitá konverze |  |  |
|  | Účiník | min 0,9 |  |  |
|  | Stabilizace | výstupní napětí – odchylka max. ±5 % od jmenovité hodnoty |  |  |
|  | Kapacita | doba běhu na baterie min. 8 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | zásuvka IEC C14 |  |  |
|  | Výstupy | min. 3 zásuvky 230V – standardní kulaté (podpora UNISCHUKO zástrček) nebo IEC-13 |  |  |
|  | Diagnostika | Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
|  | Bypass | automatický interní bypass |  |  |
|  | Komunikační porty a rozhraní | RS-232, USB, LAN – SNMP a WEB rozhraní |  |  |
|  | Stavové informace | stavový grafický displej pro konfiguraci a základní informace o stavu UPS |  |  |
|  | Ochrany | inteligentní / optimalizované nabíjení pro optimalizaci výkonu a životnosti baterií, nastavení nabíjecího proudu |  |  |
|  | Rozměry | max. hloubka 320 mm (pro umístění do racku) |  |  |
|  | Záruka | 24 měsíců včetně baterií |  |  |

| Komodita K3 – Centrální logování a Správa identit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Systém pro sběr a správu logů 1x | Základní funkce | systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |  |
|  | Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, JSON |  |  |
|  | Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a přepínačů |  |  |
|  | Zdroje logů | min. REST API, textové soubory, Radius, Active Directory, MS SQL databáze, Windows Event Log – včetně rozšířených "Applications and Services Logs", síťové prvky – syslog a Netflow, ostatní aktivní prvky – syslog, SNMP trap, Office 365, Sysmon (Windows) |  |  |
|  | Parsování logů | integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků – např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |  |
|  | Retence | uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |  |
|  | Geolokace | podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |  |
|  | Normalizace logů | sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |  |
|  | Rozšíření logů | podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |  |
|  | Bezpečnost | podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |  |
|  | Výkon | min. 1000 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |  |
|  | Dashboardy | uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |  |
|  | Export dat | export dat do csv nebo jiného strojově čitelného formátu – min. výsledky hledání |  |  |
|  | Kanály | možnost vytváření kanálů – datových sad či toků – na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování – tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |  |
|  | Alerty, notifikace | podpora vytváření alertů – překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |  |
|  | Active Directory | integrace s Active Directory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrator a operator |  |  |
|  | Vyhledávání | rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů – např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |  |
|  | Ovládání | intuitivní grafické webové rozhraní dostupné z běžných prohlížečů (Edge, Chrome, Firefox) |  |  |
|  | Integrace | podpora integrace s Windows OS v úrovní sledování spuštěných příkazů (cmd, powershell), vyváření procesů, změny souborů, registrů a síťové komunikace. Včetně nástrojů pro detekci potenciálně nebezpečných aktivit (změna časových razítek souborů apod.) |  |  |
|  | Detekce zranitelností | automatická kontrola zranitelnosti operačních systémů Windows, Linux a macOS a aplikací (host based vulnerability detection) |  |  |
|  | Detekce škodlivého kódu | automatická kontrola výskytu škodlivého kódu (malware, rootkity, neobvyklé chování) v monitorovaných operačních systémů Windows, Linux a macOS |  |  |
|  | Hodnocení zabezpečení | automatické kontrola konfigurací a nastavení monitorovaných operačních systémů Windows, Linux a macOS a aplikací, hodnocení úrovně zabezpečení monitorovaného systému |  |  |
|  | Kompatibilita | podpora provozu v prostředí serverové virtualizace Hyper-V |  |  |
|  | Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Výstupy | možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |  |
| Systém pro správu identit (Identity management – IDM) včetně API/integračních modulů 1x | Základní funkce | IDM (dále IDM nebo Systém) bude udržovat a spravovat identity a organizační strukturu organizace – třídy, učitelský sbor, administrativa atd. Spravované identity budou sloužit jako referenční identity pro ostatní vnitřní i vnější informační systémy. Identity budou ukládány v databázi. Systém bude spravovat i identity externích uživatelů (spolupracovníků a partnerů) využívajících ICT systémů zadavatele. |  |  |
|  | Licence | trvalá licence, která umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet spravovaných identit je min. 2500 |  |  |
|  | Ukládání dat | Ukládání dat v relační databázi s dotazovacím jazykem typu SQL, podpora velikosti databází min. 100 GB, kompatibilita s Microsoft SQL databázemi, podpora nabízeným zálohovacím systémem. Příslušná licence bude součástí dodávky. |  |  |
|  | Uživatelské rozhraní | uživatelské rozhraní bude realizováno jako webový portál (dále jen Portál) dostupný z běžných prohlížečů (Edge, Chrome, Firefox) a umožní přístup k datům a funkcím Systému i jeho správu a konfiguraci. |  |  |
|  | Evidence aplikací a rolí | integrovaný registr aplikací a informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby a zařazování uživatelů do rolí v příslušných IS |  |  |
|  | Historizace | vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku – aktuálním nebo zpětně v minulosti. |  |  |
|  | Automatizace | podpora tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (třída, organizační jednotka, aplikační role, pracovní pozice atd.). |  |  |
|  | Logování | integrování logování min. následujících typů událostí: - události systému včetně webových služeb (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) Logy musí být dostupné nabízenému logovacímu systému nebo do něj exportovány |  |  |
|  | Referenční objekty | systém umožní přidávání a správu libovolných typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Základní (předpřipravené) referenční typy objekty budou min. pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role. |  |  |
|  | Popisné atributy | systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM. |  |  |
|  | Zobrazení | portál umožní grafické zobrazení a současné vyhledávání identit / uživatelských účtů ve stromové organizační struktuře a prohledávání organizační struktury včetně pracovních pozic až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). |  |  |
|  | Aktivní uživatelé | systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem |  |  |
|  | Slučování identit | systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů. |  |  |
|  | Oprávnění | víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení pracovní pozice, přiřazení aplikační role, editace identity apod.) |  |  |
|  | Časová omezení | IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, pracovní pozici, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere. |  |  |
|  | Vícenásobné vazby | možnost přiřazení identit k pracovním pozicím ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více pracovních pozicích současně a současně na pracovní pozici může být evidováno více identit. |  |  |
|  | Přehled rolí | možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na pracovní pozici, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. |  |  |
|  | Přehled dědičností | IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, pracovní pozice, skupiny) nebo zda má nějakou roli od někoho delegovánu. |  |  |
|  | Obnovení hesla | IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možno provádět min. pomocí SMS (tj. IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu). |  |  |
|  | Individualizace | IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní – min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně. |  |  |
|  | Upozornění | IDM zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (pracovní pozice, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. |  |  |
|  | Šablony upozornění | šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. třída, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. |  |  |
|  | Bezpečnost změn | veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. |  |  |
|  | Důvěryhodnost | veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM. |  |  |
|  | Auditní report | IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, pracovních pozic, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. Filtrování reportovaných identit musí být možné podle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů |  |  |
|  | Standardy WS | systém bude disponovat aplikačním rozhraním (API) webových služeb, které budou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporovat protokol SOAP. |  |  |
|  | Bezpečnost WS | konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. |  |  |
|  | Synchronizace | ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy. Musí být implementovány minimálně následující typy synchronizací: – Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s odpovídajícími objekty daného systému – Změnová synchronizace – synchronizuje jen změny od poslední provedené synchronizace. – Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému (bez ovlivnění produkčních dat). Průběh a výsledek všech synchronizací bude dostupný v přehledné podobě v grafickém prostředí Portálu |  |  |
|  | Historie synchronizací | záznam běhy synchronizací v historii dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. |  |  |
|  | Správa synchronizací | správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky a výběru synchronizované organizace bude součástí Portálu. |  |  |
|  | Zdrojový systém | IDM bude napojen na školský informační systém Bakaláři https://www.bakalari.cz/. Ze systému budou načítány údaje o organizační struktuře, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové |  |  |
|  | Aplikační moduly/ konektory | IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. V těchto systémech bude IDM vytvářet a aktualizovat uživatelské účty, nastavovat jejich oprávnění k rolím a (v prostředí cloudu) přiřazovat licence - Microsoft Active Directory - Microsoft 365 - obecný – simulace aplikace, požadavky na změny IDM zasílá e-mailem správci aplikace, který je jich provedení potvrzuje zpět v IDM pro účely evidence změn a logování |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců včetně nároku na nové a opravné verze systému, 60 měsíců na opravné verze databáze |  |  |

| Komodita K4 – Automatizace procesů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Systém uživatelské podpory Service desk | Základní požadavky | Systém musí poskytovat alespoň následující funkčnost: • Technologická podpora pro řízení interních služeb a procesů • Podpora uživatelů • Řízení externích dodavatelů IT služeb. • Jediné centrální místo hlášení a řešení servisních požadavků |  |  |
|  | Podpora procesů dle ITIL | Systém musí pokrývat následující procesy a funkce dle doporučení ITIL: • Service Desk • Incident Management • Request Fulfillment • Change Management • Service Catalog • Asset and Configuration Management |  |  |
|  | Implementované procesy a funkce | Z procesů ITIL, které musí navržený systém podporovat (viz výše), budou v rámci projektu realizovány procesy a funkce: • Service Desk – řízení požadavků koncových uživatelů ICT služeb • Incident Management – řízení rychlého řešení výpadků nebo nestandardních stavů v infrastruktuře. • Request Fulfillment – standardní proces řízení požadavků na služby. Zpracovány budou služby: – Mobilní telefony – včetně veškerých souvisejících podslužeb – de/aktivace roamingu, blokace/výměna SIM, žádost o datový balíček, ztráta zařízení, de/aktivace služeb, požadavek na přístroj či jeho opravu, obecné požadavky – Počítače a koncová zařízení (tiskárny, skenery) – rozsah navrhne uchazeč dle „best practice“ • Change Management – standardní proces řízení životního cyklu změn, včetně předávání HW a SW s podporou schvalování. • Service Catalog – vytvoření katalogu služeb pro naplnění výše definovaných požadavků |  |  |
|  | Katalog služeb | Logicky a přehledně strukturovaný katalog služeb. Katalog bude ve stromové struktuře členěn na jednotlivé oblasti/kategorie (Správa majetku, IT, Lidské zdroje atd.) a každá oblast bude obsahovat samostatný podstrom. Počet oblastí a služeb nesmí být licenčně omezen. |  |  |
|  | Služby | Pro každou službu v katalogu služeb musí být možno plně definovat vstupní zadávací formulář včetně tvorby vlastních položek. |  |  |
|  | Uživatelská přívětivost | Katalog služeb bude uživatelům přístupný prostřednictvím uživatelsky přívětivého a intuitivního grafického rozhraní. Prostředí bude odpovídat moderním trendům a zvyklostem – přehlednost, rychlá orientace bez nutnosti čtení textů, využití piktogramů či ikon, kontextové nápovědy. Vhodné pro použití na mobilních (dotykových) zařízeních |  |  |
|  | Automatické přidělení požadavku | Výběrem služby z katalogu služeb bude automaticky bez dalšího výběru či zadávání automaticky přidělena skupina řešitelů a parametry SLA (Service Level Agreement). |  |  |
|  | SLA | SLA musí být automaticky přiděleno jako vlastnost dané služby kombinovaná s uživatelem – pro stejnou službu může být různým uživatelům automaticky přiděleno různé SLA. |  |  |
|  | Nastavení priority | Podpora nastavení priority řešených požadavků. |  |  |
|  | Lokalizace | Lokalizované uživatelské rozhraní. |  |  |
|  | Reporty | Integrované generování a tisk reportů. |  |  |
|  | Zasílání reportů | Podpora automatického zasílání reportů emailem. |  |  |
|  | Šablony reportů | Podpora tvory a úprav předpřipravených šablon pro automatické reporty. |  |  |
|  | Znalostní databáze | Integrovaná znalostní databáze s možností její aktualizace. |  |  |
|  | Zabezpečený přístup | Zabezpečený přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i konzol prostřednictvím účtu Active Directory, řízení oprávnění přístupu k informacím. |  |  |
|  | Portál | Integrovaný portál pro zaměstnance (vidí své požadavky) a manažery/nadřízené (vidí požadavky podřízených). |  |  |
|  | Active Directory | Nativní integrace se stávající Microsoft Active Directory pro správu uživatelů a oprávnění. Automatické přihlašování do aplikace. |  |  |
|  | Active Directory – metadata | Automatické načítání vztahu zaměstnance a jeho nadřízeného. |  |  |
|  | Integrace s nástroji pro správu pracovních stanic | Integrace s nástroji pro správu pracovních stanic (VNC, Remote Desktop, apod.). |  |  |
|  | Integrace s poštovními servery a klienty | Integrace s poštovními servery – min. integrace s Microsoft 365 pro automatické vyčítání e-mailů a zakládání nových požadavků či nových záznamů k stávajícím požadavkům. Integrace s mailovým klientem – umožní řízení celého životního cyklu požadavku od založení po potvrzení vyřešení a uzavření z prostředí Microsoft Outlook |  |  |
|  | Integrace s majetkovým systémem | Požadavky bude při zadávání možno provázat s konkrétním majetkem ze Systému pro správu a evidenci prostředků předěleným uživateli. Požadavek bude evidován v evidenci historie Systému pro správu a evidenci prostředků. |  |  |
|  | Pracovní postupy (workflow) | Podpora tvorby workflow pro řešení požadavků včetně požadavků typu nadřízený / podřízený požadavek |  |  |
|  | Skripty | spouštění vlastních skriptů v průběhu řešení workflow |  |  |
|  | Automatizace | Podpora vytváření a spuštění akcí na základě událostí – vytvoření, úprava, zrušení požadavku. |  |  |
|  | Pravidelné požadavky | Podpora tvorby šablon libovolných úkolů a plánování jejich pravidelného automatické zakládání. |  |  |
|  | Eskalace, zastupitelnost | Podpora nastavení eskalačních pravidel a cesta, podpora nastavení zastupitelnosti řešitele |  |  |
|  | Vyhledávání | Fulltextové vyhledávání napříč požadavky |  |  |
|  | Pohledy | Podpora definování vlastních pohledů a filtry nad požadavky uživateli. |  |  |
|  | Komplexní požadavky | Podpora komplexních požadavků – jeden požadavek automaticky generuje související další požadavky v závislosti na stavu vyplnění údajů v požadavku. Přehledná kontrola plnění požadavků. |  |  |
|  | Plánování | Operativní načítání emailů z poštovního klienta (min. Microsoft Outlooku) a plánování schůzky nebo úkolu do kalendářů. |  |  |
|  | Založení požadavku e-mailem | Podpora automatického založení požadavku strukturovaným e-mailem |  |  |
|  | Export dat | Možnost exportu dat do Microsoft Word, Excel. |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | Systém musí být možno licenčně nebo standardními doplňkovými moduly (ne programovými úpravami) rozšiřitelný o možnost integrace s telefonní ústřednou |  |  |
|  | API | Systém musí umožnit rozšíření pomocí otevřeného a dokumentovaným rozhraní API na bázi webových služeb v rámci poskytnuté licence. |  |  |
|  | ITIL | Nabízená hlavní verze systému musí být certifikována na shodu se standardy/procesy ITIL. Plnění požadavku bude prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce |  |  |
|  | Licence | Systém bude licencován min. pro 150 uživatelů, kteří mohou zakládat a řešit (uzavírat) požadavky a 6 uživatelů, kteří mohou řešit (uzavírat) požadavky až 1000 žáků (ti mohou jen zakládat, sledovat a doplňovat požadavky). Poskytnutá licence bude trvalá |  |  |
|  | Záruka | Záruka včetně nároku na nové a opravné verze min. 60 měsíců. |  |  |
| Systém evidence a správy prostředků Asset management | Základní požadavky | systém pro správu a technickou provozní evidenci veškerého počítačového i ostatního majetku (aktiva). Systém bude určený technicky i licenčně pro podnikové nasazení s profesionální podporu výrobce |  |  |
|  | Podpora procesů dle ITIL | systém musí pokrývat následující procesy dle doporučení ITIL: - Asset and Configuration Management - Software Asset Management |  |  |
|  | Implementované procesy a funkce | z procesu Asset and Configuration Management budou implementovány min. následující funkce: - podpora správy konfigurační databáze, musí být uchovávána historie konfiguračních položek - podpora automatizace zjišťování informací o konfiguračních položkách hardware Z procesu Software Asset Management budou implementovány min. následující funkce: - řízení životního cyklu spojeného se softwarovými aktivy - automatické zjišťování informací o konfiguračních položkách software - podpora operativní práce IT správců spojená s řešením a udržením softwarové a licenční čistoty. |  |  |
|  | Typy majetku | systém umožní evidovat a spravovat libovolný druh majetku, kromě IT zařízení např. vozidla, nemovitosti, vybavení tříd a kanceláří, pracovní prostředky a nástroje apod. |  |  |
|  | Automatický sběr dat | systém umožní automatický neinvazivní (bezagentový) sběr údajů o hardware a software z počítačů |  |  |
|  | Neznámý software | automatické odeslání vzorků nerozpoznaného software výrobci k analýze a automatické stažení aktualizovaných signatur pro rozpoznávání. |  |  |
|  | Mobilní zařízení | počítače umístěné mimo LAN zadavatele budou se systémem komunikovat zabezpečeným protokolem prostřednictvím internetu bez nutnosti použití VPN |  |  |
|  | Vizualizace | grafické zobrazení evidovaného majetku a dalších hlavních struktur/objektů systému (např. organizační jednotky, skupiny uživatelů) v hierarchické struktuře. Struktura musí být volně upravitelná podle potřeb Zadavatele |  |  |
|  | Řízení oprávnění | systém umožní nastavit oprávnění na úrovní vlastností objektů – např. zamezit zobrazení pořizovací ceny uživatelům |  |  |
|  | Rozšiřitelnost | systém umožní přidávat do systému libovolné objekty a přidávat k těmto objektům libovolné vlastnosti. |  |  |
|  | Dokumenty | v systému musí být možno ukládat libovolné elektronické dokumenty (pořizovací doklady, licenční certifikáty apod.) a tyto dokumenty propojit s konkrétním objektem nebo více objekty. |  |  |
|  | Platnost dokumentů | dokumenty bude možno v systému zneplatnit (v systému zůstanou zachovány) |  |  |
|  | Dědičnost | systém bude podporovat dědičnost vlastností objektů |  |  |
|  | Protokoly | předpřipravené podpisové protokoly pro formální úkony při správě majetku (předání/převzetí/převod). |  |  |
|  | Zabezpečení přístupu | zabezpečený přístup do aplikace včetně integrovaného přihlašování do uživatelského prostředí i u konzol, řízení oprávnění přístupu k informacím. |  |  |
|  | Historie záznamů | systém musí umožnit automaticky evidovat změny provedené s jednotlivými objekty. Rozsah změn min. přesuny, instalace, předávací protokoly včetně informace kdo, kdy změnu provedl. |  |  |
|  | Reporty | systém musí umožnit vytváření vlastních pohledů, filtrů a exportů min. do Microsoft Excel. |  |  |
|  | Zaměstnanecký portál | umožňuje zaměstnancům kdykoli zobrazit aktuální stav svěřeného majetku prostřednictvím webového prohlížeče |  |  |
|  | Intuitivné ovládání | snadná orientace v přehledech majetku, možnost přetahování položek myší, podpora kontextových menu pro rychlé úpravy a eliminaci chyb |  |  |
|  | Lokalizace | rozhraní systému pro uživatele i správce bude plně lokalizováno do českého jazyka |  |  |
|  | Vyhledávání | integrované vyhledávání a filtrování |  |  |
|  | Automatické názvy | systém musí umožnit automatické pojmenovávání spravovaných zařízení, min. pomocí definice (přednastavení) číselné řady. |  |  |
|  | Řízení změn konfigurace | systém musí umožnit evidenci konfigurace systémů a zařízení. |  |  |
|  | Vzdálená správa | systém bude možno integrovat s nástroji pro vzdálenou správu počítačů – min. Vzdálená plocha Windows, VNC a Microsoft Management Console |  |  |
|  | Elektronická inventura | integrovaná elektronická inventura – zaměstnanci explicitně potvrdí v prostředí portálu trvající existenci a používání svěřeného majetku. Hromadná kontrola inventur správci majetku. |  |  |
|  | API | systém musí umožnit rozšíření pomocí otevřeného rozhraní API na bázi webových služeb. |  |  |
|  | Import | systém musí umožnit import majetku min. ze souborů csv |  |  |
|  | Správa uživatelů | systém bude integrován s Active Directory, bude přebírat uživatele včetně jejich vlastností a organizační hierarchie (nadřízený/podřízený) |  |  |
|  | ITIL | nabízená hlavní verze systému musí být certifikována na shodu se standardy ITIL. Plnění požadavku bude prokázáno certifikátem způsobilé certifikační autority přiloženým k nabídce |  |  |
|  | Licence | licence musí umožnit spravovat 450 počítačů a min. 20 000 ostatních aktiv. Poskytnutá licence bude trvalá |  |  |
|  | Podpora | 60 měsíců včetně nároku na nové a opravné verze a aktualizace signatur pro rozpoznání hw a sw |  |  |

| Komodita K5 – Multimediální technika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Multimediální zobrazovač 13x | Základní funkce | Full HD projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. Full HD (1080p) nativní, 16:9 |  |  |
|  | Svítivost | min. 4000 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | 0,35:1 (Throw Ratio) nebo menší |  |  |
|  | Zoom | min. 1 – 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD, zdroj světla laser |  |  |
|  | Obrazová kvalita | Maximální úhlopříčka promítaného obrazu minimálně 3,5 m, kontrast > 2 000 000:1 |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, audio, VGA, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu a zvuku a zdrojových dat k promítání (USB disk), LAN s podporou IPv6, RS-232 pro automatizaci |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 5 nebo vyšší, bezdrátové sdílení plochy Windows 1X (technologie Miracast nebo obdobná) |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 20 000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC – cca. 12 m, digitální přenos (HDMI) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | dálkový ovladač součástí dodávky, podpora ovládání přes webové rozhraní |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu, nástěnného držáku a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC) |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců |  |  |
| Multimediální interaktivní zobrazovač 6x | Základní funkce | Full HD projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností |  |  |
|  | Interaktivita | Podpora ovládání a psaní až 2 pery současně, podpora dotykového ovládání prstem současně s pery včetně možnosti ovládání počítače Tvorba interaktivního obsahu bez připojeného/zapnutého počítač (tzv. white board/bílá tabule), včetně importu obrázků (podkladů) z USB disku |  |  |
|  | Zpracování obsahu | Odesílání intaraktivně vytvořeného obsahu e-mailem, na tiskárnu nebou uložení |  |  |
|  | Rozlišení, formát, svítivost | min. Full HD (1080p) nativní, 16:9 |  |  |
|  | Svítivost | min. 4000 ANSI lumenů |  |  |
|  | Projekční poměr | 0,35:1 (Throw Ratio) nebo menší |  |  |
|  | Zoom | min. 1 – 1,3 |  |  |
|  | Technologie | LCD, zdroj světla laser |  |  |
|  | Obrazová kvalita | Maximální úhlopříčka promítaného obrazu minimálně 2,5 m, kontrast > 2 000 000:1 |  |  |
|  | Vstupy | 2x HDMI s podporou CEC, audio, VGA, MHL |  |  |
|  | Porty | USB s možností přenosu obrazu a zvuku a zdrojových dat k promítání (USB disk), LAN s podporou IPv6, RS-232 pro automatizaci |  |  |
|  | Reproduktor | integrovaný, min. 15W |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 5 nebo vyšší, bezdrátové sdílení plochy Windows 1X (technologie Miracast nebo obdobná) |  |  |
|  | Zdroj světla | živostnost min. 20 000 hodin při plné svítivosti |  |  |
|  | Připojení | včetně kabelu pro připojení k PC – cca. 12 m, digitální přenos (HDMI) |  |  |
|  | Lokalizace | ovládací menu v českém jazyce |  |  |
|  | Dálkové ovládání | dálkový ovladač součástí dodávky, podpora ovládání přes webové rozhraní |  |  |
|  | Příslušenství | Včetně montážního materiálu, nástěnného držáku a veškerých propojovacích kabelů ke katedře (řídícímu PC), 2 interaktivní pera včetně držáku a náhradních hrotů |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců |  |  |

| Komodita K6 – Kabelové rozvody LAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Typ a název konkrétního výrobku nebo zařízení, které nabízíme a které obsahuje a splňuje požadovanou technickou specifikaci | V rámci ověření jsou přiloženy doklady dle níže uvedeného rozsahu (uveďte vždy číslo stránky v nabídce nebo číslo přílohy nabídky) |
| Kabelové rozvody včetně příslušenství | Popis | Kabelové rozvody včetně příslušenství a souvisejících služeb dle podrobného výkazu výměr |  |  |
|  | Záruka | Kabelové rozvody 10 let, rozvaděče 24 měsíců |  |  |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ STANDARDU KONEKTIVITY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov

Obchodní firma nebo název:	zadejte text

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s požadavky Standardu konektivity včetně jejího upřesnění školou (příloha č. 8 zadávací dokumentace) a námi nabízené technické řešení požadavky Standardu konektivity naplňuje v plném rozsahu. Prokázání naplnění požadavků poskytneme následně v písemné formě k Závěrečné zprávě o realizaci projektu dle pokynu zadavatele. Zároveň jsme si vědomi, že součástí našeho plnění bude i příprava veškeré dokumentace potřebné pro splnění podmínek programu Karlovarský kraj – Operační program Spravedlivá transformace v aktuální verzi v okamžiku dokončení zakázky.

Místo a datum: zadejte text

zadejte text

Jméno, příjmení a funkce osoby

oprávněné jednat za dodavatele