| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV – OARIM | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Vozík s min. 3 porty pro připojení sond | ANO |  |
| Podpora single crystal technologie sond a „full matrix“ sond (více jak 2000 elementů) | ANO |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 15“ - rozlišení min. 1920x1080 | ANO |  |
| Dotykový pomocný polohovatelný displej | min. 10“ |  |
| Alfanumerická klávesnice na pomocném dotykovém displeji, zároveň i výsuvná klávesnice na vozíku | ANO |  |
| Ovládací panel s ochranou proti zatečení tekutin | ANO |  |
| Výškově polohovatelné uchycení UZV na vozíku | ANO |  |
| Podsvícené ovládací prvky | ANO |  |
| Nezávislé ovládání zesílení pro jednotlivé módy | ANO |  |
| EKG modul včetně elektrod | ANO |  |
| Baterie umožňující start přístroje v nouzových případech do 20 sec s výdrží min. 2 hodiny | ANO |  |
| Možnost nastavení hloubky 1 až 30 cm | ANO |  |
| Požadovaná zobrazení: - 2D zobrazení s pulzním kódováním a formováním, s frekvenčním skládáním a možností harmonického zobrazení na všech sondách - Technologie širokopásmového zpracování signálu pro 2D zobrazení s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí - Funkce zobrazení UZV obrazu na celém monitoru - M mód a anatomický M mód - M mód barevný doppler - M mód tkáňový doppler - THI s pulzní inverzí - Širokopásmový barevný doppler - Simultánní 2D a M mód - Barevný energetický doppler - Duplexní a simultánní 2D/PW doppler - Duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie - Duplexní barevný doppler a CW doppler - High-PRF PW doppler - Colour TDI a PW TDI - Duplexní 2D, barevný doppler a PW dopler - Duplexní 2D energetický doppler a PW doppler - Nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler - Nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler a PW doppler - Duální zobrazování - Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení - Trapezoidní zobrazení na lineární sondě 20° - HD zoom a Pan zoom - Automatická inverze barevného spektra při vyšetření barevným dopplerem - Úhlové zobrazení na všech sondách - Odstranění šumu ve více krocích - Real time současné zobrazení B módu a B módu s CFM - Možnost volby uspořádání 2D a dopplerovského spektra na monitoru - Sw pro zobrazení pomalých průtoků ve vaskulárních aplikacích | ANO |  |
| Další požadované parametry: - Přiblížení i zmrazeného obrazu (Zoom/Pan) - Cine loop s post processingem - Manuální i automatická úprava TGC a LGC - Aplikační SW výbava a příslušná měření pro obecné zobrazování včetně aplikací pro vaskulární, abdominální a kardiologickou diagnostiku - SW pro zobrazení pomalých průtoků ve vaskulárních aplikacích - Možnost rozšíření o SW pro Echo stress - Možnost nastavení vlastního vyšetřovacího presetu - Integrovaný HDD o kapacitě min 0,5TB - Přehledný archiv pacientů - Strukturovaná zpráva s výsledky měření - DICOM rozhraní a možnost exportu dat v DICOM formátu přes LAN port a pomocí WiFi - USB port | ANO |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Širokopásmová sektorová single crystal sonda | 1ks v rozsahu min. 1 – 5MHz |  |
| Širokopásmová single crystal konvexní sonda | 1ks v rozsahu min. 1-5MHz min. FOV 110° |  |
| Širokopásmová lineární sonda | 1ks v rozsahu min. 3-12MHz velikostí aktivní plochy max. 40 mm |  |
| Možnost připojení jícnové sondy Philips x7-2t nebo Philips x8-2t *Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup jícnových sond, kterými KKN disponuje | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..