| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| UZV – Anestezie | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen ultrazvuk 1ks pro oddělení RES v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Přístroj s rychlým uvedením do plného provozu, od zapnutí | max. 45s |  |
| Monitor: - s úhlopříčkou min. 21“ - rozlišení min. 1600x1200 - vertikální i horizontální náklon - možnost ovládání přes sterilní folii | ANO |  |
| Konektory pro připojení min. 2 sond najednou | ANO |  |
| Dynamický rozsah | min. 180 dB |  |
| Minimální počet stupňů šedi | 256 |  |
| Nastavení délky nahrávání klipu | min. 2-60s |  |
| Ukládání obrazových dat | min. JPEG,MP4,BMP |  |
| Vestavěná databáze s 3D vizualizacemi při jednotlivých vyšetřeních | ANO |  |
| Provoz na vnitřní akumulátor se stojanem | min. 2 hodiny |  |
| Alarmové hlášení při nízké kapacitě akumulátoru | ANO |  |
| Hmotnost přístroje s vozíkem vč. baterie a sondy | max. 50 kg |  |
| 4 brzděná antistatická kolečka | ANO |  |
| Vysoká odolnost sond proti mechanickému poškození, výrobcem garantovaný drop test | min. 1 m |  |
| Záruka | min. 5 let na přístroj i sondy |  |
| Přepravní vozík s držáky sond | ANO |  |

| Požadovaná zobrazení: - 2D/B-mode spolu s THI, inverzní harmonické zobrazení - M-mode - Colour imaging - Colour power doppler - Colour Velocity doppler - Colour variance | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Další požadované parametry: - Time gain compensation - AutoGain – vlastní soft key - Harmonické zobrazení tkání THI - Softwarové tlačítko pro optimalizaci obrazu, orientace na rozlišení a hloubku - Nastavení orientace obrazu na displeji - Min. 8x ZOOM - Zobrazení centrální linie lineární sondy na obrazovce - Software pro navádění sondy - Nastavitelná optimalizace vyšetření MSK, artérie, vény, nervy, carotida, plíce, hrudník | ANO |  |
| Kalkulace min: - Distance, curved distance, target depth, ellipse, area trace, angle, volume - Ejection fraction, fractional shortening, Simpson's method of discs for single and bi-plane venticular volumes and ejection fraction, left and right fractional area change, AVA,MVA, vena contrata, LV mass, LV mass index, LV dimensions, LA/Ao |  |  |
| Konektivita a data management: - Kompatibilita s DICOM 3.0, DICOM export přes USB - Min. 5 USB portů - Ethernet konektor - Možnost bezdrátového přenosu dat | ANO |  |
| Ultrazvukové sondy |  |  |
| Lineární sonda | 1ks v rozsahu min. 4-15MHz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..