Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění

Poptáváme v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce a Evropsky významné lokalitě Vysoký kámen:

  - Jednorázové ruční odstranění nespojitého keřovitého porostu do 3 metrů výšky na ploše o celkové rozloze zásahu 18.000 m2 s cca 30 % pokryvností dřevin, výmladků a křovin (složení smrk, borovice, douglaska, vrba, bříza, jeřáb). Umístění zásahu viz ortofotomapa PP Vysoký kámen – plocha zásahu.

Odstranění dřevin a keřovitého porostu na skalnatých částech (např. Vysoký kámen – Vyhlídka; Zoban, Větrná skála) na ploše cca 3.000 m2 bude provedeno pomocí horolezecké techniky.

  - Likvidace dřevní hmoty bude provedena buď pálením na vhodných místech (mimo keříčková společenstva) nebo vymístěním na vhodná místa mimo plochu zásahu nebo mimo přírodní památku. V území nelze použít žádnou techniku a mechanizaci na vytažení dřevní hmoty.

Termín provedení od září 2024 do 30. listopadu 2024.

Upozornění – práce na skalnatých částech – viz bod č. 2) jsou extrémně nebezpečné z důvodů odvětrávání horniny. Část těchto ploch je přístupná pouze pomocí horolezecké techniky.

Provedené práce budou předány zástupcům odboru životního prostředí a zemědělství KÚ KK
a o předání bude vyhotoven protokol.

Dodavatel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme také na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu 
s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Za případné škody vzniklé během realizace zadaných prací odpovídá dodavatel.