Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Nákup vozidla pro rozvoz stravy“

Nabídkový list

| Účastník: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název: | ………… |  |  |
| Sídlo: | ………… | IČO: | ………… |

| Nabídková cena bez DPH | ………… Kč |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH v platné výši (21%) | ………… Kč |
| Nabídková cena včetně DPH (hodnotící kritérium) | ………… Kč |

Nabízené vozidlo: …………

Minimální požadovaná technická specifikace vozidla

Vozidlo je určeno pro městský provoz na krátké tratě. Denní nájezd cca 20 km.

Základní požadavky:

| kategorie N1, celková hmotnost do 3 500 kg (oprávnění k řízení skupina „B“) | * |
| --- | --- |
| maximální délka vozidla 5 300 mm | * |
| Automatická převodovka - v případě vozidla se spalovacím motorem | * |
| Dobíjecí stanice (Wallbox) včetně instalace a zapojení - v případě elektrického vozidla | * |
| počet míst k sezení v kabině 2 - 3 | * |

Požadovaná výbava vozidla:

| servořízení | * |
| --- | --- |
| sledování tlaku v pneumatikách (TPMS – měření tlaku senzory) | * |
| povinná výbava v rozsahu stanoveném zákonem | * |
| vnitřní a vnější osvětlení | * |
| parkovací kamera | * |
| parkovací senzory 360° | * |
| mlhové světlomety | * |
| vyhřívání zpětných zrcátek | * |
| rozmrazování předního skla | * |
| sada zimních pneumatik včetně disků a TPMS | * |

Nákladový prostor:

| Izotermická úprava | * |
| --- | --- |
| odvětrání vnitřního prostoru - stropní ventilátor | * |
| musí splňovat platné normy pro převoz jídla, nemusí mít chlazení | * |
| minimální vnitřní výška zadních vstupních dveří 1 880 mm | * |
| pouze zadní dveře | * |
| lehce omyvatelný vnitřní povrh | * |
| protiskluzový povrch podlahy nákladového prostoru | * |
| nárazu odolný vnitřní povrch (ne laminát!) | * |
| automatické vnitřní osvětlení | * |
| vnější osvětlení nakládacího prostoru | * |
| zabezpečení následujícího přepravovaného nákladu proti pohybu za jízdy - 3 ks kolečkové termoporty (rozměry včetně nárazníků 590 x 725 mm, výška s kolečky 1 250 mm/ bez koleček 1 010 mm) - 3 ks gastronádoby GNX (GN 1/1 - 100 - rozměry 530 x 325 x 100 mm) - pro gastronádoby sklopná police v čele nástavby na uložení alespoň 3 ks ve výšce nad kolečkovými termoporty - 3 ks termobox oranžový plast (rozměry 360 x 640 x 310 mm) - 6 ks termobox na nápoje šedý plast (rozměry 240 x 420 x 430 mm) - 2 ks várnice nerez 10 l (rozměry Ø 270 x 420 mm) - 2 ks várnice nerez 20 l (rozměry Ø 350 x 450 mm) (viz obrazová příloha č.5) | * |

Nákladová plošina:

| sklopná plošina na zadní straně vozu (hydraulické čelo) - automatizovaná - nosnost 500–750 kg - zdvih plošiny 0–130 cm nákladního prostoru (nakládka nebo vykládka bude probíhat ze země nebo rampy gastro provozu) - automatické sklopné boční zábradlí - zajištění hladkého přechodu z plošiny do nákladového prostoru (pro přejezd termoportů) | * |
| --- | --- |

* účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální nebo maximální hodnotou, případně potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“