Minimální požadované parametry

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup IT techniky ve specifikovaném rozsahu.

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená žlutou barvou musí být vyplněna.

Všechny požadované parametry jsou brány jako minimální.

Ve žlutém sloupci vyplní účastník ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést.

Nesplnění kteréhokoliv parametru nebo uvedení NE, je důvodem k vyloučení účastníka.

1) Stolní počítač 32 ks

| Minimální požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Procesor |  |
| Benchmark CPU: min. 30257 multithread, min. 3762 single thread https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Grafická karta |  |
| Integrovaná |  |
| Paměť RAM |  |
| Počet slotů minipočítače: min. 2x |  |
| Osazená paměť |  |
| min. 1x 16 GB |  |
| Typ: min. DDR5 4800 MHz |  |
| Disk SSD |  |
| Počet slotů minipočítače: min. 1x M.2 PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive |  |
| Osazené SSD: min. 500 GB |  |
| Komunikace |  |
| Bezdrátová komunikace: min. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5 |  |
| Ethernet: min. LAN 1 Gb/s |  |
| Konektory |  |
| Zadní konektory: |  |
| - min. 2x USB 2.0 |  |
| - min. 2x USB 3.2 Gen1 |  |
| - min. 1x DisplayPort 1.4a |  |
| - min. 1x HDMI 1.4b |  |
| - min. 1x ethernetový port RJ-45 |  |
| - min. 1x slot pro zámek Kensington |  |
| Přední / boční konektory: |  |
| - min. 1x USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) |  |
| - min. 1x USB 3.2 1. generace Type-C (5 Gb/s) |  |
| - min. 2x porty USB 2.0 |  |
| - min. 1x univerzální zvukový port |  |
| Provedení a napájení |  |
| Rozměry: max. 300 x 300 x 95 mm |  |
| Napájení: adaptér nebo interní (s napájecím kabelem) |  |
| Myš: min. Optical Mouse |  |
| Klávesnice: CZ klávesnice se čtečkou čipových karet |  |
| OS |  |
| Verze: Windows 11 Pro v české lokalizaci |  |
| Licence zanesená v Biosu |  |
| Produktový list výrobku: dodání v elektronické (PDF) |  |
| Záruka min. 3 roky s výměnou NBD (oprava provedena následující pracovní den po nahlášení závady) |  |

2) LCD Monitor 32 ks

| Minimální požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Procesor |  |
| Viditelná úhlopříčka: min. 27" |  |
| Typ panelu: min. IPS |  |
| Rozlišení: min. Full HD 1920 x 1080 at 100 Hz |  |
| Pozorovací úhel: min. 178/178 |  |
| Jas: min. 300 cd/m2 |  |
| Doba odezvy: min. 4 ms (extreme mode) |  |
| Reproduktor: zabudovaný reproduktor 2 x 5W |  |
| Konektivita: min. 2 x HDMI (HDCP1.4) |  |
| HDMI kabel: min. 1x |  |
| Napájecí kabel: min. 1x |  |
| Výškově nastavitelný stojan: min. 130 mm |  |
| Pivot: min. -90° až 90° |  |
| VESA: 100 x 100 mm |  |
| Produktový list výrobku: dodání v elektronické (PDF) |  |
| Záruka min. 3 roky s výměnou NBD (oprava provedena následující pracovní den po nahlášení závady). |  |

3) MS Office 36 ks

| Minimální požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Procesor: min. Office Standard 2024 Charity |  |
| Licence: zalicencování na stánkách výrobce - Microsoft |  |