Minimální požadované parametry

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup IT techniky ve specifikovaném rozsahu.

Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaného nebo použitého zboží.

Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení s předinstalovanou plnou originální podkladovou licencí operačního systému Windows v české lokalizaci s možností připojení do domény a produktovým klíčem injektovaném v BIOSu počítače.

V případě, že bude operační systém součástí počítače, pak musí být tento SW předinstalován a produktový klíč musí být injektovaný v BIOS počítače, součástí takového zařízení s předinstalovaným SW musí být produktový list výrobce HW (tzv. Product list/fact sheet) s podrobnou specifikací HW a SW počítače, včetně požadované plné podkladové licence ve verzi Windows 11 CZ PRO a prohlášení, že parametry dodaného HW a SW jsou v souladu se zadávací dokumentací.

V případě, že bude software operačního systému dodán samostatně, pak zadavatel požaduje jako součást dodávky prohlášení výrobce, tzv. MAF (Manufacturer Authorization Form) od výrobce softwaru, tj. v tomto případě “Microsoft Authorization Form“, který bude:

- adresován na zadavatele,

- identifikovat danou veřejnou zakázku,

- identifikovat dodavatele,

- zahrnovat přesné množství dodávaných licencí a identifikaci licencí prostřednictvím Microsoft produktového čísla a přesného názvu produktu.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit u autorizovaného distributora Microsoftu v České či Slovenské republice (Find a Distributor (microsoft.com), že dodané aktivační klíče patří k fakturovaným produktům, identifikovatelných dle Microsoft Part Number (Microsoft produktové číslo).

Originální plná licence OS Windows 11 Professional bude v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle Microsoft Product Terms: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/windows.

Zadavatel požaduje pro každé jednotlivé zařízení jednu unikátní plnou licenci s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivou licenci. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné plné licenci).

Zadavatel požaduje v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci zařízení produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). V případě dodání licence Windows OS jinou formou než prostřednictvím výrobce (OEM), požadujeme identifikaci licence Windows pomocí Part Number výrobce OS a plným názvem licence.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft, jestli odpovídá údajům uvedeným v nabídce, smlouvě a faktuře.

V případě předmětu koupě, který obsahuje hardware a software (licence operačního systému) zadavatel požaduje garanci záruky a podpory od výrobce zařízení na kompletní systém (hardware + software).

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená žlutou barvou musí být vyplněna.

Všechny požadované parametry jsou brány jako minimální.

Ve žlutém sloupci vyplní účastník ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný nebo jiný údaj, je účastník povinen jej uvést.

Nesplnění kteréhokoliv parametru nebo uvedení NE, je důvodem k vyloučení účastníka.

Účastník ve své nabídce uvede přesný typ nabízeného výrobku a přiloží produktové nebo katalogové listy výrobce HW (tzv. Product list/fact sheet) s podrobnou specifikací HW a SW, ze kterých bude patrné splnění technických parametrů jednotlivých výrobků uvedených v této příloze.

1) Notebook 4 ks

| Přesná identifikace zařízení produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number) |  |
| --- | --- |
| Procesor: min. 8jádrový, průměrné hodnocení parametru Multithread Rating min. 17300 body v benchmark testu: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (CPU Mark) |  |
| 8 GB DDR4 (nebo DDR5) + volný slot pro rozšíření |  |
| 500 GB SSD PCIe NVMe, s volným dalším slotem (M.2 nebo 2,5″ SATA) |  |
| Integrovaná grafika nebo diskrétní, pokud je min. rovnocenná |  |
| Displej: min. 15,6″, jas ≥ 250 cd/m², rozlišení alespoň 1920×1080, antireflexní |  |
| WLAN + Bluetooth: 802.11ac + Bluetooth 5.1 (nebo vyšší) |  |
| 1x RJ-45 100/1000 Mbps |  |
| 1× HDMI (alespoň 1.4b) |  |
| 1x USB 3.2 |  |
| 1x USB 2.0 nebo vyšší |  |
| 1x USB-C 3.2 (podpora přenosu dat, podpora DP a PD 3.0) |  |
| Kombinovaný audio jack (3,5 mm) |  |
| 1x napájecí konektor |  |
| Numerická klávesnice |  |
| Touchpad |  |
| Webkamera HD s krytkou |  |
| Mikrofon + reproduktory |  |
| TPM 2.0 |  |
| Certifikace MIL-STD 810H |  |
| Baterie min. 38Wh |  |
| AC Adapter 65W |  |
| Předinstalovaný originální OS s možností připojení do domény a produktový klíč je injektovaný v BIOSu počítače |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |

2) Počítač 35 ks

| Přesná identifikace zařízení produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number) |  |
| --- | --- |
| Typ, provedení: Compact Tower nebo SFF |  |
| Procesor: min. 4 jádrový, průměrné hodnocení parametru Multithread Rating min. 15000 body v benchmark testu: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (CPU Mark) |  |
| Paměť (RAM): 16 GB DDR5 |  |
| Úložiště: 512 GB PCIe NVMe SSD (PCIe 4.0) |  |
| Grafická karta: integrovaná (v CPU) |  |
| 1x RJ-45 100/1000 Mbps |  |
| 1× HDMI |  |
| 1× USB-C 3.2 Gen2 |  |
| 4x USB 3.2 porty (Typ A) |  |
| 2× DisplayPort |  |
| Přední kombinovaný nebo samostatný audio jack pro sluchátka a mikrofon |  |
| Zadní zvukové konektory vstup (line in), zvukový výstup (line out), mikrofon |  |
| 1× VGA |  |
| 1× PCIe x16 |  |
| TPM 2.0 |  |
| Skříň rozměry max. do 33,5 × 10,5 × 33,5 cm |  |
| Předinstalovaný originální OS s možností připojení do domény a produktový klíč je injektovaný v BIOSu počítače |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |