Veřejná zakázka Autodílny SPŠ Ostrov – vybavení

Část 1 – Zařízení pro kontrolu a údržbu podvozku a kol vozidel

Specifikace zařízení a požadavků na vybavení

Pracoviště pro měření geometrie vozidel

Pracoviště obsahuje dvě zařízení:

1.1 – Přístroj pro měření geometrie vozidel

1.2 – Nůžkový zvedák pro měření geometrie vozidel

Obě zařízení musí být navzájem kompatibilní a plně softwarově synchronizované!

Položka č. 1.1 - Geometrie (Přístroj pro měření geometrie vozidel)

Požadované technické parametry:

- Minimálně čtyři měřící kamery (dvě pro každou stranu vozidla) s vysokým rozlišením umožňující měření a seřízení   geometrie s vysokou přesností.

- Mobilní provedení umožňující měření na více pracovištích, bez nutnosti kalibrace při přemístění na jiné pracoviště.

- Kamery umístěné na sloupu uchyceném na přístrojovém vozíku.

- Design kolových adaptérů s integrovanými odrazovými terči umožňující upnutí na kolo během několika vteřin.

- Třírozměrné odrazové terče z odolného plastu.

- Adaptéry a terče s konstrukcí odolnou proti pádům nevyžadující žádnou údržbu.

- Program umožňující rychlou kontrolu stavu geometrie podvozku (cca během 1 minuty) s výtiskem protokolu znázorňujícím vliv konkrétní hodnoty mimo předepsanou toleranci na opotřebení pneumatik.

- Kompletní změření všech hodnot do 2 minut.

- Funkce kompenzace házivosti a měření při popojetí pouze jedním směrem.

- Funkce pro nastavení snímačů vozidel se stabilizačními systémy (volitelné příslušenství).

- Rozsáhlá databáze s informacemi pro měření a seřizování vozidel.

- Technické informace se speciﬁckými postupy pro daná vozidla vedoucí servisního technika krok za krokem.

- Monitor pohybu příčného ramene zobrazující současně odklonu a záklonu a výrazně zkracující dobu seřizování excentrů příčných ramen.

- Softwarové ovládání kompatibilního zvedáku přímo z programu měření geometrie umožňuje automatické uvolnění předních otočných a zadních posuvných desek a jejich zpětnou aretaci v závislosti na průběhu měření.

- Software zahrnující funkci kalibrace radaru automatické regulace odstupu vozidla (ADR/ACC).

- Software s pokyny pro inspekci podvozku vozidla a pneumatik včetně tisku protokolu.

- Funkce seřízení sbíhavosti bez fixace volantu zajišťující, aby byl volant pokaždé rovně, bez opakovaného seřizování.

- Funkce doplňkových měření (audit rozměrů podvozku, měření světlé výšky v reálném čase, měření úhlů symetrie a přesazení náprav…).

- Předepsané hodnoty vozidel minimálně za posledních 30 let.

- Nápověda pro seřizovací postupy pro dané vozidlo včetně popisu fotografií seřizovacích míst v českém jazyce.

- Stahování předepsaných hodnot přes internet.

- Knihovna s více než 4000 fotograﬁemi, 1600 ilustracemi, 400 videi a animacemi.

- Názorný a přehledný protokol o měření s grafickým zobrazením naměřených hodnot a grafickým znázorněním, co která hodnota znamená (sbíhavost, odklon, záklon).

- Výukový program pro měření geometrie vozidel,

- Zobrazení měřeného vozidla (reálné foto) na výtisku protokolu o měření.

- Aktualizace databanky vozidel v roce následujícím po zakoupení zařízení zdarma.

- PC s OS Win 10 nebo vyšším.

- barevná laserová tiskárna.

- TFT monitor s úhlopříčkou min.19".

- Bezkabelové dálkové ovládání.

- Terče pro on-line měření světlé výšky.

- Vodováha pro nastavování volantu

- Přídavná kamera usnadňující najíždění na zvedák.

Položka č. 1.2 - Nůžkový zvedák (Nůžkový zvedák pro měření geometrie vozidel)

Požadované technické parametry:

- Příprava pro měření geometrie osobních a lehkých užitkových vozidel

- Instalace na podlahu.

- Nosnost minimálně 4500 kg.

- Softwarová synchronizace s kompatibilním programem pro měření geometrie.

- Automatická pneumatická aretace a odblokování posuvných a otočných desek v závislosti na aktuálním kroku měření a seřízení geometrie.

- Integrované automatické huštění pneumatik pro každé kolo ovládané programem pro měření geometrie.

- Synchronizace výšky plošin řízená elektronickými snímači.

- Bezpečnostní pojistky, které zablokují zvedák při poklesu tlaku.

- Chromované čepy a teflonová ložiska.

- Protiprokluzové nájezdy.

- Délka plošin minimálně 4860 mm, maximálně 4990 mm.

- Šířka plošin minimálně 610 mm.

- Nájezdová výška v rozmezí 220 – 230 mm.

- Výška zdvihu minimálně 1820 mm.

- Nerezové přední otočné desky s pneumaticky ovládanou aretací z programu pro měření geometrie.

- Výška desek 50 mm.

- Automatická pneumatická aretace a odblokování desek v závislosti na aktuálním kroku měření a seřízení geometrie.

- Pneumaticko-hydraulický nápravový zvedák pro přizvednutí náprav na nůžkovém zvedáku.

- Nosnost minimálně 2500 kg.

- Nastavitelná šířka zvedací traverzy v minimálním rozmezí 790 – 1600 mm.

- Bezpečnostní systém „mrtvý muž“ vyžaduje při spouštění použití obou rukou.

- Bezpečnostní ventil zabraňující přetížení zvedáku.

- LED osvětlení pracovního prostoru integrované v plošinách zvedáku.

Položka č. 1.3 - Montážní stroj na výměnu pneumatik (Automatický stroj pro demontáž a montáž pneumatik)

Počet kusů:	1

Požadované technické parametry:

- Plně automatický montážní stroj na demontáž a montáž všech typů pneumatik osobních a dodávkových automobilů.

- Hydraulický pohon všech pracovních nástrojů stroje.

- Snadná demontáž a montáž nízkoprofilových a run-flat pneumatiky a velkých pneumatik off-road vozidel

- Upnutí kola za středový otvor hydraulicky ovládaným trnem.

- Proces demontáže a montáže pneumatiky plně řízený počítačem eliminuje riziko poškození ráfku, pneumatiky nebo snímače tlaku TPMS.

- Obsluha pouze dohlíží na správný průběh procesu.

- Identický proces bez ohledu na typ a rozměr pneumatiky.

- Demontáž jakéhokoliv typu pneumatiky za cca 1:30 min, montáž cca 0:45 min.

- Polymerová montážní hlava se samozasouvacím palcem - demontáž pneumatiky bez použití montážní páky.

- Polymerové kladky pro uvolnění/sražení patek pneumatiky.

- Poháněná stlačovací ramena s polymerovými prvky.

- Možnost rychlého pootočení pneumatiky na ráfku pro potřeby optimalizace.

- Integrovaný zvedák kol.

- Obsluha stroje stojí na jednom stanovišti - minimální náročnost na prostor 198 x 183 cm.

- Instruktážní videa zaškolující obsluhu stroje.

- Kamera zaznamenávající a ukládající do paměti stroje průběh demontáže a montáže pneumatiky.

- Průměr ráfku v minimálním rozsahu 12“ - 30".

- Maximální průměr kola minimálně 1250 mm.

- Maximální šířka kola minimálně 375 mm.

- Napájení 400 V/50 Hz.

Položka č. 1.4 - Vyvažovací stroj (Vyvažovací stroj s diagnostikou vibrací)

Počet kusů:	1

Požadované technické parametry:

- Plně automatická diagnostická vyvažovačka s diagnostikou vibrací.

- Pneumaticky ovládané upnutí kola.

- Diagnostika s přítlačným válcem umožňující řešení problémů s vibracemi vozidla způsobené koly.

- Přítlačný válec simulující zatížení kola v reálném provozu s přítlačnou silou cca 560 kg.

- Diagnostika bočního tahu jednotlivého kola i celé sady kol vozidla.

- Vyvážení kola a změření sil v kole v jednom rychlém pracovním cyklu.

- Intuitivní ovládání.

- Automatická samokalibrace bez zásahu obsluhy.

- Software zvyšující kvalitu vyvážení, snižující hmotnost závaží a zvyšující produktivitu.

- Kontrola vystředění zajišťující správné vycentrování kola.

- Automatické zvedání krytu kola.

- Včetně sady minimálně 10 oboustranných kónusů s nízkým stoupáním v minimálním rozsahu 55 – 130 mm pro optimální vycentrování kola.

- Osvětlení vnitřního prostoru kola.

- Interaktivní display s živou 3D grafikou intuitivně vede techniky zobrazováním postupu.

- Laserový vnitřní paprsek v dolní poloze s LED osvětlením ráfku automaticky ukazující místo pro nalepení závaží a světlo usnadňující instalaci.

- Včetně integrovaného systému přesného měření a plnění pneumatiky vzduchem, který zajišťuje správné nahuštění díky automatickému ovládání před měřením.

- Automatické otočení a zastavení kola v polohách pro montáž závaží.

- Obrazovka s výsledkem měření sil - jednoduchá grafika znázorňující optimální umístění pneumatiky na disk.

- Automatický detekční mód rozpoznání typu kola bez nutnosti výběru režimu umístění závaží a tím zkracující dobu práce a vyloučení chybného zadání typu kola.

- Systém pro nejlepší možné umístění jednoho lepeného závaží za paprsek ráfku, místo dvou.

- Virtuální uložiště navrhující ideální rozmístění kol na vozidle.

- Porovnání obvodu pneumatik dle pokynů výrobců, aby nedošlo k poškození pohonu u vozidel s AWD.

- Pomocný laserový systém pro přesné označení problematického místa na pneumatice a přesné a rychlé označení místa pro umístění naklepávacích závaží.

- Přesné označení problematického místa na pneumatice a na ráfku při diagnostice vibrací.

- Zvedák kol.

- Šířka ráfku v rozmezí minimálně 1,5 - 20,5“.

- Průměr ráfku v rozmezí minimálně 10 – 30“.

- Maximální průměr kola minimálně 40“.

- Maximální šířka kola minimálně 20“.

- Maximální hmotnost kola minimálně 78 kg.

- Přesnost vyvážení minimálně ± 0,30 g.

- Přesnost měření radiální a axialní házivosti minimálně 0,06 mm.

- Demonstrační videa pro výuku problematiky řešení vibrací v kole a vyvažování.

Společné požadavky:

- dopravu zařízení do sídla zadavatele.

- montáž zařízení na připravená místa.

- zaškolení obsluhy.

- vzhledem ke stavbě nových dílen, kde budou stroje umístěné požadujeme v rámci zakázky poradenství při přípravě připojení zařízení na energie, případně ukotvení jednotlivých zařízení.

- termín dodávky bude muset být koordinován s dokončováním stavby dílen.

- výchozí revize na zařízení.