| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_3.1 Transportní lůžko | 1ks |  |
| Transportní lůžko bude využíváno pro bezpečný transport pacientů s CMP. Použití je jak k transportu z ER do IC tak i na vyšetření mimo IC - tedy k vyšetření CT, MRI apod. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka | ano |  |
| dvoudílná ložná plocha | ano |  |
| rozměr lůžka | 200 cm x 70 cm |  |
| ložná plocha vyrobena z materiálu transparentního pro RTG paprsky | ano |  |
| hydraulický zdvih lůžka | 60 cm až 90 cm |  |
| nastavitelný zádový díl | min. v rozsahu 0°– 65° |  |
| náklon do TR/ATR | úhel náklonu TR/ATR min. 12°/12° |  |
| 4 kolečka s centrálním ovládáním brzd | ano |  |
| páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem | ano |  |
| držák velké tlakové lahve | ano |  |
| svislý držák na malou tlakovou lahev | ano |  |
| možnost uchycení transportního ventilátoru a transportního monitoru | ano |  |
| univerzální držáky na drobné příslušenství | ano |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka | ano |  |
| nosnost lůžka | min. 200 kg |  |
| integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění | ano |  |
| výška postranic nad ložnou plochou | min. 38cm |  |
| možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně od hlavy k pánvi pacienta | ano |  |
| integrovaný sklopný infuzní stojan u hlavy | ano |  |
| matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem | ano |  |
| tloušťka matrace | min. 6 cm |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..