# souhrnná  technická  zpráva

#### Akce : Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb

#### B.1 Popis území stavby

Pozemek a stavba na něm se nacházejí uvnitř lokality stávající zástavby obytnými a občanskými stavbami v katastrálním území Cheb, v ulici Hradební.

Plochy jsou rovinaté. Od místní komunikace je pozemek oddělen chodníkem.

Pozemky okolo stavby jsou převážně veřejné, jsou zde podzemní sítě ( přípojky ) ve vlastnictví stavebníka. Ostatní sítě jsou mimo pozemek.

Opatření proti pronikání radonu jsou na stejné úrovni jako doposud. Do základových konstrukcí se nezasahuje.

Před projektem byl proveden základní stavebně technický průzkum a doměření dotčených částí stavby, vyhodnocení je převedeno do stavebního řešení.

Pozemek není v kategorii ZPF.

Pozemek není v  záplavovém území, není poddolován.

Stavba neovlivňuje okolní stavby ani pozemky. Sousedem objektu jsou pozemky v majetku města Cheb a dalších vlastníků, vnitřní úpravy se nedotýkají žádných dalších vlastníků. Pozemek pod objektem náleží Karlovarskému kraji. Budova je v majetku Karlovarského kraje, správu vykonává SZŠ a VOŠ Cheb.

Na pozemku se nekácí žádné vzrostlé dřeviny.

Celý pozemek není v blízkosti pozemku určeného k plnění funkce lesa.

Stavba školy je napojena na vodu, kanalizaci, plyn, elektrickou energii a telekomunikační síť.

Vjezd na pozemek a připojení na místní komunikaci se nově nezřizuje. Stavba nevyžaduje věcně ani časově podmíněné, vyvolané ani související investice.

Objekty jsou v režimu nemovité kulturní památky.

## B.2 Celkový popis stavby

Stávající objekt je podsklepená čtyřpodlažní stavba spojená z více domů, s půdou a sedlovou střechou.

Stavba v rozsahu podle tohoto projektu je řešena jako obvyklé stavební úpravy dokončené stavby.

Jedná se o standardní typové architektonické a technické řešení.

Stavba není v současné době užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Připravuje se řešení pro odstranění bariér.

Ve stavbě nevznikají bezpečnostní rizika.

Z hlediska požární bezpečnosti je objekt bez zásahů, které by negativně ovlivňovaly požární bezpečnost. Nemění se rozsah PNP, ani nyní nezasahuje na cizí stavby a pozemky.

Je zajištěn příjezd požární techniky.

Jsou osazeny dveře s požární odolností do dveřních otvorů, jež ústí do únikové cesty, další úpravy budou následovat v navazujicích etapách.

Podrobnosti jsou v PBŘ ve stavební části.

Energetický štítek není požadován. Objekt vykazuje stávající klasifikaci.

Hygienické požadavky jsou standardní, žádné nestandardní řešení se neuplatní.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt je připojen na vodovodní a kanalizační řad, plynovod a na elektrickou a telekomunikační síť. Všechny rozvodné sítě jsou zavedeny na pozemek a do budov a nebude se do nich zasahovat.

Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace.

## B.4 Dopravní řešení

Pro objekt se nebude nově zřizovat sjezd pro připojení sousední nemovitosti na místní komunikace.

Na pozemku jsou parkovací stání ve dvoře, na vlastním pozemku.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pozemek nebude upravován.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vlivy na životní prostředí.

Vytápění je zajištěno stávajícími technologiemi v plynové kotelně v podzemním podlaží.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, výstavbě, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace je popsáno dále.

Likvidace odpadů ze stavby :

S veškerými odpady bude nakládáno dle ustanovení zák. č.185/2000 Sb., vyhl. č.93/2016 Sb., vyhl. č.83/2016 Sb. a souvisejících předpisů. Odpady budou přednostně likvidovány recyklací. Odpady, které nebudou moci být recyklovány, se odvezou na řízenou skládku. Asfaltová lepenka bude jako nebezpečný odpad separována a likvidována na autorizované skládce. Doklady o odstranění odpadu budou předloženy ke kontrole při kolaudaci.

tabulka odpadů : 381/2001 Sb.

(Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( Katalog odpadů )

Tabulka základních odpadů

17 – Stavební a demoliční odpady

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

(neobsahující nebezpečné látky)							99 t

17 02 01

Dřevo											0,50 t

17 02 02

Sklo											0,08 t

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet							0,05  t

17 04 04

Železo - ocel										0,60 t

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Obyvatelstvo v objektu nebude chráněno, stavba nemá parametry pro tyto potřeby.

## B.8 Zásady organizace výstavby

Staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka. Sítě jsou na pozemku, sjezd se nově nezřizuje.

Staveniště není nutno odvodňovat, je plně přístupné po ploše komunikací před stavbou. Elektrická energie a voda pro potřeby staveniště se bude odebírat ze stávajících vývodů v objektu, spotřeba bude měřena a uhrazena dodavatelům médií.

Odpady v průběhu stavby budou vyvezeny na povolenou skládku.

Stavby v režimu stavebního povolení vyžadují koordinátora BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006.

Stavba bude provedena v r. 2018.

Plán kontrolních prohlídek

Vzhledem k rozsahu a typu stavebních úprav není nutno provádět průběžné kontrolní prohlídka, bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.

V Karlových Varech, 7.4.2018

Ing. Roman GAJDOŠ