# technická  zpráva

## Akce : Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb

Projekt řeší stavební úpravy hygienického zázemí v objektu SZŠ a VOŠ Cheb, a to v části A a části B, a dále úpravu šatny a umývárny u tělocvičny. Je řešena rovněž výměna kanalizace a vody a doplnění teplé vody v umyvadlech v jednotlivých učebnách.

Základní údaje jsou uvedeny v průvodní zprávě.

Vzhledem k tomu, že při projektování stavby nemohly být destruktivně prosondovány všechny dotčené konstrukce, je nutno při provádění stavby postupovat uvážlivě a při pochybnostech vyzvat projektanta k autorskému dozoru. Při bourání a podchycování konstrukcí je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště pak vyhlášku 324/1990 v platném znění.

Stavba bude prováděna v době letních prázdnin, nelze předpokládat v době výměny kanalizace jakékoliv využití dotčených částí budovy.

## 1. Přípravné práce

Uživatel vyklidí všechny stavbou dotčené prostory, demontuje zařízení, které potřebuje zachovat pro další použití a určí dodavateli stavby, které stavbou demontované prvky mají být zachovány a kde budou uskladněny ( např. svítidla, zařizovací předměty do rezervy apod. ).

## 2. Demontáže, bourání, podchycování

Demontují se zařizovací předměty, dveře a zárubně, svítidla a ostatní vybavení prostorů dotčených stavbou. Odstraní se keramické obklady stěn na stěnách, které se nebourají, a dále nášlapné vrstvy podlah, demontuje se podhled. Demontují se nepotřebné rozvody a jejich součásti.

Vybourají se vyznačené příčky a prostupy stropy a stěnami pro nové instalace. Vybourají se stávající stoupačky kanalizace a vody, pokud se objeví i v části nových prostorů. Veškeré instalace budou nahrazeny novými.

Po kontrole, případném zapuštění a stabilizaci překladů se obnoví dveřní otvory.

Vybourá se zvýšená podlaha v umývárně.

Při bourání je nutno postupovat obezřetně a zkoumat sondami nesené části konstrukcí a v případě potřeby je podchycovat.

## 3. Svislé konstrukce

### 3.1 Nosné

Objekty jsou provedeny z plného cihelného zdiva na maltu. Do stávajících nosných konstrukcí se nezasahuje. Obnoví se dveře ve střední stěně.

### 3.2 Příčky

Ve stávajících příčkách se zazdí nepotřebné otvory. Případné překlady nad nově zřízenými dveřmi budou z I profilů a omítnuté.

Nové příčky se vyzdí z plynosilikátových přesných tvárnic ( např. Ytong) tl. 75, 100 a 125 mm, objemové hmotnosti 550, lepených pojivem ( lepidlem ) od výrobce tvárnic.

Příčky se osadí na stropy a pod horním stropem se pevně uklínují, ve styku se stávajícím zdivem se zakotví plechovými nerezovými pásky od výrobce tvárnic. Snížené příčky mezi kabinami budou ukončeny průběžným železobetonovým věncem výšky 150 mm s výztuží 2 ø R 10 + TŘ. E6 po 150 mm.

Instalace se zapustí do vyfrézovaných drážek. Překlady nad otvory budou typové, od výrobce tvárnic.

Obezdí se nádržky závěsných WC a ukončí se vodorovnou plochou ve výši cca 1,3 m.

## 4. Vodorovné konstrukce

Stropy jsou stávající. Použitím lehčích materiálů se sníží trvalé zatížení stropů a není nutno je posuzovat.

Budou přesto provedeny kontrolní sondy pro zjištění technického stavu stropní konstrukce a projektant je vyhodnotí.

Vybourají se potřebné prostupy pro instalace. Trasy instalací se případně upraví tak, aby se mohly využít stávající prostupy. Po provedení stoupacích potrubí se prostupy zabetonují. Kanalizace bude obezděna nebo opláštěna SDK s potřebnou požární odolností. Ostatní rozvody budou zapuštěny pod obklady.

## 5. Výplně otvorů

### 5.1 Okna

Stávající okna v upravených částech nebudou měněna ani nijak upravována.

### 5.2 Dveře

Do ocelových lisovaných zárubní se osadí typová dveřní křídla podle výpisu. Je nutno dodržet předepsanou požární odolnost. V označených dveřích se osadí větrací mřížky podle projektu vzduchotechniky.

Všechna ostění dveří ve stávajících příčkách se upraví pro použití typové zárubně typ CgU, u nových pórobetonových příček se použijí typové ocelové zárubně pro pórobeton tl. 100 mm. Požadavky na dveřní výplně jsou v části Výpisy.

Barevný dezén bude určen po dohodě s uživatelem.

## 6. Povrchy

Po provedení instalací se opraví a doplní stávající omítky stěn a zazdívek. Nové příčky se opatří tenkovrstvou omítkou se síťkou od výrobce tvárnic. Je nutno dodržet technologická pravidla stanovená výrobcem. V předepsaném rozsahu se provedou keramické obklady stěn a prodyšné omyvatelné nátěry. Typ obkladu bude určen po zjištění dodavatelských možností v době realizace, zhotovitel předloží vzorky a bude sestaven přesný rozvrh obkladů popřípadě projektant provede výtvarný návrh.

## 7. Podlahy

Po vybourání stávajících keramických dlažeb se provedou potřebné vyrovnávky a nové keramické neskluzné dlažby do tmelu. Barevné řešení bude řešeno společně s obklady. V umývárně bude provedena vodotěsná sestava s hydroizolačním tmelem a potřebnými doplňky ( např. systémy Schönox, Schomburg, Mapei apod. ).

## 8. Podhledy

Viditelné části potrubí ZTI se obezdí a VZT se obloží sádrokartonem.

V určených místnostech bude osazen sádrokartonový podhled, v umývárně s odolností proti vlhkosti.

## 9. Izolace

### 9.1 Hydroizolace

V podlaze se použije hydroizolační skladba pod dlažbou.

### 9.2 Tepelné

Nejsou požadavky na tepelné izolace. Rozvody instalací se izolují podle požadavku v jednotlivých částech projektu.

### 9.3 Zvukové

Vzduchotechnické zařízení bude izolováno tak, aby nebyla překročena povolená hladina hluku ( viz projekt VZT ).

## 10. Malby, nátěry

Všechny stavbou dotčené prostory ( a případně i další prostory podle rozhodnutí uživatele v rámci údržby – není součástí projektu ) se vymalují v pastelových odstínech, které určí uživatel. Jednotlivá podlaží mohou být v různých barvách.

Ocelové zárubně se natřou v odstínu podle výběru uživatele.

## 11. Zámečnické výrobky

Případné ocelové překlady budou určeny po obnažení omítek

## 12. Klempířské výrobky

Provede se lemování nových trub kanalizace a vzduchotechniky podle výpisu.

## 13. Truhlářské výrobky

Osadí se policová skříň ve WC dívky, slouží pro skladování toal. papíru a tekutého mýdla, popř. pro úklidové prostředky.

V Karlových Varech, 07.04.2018

Ing. Roman Gajdoš

# tabulka  podlah

P 1	po vybourání stávající nášlapné vrstvy ( keramická dlažba ), vyčištění a vysátí

vyrovnání povrchu vyrovnávací stěrkou				cca 4	mm

keramická dlažba neskluzná, do tmelu				cca 15	mm

V místech, kde nenavazuje keramický obklad stěn, se provede keramický soklík.

P 2		po vybourání stávající nášlapné vrstvy ( keramická dlažba ), vyčištění a vysátí

vyrovnání povrchu vyrovnávací stěrkou				cca 4	mm

keramická dlažba neskluzná, do hydroizolačního tmelu		cca 15	mm

# klempířské  výrobky

Titanzinkový plech 0,6 mm, nátěr reaktivní barvou, detaily, kotvení a provedení v souladu s ČSN 73 3610

Lemování větracích hlavic kanalizace 							10 ks

Lemování větrací hlavice vzduchotechniky							1 ks

# PŘEKLADY

## Např. YTONG – NEP ( nenosné překlady )

### NEP 10 	1250/100/250									 44 ks

# truhlářské výrobky

Policová skříň vestavěná, dvojkřídlová, hloubka 350 mm, šířka cca 700 – 850, výška 2 200. Zámek malý vložkový, povrch lamino, dezén jako nové dveře. Police po 350 mm. Boky žebříkové, strop laminová deska, záda nebudou. Podrobnosti budou dojednány s vybraným

výrobcem

4 ks

# Vybavení hygienických prostorů

Zásobník na papír							30 ks

Štětka s nádobou 							30 ks

Dávkovač mýdla							30 ks

Zásobník na papírové ručníky					19 ks

Háček na oděv							28 ks

Odpadkový koš							19 ks

Zrcadlo 600/1 600							9 ks