| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-5515_Lampa germicidní uzavřená s ventilátorem, mobilní | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 2ks T-5515_Lampa germicidní uzavřená s ventilátorem, mobilní pro gynekologické oddělení, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Germicidní lampa slouží k ničení mikroorganismů ve vzduchu pomocí UVC záření | ano |  |
| Nepřímý systém ozařování přes uzavřený germicidní zářič, kde je pohyb vzduchu zajištěný ventilátorem, kombinovaný s přímým způsobem ozařování především ploch a stěn | ano |  |
| Germicidní lampa umístěná na stabilním pětiramenném stojanu s kolečky, které mají brzdu | ano |  |
| Germicidní lampa je vybavena ovladačem, který umožňuje počítat provozní hodiny, programování expozičních časů a zobrazuje časové hodiny na displeji | Ano uveďte |  |
| Germicidní lampa se dvěmi trubicemi o výkonu cca 30 W | Ano uveďte |  |
| Množství exponovaného vzduchu minimálně 100m³ za hodinu | Ano uveďte |  |
| Ovládání pomocí dotykové klávesnice a zobrazením na displeji | ano |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..