| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-8003_Chladnička LAB |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena chladnička laboratorní 1ks pro OKBH oddělení Cheb, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Chladící zařízení | 1ks |  |
| Skladovací teplota garantovaná v celém prostoru | +2°C až + 8°C |  |
| Plně nastavitelná teplota v rozmezí | +2°C až + 8°C |  |
| Volně stojící chladicí box na skladování vzorků krve | ano |  |
| Kapacita minimálně 280 litrů | ano Uveďte |  |
| Automatické odmrazování | ano |  |
| Nucená cirkulace vzduchu garantující homogenní rozložení teploty v celém prostoru lednice | ano |  |
| Rychlý návrat k nastavené teplotě po otevření dveří | ano |  |
| Zařízení je určeno pro provoz s častými vstupy | ano |  |
| Indikátor zapnutí přístroje | ano |  |
| Digitální ukazatel teploty | ano |  |
| Digitální nastavení a zobrazení s přesností 0,5°C | ano |  |
| Akustický alarm při překročení limitu požadované skladovací teploty | ano |  |
| Test funkce alarmu | ano |  |
| Bezpečnostní termostat chránící skladované produkty před překročením stanovené teploty | ano |  |
| Akustický alarm nedovření dveří, volitelně | ano |  |
| Plné dveře | ano |  |
| Variabilně výškově nastavitelné pevné drátěné (alternativně plné nerezové) police minimálně 7 polic v minimálně 8 pozicích | Ano Uveďte |  |
| Vnitřní osvětlení | ano |  |
| Úroveň hluku | max. 52 dB |  |
| Elektrické napájení | 230 V/ 50Hz |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..