A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k akci : Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov

Horní Slavkov, Kounice

V Horním Slavkově : prosinec 2009	                        Vypracoval : Lukáš Bazala

Zakázkové číslo : 59/2009                                        		 Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a.Základní údaje

Název akce	     : Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov

## Místo stavby	: Kounice, p.p.č. 1052/8, 1052/9 a 1052/15

Městský úřad 	: Horní Slavkov

Kraj		: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov

Projektant 	: CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31, Horní

Slavkov, 0300015

Objednatel	     : Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 8

a.1. Základní charakteristika stavby a její účel

Jedná se o výstavbu nové zpevněné komunikace v reálu Odborného učiliště Horní Slavkov. Nová komunikace bude provedena u objektu 605/5 ve stávající zástavbě v k.ú. Horní Slavkov – Kounice. Nová příjezdová komunikace bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm.

Nová komunikace bude sloužit pro příjezd do stávajících garáží, které jsou součástí Odborného učiliště. Na tuto novou komunikaci bude napojena i stávající betonová komunikace, která slouží pro příjezd ze zadní strany objektu 605/5.

b. Dosavadní využití a zastavěnost území, stavební pozemek, majetkoprávní vztahy

P.p.č. 1052/9 a 1052/15 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Horní Slavkov - Kounice. Pozemky jsou mírně svažité. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory 360 21.

P.p.č. 1052/8, kde bude proveden nový sjezd z pozemku je ve vlastnictví Města Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov. Nový sjezd, který bude proveden na p.p.č. 1052/8 bude řešen dohodou mezi vlastníkem Městem Horní Slavkov o Odborným učilištěm Horní Slavkov.

c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V rámci před projektové a projektové přípravy byla provedena prohlídka staveniště a dále zaměření stávajícího stavu.

Sjezd z nové příjezdové komunikace bude proveden na p.p.č. 1052/8 a bude napojen na stávající asfaltovou komunikaci. Nový sjezd, který bude proveden na p.p.č. 1052/8 bude řešen dohodou mezi vlastníkem Městem Horní Slavkov o Odborným učilištěm Horní Slavkov.

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Během stavebních úprav budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů.

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracovanou f. Centra Stav s.r.o. Horní Slavkov, Ing. Leošem Ledvinou.

f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Výstavba je provedena dle platného územního plánu. Jedná se pouze o vybudování nové příjezdové komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov. S výstavbou nové komunikace bude provedeno část nového oplocení pozemku p.č. 1052/9.

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území – ne

h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

K předpokládaným stavebním pracím dojde během roku 2010. Postup výstavby bude proveden dle prováděcí firmy. Prováděcí firma bude vybrána na základě výběrového řízení.

i. Statistické údaje o orientační hodnoty stavby, ochrana životního prostředí, podlahová plocha, počet bytů

Orientační hodnota stavby bude vyčíslena na základě rozpočtu. Realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o výstavbu nové příjezdové komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov. Během výstavby zpevněné komunikace bude provedeno nové oplocení pozemku p.č. 1052/9. Stavba bude provedena na p.p.č. 1052/8, 1052/9 a 1052/15. Výstavba komunikace je investorem zařazena jako malý zdroj znečištění ovzduší.Plocha pozemků - viz. výpis z KN.

V Horním Slavkově, prosinec 2009				         Vypracoval: Lukáš Bazala