B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k akci : Příjezdová komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov

Horní Slavkov, Kounice

V Horním Slavkově : prosinec 2009	                       Vypracoval : Lukáš Bazala

Zakázkové číslo : 59/2009                                       		Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.a. Zhodnocení staveniště

Jedná se o mírně svažité pozemky, které se nacházejí v zastavěné části města Horní Slavkov - Kounice.

1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby

Tato projektová dokumentace řeší vybudování příjezdové komunikace v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov na p.p.č. 1052/8, 1052/9 a 1052/15 v k.ú. Horní Slavkov – Kounice. Během výstavby komunikace bude provedeno nové oplocení na pozemku p.č. 1052/9.

1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Nová příjezdová komunikace bude provedena z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Napojení na stávající komunikaci bude přes nově vybudovaný sjezd, který bude vybudován na p.p.č. 1052/8. Sjezd, který bude umístěn na p.p.č. 1052/8 bude řešen dohodou mezi vlastníkem Městem Horní Slavkov o Odborným učilištěm Horní Slavkov.

1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na žádné inženýrské sítě nebude prováděno, jedná se o výstavbu příjezdové komunikace. Během stavby budou všechny přípojky inženýrských sítí zachovány.

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno napojením sjezdu na místní komunikaci dle schválené projektové dokumentace od policie ČR, dopravního inspektorátu Sokolov.

1.e. Řešení dopravní a technické infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Napojení nové příjezdové komunikace na stávající asfaltovou komunikaci bude provedeno přes nový sjezd z pozemku. Tento sjezd bude proveden na p.p.č. 1052/8.

Stavba bude prováděna dle ČSN pro stavby na poddolovaném území.

1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna prováděcí firmou. Odpady vzniklé během stavebních prací budou likvidovány prováděcí firmou. Odpad bude vyvážen na řízenou skládku prováděcí firmy.  Odpady podléhající zvláštnímu režimu se při provádění stavebních úprav nepředpokládají.

Ochrana vod a ovzduší – realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o vybudování nové příjezdové komunikace a provedení části nového oplocení v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov, tato výstavba je zařazena investorem jako malý  zdroj znečištění ovzduší.

Ochrana přírody a krajiny – Při realizaci nedojde ke kácení zeleně.

Odpadové hospodářství – Na základě „Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto:

Základní kategorizace a zatřídění odpadů dle MZ č. 69/1992 – Kategorizace odpad:

• Odpady vzniklé při stavební a rekonstrukční činnosti budou přednostně tříděné podle druhu a kategorií, odpady vhodné k využiti budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování.

§ 11 - Přednostní využívání odpadů:

• uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady ‚ u nichž jiný způsob odstranění není dostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje prováděcím právním předpisům.

§12 -  Obecné povinnosti:

• každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným

zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí nakládání

s nebezpečnými odpady se řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.138/1 973 Sb o

požární ochraně).

• k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání s nakládáni s odpady.

§ 16 -  Povinnosti původců odpadů:

• původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorii podle § 5 a 6 výše citovaného zákona.

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem.

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi‚ umožnit kontrolním orgánům přistup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s §16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

Základní kategorizace odpadů:

- zemina a výkopek smíšený	                       - bude použit ke zpětným zásypům

- plasty a obaly z plastů	                       - předání oprávněně osobě

- obaly papírové a kartonáž	                       - předání oprávněně osobě

- stavební suť 					- předání oprávněně osobě

- kovový odpad	                                   - předání oprávněné osobě

Vodní hospodářství – V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem.

Ochrana lesního půdního fondu  - Příjezdová komunikace bude provedena v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov. Uvedená stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít  platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma.

Stavba v ochranném pásmu Českých drah – nejkratší vzdálenost stavby bude cca 8 m od kolejiště trati Nové Sedlo – Krásný Jez. Bude proto požádáno drážní úřady o povolení stavby v ochranném pásmu dráhy, které činí 50 m.

1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací – není řešeno

1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD

V rámci před projektové a projektově přípravy bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, dále byla provedena prohlídka staveniště.

1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby – stávající vytýčení, nové vytýčení nebude prováděno.

1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory – stavba nebude členěna na objekty

1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí provozu stavby během provádění stavby a po jejím dokončení

Během stavby zpevněné (příjezdové) komunikace dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů. Omezení prašnosti bude eliminováno používáním krytých kontejnerů.

V případě znečištění vozovky stavebními stroji a mechanizací bude komunikace umyta pro zabránění zdvihání prachu. Postup stavebních prací bude vždy prováděn tak‚ aby práce byly prováděny v ucelených částech a dobách stanovených stavebním úřadem Městského úřadu Horní Slavkov.

Předpokládaná doba provádění prací:

- pracovní dny 7°°-17°° hod.

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu cizím osobám. Staveniště je ohrazeno stávajícím oplocením. Dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

Bližší režim stavby a způsob ochrany viz. PD „Zásady organizace výstavby,,

1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy. Při práci s otevřeným ohněm budou dodržovány protipožární předpisy a normy. Při provádění stavebních prací pomocí stavební mechanizace a stroji je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpečné odstupy od pracovního prostoru stroje. Pracovníci provádějící stavební práce a instalace budou prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů. Pracovníci provádějící instalační práce budou mít potřebnou kvalifikaci a způsobilost k provádění příslušných prací.

Během stavebních úprav budou dále dodržovány veškeré platné normy a předpisy BOZP – podklad pro členy ČKAIT.

2. Mechanická odolnost a stabilita  - Nebude prováděn statický výpočet, jedná se o stavbu příjezdové komunikace. Po dokončení prací budou prováděny zatěžkávací zkoušky nových zpevněných ploch.

3. Požární bezpečnost – požárně bezpečnostní řešení stavby nebude prováděno

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – výstavba bude provedena dle veškerých vyjádření orgánů státní zprávy.

6. Ochrana proti hluku – ne

7. Úspora energie a ochrana tepla – nebude prováděno, jedná se o výstavbu nové příjezdové komunikace

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – není uvažováno. Jedná se o výstavbu zpevněné komunikace.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí – veškeré stavební materiály budou provedeny z ekologicky nezávadných hmot.

10. Ochrana obyvatelstva – Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují veškeré normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků bude doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít  platné atesty státní zkušebny).

11. Inženýrské objekty

11.a. Odvodnění území – stávající kanalizační přípojka

11.b. Zásobování vodou – stávající vodovodní přípojka

11.c. Zásobování energiemi – stávající přípojka elektro

11.d. Řešení dopravy – vybudování nové příjezdové komunikace včetně nového sjezdu v areálu Odborného učiliště Horní Slavkov. Nový sjezd bude napojen na stávající místní asfaltovou komunikaci. Po vydání rozhodnutí o povolení připojení sjezdu na místní komunikaci bude mezi Odborným učilištěm Horní Slavkov a vlastníkem místní komunikace - Městem Horní Slavkov uzavřena dohoda o užívání sjezdu, kterou stavebník předloží jako přílohu ke kolaudačnímu řízení..

11. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy – Úprava terénu dotčených pozemků do původního stavu, nové zatravnění dotčených pozemků, nové oplocení pozemku p.č. 1052/9.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb – ne

V Horním Slavkově, prosinec 2009				         Vypracoval: Lukáš Bazala