# KANALIZACE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:		Domov mládeže školní jídelna

Místo stavby: 		Lidická 590/38 Karlovy Vary

Investor:		Domov mládeže a školní jídelna K.Vary Lidická 590/38

Hlavní inženýr projektu:	Ivan Křesina

Projektant profese:	Rudolf Bárta

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší dopnění stávajícího sociálního zařízení o zařízení pro imobilní studenty. Pro napojení nově navrhovaných zařizovacích předmětů bude využito stávajících kanalizačních stoupaček.

## Druhy odpadních vod

Do upavené vnitřní kanalizace lze vypouštět  odpadních vody splaškové a dešťové.

## Návrhový průtok odpadních vod

## Navrhovaným řešením nedochází ke zvýšení počtu ubytovaných a ke změně průtoku nedochází.

## Základní popis projektované kanalizace

### Svodné potrubí

Do realizovaného řešení kanalizačních svodů se nezasahuje.

### Splaškové a dešťové odpadní potrubí

Pro napojení navrhovaných zařizovacích předmětů bude v prostoru sociálního zařízení vedeno nově navrhované stoupací potrubí, napojené na stávající potrubí pod stropem 4.N.P. Pod stropem 9.N.P. bude nová stoupačka napojena větrcím potrubím na původní trasu stoupacího potrubí. Veškerá zařízení pro imobilní budou napojena do nově navrhované stoupačky vždy pod stropem příslušného podlaží. Pod stropem 3.N.P. je navržena výměna podchytávky ze stávajících WC 4.N.P.

Veškeré prostupy stropy budou zajištěnz protipožární izolací Promat.

Svodné potrubí je na potrubí je navrženo z PP trub POLO-KAL-NG.. Spojování potrubí se provádí hrdly s těsnícími kroužky. Hloubka zasunutí trouby v hrdle je vyznačena a je nutno ji dodržovat ( dilatace potrubí ). Lepení, zatmelení nebo zalití hrdel není povoleno

### Připojovací potrubí

Připojovací potrubí je rovněž navrženo z PP trub POLO-KAL-NG..Připojovací potrubí vedené volně po stěnách nebo v drážkách zdiva bude upevněno ke stavební konstrukci.

## Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkouška kanalizace sestává:

a. z technické prohlídky

b. ze zkoušky plynotěsnosti

Do provedení zkoušky a jejího písemného záznamu zůstává potrubí nezakryté. Technické podmínky jejichž splnění je nutné k úspěšné zkoušce jsou stanoveny v ČSN 736760 oddíl V.

# VNITŘNĺ VODOVOD

## Úvod

### PODKLADY:

a. Stavební část projektu stavby

b. Katalogy a technické podklady výrobců

### VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší dopnění stávajícího sociálního zařízení o zařízení pro imobilní studenty. Pro napojení nově navrhovaných zařizovacích předmětů bude využito stávajících vodovodních stoupaček.

## Potřeba vody

## Navrhovaným řešením nedochází ke zvýšení počtu ubytovaných a ke změně průtoku nedochází.

## Základní popis projektovaného vodovodu

Pro napojení navrhovaných zařizovacích předmětů bude v prostoru sociálního zařízení vedeno nově navrhované stoupací potrubí, napojené na stávající potrubí pod stropem 4.N.P

Veškerá zařízení pro imobilní budou napojena do nově navrhované stoupačky vždy pod stropem příslušného podlaží, mimo potrubí pro klasické umyvadlo ( U ), které bude napojeno potrubím v příčce daného podlaží.

Veškeré prostupy stropy budou zajištěnz protipožární izolací Promat.

### Instalační materiál

V návrhu vnitřního vodovodu jsou použity tyto trubní materiály :

- plastové trubky P%PR N 16 pro rozvody pitné vody

- plastové trubky P%PR N 20 pro rozvody teplé užitkové vody.

Armatury jsou navrženy v souladu s vlastnostmi vody a jejím provozním přetlakem.

## Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet.O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis. Podrobnosti viz ČSN 73 6660 oddíl VII.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	Umyvadlo diturvitové JIKA OLYMP – bateriestojánková G ½“			ks 7

UI	Umyvadlo pro imobilní JIKA MIA – baterie stojánková G ½“			ks 1

K 	Kloset diturvitový vč. montářní předstěny					ks 7

KI	kloset pro imobilní JIKA DEEP;  v=45 cm	 vč. nádržky a sedátka		ks 1

SI	Sprchová vanička pro imobilní KOLO-TERA, 900x900 mm; ZU hl 511,

baterie sprchová s pevnou sprchou			 			ks 1

S	Sprchová vanička pro imobilní  900x900 mm; ZU hl 511,

baterie sprchová s pevnou sprchou			 			ks 7

Karlovy Vary 				9.2.2018				    Vypracoval: Bárta