Zakázka 		PS.03.2017

# Akce		Osazení odlučovače ropných látek - mycí plocha pro sanitky VZ Nejdek

B. Souhrnná technická zpráva

Osazení odlučovače ropných látek - mycí plocha pro sanitky VZ Nejdek

##### DPS

datum		04.2017

zpracoval 	Ing. Vladimír Palivec, Oto Szakos

B.1. Popis území stavby

a/ charakteristika stavebního pozemku

Předmětem projektové dokumentace je provedení osazení odlučovače ropných látek v blízkosti stávající odstavné a parkovací plochy pro sanitky VZ Nejdek. Na odstavném místě bude stavebně upravená plocha pro mytí sanitek VZ Nejdek. Osazení odlučovače a stavební úpravy stávající plochy budou zajišťovat bezpečný a ekologický provoz mycí plochy v souladu s požadavky:

Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách-"Vodní zákon"

ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů), část 2

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)

Stávající odstavná a parkovací plocha je odvodněna do stávající splaškové kanalizace, není však vybavena odlučovačem ropných látek a neumožňuje tak mytí vozidel na ploše. Mytí vozidel je realizováno v centrálních garážích v Karlových Varech a z důvodu dosažitelnosti a mobility vozového parku je pro VZ Nejdek nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo zřízení mycího místa přímo na VZ Nejdek.

Výstavba stavby osazení odlučovače ropných látek je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje kde správu nemovitosti vykonává Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace. V prostoru stavby se nachází stávající inženýrské sítě, které jsou dokumentovány v dokladové části projektové dokumentace a jsou zakresleny v koordinační situaci stavby.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy:

- Záměr investora stavby ZZSKK Nejdek - příspěvková organizace Karlovarského kraje

- Polohopis a výškopis daného území s ověřením stávajícího stavu pozemků

- Údaje o stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- Informace z podkladů katastrálního úřadu, mapy a výpisy z KM

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek určený pro provedení stavebních úprav a osazení odlučovače není  umístěn v ochranných a bezpečnostních pásmech stávajících inženýrských sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba není umístěna v záplavovém území, stavba se nachází mimo chráněná ložisková území hnědého a černého uhlí, dle dostupných informací z mapové dokumentace nejsou pozemky zájmového území stavby poddolovány.

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, stavba neprodukuje odpady a exhalace.. Součástí stavby je osazení odlučovače ropných látek, který bude napojen na stávající  kanalizaci města Nejdek.

Kvalita a množství vypouštěných vod:

- vypouštěné vody budou v souladu s Nařízením vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a 23/2011.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba není umístěna na pozemcích plnících funkci lesa a není umístěna na pozemcích vedených v ZPF.

h) územně technické podmínky

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká ( osazení podzemního zařízení ).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude provedena jako jeden celek v období 2017 – 2018, stavba nevyžaduje související investice.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projektová dokumentace řeší osazení odlučovače ropných látek včetně úpravy stávající parkovací a odstavné plochy s  napojením na stávající inženýrské sítě - kanalizaci v majetku města Nejdek. Stavba je navržena jako novostavba.

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba je nevýrobního charakteru - PD neřeší.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je řešena osazením zařízení v souladu s požadavky dodavatele zařízení, osazením pod úrovní terénu a zajištěním poklopů proti nepovolaným osobám uzamknutím

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a/ stavební řešení

Stavební řešení stavby je navrženo v souladu s požadavky na bezpečné užívání.

b/ konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení je navrženo z certifikovaných materiálů, na které jsou vydány prohlášení o shodách, na stavbě nejsou použity materiály a vybavení obsahující škodlivé látky a azbest.

c/ mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení. Stavební práce a stavební úpravy budou prováděny dle předepsané technologie tak, aby bylo zabráněno následným poruchám.

B.2.7.  Technická a technologická zařízení

a/ technické řešení

b/ výčet technických a technologických zařízení

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají

B.2.9.  Zásady hospodaření s energií

a/ kritéria tepelně technického hodnocení

b/ posouzení využití alternativních zdrojů energií

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod. )

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek.

Stavba nemá vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku a prašnosti, stavba není výrobním objektem.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a/ ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

b/ ochrana před bludnými proudy

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

c/ ochrana před technickou seizmicitou

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

d/ ochrana před hlukem

Projektová dokumentace neřeší - stavby se netýká

e/ protipovodňová opatření

Neřešeno – stavba se nenachází v povodňové zóně.

f/ ostatní účinky ( vliv poddolování, výskat metanu apod. )

Neřešeno – stavby se nenachází na poddolovaném území.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a/ napojovací místa technické infrastruktury

Připojení stavby na bude provedeno ba stávající kanalizaci ve správě Města Nejdek - odbor vodovodů a kanalizací.

b/ připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kapacita stávajícího kanalizačního řadu DN 600 vyhovuje pro připojení.

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Dešťové vody z ploch komunikací a parkovacích ploch / mycí plocha pro sanitky  jsou jímány pomocí nově navržené dešťové kanalizace. Z komunikací a odstavných ploch bude dešťová voda vedená pomocí kanalizace dešťové do gravitačně sorpčního odlučovače lehkých kapalin (benzínu, oleje, ropných látek) pro zabránění kontaminace povrchových vod úkapy olejů a paliv.

B.4. Dopravní řešení

a/ popis dopravního řešení

Zůstává stávající beze změn.

b/ napojení území na dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající beze změn.

c/ doprava v klidu

Zůstává stávající beze změn.

d/ pěší a cyklistické stezky

Zůstává stávající beze změn.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a/ terénní úpravy

b/ použité vegetační prvky

c/ biotechnická opatření

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b/ vliv na přírodu a krajinu

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná přístavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Hospodaření s odpady:

Na základě „Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu :

- Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování v souladu s § 9a – Hierarchie nakládání s odpady  až § 16 – Povinnosti původců odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů ).

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady tj.:

f/ předcházení vzniku odpadů

g/ příprava k opětovnému použití

h/ recyklace odpadů

i/ jiné využití odpadů, např. energetické využití ( není míněno spalování odpadů původcem )

j/ odstranění odpadů

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě ( seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy )

b/ vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a okolní krajinu

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Na stavbu nebylo řešeno – stavba nevyžaduje.

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V projektové dokumentaci jsou dodrženy Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. Vlastní provoz objektu nemá vliv na životní prostředí. Celkově lze konstatovat, že objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí na řízené skládce. Jednotlivé složky odpadů budou vytříděny.

B.8. Zásady organizace výstavby

a/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební práce budou provedeny na p.p.č. 3119/3 ( 2609)  vše v k.ú. Nejdek

Sítě technické infrastruktury :

- v prostoru staveniště se nachází stávající vedení inženýrských sítí

- CETIN, a.s.			podzemní a nadzemní komunikační zařízení

- Město Nejdek  			podzemní vedení vodovod a kanalizace

Inženýrské sítě jsou zakresleny do koordinační situace dle údajů poskytnutých správci IS, zákres je však pouze orientační, pro provádění stavby je nutno kontaktovat zodpovědné osoby pro vytýčení stávajících tras inženýrských sítí

- před zahájením prací na stavbě budou stávající inženýrské sítě vytyčeny a protokolárně předány zhotoviteli stavby, případné poškození a nutné opravy a s tím spojené finanční náklady jsou plně v režii zhotovitele stavby, v případě, že umístění sítí je pouze orientační je nutné provést ruční kopané sondy za účelem zjištění skutečného průběhu inženýrských sítí

- stávající rozvody budou před zahájením prací zabezpečeny proti poškození a havárii

- pro provádění zemních prací je nutné respektovat ochranná pásma a práce v blízkosti vedení provádět pouze ručně a pod dohledem náležitě poučené osoby

Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci ulice Karlovarská přes stávající zpevněnou komunikaci, komunikace slouží pro obsluhu stávajícího VZ Nejdek  a pro potřeby výstavby je plně vyhovující.

b/ odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště se nepředpokládá, založení objektů a výstavba je řešena nad úrovní stávajícího terénu a dále se provádí práce nad úrovní terénu, kde nehrozí zaplavování od srážkové vody.

c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat ve stávajícím areálu, budou pro staveništní přípojky na zařízení staveniště využity stávající sítě v areálu.

  - pro nutnou potřebu el. energie bude osazen staveništní rozvaděč

  - pro nutnou potřebu vody je možné napojení na stávající rozvody objektu VZ Nejdek

d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít stavba po svém dokončení na okolní pozemky a stavby negativní vliv. Při stavebních pracích dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů.

Předpokládaná doba provádění prací : pracovní dny 	07:00 – 17:00 hod

Opatření na ochranu životního prostředí během stavby budou vycházet ze způsobu jejího provádění. Předpokládá se výstavba stavby jako celku. Čištění přístupů na staveniště v době výstavby zajistí vždy prováděcí firma vlastními prostředky nebo smluvně prostřednictvím jiného dodavatele. Zařízení staveniště nebude vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budováno. Sociální zařízení je ve stávajícím objektu VZ Nejdek a pro potřeby stavby je plně vyhovující.

e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje skácení stávající nelesní zeleně, demolice a asanace.

Oplocení :

Okolo navrženého zařízení staveniště bude vybudováno přenosné oplocení z plotových dílců výšky min. 2,00 m, oplocení bude uzavíratelné pro zajištění stavby mimo výkonu prací a víkendy. Oplocení bude opatřeno výstražnými tabulkami zákazu vstupu nepovolaných osob a upozornění na nebezpečí úrazu. Staveniště bude v nočních hodinách trvale osvětlené pro zajištění bezpečnosti.

f/ maximální zábory pro staveniště ( dočasné/trvalé )

Staveniště je vymezené v obrysech navržené stavby a pracovního pruhu, jiné zábory a potřeby pozemků v okolí stavby nejsou nutné.

g/ maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Hospodaření s odpady:

Na základě „Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě nakládáno v souladu:

- Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování v souladu s § 9a – Hierarchie nakládání s odpady až § 16 – Povinnosti původců odpadů.

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů ).

Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady tj. :

f/ předcházení vzniku odpadů

g/ příprava k opětovnému použití

h/ recyklace odpadů

i/ jiné využití odpadů, např. energetické využití ( není míněno spalování odpadů původcem )

j/ odstranění odpadů

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy )

h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je navržená jako plusová, vykopaná zemina bude odvezena na skládku v dopravní vzdálenosti cca 10,00 km.

i/ ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR „

Pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů, pro případ úniku ropných látek bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do okolního prostředí - nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k umístění stavby na stávající bezejmenné vodoteči. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území viz. výkresová část, pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru, jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací zbytky z výkopů.

j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci podle jiných právních předpisů

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací. V průběhu provádění stavby budou dodrženy další podmínky, specifikované ve  vydaném stavebním povolení.

Na základě posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo konstatováno, že není pro daný typ stavby potřeba.

k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba neřeší – nedojde k omezení užívání dotčených staveb.

l/ zásady pro dopravní inženýrská opatření

Přístupy na stavbu a návrh dopravních tras je součástí koordinační situace ZOV. Pro provádění stavby nejsou nutné uzavírky komunikací.

m/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací, dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci, policie ČR, Hasičského záchranného sboru, případně dalšími, které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací.

Skladování materiálu bude realizováno na plochách vyznačených v situaci ZOV na plochách zabezpečených proti vstupu nepovolaných osob a krádeži, materiál pro stavbu bude navážen na stavbu dle aktuální potřeby a požadavků postupů stavebních prací, v případě skladování bude materiál uložen na skladové ploše u zařízení staveniště, stavební materiál a technika bude zabezpečena proti poškození a krádeži.

n/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení prací na stavebních úpravách objektu a přístavby 	2017

Ukončení prací, vyklizení staveniště a okolí stavby 		2018

Harmonogram postupu výstavby a dílčí termíny budou upřesněny na základě skutečného zahájení prací na stavbě a po dohodě se zhotovitelem stavby. Součástí harmonogramu stavby bude rovněž plán kontrolních prohlídek stavby, který bude předložen a odsouhlasen Magistrátem města Karlovy Vary – stavební úřad v souladu s vydaným stavebním povolení a z něj vyplývajících požadavků a podmínek.

zpracoval 		Oto Szakos – Ing. Vladimír Palivec

datum 		04.2017