Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje v Sokolově

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

mimolesní  zeleň

ing.Zuzana Macešková

11/2018

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje v Sokolově

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Název akce: 	    Dendrologicko - sadovnické posouzení porostů

Kraj:	 KARLOVARSKÝ

| Obec: | Sokolov |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Sokolov |

Lokalita :		vymezená lokalita – zastavěná plocha a nádvoří

Podklady :      	katastrální mapy 1 : 5000

zaměření v měř.  1: 500

Investor:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., Závodní 390/98c, Dvory,36006 Karlovy Vary

# Zhotovitel: 	ing. Zuzana Macešková

# Tř.krále Jiřího 17

360  01 Karlovy Vary

tlf. +420 353223032,+420 602157023

maceskova@gmail.cz

Autorizace České komory architektů:

ČKA      02 883:autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu

___________________________________________________________________________________________________

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 3311/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Sokolov [560286] |
| Katastrální území: | Sokolov [752223] |
| Číslo LV: | 3855 |
| Výměra [m2]: | 4045 |

## Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Sokolov [406635]; č. p. 1596; stavba občanského vybavení |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 3311/1 |
| Stavební objekt: | č. p. 1596 |
| Adresní místa: | Slovenská č. p. 1596 |
| Vlastnické právo Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje |  |  |
| Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, Dvory, 36006 Karlovy Vary |  |  |

___________________________________________________________________________________________________

Posouzení stavu lokality

Dendrologický průzkum byl zpracován pro účely zpracování projektu stavby v zadání firmy BPO Ostrov spol. s r.o.

Pochůzkovým řízením na místě byla celá lokalita posouzena  a ohodnocena. Jedná se o uzavřenou zahradu-vyhrazenou zeleň na pozemku ZZS v Sokolově. Zastavěné nádvoří přehází do svažitého terénu s travnatým udržovaným porostem, kde stromové patro tvoří vzrostlé stromy. Ostatní plochy jsou trávníkové, jen pod terasou budovy je porost pámelníku.

Skladba dřevin je zastoupena kulturními solitérami vesměs degradovanými redukčním řezem v juvenilním stadiu stromu. V celé lokalitě je jen několik vzrostlých stromů a to víceméně po obvodu sledovaného území, vesměs byly jejich koruny stromů v mládí redukovány.

V současné době jsou stromy habituelně etablovány, avšak přirozené větvení je degradováno, terminál nahradily tažné větve, které jsou nasazeny ve výšce 2-2,5 metru.

Při bližším ohledání jsou některé náběhy v patě stromů poškozeny kolizí betonových základů oplocení a to především ze strany ulice Boženy Němcové. Rovněž jsou zde patrné podélné lišty na kmenech stromů,praskliny jsou stabilizovány kalusem.  Ze západní strany je střídavě v linii vysázených lip a mléčů, které jsou poměrně vitální. Veškeré hodnocené stromy vykazují průměrnou vitalitu a lze je hodnotit jako střednědobě perspektivní v korelaci s jejich věkovým stadiem a poškozením habitu

Pro záměr vybudování nového oplocení kolem zahrady je bezpodmínečně nutné účinně ochránit kořenový systém stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti trasy nového oplocení. Všeobecně lze doporučit provádět výkopové práce ve vzdálenosti okapové linie koruny.

_____________________________________________________________________________________________________

Terénní hodnocení

Hodnocení proběhlo v listopadu 2018 inventarizací do mapových podkladů mapy geodetického zaměření prostoru.

Při průzkumu byly u dřevin sledovány následující parametry :

-     botanické a zahradnické taxony

- průměr a obvod koruny ve výčetní výšce

- stáří,zdravotní stav a poškození

- obsah koruny, vyklonění

- rozdělení podle věku

- ekologicko - krajinářská hodnota

Dendrologický průzkum vykazuje souhrn stávajících vzrostlých stromů, které byly jednotně  ohodnoceny dle příslušné stupnice.

Metodika hodnocení:

Taxon – Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu.

Fyziologické stáří

Zařazení do věkových kategorií, např.:

1 - nově vysazený jedinec, neaklimatizovaný

2 - mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu

3 - dospívající jedinec – dorůstající do velikosti dospělého stromu

4 - dospělý jedinec – začíná se projevovat stagnace růstu

5 - starý jedinec – projevuje se ústup koruny

6 - senescentní jedinec – strom s postupně odumírající primární korunou

Fyziologická vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periferii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy (jako např. jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu).

0 -1 -2 -3 -4 -5 -

Zdravotní stav

vysoká

mírně narušená

zřetelně narušená – stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech výrazně snížená – začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny

zbytková vitalita – větší část koruny odumřelá

odumřelý strom

Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu.

0 - výborný

1 - dobrý – defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

2 - zhoršený – narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah

3 - výrazně zhoršený – souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

4 - silně narušený – bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

5 - havarijní – akutní riziko rozpadu stromu

Provozní bezpečnost

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

0 – optimální - Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci.

1 – snížená - Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně.

2 – silně snížená - Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah.

3 – havarijní stav – stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení.

Cíl dopadu

Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

0 – bez rizika - Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí. 1 – nízká míra rizika - Málo exponované plochy s mírným provozem.

2 – střední míra rizika - Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob.

3 – vysoké riziko - Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.

Perspektiva stromu

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

Stupeň P – dřeviny alespoň střednědobě perspektivní – Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti.

Stupeň K – dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobě perspektivní) - Dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu.

Stupeň N – dřeviny neperspektivní a havarijní - Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní.

Sadovnická hodnota –- souhrn všech biologických a estetických vlastností dané dřeviny

1 - nejhodnotnější dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela zdravé a nepoškozené, dřeviny vyžadující mimořádných ohledů kompoziční akcenty budoucí kompozice, tyto by měly být zachovány prakticky ve všech případech

2 - velmi hodnotné dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v déledobém výhledu, cenné dřeviny,

neopominutelná kostra sadovnických úprav

3 - průměrné dřeviny, dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci a dřeviny zdravé a vitální ale podprůměrné velikosti

4 - dřeviny podprůměrné, dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou korunou, určené k odstranění v krátkodobém výhledu

5 -  dřeviny nevyhovující, dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé, určené k bezprostřednímu odstranění

Biomechanická vitalita

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny.

Poznámka – upřesňuje navrhovaný zásah nebo významnou charakteristiku jedince.

NÁVRH OŠETŘENÍ

Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.).

Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.)

Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč., (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).

Redukční řez – řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště

Obvodová redukce koruny - Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu s udáním o kolik % výšky koruny. Předpokládá další fázi po cca 5 letech od prvního zásahu.

Lokální redukce – redukce části koruny za účelem její stabilizace. Zásah svým rozsahem větší než lokální odlehčení.

Lokální odlehčení – částečná redukce defektní větve nebo části koruny za účelem její stabilizace.

Úprava podchodné/podjezdové výšky – vyzdvižení spodní části koruny bránící v (pěším) provozu.

Instalace bezpečnostních vazeb - Instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy s upřesněním typu a počtu instalovaných vazeb.

Asanace – kácení stromu bez bližší specifikace použité technologie.

## Plocha-Pokud se jedná o zapojený porost stromů nebo plochu keřů, je udávána plocha v m2

# Kácení

Doporučný postup na základě vyhodnocení všech sledovaných veličin;    x	kácet

# ♣

fotodokumentace a situace

# ♣

tabulková část