| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | VZT Větrací jednotka – 14 800 m3/h |  | 1 kpl |
| 1.2 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 0,8 m |
| 1.3 | Protidešťová žaluzie 1540/580 |  | 1 kpl |
| 1.4 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.5 | Koleno 90° 1540/580 |  | 1 ks |
| 1.6 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.7 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.8 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.9 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.10 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.11 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.12 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.13 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,4 m |
| 1.14 | Koleno 90° 1540/580 |  | 1 ks |
| 1.15 | VZT potrubí pozink. plech 1540/580 |  | 1,15 m |
| 1.16 | Protidešťová žaluzie 1540/580 |  | 1 kpl |
| 1.17 | Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.18 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 1.19 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.20 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,1 m |
| 1.21 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.22 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 1.23 | Odbočka 90° 1250/315 – 315/315 |  | 1 ks |
| 1.24 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.25 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 5,0 m |
| 1.26 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.27 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 4,0 m |
| 1.28 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 1.29 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.30 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.30x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.31 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.32 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.33 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 250 |  | 1,5 m |
| 1.34 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.35 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.35x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.36 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.37 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.38 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.38x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.39 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.40 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,6 m |
| 1.41 | Odbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315 |  | 1 ks |
| 1.42 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 – 500/315 |  | 1 ks |
| 1.43 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 1,4 m |
| 1.44 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.45 | Přechod osový 315/315 – pr. 200 |  | 1 ks |
| 1.46 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.46x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.47 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.48 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 0,4 m |
| 1.49 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.50 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.51 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 1,0 m |
| 1.52 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.53 | VZT potrubí semiflex - trmo pr. 315 |  | 7,0 m |
| 1.54 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.55 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.55x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.56 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.57 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.58 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.59 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.60 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.60x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.61 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.62 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.63 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.63x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 1.64 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.65 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.66 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 2,0 m |
| 1.67 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.68 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 11,0 m |
| 1.69 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.70 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.70x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.71 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.72 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.73 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.74 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.75 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.75x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.76 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.77 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.78 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.78x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.79 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.80 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,5 m |
| 1.81 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.82 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,0 m |
| 1.83 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,1 m |
| 1.84 | Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315 |  | 1 ks |
| 1.85 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 400/315 |  | 1 ks |
| 1.86 | VZT potrubí pozink. plech 400/315 |  | 2,4 m |
| 1.87 | Odbočka potrubí pozink. plech 400/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.88 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.89 | VZT potrubí semiflex- termo pr. 315 |  | 1,0 m |
| 1.90 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 1.91 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.92 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.92x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.93 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.94 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.95 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 250 |  | 0,6 m |
| 1.96 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.97 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.97x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.98 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.99 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.100 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.100x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.101 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.102 | Přechod osový 400/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.103 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 2,0 m |
| 1.104 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.105 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.106 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.106x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.107 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.108 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.109 | VZT potrubí semiflex- termo pr. 250 |  | 2,0 m |
| 1.110 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.111 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.111x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.112 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.113 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.114 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.114x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.115 | Vyřivý anemostat FD 500 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.116 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315 |  | 1 ks |
| 1.117 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,5 m |
| 1.118 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,5 m |
| 1.119 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,1 m |
| 1.120 | Rozbočka potrubí pozink. plech 800/315 -500/315 |  | 1 ks |
| 1.121 | Schybka VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 1,2 m |
| 1.122 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.123 | Přechod osový 315/315 – pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.124 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 1,0 m |
| 1.125 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.126 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 15,0 m |
| 1.127 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.128 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 4,0 m |
| 1.129 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.130 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.130x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.131 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.132 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.133 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 6,0 m |
| 1.133x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.134 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.135 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 0,5 m |
| 1.136 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.137 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.138 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 1,0 m |
| 1.139 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.140 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 16,0 m |
| 1.141 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.142 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 6,0 m |
| 1.143 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.144 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.144x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.145 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.146 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.147 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 250 |  | 5,0 m |
| 1.148 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.149 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,5 m |
| 1.149x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.150 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.151 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.152 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 9,0 m |
| 1.522x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.153 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.154 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.155 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 2,0 m |
| 1.156 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.157 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 9,0 m |
| 1.158 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.159 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 4,0 m |
| 1.160 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.161 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.161x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.162 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.163 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.164 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.165 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.166 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,5 m |
| 1.166x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.167 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.168 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.169 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.169x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.170 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.171 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 1,0 m |
| 1.172 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.173 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.174 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 1,0 m |
| 1.175 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.176 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 22,0 m |
| 1.177 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.178 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 4,0 m |
| 1.179 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.180 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.180x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.181 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 1.182 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.183 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.184 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.185 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.185x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 1.186 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 1.187 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.188 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.188x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 1.189 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 45° |  | 1 ks |
| 1.190 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 1,0 m |
| 1.191 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.192 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.193 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 3,0 m |
| 1.194 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.195 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 4,0 m |
| 1.196 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.197 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.197x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.198 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.199 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.200 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.201 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.202 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.202x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.203 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.204 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.205 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.205x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.206 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory |  | 1 ks |
| 1.207 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.208 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 315 |  | 1,5 m |
| 1.209 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.210 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 315 |  | 11,0 m |
| 1.211 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.212 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.212x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.213 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.214 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.215 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.216 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.217 | VZT potrubí semiflex – termo pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.217x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.218 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90 ° |  | 1 ks |
| 1.219 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.220 | VZT potrubí semiflex - termo pr. 200 |  | 8,0 m |
| 1.220x | Regulační a měřící clona – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.221 | Vyřivý anemostat FD 400 včetně připojovací komory – úhel 90° |  | 1 ks |
| 1.222 | Přechod potrubí pozink. plech 1540/1220 - 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.223 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 – odskok 16,5° |  | 1,5 m |
| 1.224 | Odbočka 90° 1250/315 – 315/315 |  | 1 ks |
| 1.225 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.226 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 6,0 m |
| 1.227 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 1.228 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.229 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.230 | Protipožární klapka pr. 200 |  | 1 ks |
| 1.231 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 1,0 m |
| 1.232 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/200 |  | 1 ks |
| 1.233 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 1.233x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 8 |  | 1 ks |
| 1.234 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.235 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 1.235x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 8 |  | 1 ks |
| 1.236 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.237 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 3,0 m |
| 1.238 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.239 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 1,0 m |
| 1.240 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.241 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.242 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.242x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.243 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.244 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.245 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 8,0 m |
| 1.246 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.247 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.248 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 1.248x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.249 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.250 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 14,0 m |
| 1.250x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.251 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.252 | Oblouk 45° 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.253 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.254 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 1.255 | Odbočka 90° 1250/315 – 315/315 |  | 1 ks |
| 1.256 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.257 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 18,0 m |
| 1.258 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.259 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.259x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.260 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.261 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.262 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 7,0 m |
| 1.263 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.264 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.264x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.265 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.266 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.267 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 1.267x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.268 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.269 | Oblouk 45° 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.270 | Odbočka 90° 1250/315 – 315/315 |  | 1 ks |
| 1.271 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.272 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 7,0 m |
| 1.273 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/315 |  | 1 ks |
| 1.274 | Přechod osový PRO DN 315/200 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.275 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.275x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 7 |  | 1 ks |
| 1.276 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.277 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.278 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 5,0 m |
| 1.279 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.280 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.280x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.281 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.282 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.283 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 10,0 m |
| 1.283x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.284 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.285 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 1,5 m |
| 1.286 | Koleno 90° 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.287 | Protipožární klapka 1250/315 |  | 1 ks |
| 1.288 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 2,1 m |
| 1.289 | Rozbočka potrubí pozink. plech 1250/315 -1250/315 |  | 1 ks |
| 1.290 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315 |  | 1 ks |
| 1.291 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.292 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.293 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 5,0 m |
| 1.294 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.295 | VZT potrubí pozink. plech 1250/315 |  | 0,5 m |
| 1.296 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 3,0 m |
| 1.297x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.297 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.298 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.299 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 5,0 m |
| 1.300 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.301 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.301x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.302 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.303 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.304 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.304x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.305 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.306 | Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 ( 500 )/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.307 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.308 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 6,0 m |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.309 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.310 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 5,0 m |
| 1.311 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.312 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.312x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.313 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.314 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.315 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 1.316 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.317 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 1.317x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.318 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.319 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.320 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 12,0 m |
| 1.320x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.321 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.322 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.323 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.324 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 7,0 m |
| 1.325 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.326 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 38,0 m |
| 1.327 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.328 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.328x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.329 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.330 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.331 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 1.332 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.333 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 1.333x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.334 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.335 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.336 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 14,0 m |
| 1.336x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.337 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.338 | Přechod osový 500/315 – pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.339 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 6,0 m |
| 1.340 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.341 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 49,0 m |
| 1.342 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.343 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 3,0 m |
| 1.344 | Protipožární klapka pr. 250 |  | 1 ks |
| 1.345 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 6,0 m |
| 1.346 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.347 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 1.347x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.348 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.349 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.350 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 18,0 m |
| 1.351 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.352 | Přechod potrubí pozink. plech 1250/315 - 800/315 |  | 1 ks |
| 1.353 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,0 m |
| 1.354 | Odbočka potrubí pozink. plech 800/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.355 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.356 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 25,0 m |
| 1.357 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.358 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 15,0 m |
| 1.359 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.360 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 12,0 m |
| 1.361 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.362 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.362x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.363 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.364 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.365 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 1.366 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.367 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 1.367x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 4 |  | 1 ks |
| 1.368 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.369 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.370 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 13,0 m |
| 1.370x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 1 |  | 1 ks |
| 1.371 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.372 | VZT potrubí pozink. plech 800/315 |  | 1,0 m |
| 1.373 | Odbočka potrubí přechodová pozink. plech 800 ( 500 )/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.374 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.375 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 22,0 m |
| 1.376 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.377 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 18,0 m |
| 1.378 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.379 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.379x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.380 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.381 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.382 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 1.383 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.384 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 6,0 m |
| 1.384x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.385 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.386 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.387 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 12,0 m |
| 1.387x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.388 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.389 | VZT potrubí pozink. plech 500/315 |  | 2x 1,0 m |
| 1.390 | Odbočka potrubí pozink. plech 500/315 -315/315 |  | 1 ks |
| 1.391 | Přechod osový 315/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.392 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 18,0 m |
| 1.393 | Protipožární klapka pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.394 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 6,0 m |
| 1.395 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.396 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 7,0 m |
| 1.396x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.397 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.398 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| 1.399 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 0,5 m |
| 1.400 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.401 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 5,0 m |
| 1.401x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.402 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.403 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.404 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 13,0 m |
| 1.404x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 5 |  | 1 ks |
| 1.405 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.406 | Přechod osový 500/315 – pr. 315 |  | 1 ks |
| 1.407 | VZT potrubí semiflex pr. 315 |  | 12,0 m |
| 1.408 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 315/200 |  | 1 ks |
| 1.409 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 1.409x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.410 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.411 | Přechod osový PRO DN 315/250 |  | 1 ks |
| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| 1.412 | VZT potrubí semiflex pr. 250 |  | 8,0 m |
| 1.413 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.414 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 4,0 m |
| 1.414x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.415 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |
| 1.416 | Přechod osový PRO DN 250/200 |  | 1 ks |
| 1.417 | VZT potrubí semiflex pr. 200 |  | 12,0 m |
| 1.417x | Regulační a měřící clona pr. 200 – nastavení 6 |  | 1 ks |
| 1.418 | Plenum box 500 x 200 s vyústkou VKE 500 x 200 a regul. klapkou |  | 1 ks |