List technické specifikace – „Nákup skleníku včetně montáže o rozměru cca 100 m2

Rozměry skleníku

| Šíře skleníku | 6 – 7 m |
| --- | --- |
| Délka skleníku | Cca 15 m (může být docíleno skladbou) |
| Výška bočnice | 3-4 m |

- Konstrukce a opláštění

1.1 Základy

- Kotvení stavby bude do betonového základu, který bude připraven dle požadované stavební připravenosti dodavatele.

1.2 Konstrukce

- Svislou i vodorovnou montovanou konstrukci skleníku budou tvořit kovové profily, které vyhoví požadavkům na statiku skleníku.

- Nosná konstrukce bude ve svislé, podélné i příčné rovině zavětrována, tak aby stavba plnila statické požadavky v místě zhotovení.

- Obvodové zasklení bude provedeno sklem čirým taženým tl. 2x4 mm.

- Dotěsnění bude provedeno, tak aby byly dodrženy požadavky na úsporu energií.

- Opláštění střechy bude neseno kovovými krokvemi, sklo jednoduché čiré tažené tl. 4 mm.

- Ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná, drobné díly a šrouby galvanicky pokovené.

- Hliníková konstrukce zůstává bez povrchové úpravy.

- Odvod dešťové vody zajistí střešní žlaby, které jsou ukončeny vnitřními svody s napojením na retenci dešťové vody.

- Odvod kondenzátu bude řešen, tak aby nedocházelo k zakapávání.

1.3 Větrání

- Bude zajištěno střešními hřebenovými větráky střídavě umístěnými.

- Větrací křídla budou mechanicky ovládána, dle pokynů obsluhy automaticky.

- Návětrná a závětrná strana musí být rozlišena.

1.4 Dveře

- Rám dveří bude vyhotoven z kovových profilů.

- Výplň dveří bude z části zajištěna průhledným izolačním materiálem.

- Dveře budou posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé na horní kolejnici.

- Rozměry dveří:

    - → vstup do přípravny a průchod dělící příčkou šíře min. 1,3 m.

    - → vstup do pěstební části min. šíře 2,6 m.

1.5 Dělící stěna/příčka

- Skleník bude rozdělen příčně, pevnou dělící stěnou, která umožní propustnost světla.

- Budou zde zakomponovány dveře na kolejnici.

- Příčka bude umístěna v kontextu hlavní konstrukce skleníku cca 6 m.

- Tepelné a stínící clony

- Je požadováno automatické zařízení clon (termoizolačních a stínících).

- Zařízení bude poháněno redukčními elektromotory.

- Zařízení je ovládáno automaticky pomocí ovladače, který přijímá signály ze senzorů teploty, vlhkosti, světla.

2.1 Dělení skleníku

1, Přípravna/množárna

- Šíře 6,0 – 7,0 m

- Délka cca 6,0 m

- Požadavky na termoizolační a stínící systém:

    - stínění: min. 70% až 80%

    - energoúspora: minimální úspora cca 60%

- Ovládání sekce za pomocí automatického ovladače se senzorem světla.

2, volná pěstební plocha

- Šíře 6,0 – 7,0 m

- Délka cca 9,0 m

- Požadavky na termoizolační a stínící systém:

    - stínění: min. 50% až 60%

    - energoúspora: cca 60%

- Ovládání sekce za pomocí automatického ovladače se senzorem světla.