D.	TECHNICKÁ  ZPRÁVA

_______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4,  k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP

OBSAH:

a)ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	2

b)Účel objektu	2

c)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

d)Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	2

e)Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	3

f)Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	3

g)Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	3

h)Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	3

i)Dopravní řešení	3

j)Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	3

k)Dodržení obecných požadavků na výstavbu	3

l)STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	4

a)Popis navrženého konstrukčního systému stavby	4

b)Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky	4

c)Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů …..4

m)Zemní práce	4

n)Základy	4

o) Konstrukce svislé	4

p)Konstrukce vodorovné a zastřešení	4

q)Podlahy a střešní plášť	5

r)Výplně otvorů……………………………………………………………………………………………………………5

s)Pokrývačské, klempířské a zámečnické práce	5

t)Úpravy povrchů	5

1

a) ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

b) Účel objektu

Novostavba hospodářské budovy v areálu domova pro seniory v obci Hranice na pozemkové parcele

č. 2012/4 a 2012/3 v katastrálním území Hranice u Aše. Jedná se o stavbu nepodsklepeného, jednopodlažního samostatně stojícího objektu, trvalého typu, který bude využíván pro potřeby domova jako sklad zahradního nářadí a mechanizace. Do objektu bude přivedena elektřina viz. Samostatná část PD.

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí

objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Hospodářská budova o půdorysných rozměrech 10,00 x 10,00 m je navržena jako samostatný nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. Jedná se o jeden prostor bez rozpříčkování, který bude sloužit jako sklad zahradního nářadí a mechanizace.  Přístup do budovy je navržen garážovými vraty a dvěma vstupy zvenčí z přilehlé pozemkové parcely. Dále bude možný přístup zvenčí do podstřešního prostoru pomocí přistavěného žebříku.

Z jižní a západní strany budovy jsou navrženy zpevněné plochy – pochozí betonové zámkové dlažby. Z východní strany objektu bude nově nájezd – zpevněná plocha (zhutněná štěrkodrť), případně pojízdná betonová zámková dlažba.

- d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Hospodářská budova bude sloužit pro potřeby domova pro seniory jako sklad zahradního nářadí

- a mechanizace. Odvětrání novostavby je řešeno okny. Osvětlení a oslunění bude okny a rozvody elektroinstalace viz. speciální část PD.

- Jedná se o jednoduchou přízemní, nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou s hřebenem orientovaným ve východo – západním směru. Z jižní strany budovy navržena zpevněná plocha na kontejnery na odpad. Ze západní strany budovy též zpevněná plocha – pochozí zámková dlažba. Z východní strany budovy navržen nájezd před garážovými vraty.

Zastavěná plocha navrhované hospodářské budovy      ………  100,00  m²

Zpevněné plochy                                                            ………    92,95  m²

Nájezd							     ………    51,95 m²

2

- e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho

- požadovanou životnost

- Navržená hospodářská budova je samostatně stojící, jednopodlažní objekt, zastřešený sedlovou střechou. Základovou konstrukci tvoří betonové patky pod hlavní nosnou konstrukcí (betonové sloupy). Mezi sloupy jsou obvodové stěny (zateplená složená konstrukce). Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky. Podlaha – pojízdná betonová zámková dlažba. Po obvodu budovy navrženy zpevněné plochy – pochozí betonová zámková dlažba a nový nájezd před garážovými vraty.

- f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

- g) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

- Objekt bude založen na betonové základové patky.

- h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí ani na přírodu a krajinu. Nejsou zřizována ochranná pásma.

- i)  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení  - zůstává stávající, není třeba řešit

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  -  zůstává stávající, není třeba řešit

- j)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Navrhovaná stavba neobsahuje žádná specifická opatření před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

- k)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Návrh je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.

- 3

- l)STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby

- Stavba bude založena na základových patkách. Nosnou konstrukci tvoří sloupy z betonových tvarovek KB – BLOK SYSTÉM. Mezi sloupy jsou navrženy obvodové stěny z dřevěné zateplené složené konstrukce. Zastřešení budovy je řešeno sbíjenými příhradovými vazníky.

- Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- Všechny navržené výrobky jsou certifikované a jsou součástí typových řešení jednotlivých výrobců. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou specifikovány ve výkresové části PD.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

- Jedná se o novostavbu, nebudou probíhat žádné bourací práce.

- m) Zemní práce

- Před zahájením výkopových prací budou odstraněny v místě stavby čtyři vzrostlé stromy (není součástí PD – o odstranění je již zažádáno samostatně). Dále jsou zde kovové konstrukce k sušení prádla, které budou demontovány a nově osazeny mino navrhovanou stavbu. Pod navrhovanou stavbou a zpevněnými plochy bude provedena skrývka ornice, výkopy pro základové konstrukce a rýhy pro drenážní potrubí.

- n) Základy

- Objekt bude založen betonovými základovými patky rozměru 60 x 60 cm a hloubky 1,20 m pod okolní terén. Základové konstrukce budou provedeny dle statické části PD.

- o) Konstrukce svislé

Nosnou konstrukci tvoří betonové sloupy rozměru 40 x 40 cm. Provedeny budou z betonových tvarovek KB – BLOK SYSTÉM. Je navrženo provedení z tvárnic KB9 21 B štípaná ze tří stran – sloupová, rozměru 195x190x400 mm + výztuž. Mezi sloupy jsou navrženy obvodové stěny z dřevěné zateplené složené konstrukce. Jedná se o stěny, kde je kostra tvořena dřevěnými trámky, případně profily pro SDK desky. Na konstrukci jsou z venkovní strany pomocí roštu připevněna palubová prkna tl. 18 mm a z vnitřní strany SDK desky tl. 12,5 mm. Mezi trámky kostry je navržena tepelná izolace – minerální vlna tl, 15 cm.

Štítové zdi budou provedeny bez tepelné izolace tj. pouze konstrukce a venkovní dřevěný obklad.

- p) Konstrukce vodorovné, zastřešení

Stropní konstrukce bude součástí krovu. Na jednotlivé příhradové vazníky budou připevněny pomocí dřevěného laťového roštu SDK desky tl. 12,5 mm, které budou tvořit lehký stropní podhled. Stropní konstrukce bude zateplena, opatřena parotěsnou zábranou a pochůznou prkennou podlahou.

Zastřešení budovy je řešeno prkennými sbíjenými příhradovými vazníky. Střešní konstrukce bude provedena z vazníků klasického sedlového tvaru dle detailních výkresů statické části PD.

4

- q) Podlahy a střešní plášť

V hospodářské budově bude provedena podlaha z betonové pojízdné zámkové dlažby tl. 80 mm osazené na drcené kamenivo.

Na vazníky bude provedeno plnoplošné bednění tl. 24 mm, na podkladní konstrukci je nutno vždy

položit příslušný typ difuzní folie a dále je nutno zajistit správné odvětrávání střechy, na upravený

podklad bude položena střešní krytina Bondský šindel.

- r) Výplně otvorů

Do budovy je navržen přístup garážovými vraty a dvěma vstupy. Jedná se o sekční garážová vrata z pozinkovaného plechu na elektrický pohon, rozměru 5000 x 2500 mm a dvoje plastové prosklené vstupní dveře otočné rozměru 1100 x 2200 m a 1300 x 2200 mm. Konkrétní typ vrat a dveří stejně jako detail kování apod. bude upřesněn dle požadavků investora. Dále zde budou osazena dvě dvoukřídlová plastová okna, otevíravá a sklopná rozměru 1400 x 600 mm.

s) Pokrývačské, klempířské a zámečnické práce

Střešní plášť bude proveden z Bondského šindele. Střecha bude oplechována, budou osazeny zachytače sněhu a podokapní půlkruhové žlaby, r.š. 330 mm s odpadními troubami ø100 mm z titanzinkového plechu. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace, která je v majetku investora.

- t) Úpravy povrchů

Ocelové, plechové a dřevěné konstrukce vystavené působení vzduchu budou opatřeny 2 x základním a 2 x syntetickým nátěrem dle vnějšího pláště stávajícího objektu.

Štítové zdi a podbití přesahů střechy pod vazníky hospodářské budovy budou zvenčí obloženy palubovými prkny tl. 18 mm.

Barvy jednotlivých povrchů budou odsouhlaseny na základě vzorků předložených dodavatelem stavby v průběhu provádění stavby.

________________________________________________________________

Aš, duben 2020

Vypracoval: Světlana Bořilová

Odpovědný projektant: Ing. Petr Kostner

5