Technická specifikace předmětu plnění

Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí

  - Celkové zaměření budovy včetně vnitřních dispozic (zaměření budovy s využitím 3D technologií pro potřeby následného zpracování Energetické studie a informačního modelu stavby)

    - Celková zaměřovaná plocha budovy je cca 4 600 m2.

    - Požadovaný rozsah zaměření skutečného stavu budovy:

- koordinační situace se zakreslením budovy, staveb doplňkových, terénních úprav, sadových úprav, inženýrských sítí, komunikací, atd..

- půdorys 1. PP

- půdorys 1. NP

- půdorys 2. NP

- půdorys 3. NP

- půdorys 4. NP

- půdorys střechy

- v půdorysech budou schematicky zakresleny zařizovací předměty ZTI, radiátory UT, elektrorozvaděče, požární hydranty – všechna technologická zařízení

- na každém půdorysu bude Tabulka místností s názvy místností, bude uvedena plošná výměra místností, kubatura místností, povrchová úprava podlah, stěn a stropů

- příčné řezy: 2 x

- podélný řez: 1x

- pohledy: 4x (4 fasády)

- výsledné výkresové měřítko tištěné dokumentace bude v měřítku 1:100 ve formátu „pdf“

- geodetické zaměření budovy a navazujících přilehlých ploch - výškopis a polohopis, kontrola souladu s katastrem nemovitostí. Výsledné výkresové měřítko tištěné situace bude v měřítku 1:200 v barevném provedení

- bude použit souřadnicový systém S-JTSK

- u správců inženýrských sítí, vedoucích do budovy, budou vyžádány jejich trasy, trasy budou zakresleny do situace

- geodeticky budou zaměřeny vstupní hrany dveřních otvorů do budovy v úrovni přízemí

  - STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

    - Předmět plnění:

- Předmětem plnění je stavebně technický průzkum a práce s tím spojené, včetně kopaných, vrtaných a popřípadě kalibračních sond pro posouzení stavebního stavu vybraných konstrukcí. Stavebně – technický průzkum bude zaměřen na stropní konstrukce, podlahy, nosné svislé konstrukce a střešní konstrukci, obálku budovy, vnější výplně otvorů a požárního schodiště. Bude ověřen stav dřevěných konstrukcí střechy. Bude ověřena hloubka založení objektu, včetně charakteru základové konstrukce.

- Rozsah stavebně technického průzkumu:

- podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace

- nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí v 1. PP a stanovení příčin vlhkosti, ověřit hladinu podzemní vody

- určení typu a skladby stropních konstrukcí, včetně způsobu uložení nosných prvků

- stanovení pevnosti zdiva a malty ve zdivu

- vyhodnocení stavebního stavu vybraných konstrukcí (vodorovných a svislých konstrukcí, střešní konstrukce atd.)

- výpočet zatížitelnosti střešní konstrukce, stanovení mezních stavů.

- radonový průzkum

- rámcový návrh na opravu nebo sanaci vadných konstrukcí, návrh na odstranění vlhkosti v 1. PP a sanace

- vyhodnocení stavu ostatních stavebních konstrukcí (podlahy, okna, dveře, podhledy, instalace)

- posouzení umístěné budovy ve vztahu k území – jako bývalého areálu kasáren

- posouzení budovy z hlediska bezpečnosti při užívání stavby

- posouzení stávajícího řešení užívání budovy osobami se sníženou schopností pohybu

- posouzení stávajícího stavu požárně bezpečnostního řešení stavby

- popis stávajícího řešení hygienických zařízení

- prověření stavu technických a technologických zařízení

- rozvody veškeré technické infrastruktury,

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob a nákladů s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

- a další

    - Předpokládaný rozsah sond a zkoušek

- nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí v 1. PP - 5 sond v jedné až třech výškových hladinách

- stanovení pevnosti zdiva a malty ve zdivu - 5 sond

- stanovení pevnosti malty -  5 sond

- sondy do stropních konstrukcí – 2 vrtané sondy v každém podlaží od 1. PP

- sondy do podlahových konstrukcí – 2 vrtané sondy v každém podlaží od 1. PP

- kopané sondy – min. 4 zvenčí u fasády,

- kamerová zkouška kompletní ležaté kanalizace včetně napojení na řad

  - ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO MODELU STAVBY dále jen „DiMS“

    - jako ucelenou objektově orientovanou část informačního modelu stavby, která umožňuje zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. DiMS bude zahrnovat informace grafické, které umožňují 3D zobrazení stavby, ale také informace negrafické. Oba druhy informací budou po té tvořit základ celého informačního modelu stavby a digitálního dvojčete stavby.

    - DiMS celé stavby se bude skládat z dílčích DiMS pro jednotlivé části stavby (např. architektonicko-stavební část, rozvody elektřiny či třeba vytápění, ZTI, vzduchotechniku) v nativním formátu konkrétního CAD/BIM systému a pro účely sdílení převedené do otevřeného formátu IFC.